Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

Zadanie nr 1 - Wyciągacz próżniowy

| L.p. | Nazwa towaru – asortyment | j.m. | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT ( % ) | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyciągacz próżniowy | szt. | 1 |  |  |  |  |

## TABELA WYMAGANYCH  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wpisać TAK/NIE*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | Wydajność ≥30 l/min | TAK |  |
|  | Max. Podciśnienie ≥85kPa | TAK |  |
|  | Bezobsługowa pompa tłokowa niskoobrotowa, poniżej 50 obr/min | TAK |  |
|  | Precyzyjny membranowy regulator podciśnienia | TAK |  |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg | TAK |  |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej 24godz./dobę | TAK |  |
|  | Poziom hałasu poniżej 37dB | TAK |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zbiornik zabezpieczający min 0,25 litra | TAK |  |
|  | Gładka jednoczęściowa obudowa z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na silne środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Wózek kolumnowy wykonany ze stopów niekorodujących, na czterech kółkach, co najmniej 2 z blokadami oraz z szyną na akcesoria | TAK |  |
|  | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem | TAK |  |
|  | Jednorazowe pojemniki 2,5 l ±5% – 100 szt. | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania pojemników wielorazowych | TAK |  |
|  | Filtry antybakteryjne 5 szt. | TAK |  |
|  | Peloty śr 60mm – 3 szt. | TAK |  |
|  | Klasa zabezpieczenia IIa, CE(93/42/EEC), Typ CF, IP21 | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 VAC 50Hz±10% | TAK |  |
|  | Pobór mocy max. 50W | TAK |  |
|  | Wymiary 980x500x460±15mm | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania łóżka i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. Podać. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji i naprawy gwarancyjne; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Usunięcie awarii w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas usunięcia awarii | TAK |  |

* Parametry określone jako "TAK" są warunkami granicznymi, których nie spełnienie skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy pzp.

* Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów bądź pozostawienie kolumny pustej (tu: niewypełnionej) spowoduje odrzucenie oferty.

WYKONAWCA									ZAMAWIAJĄCY