[image: image2.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-09-06
KC-zp.272-438/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (11)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowa Magazynu Centralnego Archiwum  AGH w Miękini wraz z infrastrukturą techniczną - KC-zp.272-438/21” – znak sprawy KC-zp.275-438/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Czy Inwestor dopuszcza zamianę pokrywy szklanej na poliwęglan wyłazu dachowego EI60? 

Odp.: Wyłaz dachowy EI60 zaprojektowano jako nieprzezierny, klapa wyłazu np. z blachy stalowej. 
2. Na rzucie hali magazynowej obok podnośnika oznaczono ścianę wg rys D/2. Zaznaczam, że zamieszczony rysunek D2 odnosi się tylko i wyłącznie do balustrady na antresoli. Proszę o wyjaśnienie i zamieszczenie specyfikacji tego elementu. 
Odp.: Zamawiający informuje, iż ścianę należy wykonać wg rys. D/3 

3. W przedmiarze wiaty ujęto pozycję tynku mozaikowego przy opasce żwirowej, oraz tynkowanie i malowanie wewnętrzne, z dokumentacji wynika, że wiata ma być wykonana z płyt warstwowych, czy Inwestor potwierdza, że w/w pozycje zostały wpisane omyłkowo?
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż tynk mozaikowy jest zaprojektowany na podmurówce (np. przekrój CC). Tynki i malowanie dotyczą ścian w osiach 11 i 12 a płyty warstwowe są w osiach A1 i A2.

4. Czy Inwestor potwierdza, że ściany w osi 11 i 12 od strony wiaty należy wykończyć tynkiem polikrzemianowym?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

5. Czy Inwestor potwierdza, że attyki są żelbetowe?
Odp. Zamawiający potwierdza, że attyki należy wykonać jako żelbetowe.

6. Czy ścianę w osi 12 oznaczoną 2.3.3 od strony wiaty należy również wykończyć tynkiem polikrzemianowym?
Odp. Zamawiający potwierdza, że ścianę w osi 12 oznaczoną 2.3.3 od strony wiaty należy wykończyć tynkiem polikrzemianowym.

7. Na rzucie budynku technicznego zaznaczono otwór: [image: image1.emf]
Czy Inwestor potwierdza, że ma on pozostać „surowy” bez stolarki i ościeża należy wykończyć tynkiem?
Odp.: Inwestor potwierdza, że otwór nie będzie wypełniony stolarką i stanowi przejście.

8. Wg dokumentacji geologiczno-geotechnicznej w trakcie prowadzenia prac ziemnych będzie należało rozkuć skałę twardą znajdującą się w poziomie projektowanego posadowienia budynków. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o prace związane z tym zakresem.
Odp.: Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SWZ przedmiar został zamieszczony jako materiał pomocniczy.

9. Rys. K26-K29 – prosimy o wskazanie gdzie znajdują się płyty fundamentowe PF1-PF4. Poza rysunkami zbrojeniowymi, takie płyty nie występują w dokumentacji.
Odp.: Zamawiający informuje, iż lokalizacja płyt fundamentowych PF1 – PF4 zaznaczona jest na rysunku K23, przy czym wyjaśnia, iż płyty PF1 i PF4 są identyczne stąd na rysunku K23 nie zostały one rozróżnione i obie oznaczono jako PF1.
10. Rys. D11 „detal izolacji” – prosimy o potwierdzenie, że przyjęte wykonanie izolacji dot. zakresu całego zadania (wszystkich fundamentów) lub o wskazanie, którego budynku. 
Odp .: Zamawiający wyjaśnia, iż detal D11 zgodnie z opisem treści rysunku dotyczy budynku Magazynu Archiwum.

11. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót (we wszystkich budynkach) o wykonanie faset i wskazanie jakim materiałem mają zostać wykonane.
Odp. Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SWZ przedmiar został zamieszczony jako materiał pomocniczy. W wycenie należy uwzględnić całość dokumentacji z zastrzeżeniami wskazanymi w SWZ.
12. Prosimy o podanie parametrów papy termozgrzewalnej jaką należy wykonać izolację przeciwwilgociową/przeciwwodną od gruntu.
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć papę termozgrzewalną asfaltowo-polimerowa (SBS) z osnową z wkładki z tkaniny poliestrowej wzmocnionej włóknami szklanymi gr. papy min. 5mm.

13. Poz. 1.5.1 - 1.5.2 przedmiaru robót budowlanych - prosimy o skorygowanie przedmiaru dot. wykonania ścian fundamentowych budynku.
Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiar został zamieszczony jako materiał pomocniczy.

14. Poz.1.4.1 – prosimy o wskazanie gdzie należy wykonać dylatację taśmą poliuretanową? Brak informacji w udostępnionej dokumentacji.
Odp.: Na rys. D/13 dotyczącym fundamentów podnośnika  jest przedstawiony zakres występowania dylatacji wypełnionej pianką poliuretanową pomiędzy fundamentami podnośnika a płytą posadzkową archiwum.
15. Poz.1.4.5 przedmiaru robót budowlanych „Izolacje cieplne…, pionowe…. warstwa XPS gr. 14 cm” – prosimy o wskazanie gdzie znajduję się ta izolacja oraz o podanie jej parametrów.
Odp.: Izolację należy wykonać według Detalu 11.
16. Poz.1.4.3 przedmiaru robót budowlanych „Izolacje z płyt styropianowych, poziome, ..XPS gr. 20 cm – prosimy o podanie parametrów płyt oraz weryfikację ilości przedmiarowej.
Odp.: Izolacja znajduje się pod ławą 1.1 oraz pod fundamentem podnośnika.
17. Rys. K2 „Zbrojenie ław fundamentowych Ł1, Ł2, Ł3” – prosimy o skorygowanie ilości ław „Ł3.1” oraz weryfikację ilości zbrojenia na rysunku.
Odp.: Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SWZ przedmiar został zamieszczony jako materiał pomocniczy, jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż ława Ł3.1 zgodnie z rysunkiem K1 występuje w osi 5, A2, A3 oraz między osiami 9 i 10. Sumaryczna długość ławy Ł3.1 to 45,15mb. Zbrojenie ławy Ł3.1 wynosi 1675kg. 
18. Dział 1.4 Izolacje przedmiaru robót – prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie izolacji fundamentów z papy termozgrzewalnej wraz z gruntowaniem powierzchni. Brak pozycji przedmiarowej.

Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiar został zamieszczony jako materiał pomocniczy.
19.  Prosimy o weryfikację ilości zbrojenia budynku archiwum. Przyjęte ilości przedmiarowe są niezgodne z udostępnioną dokumentacją.

Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiar został zamieszczony jako materiał pomocniczy.
20. Poz.1.3.6-1.3.7 przedmiaru robót budowlanych – prosimy o wskazanie na rys. ściany oznaczonej „S.C.-1” w budynku archiwum.
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż ściana oznaczona S.C.-1 zgodnie z rysunkiem K7 znajduje się w osi 12 przy osiach Y i Z. 

21. Poz. 2.4.1 przedmiaru robót budowlanych  - prosimy o uzupełnienie przedmiaru wykonania izolacji fundamentów z papy termozgrzewalnej wraz z gruntowaniem powierzchni. Błędne obliczenia izolacji ław oraz brak ujętej izolacji ścian fundamentowych.
Odp. Zamawiający przypomina, że przedmiar został zamieszczony jako materiał pomocniczy.
22. Poz. 2.4.2 przedmiaru robót budowlanych – prosimy o potwierdzenie, że izolacja ma zostać wykonana na wierzchu konstrukcji ław. Wg dokumentacji rysunkowej brak podanej izolacji w tym miejscu. Prosimy o doprecyzowanie.
Odp. Detal rys. D11 - należy przyjąć zgodnie z rysunkami. 

23. Ławy fundamentowe wewnętrzne „Ł4.1” – prosimy o informacje czy mają zostać zaizolowane płytami styropianowymi wraz z zabezpieczeniem folią kubełkową? Rozbieżność między projektem a przedmiarem.

Odp. Są to wewnętrzne ławy - nie muszą być izolowane cieplnie. 

24. Poz. 3.4.1 przedmiaru robót budowlanych – prosimy o potwierdzenie, że izolacja ma zostać wykonana na wierzchu konstrukcji ław. Wg dokumentacji rysunkowej brak podanej izolacji w tym miejscu. Prosimy o doprecyzowanie.
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż pozycja ta dotyczy izolacji pod ławą wg rys. D11.
25. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie izolacji fundamentów z papy termozgrzewalnej wraz z gruntowaniem powierzchni. Brak pozycji przedmiarowej.

Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiar został zamieszczony jako materiał pomocniczy.
26. Izolacja fundamentów z płyt styropianowych XPS gr. 9 cm – brak pozycji przedmiarowej. Prosimy o uzupełnienie i podanie dokładnych parametrów materiałowych.

Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiar został zamieszczony jako materiał pomocniczy.

27. Poz.4.1.1 - 4.1.2 przedmiaru robót budowlanych – prosimy o zwiększenie ilości wykonania wykopu. Błędne wyliczenia.

Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiar został zamieszczony jako materiał pomocniczy.
28. Poz. 4.4.1 przedmiaru robót budowlanych - prosimy o zwiększenie przedmiaru wykonania izolacji fundamentów z papy termozgrzewalnej wraz z gruntowaniem powierzchni. Brak izolacji pionowej fundamentów.

Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiar został zamieszczony jako materiał pomocniczy.
29. Poz. 4.4.2 przedmiaru robót budowlanych – prosimy o wskazanie miejsca, w którym ma zostać wykonana izolacja z płyt XPS gr. 20 cm. 

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż izolację fundamentów należy wykonać zgodnie z rysunkiem D11.
30. Poz. 4.4.5 przedmiaru robót budowlanych – prosimy o wskazanie miejsca, w którym ma zostać wykonana izolacja pionowa z płyt XPS gr. 14 cm.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż izolację fundamentów należy wykonać zgodnie z rysunkiem K22.
31. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o zbrojenie ściany żelbetowej oznaczonej jako „S.C.-1”. Brak w przedmiarze.

Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiar został zamieszczony jako materiał pomocniczy.
32. Prosimy o podanie klasy betonu z jakiego należy wykonać płytę posadzkową w magazynie archiwum.

Odp.:. Zamawiający wyjaśnia, iż posadzka przemysłowa w hali magazynowej powinna zostać wykonana na podstawie dokumentacji warsztatowej opracowanej przez Wykonawcę zgodnie z parametrami technicznymi przedstawionymi przez dostawcę wybranej technologii, systemu na podstawie obciążeń użytkowych przedstawionych w dokumentacji projektowej. Posadzka powinna składać się z następujących warstw:

· podbudowa (jeśli zostanie wykonana bezpośrednio na skale należy wykonać 10cm chudego betonu, w przeciwnym wypadku chudy beton należy układać na dodatkowej warstwie piasku o odpowiednim zagęszczeniu),

· warstwa poślizgowa i rozdzielająca,

· hydroizolacja i termoizolacja,

· betonowa płyta nośna o grubości min 26cm,

· posadzka.

Zaleca się stosować beton o klasie nie mniejszej niż C20/25.
33. Wg dokumentacji projektowej w budynku magazynu archiwum należy wycenić rury spustowe o przekroju kwadratowym o wym. 160x160mm. Niestety na rynku nie można dostać rur spustowych o takich wymiarach. Największy przekrój do 80x80 mm. Prosimy o wyjaśnienie, jakiego wymiaru rury spustowe należy wycenić.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż należy wycenić rury spustowe 160x160mm.
34.  Prosimy o potwierdzenie, że schody systemowe wraz z pomostem i balustradami systemowymi dostarczane z regałami nie wchodzą w zakres wyceny w niniejszym postępowaniu.

Odp. Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z opisem projektu wykonawczego architektonicznego punktem 18.1.2 schody wewnętrzne na antresolę wraz z balustradą systemową „będą dostarczone razem z regałami” i nie podlegają wycenie, będą przedmiotem osobnego zamówienia.
35. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej, na podstawie której można obliczyć zbrojenie płyty posadzkowej w magazynie archiwum oraz w wiacie magazynowej.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż posadzka przemysłowa w hali magazynowej powinna zostać wykonana na podstawie dokumentacji warsztatowej opracowanej przez Wykonawcę zgodnie z parametrami technicznymi przedstawionymi przez dostawcę wybranej technologii, systemu na podstawie obciążeń użytkowych przedstawionych w dokumentacji projektowej.
36. Prosimy o podanie klasy betonu z jakiego należy wykonać płytę posadzkową wiaty magazynowej.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż posadzka przemysłowa w hali magazynowej powinna zostać wykonana na podstawie dokumentacji warsztatowej opracowanej przez Wykonawcę zgodnie z parametrami technicznymi przedstawionymi przez dostawcę wybranej technologii, systemu na podstawie obciążeń użytkowych przedstawionych w dokumentacji projektowej. Posadzka powinna składać się z następujących warstw:

· podbudowa (jeśli zostanie wykonana bezpośrednio na skale należy wykonać 10cm chudego betonu, w przeciwnym wypadku chudy beton należy układać na dodatkowej warstwie piasku o odpowiednim zagęszczeniu),

· warstwa poślizgowa i rozdzielająca,

· hydroizolacja i termoizolacja,

· betonowa płyta nośna o grubości min 26cm,

· posadzka.

Zaleca się stosować beton o klasie nie mniejszej niż C20/25.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image2.jpg]