Załącznik nr 3 do ZP/1214/U/21

Opis przedmiotu zamówienia

- Na system oznakowania wewnętrznego obiektu Collegium Historicum składa się:

2 szt. - plansza główna (wymiar  ok. 100x200 cm) wraz z dwoma pylonami wolnostojącymi (zgodnie z rysunkiem – ,,detal tablicy informacyjnej wolno-stojącej rys. nr 1 ”).

6 szt. - plansza piętrowa (wymiar ok. 100x200 cm)

8 szt. - plansza narożnikowa kierunkowa (wymiar ok.   60x200 cm)

6 szt. - plansza kierunkowa (wymiar ok. 30x200 cm)

15 szt.  - plansza oznaczająca klatki schodowe (wymiar ok. 30x200 cm)

- Opis technologii wykonania elementów systemu oznakowania wewnętrznego.

  - Plansze wykonane techniką druku polimerowego UV. Na tylnych powierzchniach płyt pleksi PMMA o grubości 3 mm. Cała powierzchnia zewnętrzna gładka, błyszcząca, zaś powierzchnia tła ma biały poddruk.

  - Wszystkie plansze sytemu oznakowania wewnętrznego wzmocnione od tył mikro profilem z aluminium, dla zapewnienia dodatkowej sztywności. Konstrukcja ta stanowi element montażowy dla planszy. Plansze mocowane do zawiesi wkręcanych do ścian – wszystkie elementy montażowe winny być niewidoczne od strony frontu.

  - Konstrukcja wolnostojących pylonów - wykonana w formie spawanej konstrukcji z profili stalowych. W dolnej części konstrukcji zostaną umieszczone rolki z hamulcami i możliwością regulacji poziomu. Stelaż malowany proszkową farbą PCV. Konstrukcja dodatkowo obciążona. Jako okładzina zewnętrzna płyty HPL o wskazanym kolorze, docięte i doszlifowane na krawędziach. Elementy te zostaną doklejone do konstrukcji poliuretanową masą klejową. Konstrukcja ta stanowi wolnostojący nośnik dla plansz pleksi z nadrukiem, doklejonej i dopasowanej do powierzchni bryły pylonu.

Zamówienie będzie podlegało pod nadzór autorski projektanta obiektu.

W formularzu cenowym należy wyszczególnić ceny dla poszczególnych pozycji oraz uwzględnić wszystkie koszty związane z montażem elementów.

Termin realizacji: max. 4 tygodnie

Gwarancja na tablice i montaż min. 3 lata