Znak sprawy: KA-2/069/2021

#### Załącznik nr 2 do SWZ

## OFERTA

Nazwa: (Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej):

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ul. ........................................................        kod pocztowy: ………………

miasto: ............................................................        województwo: ……………………..

tel.: .............................................................

e-mail: .................................................................................na który zamawiający ma przesyłać korespondencję

NIP: ..............................................., REGON: ...............................................

W odpowiedzi na ogłoszenie do postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa przełączników sieciowych i konsoli zarządzającej” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SWZ za cenę:

| Cena netto | stawka podatku VAT | Cena brutto wraz z podatkiem VAT |
| --- | --- | --- |
| ………………. zł | 23% | …………………………………… zł słownie:……………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. |

Opis oferowanych elementów

| Przełącznik Typ 1 |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Strona WWW producenta o asortymencie: |  |

| Przełącznik Typ 2 |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Strona WWW producenta o asortymencie: |  |

| Przełącznik Typ 3 |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Strona WWW producenta o asortymencie: |  |

| Przełącznik Typ 4 |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Strona WWW producenta o asortymencie: |  |

| Przełącznik Typ 5 |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Strona WWW producenta o asortymencie: |  |

| Przełącznik Typ 6 |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Strona WWW producenta o asortymencie: |  |

| Konsola zarządzająca |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Strona WWW producenta o asortymencie: |  |

Parametry:

/opis techniczny oferowanego sprzętu z określeniem parametrów technicznych (co najmniej na takim poziomie szczegółowości, który pozwalać będzie na dokonanie przez Zamawiającego weryfikacji ich zgodności ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ/

| Przełącznik Typ 1 – 1 szt. – VSP 7400-48Y-8C | Tak/Nie/Ilość |
| --- | --- |
| Wymagania podstawowe |  |
| - Przełącznik posiadający: |  |
| - 48 portów 1G/10G/25G SFP28 |  |
| - 8 portów 40G/100G QSFP28 |  |
| - Wysokość urządzenia 1RU |  |
| - Dedykowany port do zarządzania przełącznikiem „poza pasmem” |  |
| - Dedykowany port konsoli szeregowej RJ45 |  |
| - Nieblokująca architektura wyposażona w chipset o przepustowości min. 4 Tb/s | (ilość) |
| - Prędkość przełączania pakietów min. 970 Mpp/s | (ilość) |
| - Przełącznik musi być wyposażony w dwa zasilacze, które umożliwiają realizację redundancji zasilania z możliwością ich wymiany w czasie pracy przełącznika |  |
| - Przełącznik musi być wyposażony w redundantny system wentylacji z chłodzeniem przód-tył |  |
| - Przełącznik musi mieć możliwość pracy w trybie tradycyjnym, czyli przełączanym/routowanym, ale również z wykorzystaniem technologii Fabric (wirtualizacja usług warstwy drugiej i trzeciej wraz z obsługą multicast) |  |
| - Tablica MAC adresów min. 160 tys. wpisów | (ilość) |
| - Pamięć operacyjna: min. 8 GB pamięci DRAM | (ilość) |
| - Pamięć flash/SSD: min. 128 GB pamięci Flash/SSD | (ilość) |
| - Obsługa IEEE 802.1Q oraz min. 4 tys. aktywnych sieci VLAN | (tak/nie + ilość) |
| - Wsparcie dla ramek Jumbo Frame 9600 bajtów |  |
| - Wsparcie protokołów STP, RSTP oraz MSTP |  |
| - Wsparcie dla min. 12 instancji MSTP – IEEE 802.1s |  |
| - Wsparcie dla obługi MLAG (Multi Chassis Link Aggregation) – możliwość dołączenia innych przełączników lub urządzeń z wykorzystaniem standardowego połączenia Link Aggregation IEEE 802.3ad do dwóch różnych przełączników obsługujących MLAG |  |
| - Możliwość „wirtualizacji” połączenia kontrolnego dla MLAG w ramach rozwiązania Fabric |  |
| - Obsługa min. 56 grup łączy typu Link Aggregation. | (ilość) |
| - Obsługa Link Aggregation umożliwiająca zgrupowanie min. 8 portów w jednym łączu | (ilość) |
| - Obsługa Link Aggregation wraz z obsługą LACP zgodna z IEEE 802.1AX |  |
| Wymagania Layer 3 |  |
| - Obsługa min. 32 tys. wpisów w tablicy ARP | (ilość) |
| - Możliwość konfiguracji statycznych wpisów ARP |  |
| - Obsługa protokołów routingu |  |
| - RIPv2 oraz RIPng |  |
| - OSPFv2 oraz OSPFv3 |  |
| - BGP oraz BGPv6 |  |
| - Obsługa min. 512 interfejsów IP dla IPv4 oraz IPv6 | (ilość) |
| - Sprzętowa tablica routingu o pojemności min. 15 tys. wpisów dla IPv4 oraz 7 tys. wpisów dla IPv6 | (ilość) |
| - Obsługa balansowania ruchu ECMP |  |
| - Obsługa redundancji routingu VRRPv3 dla IPv4 oraz IPv6 – min. 500 instancji | (ilość) |
| - Obsługa UDP Forwarding / Obsługa DHCP Relay dla IPv4 oraz IPv6 |  |
| - Wsparcie min. 24 instancji VRF | (ilość) |
| - Możliwość uruchomienia protokołów dynamicznego routingu w ramach serwisu L3 uruchomionego w ramach Fabric |  |
| Wsparcie Multicast |  |
| - Obsługa IGMPv1, IGMPv2 oraz IGMPv3 |  |
| - Obsługa IGMP Snooping |  |
| - Obsługa min. 4000 interfejsów IGMP | (ilość) |
| - Obsługa protokołu routing Multicast PIM oraz PIM-SSM |  |
| - Wsparcie multicast w rozwiązaniu Fabric |  |
| Bezpieczeństwo |  |
| - Obsługa DHCP snooping |  |
| - Obsługa Dynamic ARP Inspection |  |
| - Obsługa MAC Security |  |
| - Obsługa IEEE 802.1x |  |
| Wsparcie wirtualizacji - Fabric |  |
| - Wsparcie dla standardu IEEE 802.1aq / RFC 6329 Shortest Path Bridging |  |
| - Wsparcie dla standardu IEEE 802.1ah Provider Backbone Bridging |  |
| - Wsparcie dla standardu IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management |  |
| - Wsparcie mechanizmu kontroli usług pomiędzy różnymi IS-IS Area – przepuszczania lub blokowanie wskazanych serwisów L2 i L3 pomiędzy różnymi obszarami sieci |  |
| - Wsparcie mechanizmu kontroli usług pomiędzy różnymi IS-IS Area |  |
| - Wbudowane mechanizmy automatycznej konfiguracji Fabric – tworzenie nowej konfiguracji jak i dodawanie kolejnych urządzeń do Fabric |  |
| - Obsługa min. 100 tys. MAC w ramach szkieletu Fabric | (ilość) |
| - Obsługa min. 500 urządzeń w ramach Fabric | (ilość) |
| - Obsługa min. 4000 serwisów L2 w ramach Fabric | (ilość) |
| - Obsługa multicast w ramach serwisów L2 |  |
| - Obsługa 802.1Qcj – Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging |  |
| - Wsparcie Remote Mirroring w ramach Fabric |  |
| - Wsparcie mechanizmów rozszerzenia sieci Fabric na inne lokalizacje poprzez dostępną sieć IP |  |
| - Obsługa VXLAN |  |
| Wsparcie telemetrii |  |
| - Sprzętowo wspomagana obsługa IPFIX w z prędkością łącza (ang. line-rate) |  |
| - Obsługa wykrywania aplikacji działających w sieci na warstiwe 7 modelu OSI |  |
| - Obsługa sFlow |  |
| Zarządzania i inne |  |
| - Wsparcie zarządzania poprzez protokół SNMPv3 |  |
| - Obsługa SSHv2 |  |
| - Obsługa NTPv4 |  |
| - Zarządzanie poprzez przeglądarkę www i protokół HTTPS |  |
| - Obsługa LLDP oraz LLDP-MED – IEEE 802.1AB |  |
| - Obsługa RADIUS |  |
| - Obsługa TACACS+ |  |
| - Obsługa SYSLOG |  |
| - Możliwość uruchomienia na przełączniku dodatkowych maszyn wirtualnych – możliwość rozszerzenia poprzez licencję |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać realizację połączeń typu Fabric z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks VSP7400 |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać realizację połączeń typu Fabric z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks serii x670, x465, x460-G2, x440-G2 |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać wymianę zasilaczy oraz wentylatorów z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks VSP7400 |  |

| Przełącznik Typ 2 - 4 szt. – x465-48T | Tak/Nie/Ilość |
| --- | --- |
| Wymagania podstawowe |  |
| - Przełącznik posiadający 48 portów 10/100/1000BASE-T |  |
| - Przełącznik musi posiadać slot rozszerzeń umożliwiający instalację dodatkowych modułów: |  |
| - Moduł 4 porty 10Gb SFP+ |  |
| - Moduł 4 porty 10/25Gb SFP28 |  |
| - Moduł 2 porty 40Gb QSFP+ |  |
| - Przełącznik musi zostać dostarczony z modułem 4 porty 10Gb SFP+ |  |
| - Wszystkie porty muszą być aktywne, jeśli wymagają dodatkowych licencji zgodnie z powyższymi wymaganiami co do prędkości i liczby portów |  |
| - Wysokość urządzenia 1U |  |
| - Przełącznik musi posiadać zainstalowane dwa zasilacze, które umożliwiają uzyskanie redundancji zasilania. Niedopuszczalna jest instalacja zasilaczy zewnętrznych. Zasilacze muszą wspierać możliwość wymiany w czasie działania przełącznika bez wpływu na jego pracę |  |
| - Przełącznik musi posiadać wymienne w czasie pracy wentylatory. |  |
| - Przełącznik musi zapewniać pobór powietrza z przodu i wyrzut powietrza z tyłu przełącznika – chłodzenie przód-tył |  |
| - Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 364 Gb/s | (ilość) |
| - Szybkość przełączania min. 270 Milionów pakietów na sekundę | (ilość) |
| - Możliwość łącznia przełączników w stos z wydajnością min. 160 Gb/s | (ilość) |
| - Możliwość łączenia do 8 przełączników w stos |  |
| - Tablica MAC adresów min. 272k | (ilość) |
| - Pamięć operacyjna: min. 2 GB pamięci DRAM | (ilość) |
| - Pamięć flash: min. 8 GB pamięci Flash | (ilość) |
| - Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094 | (ilość) |
| - Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v |  |
| - Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci |  |
| - Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) | (ilość) |
| - Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad |  |
| - Obsługa Quality of Service |  |
| - Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w ramach IEEE 802.1p |  |
| - Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w ramach DiffServ |  |
| - 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym |  |
| - Obsługa kolejek Strict Priority |  |
| - Obsługa kolejek Weighted Round Robin |  |
| - Obsługa WRED (Weighted Random Early Detection) |  |
| - Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB |  |
| - Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) |  |
| - Obsługa CDPv2 z obsługą Voice VLAN |  |
| - Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora |  |
| - Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware |  |
| - Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash |  |
| - Możliwość monitorowania zajętości CPU oraz pamięci |  |
| - Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) |  |
| - Obsługa Wirtualnych Routerów - możliwość uruchomienia oddzielnych procesów protokołu dynamicznego routingu z oddzielnymi tablicami. Możliwość użycia tych samych podsieci w różnych wirtualnych routerach. |  |
| - Wbudowany dodatkowy port Gigabit Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management. |  |
| - Dedykowany port konsoli szeregowej RJ45 |  |
| - Wbudowany port USB pozwalający na łatwe przenoszenie konfiguracji oraz oprogramowania przełącznika |  |
| - Obsługa Data Center Bridging |  |
| - DCBx Data Center Bridging Exchange Protocol |  |
| - Priority Flow Control (PFC) |  |
| - Enhanced Transmission Selection (ETS) |  |
| - VXLAN Tunneling End Point (VTEP) |  |
| Obsługa Routingu IPv4 |  |
| - Sprzętowa obsługa routingu IPv4 - forwarding |  |
| - Pojemność tabeli routingu min. 256 tys. wpisów | (ilość) |
| - Routing statyczny |  |
| - Obsługa routingu dynamicznego IPv4 |  |
| - RIP v1/v2 |  |
| - OSPFv2 - możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - BGPv4 - możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - IS-IS - możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Policy Based Routing dla IPv4 |  |
| - Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv4 z możliwością wysłania zapytań jednocześnie do min. 4 serwerów | (ilość) |
| Obsługa Routingu IPv6 |  |
| - Sprzętowa obsługa routingu IPv6 - forwarding |  |
| - Pojemność tabeli routingu min. 128 tys. wpisów | (ilość) |
| - Routing statyczny |  |
| - Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6 |  |
| - RIPng |  |
| - OSPF v3 – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - BGPv4 – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - IS-IS – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Obsługa 6to4 (RFC 3056) |  |
| - Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1) |  |
| - Obsłgua MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2) |  |
| - Policy Based Routing dla IPv6 |  |
| - Opcja IPv6 Router Advertisement dla DNS - RFC 6106 |  |
| Obsługa Multicastów |  |
| - Statyczne przyłączanie do grupy multicast |  |
| - Filtrowanie IGMP |  |
| - Obsługa PIM-SM – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Obsługa PIM-DM – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Obsługa PIM-SSM – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Obsługa PIM snooping |  |
| - Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR |  |
| - Obsługa IGMP v1 - RFC 1112 |  |
| - Obsługa IGMP v2 - RFC 2236 |  |
| - Obsługa IGMP v3 - RFC 3376 |  |
| - Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping |  |
| - Możliwość konfiguracji statycznych tras dla Routingu Multicastów |  |
| Bezpieczeństwo |  |
| - Obsługa Network Login |  |
| - IEEE 802.1x |  |
| - Web-based Network Login |  |
| - MAC based Network Login |  |
| - Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) np. telefon, a za nim komputer |  |
| - Obsługa logowania do sieci z wykorzystaniem IEEE 802.1x oraz MAC authentication na portach pracujących w trybie Link Aggregation |  |
| - Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania do sieci IEEE 802.1x, MAC authentication |  |
| - Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x |  |
| - Możliwość przekierowania na Captive Portal podczas logowania do sieci |  |
| - Obsługa wymuszenia autoryzacji w celu zmiany autoryzacji (VLAN, ACL, QoS) bez konieczności wyłączania i włączania portu – CoA RFC 5176 |  |
| - Obsługa TACACS+ (RFC 1492) |  |
| - Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) |  |
| - Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) |  |
| - RADIUS per-command Authentication |  |
| - Bezpieczeństwo MAC adresów |  |
| - ograniczenie liczby MAC adresów na porcie |  |
| - zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie |  |
| - możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan |  |
| - Możliwość wyłączenia MAC learning |  |
| - Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS |  |
| - Networks Ingress Filtering RFC 2267 |  |
| - SYN Attack Protection |  |
| - Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania |  |
| - Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 |  |
| - Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska |  |
| - Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6 |  |
| - Protokół - np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd. |  |
| - Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP |  |
| - Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP |  |
| - Identyfikator sieci VLAN - VLAN ID |  |
| - Quality of Service IEEE 802.1p oraz DiffServ |  |
| - Flagi TCP |  |
| - Obsługa fragmentów |  |
| - Dwukierunkowe listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszania wydajności przełącznika |  |
| - Możliwość konfiguracji min. 8k reguł na wejściu i 1k reguł na wyjściu |  |
| - Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI |  |
| - Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP |  |
| - Obsługa DHCP Option 82 |  |
| - Obsługa IP Security – Trusted DHCP Server |  |
| - Obsługa IP Security – DHCP Snooping and Guard |  |
| - Obsługa IP Security - Gratuitous ARP Protection |  |
| - Obsługa IP Security – DHCP Secured ARP/ARP Validation |  |
| - Obsługa IP Security – IP Source guard |  |
| - Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych oraz ruchu wybranego poprzez ACL |  |
| - Obsługa wykrywania periodycznego zaniku linku (Port-Flap). Musi istnieć możliwość zdefiniowania liczby zaniku linku w czasie określonego czasu oraz reakcji polegającej na wyłączeniu portu na stałe lub na wskazany czas. Zdarzenie musi być raportowane poprzez Trap SNMP i/lub Syslog. |  |
| Bezpieczeństwo sieciowe |  |
| - Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego |  |
| - Obsługa redundancji routingu VRRP |  |
| - Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D |  |
| - Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w |  |
| - Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s |  |
| - Obsługa PVST+ |  |
| - Obsługa ERPS / G.8032 |  |
| - Obsuga Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP - 128 grup po 8 portów. |  |
| - Obsługa MLAG - połączenie link aggregation IEEE 802.3ad do dwóch niezależnych przełączników |  |
| - Obsługa LACP w ramach MLAG |  |
| Zarządzanie |  |
| - Obsługa synchronizacji czasu SNTP (Simple Network Time Protocol) |  |
| - Obsługa synchronizacji czasu NTP |  |
| - Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 |  |
| - Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół http i https |  |
| - Możliwość zarządzania przez protokół XML |  |
| - Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 |  |
| - SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Ping dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Traceroute dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów |  |
| - Sprzętowa obsługa sFlow |  |
| - Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757) |  |
| - Obsługa RMON2 (RFC 2021) |  |
| - Obsługa autentykacji poprzez certyfikaty X509v3 dla protokołów SSH, Syslog oraz RADIUS |  |
| Inne |  |
| - Współpraca z systemem kontroli dostępu oferowanym przez producenta przełączników. |  |
| - Wbudowany DHCP Serwer i klient z możliwością definicji opcji (np. opcje 43, 60, 78 itp.) | (jakie) |
| - Wsparcie standardu IEEE 802.1Qcj – Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging |  |
| - Obsługa instalacji dodatkowych modułów 24 i 48 portowych 10/100/1000BASE-T z i bez PoE+ z wykorzystaniem standardu IEEE 802.1BR |  |
| - Obsługa instalacji dodatkowych modułów 8 portowych 10/100/1000BASE-T z i bez PoE+ z wykorzystaniem standardu IEEE 802.1BR |  |
| - Wsparcie do min 48 modułów pracujących w standardzie IEEE 802.1BR |  |
| - Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o MPLS poprzez wymianę oprogramowania lub licencję. Wymagane wsparcie dla następujących funkcjonalności: MPLS/VPLS, MPLS/VPWS, LDP, RSVP-TE, Fast Reroute |  |
| - Obsługa skryptów CLI |  |
| - Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI |  |
| - Obsługa skryptów Python |  |
| - Możliwość edycji skyptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych) |  |
| - Możliwość uruchamiania skryptów |  |
| - Ręcznie |  |
| - O określonym czasie lub co wskazany okres czasu |  |
| - Na podstawie wpisów w logu systemowym |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać wymianę zasilaczy oraz wentylatorów z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks x465-48T. |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać wymianę modułów rozszerzeń z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks x465-48T i x465-48P |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać stackowanie z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks x465-48T i x465-48P |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać realizowanie połączeń typu Fabric z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks VSP7400 |  |

| Przełącznik Typ 3 – 6 szt. – x465-48P | Tak/Nie/Ilość |
| --- | --- |
| Wymagania podstawowe |  |
| - Przełącznik posiadający 48 portów 10/100/1000BASE-T z obsługą PoE+ |  |
| - Przełącznik musi posiadać slot rozszerzeń umożliwiający instalację dodatkowych modułów: |  |
| - Moduł 4 porty 10Gb SFP+ |  |
| - Moduł 4 porty 10/25Gb SFP28 |  |
| - Moduł 2 porty 40Gb QSFP+ |  |
| - Przełącznik musi zostać dostarczony z modułem 4 porty 10Gb SFP |  |
| - Wszystkie porty muszą być aktywne, jeśli wymagają dodatkowych licencji zgodnie z powyższymi wymaganiami co do prędkości i liczby portów |  |
| - Wysokość urządzenia 1U |  |
| - Przełącznik musi posiadać zainstalowane dwa zasilacze, które umożliwiają uzyskanie redundancji zasilania. Niedopuszczalna jest instalacja zasilaczy zewnętrznych. Zasilacze muszą wspierać możliwość wymiany w czasie działania przełącznika bez wpływu na jego pracę |  |
| - Budżet mocy PoE z dwoma zasilaczami nie może być mniejszy niż 1440W, a z pojedynczym zasilaczem nie mniejszy niż 845W. |  |
| - Przełącznik musi posiadać wymienne w czasie pracy wentylatory. |  |
| - Przełącznik musi zapewniać pobór powietrza z przodu i wyrzut powietrza z tyłu przełącznika – chłodzenie przód-tył |  |
| - Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 364 Gb/s | (ilość) |
| - Szybkość przełączania min. 270 Milionów pakietów na sekundę | (ilość) |
| - Możliwość łącznia przełączników w stos z wydajnością min. 160 Gb/s | (ilość) |
| - Możliwość łączenia do 8 przełączników w stos |  |
| - Tablica MAC adresów min. 272k | (ilość) |
| - Pamięć operacyjna: min. 2 GB pamięci DRAM | (ilość) |
| - Pamięć flash: min. 8 GB pamięci Flash | (ilość) |
| - Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094 | (ilość) |
| - Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v |  |
| - Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci |  |
| - Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) | (ilość) |
| - Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad |  |
| - Obsługa Quality of Service |  |
| - Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w ramach IEEE 802.1p |  |
| - Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w ramach DiffServ |  |
| - 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym |  |
| - Obsługa kolejek Strict Priority |  |
| - Obsługa kolejek Weighted Round Robin |  |
| - Obsługa WRED (Weighted Random Early Detection) |  |
| - Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB |  |
| - Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) |  |
| - Obsługa CDPv2 z obsługą Voice VLAN |  |
| - Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora |  |
| - Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware |  |
| - Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash |  |
| - Możliwość monitorowania zajętości CPU oraz pamięci |  |
| - Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) |  |
| - Obsługa Wirtualnych Routerów - możliwość uruchomienia oddzielnych procesów protokołu dynamicznego routingu z oddzielnymi tablicami. Możliwość użycia tych samych podsieci w różnych wirtualnych routerach. |  |
| - Wbudowany dodatkowy port Gigabit Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management. |  |
| - Dedykowany port konsoli szeregowej RJ45 |  |
| - Wbudowany port USB pozwalający na łatwe przenoszenie konfiguracji oraz oprogramowania przełącznika |  |
| - Obsługa Data Center Bridging |  |
| - DCBx Data Center Bridging Exchange Protocol |  |
| - Priority Flow Control (PFC) |  |
| - Enhanced Transmission Selection (ETS) |  |
| - VXLAN Tunneling End Point (VTEP) |  |
| Obsługa Routingu IPv4 |  |
| - Sprzętowa obsługa routingu IPv4 - forwarding |  |
| - Pojemność tabeli routingu min. 256 tys. wpisów | (ilość) |
| - Routing statyczny |  |
| - Obsługa routingu dynamicznego IPv4 |  |
| - RIP v1/v2 |  |
| - OSPFv2 - możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - BGPv4 - możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - IS-IS - możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Policy Based Routing dla IPv4 |  |
| - Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv4 z możliwością wysłania zapytań jednocześnie do min. 4 serwerów | (ilość) |
| Obsługa Routingu IPv6 |  |
| - Sprzętowa obsługa routingu IPv6 - forwarding |  |
| - Pojemność tabeli routingu min. 128 tys. wpisów | (ilość) |
| - Routing statyczny |  |
| - Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6 |  |
| - RIPng |  |
| - OSPF v3 – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - BGPv4 – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - IS-IS – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Obsługa 6to4 (RFC 3056) |  |
| - Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1) |  |
| - Obsłgua MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2) |  |
| - Policy Based Routing dla IPv6 |  |
| - Opcja IPv6 Router Advertisement dla DNS - RFC 6106 |  |
| Obsługa Multicastów |  |
| - Statyczne przyłączanie do grupy multicast |  |
| - Filtrowanie IGMP |  |
| - Obsługa PIM-SM – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Obsługa PIM-DM – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Obsługa PIM-SSM – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Obsługa PIM snooping |  |
| - Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR |  |
| - Obsługa IGMP v1 - RFC 1112 |  |
| - Obsługa IGMP v2 - RFC 2236 |  |
| - Obsługa IGMP v3 - RFC 3376 |  |
| - Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping |  |
| - Możliwość konfiguracji statycznych tras dla Routingu Multicastów |  |
| Bezpieczeństwo |  |
| - Obsługa Network Login |  |
| - IEEE 802.1x |  |
| - Web-based Network Login |  |
| - MAC based Network Login |  |
| - Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) |  |
| - Obsługa logowania do sieci z wykorzystaniem IEEE 802.1x oraz MAC authentication na portach pracujących w trybie Link Aggregation |  |
| - Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania do sieci IEEE 802.1x, MAC authentication |  |
| - Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x |  |
| - Możliwość przekierowania na Captive Portal podczas logowania do sieci |  |
| - Obsługa wymuszenia autoryzacji w celu zmiany autoryzacji (VLAN, ACL, QoS) bez konieczności wyłączania i włączania portu – CoA RFC 5176 |  |
| - Obsługa TACACS+ (RFC 1492) |  |
| - Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) |  |
| - Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) |  |
| - RADIUS per-command Authentication |  |
| - Bezpieczeństwo MAC adresów |  |
| - ograniczenie liczby MAC adresów na porcie |  |
| - zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie |  |
| - możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan |  |
| - Możliwość wyłączenia MAC learning |  |
| - Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS |  |
| - Networks Ingress Filtering RFC 2267 |  |
| - SYN Attack Protection |  |
| - Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania |  |
| - Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 |  |
| - Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska |  |
| - Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6 |  |
| - Protokół - np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd. |  |
| - Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP |  |
| - Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP |  |
| - Identyfikator sieci VLAN - VLAN ID |  |
| - Quality of Service IEEE 802.1p oraz DiffServ |  |
| - Flagi TCP |  |
| - Obsługa fragmentów |  |
| - Dwukierunkowe listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszania wydajności przełącznika |  |
| - Możliwość konfiguracji min. 8k reguł na wejściu i 1k reguł na wyjściu |  |
| - Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI |  |
| - Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP |  |
| - Obsługa DHCP Option 82 |  |
| - Obsługa IP Security – Trusted DHCP Server |  |
| - Obsługa IP Security – DHCP Snooping and Guard |  |
| - Obsługa IP Security - Gratuitous ARP Protection |  |
| - Obsługa IP Security – DHCP Secured ARP/ARP Validation |  |
| - Obsługa IP Security – IP Source guard |  |
| - Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych oraz ruchu wybranego poprzez ACL |  |
| - Obsługa wykrywania periodycznego zaniku linku (Port-Flap). Musi istnieć możliwość zdefiniowania liczby zaniku linku w czasie określonego czasu oraz reakcji polegającej na wyłączeniu portu na stałe lub na wskazany czas. Zdarzenie musi być raportowane poprzez Trap SNMP i/lub Syslog. |  |
| Bezpieczeństwo sieciowe |  |
| - Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego |  |
| - Obsługa redundancji routingu VRRP |  |
| - Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D |  |
| - Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w |  |
| - Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s |  |
| - Obsługa PVST+ |  |
| - Obsługa ERPS / G.8032 |  |
| - Obsuga Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP - 128 grup po 8 portów |  |
| - Obsługa MLAG - połączenie link aggregation IEEE 802.3ad do dwóch niezależnych przełączników |  |
| - Obsługa LACP w ramach MLAG |  |
| Zarządzanie |  |
| - Obsługa synchronizacji czasu SNTP (Simple Network Time Protocol) |  |
| - Obsługa synchronizacji czasu NTP |  |
| - Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 |  |
| - Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół http i https |  |
| - Możliwość zarządzania przez protokół XML |  |
| - Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 |  |
| - SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Ping dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Traceroute dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów |  |
| - Sprzętowa obsługa sFlow |  |
| - Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757) |  |
| - Obsługa RMON2 (RFC 2021) |  |
| - Obsługa autentykacji poprzez certyfikaty X509v3 dla protokołów SSH, Syslog oraz RADIUS |  |
| Inne |  |
| - Współpraca z systemem kontroli dostępu oferowanym przez producenta przełączników. |  |
| - Wbudowany DHCP Serwer i klient z możliwością definicji opcji (np. opcje 43, 60, 78 itp.) | (jakie) |
| - Wsparcie standardu IEEE 802.1Qcj – Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging |  |
| - Obsługa instalacji dodatkowych modułów 24 i 48 portowych 10/100/1000BASE-T z i bez PoE+ z wykorzystaniem standardu IEEE 802.1BR |  |
| - Obsługa instalacji dodatkowych modułów 8 portowych 10/100/1000BASE-T z i bez PoE+ z wykorzystaniem standardu IEEE 802.1BR |  |
| - Wsparcie do min 48 modułów pracujących w standardzie IEEE 802.1BR |  |
| - Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o MPLS poprzez wymianę oprogramowania lub licencję. Wymagane wsparcie dla następujących funkcjonalności: MPLS/VPLS, MPLS/VPWS, LDP, RSVP-TE, Fast Reroute |  |
| - Obsługa skryptów CLI |  |
| - Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI |  |
| - Obsługa skryptów Python |  |
| - Możliwość edycji skyptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych) |  |
| - Możliwość uruchamiania skryptów |  |
| - Ręcznie |  |
| - O określonym czasie lub co wskazany okres czasu |  |
| - Na podstawie wpisów w logu systemowym |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać wymianę zasilaczy oraz wentylatorów z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks x465-48P. |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać wymianę modułów rozszerzeń z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks x465-48T i x465-48P |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać stackowanie z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks x465-48T i x465-48P |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać realizowanie połączeń typu Fabric z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks VSP7400 |  |

| Przełącznik Typ 4 – 5 szt. – x465-48P | Tak/Nie/Ilość |
| --- | --- |
| Wymagania podstawowe |  |
| - Przełącznik posiadający 48 portów 10/100/1000BASE-T z obsługą PoE+ |  |
| - Przełącznik musi posiadać slot rozszerzeń umożliwiający instalację dodatkowych modułów: |  |
| - Moduł 4 porty 10Gb SFP+ |  |
| - Moduł 4 porty 10/25Gb SFP28 |  |
| - Moduł 2 porty 40Gb QSFP+ |  |
| - Przełącznik musi zostać dostarczony z modułem 2 porty 40Gb QSFP |  |
| - Wszystkie porty muszą być aktywne, jeśli wymagają dodatkowych licencji zgodnie z powyższymi wymaganiami co do prędkości i liczby portów |  |
| - Wysokość urządzenia 1U |  |
| - Przełącznik musi posiadać zainstalowane dwa zasilacze, które umożliwiają uzyskanie redundancji zasilania. Niedopuszczalna jest instalacja zasilaczy zewnętrznych. Zasilacze muszą wspierać możliwość wymiany w czasie działania przełącznika bez wpływu na jego pracę |  |
| - Budżet mocy PoE z dwoma zasilaczami nie może być mniejszy niż 1440W, a z pojedynczym zasilaczem nie mniejszy niż 845W. |  |
| - Przełącznik musi posiadać wymienne w czasie pracy wentylatory. |  |
| - Przełącznik musi zapewniać pobór powietrza z przodu i wyrzut powietrza z tyłu przełącznika – chłodzenie przód-tył |  |
| - Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 364 Gb/s | (ilość) |
| - Szybkość przełączania min. 270 Milionów pakietów na sekundę | (ilość) |
| - Możliwość łącznia przełączników w stos z wydajnością min. 160 Gb/s | (ilość) |
| - Możliwość łączenia do 8 przełączników w stos |  |
| - Tablica MAC adresów min. 272k | (ilość) |
| - Pamięć operacyjna: min. 2 GB pamięci DRAM | (ilość) |
| - Pamięć flash: min. 8 GB pamięci Flash | (ilość) |
| - Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094 | (ilość) |
| - Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v |  |
| - Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci |  |
| - Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) | (ilość) |
| - Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad |  |
| - Obsługa Quality of Service |  |
| - Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w ramach IEEE 802.1p |  |
| - Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w ramach DiffServ |  |
| - 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym |  |
| - Obsługa kolejek Strict Priority |  |
| - Obsługa kolejek Weighted Round Robin |  |
| - Obsługa WRED (Weighted Random Early Detection) |  |
| - Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB |  |
| - Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) |  |
| - Obsługa CDPv2 z obsługą Voice VLAN |  |
| - Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora |  |
| - Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware |  |
| - Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash |  |
| - Możliwość monitorowania zajętości CPU oraz pamięci |  |
| - Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) |  |
| - Obsługa Wirtualnych Routerów - możliwość uruchomienia oddzielnych procesów protokołu dynamicznego routingu z oddzielnymi tablicami. Możliwość użycia tych samych podsieci w różnych wirtualnych routerach. |  |
| - Wbudowany dodatkowy port Gigabit Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management. |  |
| - Dedykowany port konsoli szeregowej RJ45 |  |
| - Wbudowany port USB pozwalający na łatwe przenoszenie konfiguracji oraz oprogramowania przełącznika |  |
| - Obsługa Data Center Bridging |  |
| - DCBx Data Center Bridging Exchange Protocol |  |
| - Priority Flow Control (PFC) |  |
| - Enhanced Transmission Selection (ETS) |  |
| - VXLAN Tunneling End Point (VTEP) |  |
| Obsługa Routingu IPv4 |  |
| - Sprzętowa obsługa routingu IPv4 - forwarding |  |
| - Pojemność tabeli routingu min. 256 tys. wpisów | (ilość) |
| - Routing statyczny |  |
| - Obsługa routingu dynamicznego IPv4 |  |
| - RIP v1/v2 |  |
| - OSPFv2 - możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - BGPv4 - możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - IS-IS - możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Policy Based Routing dla IPv4 |  |
| - Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv4 z możliwością wysłania zapytań jednocześnie do min. 4 serwerów |  |
| Obsługa Routingu IPv6 |  |
| - Sprzętowa obsługa routingu IPv6 - forwarding |  |
| - Pojemność tabeli routingu min. 128 tys. wpisów | (ilość) |
| - Routing statyczny |  |
| - Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6 |  |
| - RIPng |  |
| - OSPF v3 – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - BGPv4 – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - IS-IS – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Obsługa 6to4 (RFC 3056) |  |
| - Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1) |  |
| - Obsłgua MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2) |  |
| - Policy Based Routing dla IPv6 |  |
| - Opcja IPv6 Router Advertisement dla DNS - RFC 6106 |  |
| Obsługa Multicastów |  |
| - Statyczne przyłączanie do grupy multicast |  |
| - Filtrowanie IGMP |  |
| - Obsługa PIM-SM – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Obsługa PIM-DM – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Obsługa PIM-SSM – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Obsługa PIM snooping |  |
| - Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR |  |
| - Obsługa IGMP v1 - RFC 1112 |  |
| - Obsługa IGMP v2 - RFC 2236 |  |
| - Obsługa IGMP v3 - RFC 3376 |  |
| - Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping |  |
| - Możliwość konfiguracji statycznych tras dla Routingu Multicastów |  |
| Bezpieczeństwo |  |
| - Obsługa Network Login |  |
| - IEEE 802.1x |  |
| - Web-based Network Login |  |
| - MAC based Network Login |  |
| - Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) |  |
| - Obsługa logowania do sieci z wykorzystaniem IEEE 802.1x oraz MAC authentication na portach pracujących w trybie Link Aggregation |  |
| - Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania do sieci IEEE 802.1x, MAC authentication |  |
| - Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x |  |
| - Możliwość przekierowania na Captive Portal podczas logowania do sieci |  |
| - Obsługa wymuszenia autoryzacji w celu zmiany autoryzacji (VLAN, ACL, QoS) bez konieczności wyłączania i włączania portu – CoA RFC 5176 |  |
| - Obsługa TACACS+ (RFC 1492) |  |
| - Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) |  |
| - Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) |  |
| - RADIUS per-command Authentication |  |
| - Bezpieczeństwo MAC adresów |  |
| - ograniczenie liczby MAC adresów na porcie |  |
| - zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie |  |
| - możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan |  |
| - Możliwość wyłączenia MAC learning |  |
| - Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS |  |
| - Networks Ingress Filtering RFC 2267 |  |
| - SYN Attack Protection |  |
| - Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania |  |
| - Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 |  |
| - Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska |  |
| - Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6 |  |
| - Protokół - np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd. |  |
| - Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP |  |
| - Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP |  |
| - Identyfikator sieci VLAN - VLAN ID |  |
| - Quality of Service IEEE 802.1p oraz DiffServ |  |
| - Flagi TCP |  |
| - Obsługa fragmentów |  |
| - Dwukierunkowe listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszania wydajności przełącznika |  |
| - Możliwość konfiguracji min. 8k reguł na wejściu i 1k reguł na wyjściu |  |
| - Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI |  |
| - Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP |  |
| - Obsługa DHCP Option 82 |  |
| - Obsługa IP Security – Trusted DHCP Server |  |
| - Obsługa IP Security – DHCP Snooping and Guard |  |
| - Obsługa IP Security - Gratuitous ARP Protection |  |
| - Obsługa IP Security – DHCP Secured ARP/ARP Validation |  |
| - Obsługa IP Security – IP Source guard |  |
| - Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych oraz ruchu wybranego poprzez ACL |  |
| - Obsługa wykrywania periodycznego zaniku linku (Port-Flap). Musi istnieć możliwość zdefiniowania liczby zaniku linku w czasie określonego czasu oraz reakcji polegającej na wyłączeniu portu na stałe lub na wskazany czas. Zdarzenie musi być raportowane poprzez Trap SNMP i/lub Syslog. |  |
| Bezpieczeństwo sieciowe |  |
| - Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego |  |
| - Obsługa redundancji routingu VRRP |  |
| - Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D |  |
| - Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w |  |
| - Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s |  |
| - Obsługa PVST+ |  |
| - Obsługa ERPS / G.8032 |  |
| - Obsuga Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP - 128 grup po 8 portów |  |
| - Obsługa MLAG - połączenie link aggregation IEEE 802.3ad do dwóch niezależnych przełączników |  |
| - Obsługa LACP w ramach MLAG |  |
| Zarządzanie |  |
| - Obsługa synchronizacji czasu SNTP (Simple Network Time Protocol) |  |
| - Obsługa synchronizacji czasu NTP |  |
| - Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 |  |
| - Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół http i https |  |
| - Możliwość zarządzania przez protokół XML |  |
| - Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 |  |
| - SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Ping dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Traceroute dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów |  |
| - Sprzętowa obsługa sFlow |  |
| - Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757) |  |
| - Obsługa RMON2 (RFC 2021) |  |
| - Obsługa autentykacji poprzez certyfikaty X509v3 dla protokołów SSH, Syslog oraz RADIUS |  |
| Inne |  |
| - Współpraca z systemem kontroli dostępu oferowanym przez producenta przełączników. |  |
| - Wbudowany DHCP Serwer i klient z możliwością definicji opcji (np. opcje 43, 60, 78 itp.) | (jakie) |
| - Wsparcie standardu IEEE 802.1Qcj – Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging |  |
| - Obsługa instalacji dodatkowych modułów 24 i 48 portowych 10/100/1000BASE-T z i bez PoE+ z wykorzystaniem standardu IEEE 802.1BR |  |
| - Obsługa instalacji dodatkowych modułów 8 portowych 10/100/1000BASE-T z i bez PoE+ z wykorzystaniem standardu IEEE 802.1BR |  |
| - Wsparcie do min 48 modułów pracujących w standardzie IEEE 802.1BR |  |
| - Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o MPLS poprzez wymianę oprogramowania lub licencję. Wymagane wsparcie dla następujących funkcjonalności: MPLS/VPLS, MPLS/VPWS, LDP, RSVP-TE, Fast Reroute |  |
| - Obsługa skryptów CLI |  |
| - Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI |  |
| - Obsługa skryptów Python |  |
| - Możliwość edycji skyptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych) |  |
| - Możliwość uruchamiania skryptów |  |
| - Ręcznie |  |
| - O określonym czasie lub co wskazany okres czasu |  |
| - Na podstawie wpisów w logu systemowym |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać wymianę zasilaczy oraz wentylatorów z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks x465-48P. |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać wymianę modułów rozszerzeń z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks x465-48T i x465-48P |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać stackowanie z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks x465-48T i x465-48P |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać realizowanie połączeń typu Fabric z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks VSP7400 |  |

| Przełącznik Typ 5 – 18 szt. – x440-G2-48t | Tak/Nie/Ilość |
| --- | --- |
| Wymagania podstawowe |  |
| - Przełącznik posiadający 48 portów 10/100/1000BASE-T |  |
| - Możliwością rozbudowy do obsługi przynajmniej 4 portów 10G SFP+ |  |
| - Przełącznik musi posiadać min. 4 porty 1G SFP. Mogą to być porty współdzielone (Combo) z portami 10/100/1000BASE-T. |  |
| - Wysokość urządzenia 1U |  |
| - Przełącznik musi być wyposażony w zasilacz AC 230V |  |
| - Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 176 Gb/s | (ilość) |
| - Szybkość przełączania min. 130 Milionów pakietów na sekundę | (ilość) |
| - Możliwość łączenia do 8 przełączników w stos z wydajnością min. 40 Gb/s poprzez dedykowane porty stakujące lub porty 10G dostępne na urządzeniu – warunkiem zastosowania portów 10G dostępnych na urządzeniu jest zachowanie min. 2 portów 10G SFP+ jako porty uplink w każdym z przełączników w stosie. |  |
| - Tablica MAC adresów min. 16k | (ilość) |
| - Pamięć operacyjna: min. 1GB pamięci DRAM | (ilość) |
| - Pamięć flash: min. 4GB pamięci Flash | (ilość) |
| - Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094 | (ilość) |
| - Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci |  |
| - Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) | (ilość) |
| - Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad |  |
| - Obsługa Quality of Service |  |
| - Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w ramach IEEE 802.1p |  |
| - Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w DiffServ/DSCP |  |
| - 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym |  |
| - Obsługa kolejek Strict Priority |  |
| - Obsługa kolejek Weighted Round Robin |  |
| - Obsługa WRED (Weighted Random Early Detection) |  |
| - Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB |  |
| - Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) |  |
| - Obsługa CDPv2 z obsługą Voice VLAN |  |
| - Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora. |  |
| - Przełącznik musi posiadać możliwość dołączenia redundantnego zewnętrznego systemu zasilania lub posiadać możliwość instalacji drugiego redundantnego zasilacza w przełączniku. |  |
| - Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware |  |
| - Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash | (ilość) |
| - Możliwość monitorowania zajętości CPU oraz pamięci |  |
| - Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) |  |
| - Wbudowany dodatkowy port min. Fast Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management. | (jaki) |
| - Dedykowany port konsoli szeregowej RJ45 |  |
| - Wbudowany port USB pozwalający na łatwe przenoszenie konfiguracji oraz oprogramowania przełącznika |  |
| Obsługa Routingu IPv4 |  |
| - Sprzętowa obsługa routingu IPv4 – forwarding |  |
| - Pojemność tabeli routingu typowa dla przełącznika brzegowego min. 480 wpisów | (ilość) |
| - Routing statyczny |  |
| - Obsługa routingu dynamicznego IPv4 |  |
| - RIPv1/v2 |  |
| - OSPFv2 – możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania |  |
| Obsługa Routingu IPv6 |  |
| - Sprzętowa obsługa routingu IPv6 – forwarding |  |
| - Pojemność tabeli routingu typowa dla przełącznika brzegowego min. 240 wpisów | (ilość) |
| - Routing statyczny |  |
| - Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6 |  |
| - RIPng |  |
| - OSPF v3 – możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania |  |
| Obsługa Multicastów |  |
| - Statyczne przyłączenie do grupy multicast |  |
| - Filtrowanie IGMP |  |
| - Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR |  |
| - Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping |  |
| - Obsługa MLDv1 snooping (Multicast Listener Discovery version 1 snooping) |  |
| - Obsługa MLDv2 snooping (Multicast Listener Discovery version 2 snooping) |  |
| Bezpieczeństwo |  |
| - Obsługa logowania do sieci |  |
| - IEEE 802.1x |  |
| - MAC based Network Login |  |
| - Web-based Network Login |  |
| - Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) np. telefon, a za nim komputer |  |
| - Obsługa logowania do sieci z wykorzystaniem IEEE 802.1x oraz MAC authentication na portach pracujących w trybie Link Aggregation |  |
| - Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania do sieci IEEE 802.1x, MAC authentication |  |
| - Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x |  |
| - Możliwość przekierowania na Captive Portal podczas logowania do sieci |  |
| - Obsługa wymuszenia autoryzacji w celu zmiany autoryzacji (VLAN, ACL, QoS) bez konieczności wyłączania i włączania portu – CoA RFC 5176 |  |
| - Obsługa TACACS+ (RFC 1492) |  |
| - Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) |  |
| - Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) |  |
| - RADIUS per-command Authentication |  |
| - Bezpieczeństwo MAC adresów |  |
| - ograniczenie liczby MAC adresów na porcie |  |
| - zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie |  |
| - możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan |  |
| - Możliwość wyłączenia MAC learning |  |
| - Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS |  |
| - Networks Ingress Filtering RFC 2267 |  |
| - SYN Attack Protection |  |
| - Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania |  |
| - Dwukierunkowe (ingress, egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 |  |
| - Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska |  |
| - Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6 |  |
| - Protokół – np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd. |  |
| - Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP |  |
| - Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP |  |
| - Identyfikator sieci VLAN – VLAN ID |  |
| - Quality of Service IEEE 802.1p oraz DiffServ |  |
| - Flagi TCP |  |
| - Obsługa fragmentów |  |
| - Dwukierunkowe listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika |  |
| - Możliwość konfiguracji min. 1024 reguł na wejściu i 256 reguł na wyjściu. | (ilość) |
| - Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI |  |
| - Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP |  |
| - Obsługa DHCP Option 82 |  |
| - Obsługa IP Security - Trusted DHCP Server |  |
| - Obsługa IP Security - DHCP Snooping and Guard |  |
| - Obsługa IP Security - Gratuitous ARP Protection |  |
| - Obsługa IP Security – DHCP Secured ARP/ARP Validation |  |
| - Obsługa IP Security – IP Source Guard |  |
| - Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych oraz dla ruchu wybranego poprzez ACL z kwantem 8 kb/s |  |
| - Obsługa wykrywania periodycznego zaniku linku (Port-Flap). Musi istnieć możliwość zdefiniowania liczby zaniku linku w czasie określonego czasu oraz reakcji polegającej na wyłączeniu portu na stałe lub na wskazany czas. Zdarzenie musi być raportowane poprzez Trap SNMP i/lub Syslog. |  |
| Bezpieczeństwo sieciowe |  |
| - Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego |  |
| - Obsługa redundancji routingu VRRP - możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania |  |
| - Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D |  |
| - Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w |  |
| - Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s |  |
| - Obsługa PVST+ |  |
| - Obsługa ERPS / G.8032 |  |
| - Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP. Możliwość konfiguracji połączenia Link Aggregation z różnych przełączników w stosie. |  |
| Zarządzanie |  |
| - Obsługa synchronizacji czasu NTP/SNTP |  |
| - Zarządzanie przez SNMP v2/v3 |  |
| - Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół http i https |  |
| - Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 |  |
| - SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Ping dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Traceroute dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów i wyboru zdarzeń wysyłanych do każdego z serwerów |  |
| - Sprzętowa obsługa sFlow |  |
| - Obsługa autentykacji poprzez certyfikaty X509v3 dla protokołów SSH, SYSLOG oraz RADIUS |  |
| Inne |  |
| - Współpraca z systemem kontroli dostępu oferowanym przez producenta przełączników. |  |
| - Wbudowany DHCP Serwer i klient z możliwością definicji opcji (np. opcje 43, 60, 78 itp.) | (jakie) |
| - Wsparcie standardu IEEE 802.1Qcj – Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging |  |
| - Obsługa skryptów CLI |  |
| - Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI |  |
| - Obsługa skryptów Python |  |
| - Możliwość edycji skyptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych) |  |
| - Obsługa AVB (Audio Video Bridging) – poprzez rozszerzenie licencji |  |
| - Możliwość uruchamiania skryptów |  |
| - Ręcznie |  |
| - O określonym czasie lub co wskazany okres czasu |  |
| - Na podstawie wpisów w logu systemowym |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać stackowanie z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks x440-G2 |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać realizowanie połączeń typu Fabric z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks VSP7400 |  |

| Przełącznik Typ 6 – 5 szt – x440-G2-24t | Tak/Nie/Ilość |
| --- | --- |
| Wymagania podstawowe |  |
| - Przełącznik posiadający 24 porty 10/100/1000BASE-T |  |
| - Możliwością rozbudowy do obsługi przynajmniej 4 portów 10G SFP+ |  |
| - Przełącznik musi posiadać min. 4 porty 1G SFP. Mogą to być porty współdzielone (Combo) z portami 10/100/1000BASE-T. |  |
| - Wysokość urządzenia 1U |  |
| - Przełącznik musi być wyposażony w zasilacz AC 230V |  |
| - Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 128 Gb/s | (ilość) |
| - Szybkość przełączania min. 95 Milionów pakietów na sekundę | (ilość) |
| - Możliwość łączenia do 8 przełączników w stos z wydajnością min. 40 Gb/s poprzez dedykowane porty stakujące lub porty 10G dostępne na urządzeniu – warunkiem zastosowania portów 10G dostępnych na urządzeniu jest zachowanie min. 2 portów 10G SFP+ jako porty uplink w każdym z przełączników w stosie. | (ilość) |
| - Tablica MAC adresów min. 16k | (ilość) |
| - Pamięć operacyjna: min. 1GB pamięci DRAM | (ilość) |
| - Pamięć flash: min. 4GB pamięci Flash | (ilość) |
| - Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094 | (ilość) |
| - Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci |  |
| - Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) | (ilość) |
| - Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad |  |
| - Obsługa Quality of Service |  |
| - Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w ramach IEEE 802.1p |  |
| - Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w DiffServ/DSCP |  |
| - 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym |  |
| - Obsługa kolejek Strict Priority |  |
| - Obsługa kolejek Weighted Round Robin |  |
| - Obsługa WRED (Weighted Random Early Detection) |  |
| - Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB |  |
| - Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) |  |
| - Obsługa CDPv2 z obsługą Voice VLAN |  |
| - Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora. |  |
| - Przełącznik musi posiadać możliwość dołączenia redundantnego zewnętrznego systemu zasilania lub posiadać możliwość instalacji drugiego redundantnego zasilacza w przełączniku. |  |
| - Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware |  |
| - Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash |  |
| - Możliwość monitorowania zajętości CPU oraz pamięci |  |
| - Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) |  |
| - Wbudowany dodatkowy port min. Fast Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management. |  |
| - Dedykowany port konsoli szeregowej RJ45 |  |
| - Wbudowany port USB pozwalający na łatwe przenoszenie konfiguracji oraz oprogramowania przełącznika |  |
| Obsługa Routingu IPv4 |  |
| - Sprzętowa obsługa routingu IPv4 – forwarding |  |
| - Pojemność tabeli routingu typowa dla przełącznika brzegowego min. 480 wpisów |  |
| - Routing statyczny |  |
| - Obsługa routingu dynamicznego IPv4 |  |
| - RIPv1/v2 |  |
| - OSPFv2 – możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania |  |
| Obsługa Routingu IPv6 |  |
| - Sprzętowa obsługa routingu IPv6 – forwarding |  |
| - Pojemność tabeli routingu typowa dla przełącznika brzegowego min. 240 wpisów | (ilość) |
| - Routing statyczny |  |
| - Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6 |  |
| - RIPng |  |
| - OSPF v3 – możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania |  |
| Obsługa Multicastów |  |
| - Statyczne przyłączenie do grupy multicast |  |
| - Filtrowanie IGMP |  |
| - Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR |  |
| - Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping |  |
| - Obsługa MLDv1 snooping (Multicast Listener Discovery version 1 snooping) |  |
| - Obsługa MLDv2 snooping (Multicast Listener Discovery version 2 snooping) |  |
| Bezpieczeństwo |  |
| - Obsługa logowania do sieci |  |
| - IEEE 802.1x |  |
| - MAC based Network Login |  |
| - Web-based Network Login |  |
| - Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) np. telefon, a za nim komputer |  |
| - Obsługa logowania do sieci z wykorzystaniem IEEE 802.1x oraz MAC authentication na portach pracujących w trybie Link Aggregation |  |
| - Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania do sieci IEEE 802.1x, MAC authentication |  |
| - Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x |  |
| - Możliwość przekierowania na Captive Portal podczas logowania do sieci |  |
| - Obsługa wymuszenia autoryzacji w celu zmiany autoryzacji (VLAN, ACL, QoS) bez konieczności wyłączania i włączania portu – CoA RFC 5176 |  |
| - Obsługa TACACS+ (RFC 1492) |  |
| - Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) |  |
| - Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) |  |
| - RADIUS per-command Authentication |  |
| - Bezpieczeństwo MAC adresów |  |
| - ograniczenie liczby MAC adresów na porcie |  |
| - zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie |  |
| - możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan |  |
| - Możliwość wyłączenia MAC learning |  |
| - Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS |  |
| - Networks Ingress Filtering RFC 2267 |  |
| - SYN Attack Protection |  |
| - Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania |  |
| - Dwukierunkowe (ingress, egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 |  |
| - Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska |  |
| - Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6 |  |
| - Protokół – np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd. |  |
| - Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP |  |
| - Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP |  |
| - Identyfikator sieci VLAN – VLAN ID |  |
| - Quality of Service IEEE 802.1p oraz DiffServ |  |
| - Flagi TCP |  |
| - Obsługa fragmentów |  |
| - Dwukierunkowe listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika |  |
| - Możliwość konfiguracji min. 1024 reguł na wejściu i 256 reguł na wyjściu. |  |
| - Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI |  |
| - Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP |  |
| - Obsługa DHCP Option 82 |  |
| - Obsługa IP Security - Trusted DHCP Server |  |
| - Obsługa IP Security - DHCP Snooping and Guard |  |
| - Obsługa IP Security - Gratuitous ARP Protection |  |
| - Obsługa IP Security – DHCP Secured ARP/ARP Validation |  |
| - Obsługa IP Security – IP Source Guard |  |
| - Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych oraz dla ruchu wybranego poprzez ACL z kwantem 8 kb/s |  |
| - Obsługa wykrywania periodycznego zaniku linku (Port-Flap). Musi istnieć możliwość zdefiniowania liczby zaniku linku w czasie określonego czasu oraz reakcji polegającej na wyłączeniu portu na stałe lub na wskazany czas. Zdarzenie musi być raportowane poprzez Trap SNMP i/lub Syslog. |  |
| Bezpieczeństwo sieciowe |  |
| - Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego |  |
| - Obsługa redundancji routingu VRRP - możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania |  |
| - Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D |  |
| - Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w |  |
| - Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s |  |
| - Obsługa PVST+ |  |
| - Obsługa ERPS / G.8032 |  |
| - Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP. Możliwość konfiguracji połączenia Link Aggregation z różnych przełączników w stosie. |  |
| Zarządzanie |  |
| - Obsługa synchronizacji czasu NTP/SNTP |  |
| - Zarządzanie przez SNMP v2/v3 |  |
| - Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół http i https |  |
| - Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 |  |
| - SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Ping dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Traceroute dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów i wyboru zdarzeń wysyłanych do każdego z serweró |  |
| - Sprzętowa obsługa sFlow |  |
| - Obsługa autentykacji poprzez certyfikaty X509v3 dla protokołów SSH, SYSLOG oraz RADIUS |  |
| Inne |  |
| - Współpraca z systemem kontroli dostępu oferowanym przez producenta przełączników. |  |
| - Wbudowany DHCP Serwer i klient z możliwością definicji opcji (np. opcje 43, 60, 78 itp.) | (jakie) |
| - Wsparcie standardu IEEE 802.1Qcj – Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging |  |
| - Obsługa skryptów CLI |  |
| - Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI |  |
| - Obsługa skryptów Python |  |
| - Możliwość edycji skyptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych) |  |
| - Obsługa AVB (Audio Video Bridging) – poprzez rozszerzenie licencji |  |
| - Możliwość uruchamiania skryptów |  |
| - Ręcznie |  |
| - O określonym czasie lub co wskazany okres czasu |  |
| - Na podstawie wpisów w logu systemowym |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać stackowanie z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks x440-G2 |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać realizowanie połączeń typu Fabric z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks VSP7400 |  |

| Gwarancja i wsparcie | Tak/Nie/Ilość |
| --- | --- |
| - Wszystkie przełączniki muszą umożliwiać pełne zarządzanie z poziomu oprogramowania zarządzającego Extreme Networks NMS posiadanego przez Zamawiającego. Zarządzanie musi obejmować m.in.: aktualizacje oprogramowania, tworzenie kopi zapasowej konfiguracji, zarządzanie politykami, zarządzanie połączeniami, zarządzanie połączeniami typu Fabric |  |
| - Minimalny okres gwarancji oraz wsparcia na wszystkie wymagane urządzenia i oprogramowanie wynosi 5 lat. | (ilość) |
| - W ramach gwarancji Wykonawca będzie świadczył pierwszą i drugą linię wsparcia za pomocą komunikacji telefonicznej, emaila, bezpośredniego kontaktu oraz zagwarantuje dostęp trzeciej linii wsparcia, świadczonej przez oficjalne centrum wsparcia technicznego producenta (ang. TAC) |  |
| - W przypadku awarii polegającej na całkowitej niedostępności urządzenia, Wykonawca zapewni wymianę uszkodzonego urządzenia na sprawne, w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze, od momentu dokonania zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. W ramach wymiany, Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace mające na celu przywrócenie stanu i sposobu działania urządzenia sprzed wystąpienia awarii. |  |

| Okablowanie i moduły światłowodowe | Tak/Nie/Ilość |
| --- | --- |
| - kable zasilające w ilości zgodnej z ilością zasilaczy | (ilość) |
| - 8 szt. kabli DAC QSFP28 100G o długości 1m | (ilość) |
| - 30 szt. modułów światłowodowych 40GBase-LR QSFP+ | (ilość) |
| - 63 szt. modułów światłowodowych 10GBase-LR SFP+ | (ilość) |

| Konsola zarządzająca | Tak/Nie/Ilość |
| --- | --- |
| - Czip Apple M1 z 8-rdzeniowym CPU, 8-rdzeniowym GPU i 16-rdzeniowym systemem Neural Engine |  |
| - 16 GB zunifikowanej pamięci RAM |  |
| - 1 TB pamięci masowej SSD |  |
| - Wyświetlacz Retina 13 cali z True Tone |  |
| - Podświetlana klawiatura Magic Keyboard – angielski międzynarodowy |  |
| - Touch Bar i Touch ID |  |
| - Dwa porty Thunderbolt / USB 4 |  |
| - Stacja dokująca |  |
| - Ładowanie mocą 87 W |  |
| - Obsługa dwóch monitorów 4K 60 Hz* lub jednego monitora 5K 60 Hz |  |
| - Dwa porty Thunderbolt 3 (USB-C) |  |
| - Kaskadowe podłączanie dodatkowych urządzeń Thunderbolt |  |
| - Pięć portów USB-A 3.0 i dwa porty USB-C (tylko do transmisji danych, w tym jeden port USB 3.1 drugiej generacji i jeden port USB 3.1 pierwszej generacji) |  |
| - Jeden czytnik kart UHS-II SD |  |
| - Jeden port wideo DisplayPort |  |
| - Gniazdo 3,5 mm liniowego wejścia mikrofonowego oraz wyjścia audio |  |
| - Port Gigabit Ethernet |  |
| - Konfiguracja plug-and-play w systemie macOS |  |

Dodatkowe informacje: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

…………………………………………………………………………………………..……..

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie zgodnym z SWZ.

- Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na warunkach i okres: zgodnie z SWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, w tym z projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy, iż załączone do oferty oświadczenia i dokumenty należy traktować jako wskazane na każdym etapie postępowania zgodnie z § 10 rozporządzenia ministra rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz jako aktualne. Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego, jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania nastąpi zmiana w zakresie aktualności tych dokumentów.

- Oświadczam/y, że warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ spełniamy osobiście / powołujemy się na zasoby podmiotu trzeciego w następującym zakresie .…………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczam/y, że zamierzam/y /nie zamierzam/y powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom*:

| Opis części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Nazwa podwykonawcy (o ile jest znana) |
| --- | --- |

- Oświadczenie, składane w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodne z pkt 10.3 SWZ

Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że wskazany poniżej Wykonawca wykona zakres zamówienia polegający na:

| Lp. | Nazwa wykonawcy | Zakres zamówienia, który wykonają poszczególni wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oferta została złożona na ......................... stronach kolejno ponumerowanych

od ...........................  do .........................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- .....................................................     2.  ....................................................

- .....................................................     4. .....................................................

- Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych 
i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy:

Imię i nazwisko ........................................................................................................................

Uwaga: W imieniu podmiotów gospodarczych – wykonawców, do wykazu należy wpisać tylko te osoby, które są upoważnione do ich reprezentacji i zaciągania zobowiązań zgodnie z zapisami dokonanymi w dokumentach rejestrowych tych podmiotów (np.: odpisem z krajowego rejestru sądowego).

.................................. , dnia ............................................

...........................................................................................

czytelny podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

W przypadku oferty wspólnej należy podać wszystkich partnerów

niepotrzebne skreślić

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).