Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: KA-2/080/2021

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oprogramowanie do przeprowadzania symulacji akustycznych w warunkach środowiska zewnętrznego, dla źródeł hałasu przemysłowego oraz drogowego. Jedna licencja komercyjna.

Oprogramowanie do przeprowadzania symulacji akustycznych w warunkach środowiska zewnętrznego o następujących cechach:

-  jedna bezterminowa licencja komercyjna,

- przeznaczone pod system operacyjny Windows 10,

- możliwość wykorzystania źródeł typu hałasu przemysłowego,

- posiada  zaimplementowane co najmniej dwie metodyki obliczeniowe dla hałasu przemysłowego: ISO 9613-2 oraz CNOSSOS-EU,

- możliwość wykorzystywania źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych,

- możliwość definiowania dla źródeł poziomu mocy akustycznej, rozkładu poziomu

mocy dla pasm oktawowych, kierunkowości,

- możliwość wykorzystania źródeł typu hałasu drogowego (samochodowego),

- posiada  zaimplementowane co najmniej dwie metodyki obliczeniowe dla hałasu

drogowego: NMPB-Routes-96 oraz CNOSSOS-EU,

- możliwość wykorzystania źródeł typu hałasu kolejowego (szynowego),

- posiada  zaimplementowane co najmniej dwie metodyki obliczeniowe dla hałasu

kolejowego: RMR-SRMII oraz CNOSSOS-EU,

- możliwość definiowania obiektów ekranujących (budynki) – co najmniej 1000

obiektów,

- możliwość definiowania pokrycia terenu roślinnością,

- możliwość definiowania absorbcji gruntu,

- możliwość definiowania ekranów akustycznych,

-  możliwość obliczeń w wybranych punktach odbioru,

- możliwość określenia udziałów poszczególnych źródeł hałasu w sumarycznym

hałasie w punkcie odbioru,

- możliwość określenia przynajmniej takich wskaźników oceny jak: Ldzien, Lnoc,

Lwieczor, L10

- możliwość obliczeń w siatkach punktów poziomych,

- możliwość obliczeń w siatkach punktów pionowych (przekrojach),

- możliwość obliczeń z uwzględnieniem wielokrotnych odbić dźwięku (odbicia

wyższego rzędu),

- możliwość obliczeń w  pasmach oktawowych,

- możliwość wykonywania obliczeń z wykorzystaniem wielordzeniowej architektury

procesora,

- możliwość importu danych w formatach takich jak: DXF, ASCI, bitmapy,

- posiada interfejs do obsługi plików GIS (.shp, CityGML, OSM XML),

- umożliwia współpracę z serwerami mapowymi typu Web Mapping Services (WMS),

Google Maps,

- możliwość tworzenia modeli i obliczeń z odwzorowaniem kształtu (wysokości) terenu,

- możliwość tworzenia map akustycznych 2D oraz 3D w oparciu o obliczenia w siatce,

- export wyników w postaci bitmap, plików DXF, tekstowych, w formacie GIS

Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy