Załącznik nr A do SWZ

Wymagania techniczne i jakościowe dla zamawianego wyposażenia:

- Wymagania ogólne:

Oferowane wyposażenie musi być wykonane ściśle według poniższej specyfikacji i według 	specyfikacji asortymentowej. Należy uwzględnić ewentualne odchylenia wymiarów całych ciągów 	mebli od wymiarów rzeczywistych w zakresie +/- 10%.

W celu potwierdzenia spełniania wymagań SWZ przez oferowane wyroby do oferty należy 	dołączyć katalogi lub/i foldery z opisami i szczegółowymi fotografiami oferowanych produktów.

- Meble laboratoryjne powinny być zaprojektowane i wykonane przez producenta posiadającego certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018 (dotyczący zapewnienia jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli i urządzeń laboratoryjnych, zapewnienia zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy) lub równoważny. Ważny certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną instytucję uprawnioną do tego typu certyfikacji należy dołączyć do oferty.

- Meble laboratoryjne muszą posiadać Atest Higieniczny. Certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą, upoważnioną do tego typu badań załączyć do oferty.

- Montaż wyposażenia ma polegać na rozpakowaniu, ustawieniu i wypoziomowaniu poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia oraz podłączeniu ich do instalacji wodno-kanalizacyjnej. Transport, rozładunek i montaż oferowanych mebli musi być wykonywany przez uprawniony i autoryzowany serwis producenta.

- Stoły laboratoryjne muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 13150:2004 „Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań” lub równoważny.

- Wszystkie metalowe elementy wyposażenia laboratoryjnego niepalne oraz odporne na korozję i uszkodzenia powłoki lakierniczej. Odporność mebli na korozję i uszkodzenia powłoki lakierniczej musi być potwierdzona dokumentem z badania odporności korozyjnej blach ze stali konstrukcyjnej czarnej, zabezpieczonych farbą proszkową epoksydową – wg normy PN-EN ISO 9227:2012 lub równoważnej, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z normą  PN-EN ISO 10289:2002 lub równoważnej mają wynosić nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i spęcherzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005 lub równoważnej, mają wynosić nie więcej niż 0 – dokument badań z w/w normami wydany przez laboratorium akredytowane należy dołączyć do oferty.

- Metalowe elementy pokryte farbą proszkową epoksydową ze względu na bezpieczeństwo pożarowe muszą być sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne - klasy A2  według normy EN 13501-1+A1:2010 lub równoważnej, należy to potwierdzić dołączonym do oferty stosownym dokumentem w zakresie reakcji na ogień, sporządzonym według w/w normy przez akredytowane laboratorium.

- Armatura laboratoryjna stosowana w meblach i urządzeniach, musi być przystosowana do wymagań odpowiednich mediów (gazy, woda, sprężone powietrze, próżnia itp.) stosowanych podczas prac w laboratoriach. Zawory i końcówki poboru muszą być zabezpieczone powłoką epoksydową, a oznaczenia na pokrętłach mediów muszą być zgodne z wymaganiami PN-EN 13792:2003 „Kod barwny do oznaczania zaworów w obsłudze laboratoriów” lub równoważnej.

II.  Wymagania szczegółowe:

Stoły laboratoryjne:

- Wszystkie stelaże do stołów laboratoryjnych wykonane w całości (boki oraz wszystkie poprzeczki stelaży) z kształtownika zamkniętego (rur o przekroju prostokątnym) o wymiarach 30x50x2mm (+/- 10%), ze stali konstrukcyjnej, malowanych proszkowo, gładkimi i łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi.

- Wszystkie stelaże muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia stelaży w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy stelaż musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia.

- Konstrukcja stelaży stołów roboczych C-kształtnych i A-kształtnych musi umożliwiać poziomowanie w zakresie 20 mm. Stelaże wykonane z gotowych elementów (boki oraz poprzeczki). Poszczególne elementy stelaży łączone w sposób niewidoczny dla użytkownika od strony zewnętrznej. Poprzeczki stelaży (wykonane z zamkniętych kształtowników stalowych 30x50x2mm) muszą być wyposażone w gwintowane złączki umożliwiające podwieszanie szafek o różnych rozmiarach  z typoszeregu : 300, 400, 600 mm i szafek narożnikowych.

- Otwarte końce kształtowników stelaży zaślepione wkładkami z PCV.

- Spawy boków stelaży muszą być szlifowane na równo z powierzchnią kształtowników stelaża. Żadne elementy stelaża nie mogą wystawać przed płaszczyznę zewnętrzna boku stelaża.

- Boki stelaży muszą być wyposażone w gwintowane złączki zamontowane od wewnętrznej strony boków stelaży umożliwiając przymocowanie do nich innych elementów stanowisk laboratoryjnych np. przystawek instalacyjnych.

- Kształtowniki, z których są wykonane stelaże stołów, muszą być zgodne z normą PN-EN 10219–1 lub równoważnymi i posiadać deklaracje CE lub równoważną.

Blaty robocze / zestawy zlewowe stołów laboratoryjnych:

- Blaty robocze wykonane z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego, około 2% żywic poliestrowych (Atest Higieniczny i Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dołączyć do oferty), o grubości minimum 18 mm maksimum 22 mm, bez płyty bazowej, wierzch i krawędzie dostępne dla personelu polerowane do połysku, jednolite w całym przekroju – wymiary zgodnie ze specyfikacją asortymentową.

- Z laminatu HPL, wykonane z płyty laminowanej na bazie płyty wiórowej, o grubości nie mniejszej niż 25 mm, pokrytej obustronnie laminatem HPL o grubości od 0,6mm do 1,3 mm, wykończone doklejką PCV, o grubości około 2 mm. Celem potwierdzenia jakości laminatu HPL do oferty należy dołączyć Świadectwo Jakości Zdrowotnej wystawione przez niezależne laboratorium akredytowane,

- Stanowisko do mycia zlewozmywakowe wyposażone w baterię chemoodporną pokrytą powłoką epoksydową w kolorze popielatym. Producent armatury musi posiadać certyfikat systemu jakości wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną np. typu EN-ISO 9001:2008 lub równoważną, celem potwierdzenia jakości wyrobu do rozprowadzania wody.

Szafki metalowe:

- Pod stelażami stołów szafki podwieszane i/lub przejezdne (ilości i typ według specyfikacji asortymentowej). Szerokość szafek  300, 400 i 600 mm oraz szafki narożnikowe (ilości poszczególnych szerokości szafek i ich wyposażenie w drzwi, szuflady lub półki – według specyfikacji asortymentowej).

- Szafki podwieszane muszą być montowane pod stelażami za pomocą śrub wkręcanych w złączki stelaża w sposób umożliwiający zmianę miejsca ich zawieszenia. Demontaż i montaż takich szafek musi przebiegać bez konieczności demontowania pozostałych elementów stanowiska laboratoryjnego.

- Głębokość korpusów szafek podwieszanych minimum 510 mm, prześwit pomiędzy dnem szafki, a podłożem minimum 150 mm (zgodnie z PN-EN13150 lub równoważną).

- Uchwyty szafek monolityczne, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej lub stalowe malowane proszkowo gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi o średnicy nie mniejszej niż 10 mm i długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki (montowane w poziomie).

- Korpus szafki samonośny, umożliwiający zastosowanie jej jako szafki podwieszanej, przejezdnej lub stojącej, wszystkie szafki muszą posiadać własny sufit (szafki zlewozmywakowe z otworem w suficie na miskę zlewozmywakową).

- Drzwi i szuflady wyposażone w odbojniki, zawiasy zabezpieczone przed korozją galwanicznie, prowadnice szuflad rolkowe.

- Wysokiej jakości zawiasy puszkowe z hamulcem z szybkim montażem i demontażem o kącie otwarcia min. 94°.

- Korpusy szafek wykonane w całości z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 1 mm, malowanej proszkowo farbami epoksydowymi.

- Budowa drzwi i frontów szufladowych szafek skrzynkowa (z podwójnej blachy), nie nitowane i nie klejone, część wewnętrzna i zewnętrzna drzwiczek zespawane ze sobą przed lakierowaniem.

- Korpusy szafek spawane lub zgrzewane przed malowaniem (nie dopuszcza się nitowania, klejenie lub skręcania elementów korpusów), boki i plecy szafek (płaszcz) wykonane z jednego U–kształtnego płata blachy, bez łączenia w pionowych narożnikach. Konstrukcja korpusów samonośna bez wewnętrznych ram i nitów. Nie dopuszcza się łączenia elementów korpusów po malowaniu.

- Sufit szafki zgrzewany/spawany z korpusem przed malowaniem, w sposób nie pozostawiający ostrej krawędzi.

- Szafki metalowe z drzwiczkami wyposażone w stalową półkę z możliwością regulacji wysokości jej zawieszenia.

- W podstawie szafki przygotowane miejsca do zainstalowania przez użytkownika kółek lub nóżek w sposób nie uszkadzający powłoki lakierniczej.

- Szafki laboratoryjne wykonane z blachy stalowej ze względu na bezpieczeństwo pożarowe muszą być sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne - klasy A2  według normy EN 13501-1+A1:2010 lub równoważnej. Należy to potwierdzić dołączonym do oferty stosownym dokumentem w zakresie reakcji na ogień, sporządzonym według w/w normy przez akredytowane laboratorium.

Zestawienie asortymentowe:

- Stół wzmocniony A-kształtny, spawany o gabarytach 4740x800x780 mm

- Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1260x800 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym – 3 sztuki

- Stół roboczy wzmocniony, spawany - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x750x760 mm – 3 sztuki

- Płyta do stołu roboczego o gabarytach 960x800 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym – 1 sztuka

- Stół roboczy wzmocniony, spawany - stelaż A - kształtny o gabarytach 960x750x760 mm – 1 sztuka

- Szafka 300 z blatem, z 1 szufladą, przejezdna, metalowa – prawa – do stołu do  pracy siedzącej – 1 sztuka

- Szafka 600 z blatem, z 1 szufladą, przejezdna, metalowa – lewa – do stołu do  pracy siedzącej, z zamkami – 4 sztuki

- Szafka 600 z blatem, z 1 szufladą, przejezdna, metalowa – prawa – do stołu do  pracy siedzącej, z zamkami – 3 sztuki

- Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – lewa – 3 sztuki

- Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa – 3 sztuki

- Listwa do szafki – 3 sztuki

- Stół wzmocniony A-kształtny o gabarytach 2060x800x900 mm

- Płyta do stołu roboczego o gabarytach 2060x800 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym – 1 sztuka

- Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x750x860 mm – 1 sztuka

- Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 800x750x860 mm – 1 sztuka

- Szafka 600 z blatem, z 1 szufladą, przejezdna, metalowa – lewa, z zamkami – 1 sztuka

- Szafka 600 z blatem, z 1 szufladą, przejezdna, metalowa – prawa, z zamkami – 1 sztuka

- Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – lewa – 2 sztuki

- Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa– 2 sztuki

- Listwa do szafki – 2 sztuki

- Stanowisko wyspowe  4580x1350x900/1900 mm

- Przystawka wyspowa o szerokości 1260 mm, bez mediów, 2 x 4 gniazda 230 V– 3 sztuki

- Półka kpl. laminowana wyspowa 1260x275 – 12 sztuk

- Lampa kpl. do przystawek 1200 – 6 sztuk

- Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1260x600 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym – 6 sztuk

- Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x600x860 mm – 6 sztuk

- Osłona tylna do stołu do pracy stojącej o szerokości 1260  – 6 sztuk

- Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1350x800 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym – 1 sztuka

- Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1350x750x960 mm – 1 sztuka

- Szafka 600 z blatem, z 1 szufladą, przejezdna, metalowa – lewa, z zamkami – 6 sztuk

- Szafka 600 z blatem, z 1 szufladą, przejezdna, metalowa – prawa, z zamkami – 6 sztuk

- Stół wzmocniony A-kształtny o gabarytach 3780x600x900 mm

- Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1260x600 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym – 3 sztuki

- Stół roboczy wzmocniony - stelaż A - kształtny o gabarytach 1260x600x860 mm – 3 sztuki

- Szafka 600 z blatem, z 1 szufladą, przejezdna, metalowa – lewa, z zamkami – 3 sztuki

- Szafka 600 z blatem, z 1 szufladą, przejezdna, metalowa – prawa, z zamkami – 3 sztuki

- Stanowisko do mycia 1200x750x900 mm

- Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1200x750 mm, z jedną komorą nakładaną o wymiarach 400x400x250 mm – ze stali nierdzewnej w płycie z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym, z baterią – lewa – 1 sztuka

- Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm – 1 sztuka

- Szafka 600 z blatem, z 1 szufladą, przejezdna, metalowa – prawa, z zamkami – 1 sztuka

- Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa – lewa – 1 sztuka

- Szafka wisząca 600x300x600 mm, pełna, metalowa – prawa – 1 sztuka

- Ociekacz kpl. 600 mm, z belką do zawieszenia  – 1 sztuka

- Listwa do szafki – 1 sztuka

- Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1570x750 mm,  z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym, z wycięciem na słup w lewym, górnym narożniku – 1 sztuka

- Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm – 1 sztuka

- Szafka 600 z blatem, z 1 szufladą, przejezdna, metalowa – lewa, z zamkami – 1 sztuka

- Szafa laminowana z nadstawką 1200x600x2500 mm

- Szafa laboratoryjna laminowana o gabarytach 1200x560x1900, górna i dolna część z melaminy, z półkami – 1 sztuka

- Nadstawka do szafy aminowana o gabarytach 1200x560x600, z półką -1 sztuka

- Stanowiska do pracy siedzącej – biurka

- Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1100x600 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym – 2 sztuki

- Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1100x600x860 mm – 2 sztuki

- Szafka 400 z blatem, z 1 szufladą, przejezdna, metalowa – prawa, z zamkami – 2 sztuki

- Komora z pionowym przepływem powietrza

- Komora z laminarnym pionowym przepływem powietrza MSC II  (przednia szyba podnoszona elektrycznie) o gabarytach 1400x944x2250 mm – 1 sztuka