| INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Katalog | Jednostka miary |  | Ilość | Oznaczenie w dokumentacji projektowej |
| INSTALACJE WEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |  |
| OPRAWY OŚWIETLENIOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa zwieszana, obudowa z blachy stalowej,oprawa od góry osłonięta przezroczysta przesłaną, ;LED 45W/3000K;126 lm/W;L80 B50 80.000h;pośrednio/ bezposredni 50%/50%;biały, opcja end cup w dowolnym kolorze;"Delta – raster mikropryzmatyczny z akrylu, przystosowany do pracy z ekranami komuterowymi - luminancja opawy poniżej 3000 cd/m2; UGR<19";1244x124x95;IP 20 |  | kpl. |  | 40 | F01 |
|  | Oprawa zwieszana systemowa; łuk r=1,2m; korpus z anodowanego na czarno profilu aluminiowego; klosz z mlecznego poliestru; przeźroczysty przewód zasilający; skrzynka z zasilaczem LED z blachy lakierowanej na biało";LED 24W/4000K;54 lm/W;L70 B50 50.000h;pośrednio/ bezposredni 50%/50%;czarny;klosz opal z odłyśnikiem;promień łuku 1200 x48x48;IP 20 |  | kpl. |  | 8 | F02 |
|  | oprawa wpuszaczana wykonana z blachy stalowej, do sufitu z ukrytym bądź widocznym profilem nośnym, klosz typu delta z wklęsłym wytłoczeniem;LED 46W/3000K;96 lm/W;L90 B50 50.000h;bezposredni ;biały;"Delta – raster mikropryzmatyczny z akrylu, przystosowany do pracy z ekranami komuterowymi - luminancja opawy poniżej 3000 cd/m2; UGR<19";600x600x52;IP 20 |  | kpl. |  | 28 | F03 |
|  | Oprawa liniowa,szczelna, nastropowa, lub zwieszana, obudowa z lakierowanej blachy;LED 28W/3000K;100 lm/W;L70 B10 100.000h;bezposredni ;biały;klosz z wytłaczanego akrylu o strukturze pryzmatyczno-liniowej;610/150/50;IP 44 |  | kpl. |  | 14 | F04 |
|  | Oprawa liniowa,szczelna, nastropowa, lub zwieszana, obudowa z lakierowanej blachy,Oprawa posiada przełącznik wysokiego/niskiego strumienia świetlnego, ;LED 37W/3000K;116 lm/W;L70 B10 100.000h;bezposredni ;biały;klosz z wytłaczanego akrylu o strukturze pryzmatyczno-liniowej;1145/150/50;IP 44 |  | kpl. |  | 8 | F05 |
|  | Oprawa liniowa,szczelna, nastropowa, lub zwieszana, obudowa z lakierowanej blachy,Oprawa posiada przełącznik wysokiego/niskiego strumienia świetlnego, ;LED 51W/3000K;112 lm/W;L70 B10 100.000h;bezposredni ;biały;klosz z wytłaczanego akrylu o strukturze pryzmatyczno-liniowej;1145/150/50;IP 44 |  | kpl. |  | 3 | F06 |
|  | Oprawa do wbudowania w ściane, korpus wykonany z aluminium;LED 1,2W/3200K;14 lm/W;L70 B50 30.000h;asymetryczny;szary;obłyśnik asymetryczny;60x79x37;IP 20 |  | kpl. |  | 20 | F07 |
|  | Oprawa nastropowa LED 60W, 6400lm, 230V, IP65 |  | kpl. |  | 88 | F08 |
|  | oprawa typu downlight wykonana z aluminium, szybki montaż poprzez system zaczepów;LED 12W/3000K;68 lm/W;L70 B50 50.000h;bezposredni ;biały + ramka czarna;kąt rozsyłu 30st;145x145x152;IP 20 |  | kpl. |  | 86 | F09 |
|  | Oprawa typu downlight wykonana z aluminium, szybki montaż poprzez system zaczepów;LED 24W/3000K;68 lm/W;L70 B50 50.000h;bezposredni ;biały + ramka czarna;kąt rozsyłu 30st;145x145x152;IP 20 |  | kpl. |  | 20 | F10 |
|  | Oprawa typu downlight wykonana z aluminium, szybki montaż poprzez system zaczepów;LED 34W/3000K;68 lm/W;L70 B50 50.000h;bezposredni ;biały + ramka czarna;kąt rozsyłu 30st;145x145x152;IP 20 |  | kpl. |  | 7 | F11 |
|  | Oprawa nascienna lub natynkowwa wykonana aluminium LED 69W/3000K;70 lm/W;L70 B50 50.000h;bezposredni ;srebrny; klosz akrylowy opal;2580x70x80;IP 54 |  | mb |  | 6 | F12 |
|  | Oprawa nastropowa, klosz akryl z przeświecalnymi bokami;T5 260W/3000K;59%;20.000h;bezpośredni ;biały;klosz wykonany z akrylu z przeświecalnymi bokami;fi 1800x215;IP 20 |  | kpl. |  | 21 | F13 |
|  | oprawa nastropowa, klosz akryl z przeświecalnymi bokami;T5 154W/3000K;50%;20.000h;bezpośredni ;biały;klosz wykonany z akrylu z przeświecalnymi bokami;fi 700x215;IP 20 |  | kpl. |  | 21 | F14 |
|  | oprawa nastropowa, klosz akryl z przeświecalnymi bokami;T5 141W/3000K;60%;20.000h;bezpośredni ;biały;klosz wykonany z akrylu z przeświecalnymi bokami;fi 1180x215;IP 20 |  | kpl. |  | 13 | F15 |
|  | oprawa natynkowa; boki korpusu wklęsłe, szczelina w oprawie przeświecalna, obudowa z wyciskanego aluminium, ";T5 75W/3000K;91%;20.000h;bezpośredni ;biały;"Delta – raster mikropryzmatyczny z akrylu, przystosowany do pracy z ekranami komuterowymi - luminancja opawy poniżej 3000 cd/m2; UGR<19";3052x69x80;IP 20 |  | kpl. |  | 18 | F16 |
|  | oprawa wpuszaczana wykonana z blachy stalowej, do sufitu z ukrytym bądź widocznym profilem nośnym, klosz typu delta z wypukłym wytłoczeniem;LED 46W/3000K;98 lm/W;L90 B50 50.000h;bezposredni ;biały;"Delta – raster mikropryzmatyczny z akrylu, przystosowany do pracy z ekranami komuterowymi - luminancja opawy poniżej 3000 cd/m2; UGR<19";600x600x52;IP 20 |  | kpl. |  | 162 | F17 |
|  | oprawa zwieszana wykonana z aluminium, żrodła światła Led umieszzcone bo boku, dyfuzor z przezroczystehgo akrylu,po włączeniu oprawy staje się mleczny nierzezroczysty;LED 55W/4000K;95 lm/W;L70 B50 50.000h;pośrednio 40%/ bezposredni 60%;biały;"dyfuzor z przezroczystehgo akrylu,po włączeniu oprawy staje się mleczny nierzezroczysty, przystosowany do pracy z ekranami komuterowymi - luminancja opawy poniżej 3000 cd/m2; UGR<19";1255x374x28;IP 20 |  | kpl |  | 5 | F18 |
|  | oprawa natynkowa; boki korpusu wklęsłe, szczelina w oprawie przeświecalna, obudowa z wyciskanego aluminium, ";T5 54W/3000K;91%;20.000h;bezpośredni ;biały;"Delta – raster mikropryzmatyczny z akrylu, przystosowany do pracy z ekranami komuterowymi - luminancja opawy poniżej 3000 cd/m2; UGR<19";1583x69x80;IP 20 |  | kpl |  | 2 | F19 |
|  | oprawa natynkowa; boki korpusu wklęsłe, szczelina w oprawie przeświecalna, obudowa z wyciskanego aluminium, ";T5 104W/3000K;91%;20.000h;bezpośredni ;biały;"Delta – raster mikropryzmatyczny z akrylu, przystosowany do pracy z ekranami komuterowymi - luminancja opawy poniżej 3000 cd/m2; UGR<19";3052x69x80;IP 20 |  | kpl |  | 12 | F20 |
|  | oprawa zwieszana wykonana z aluminium, żrodła światła Led umieszzcone bo boku, dyfuzor z przezroczystehgo akrylu,po włączeniu oprawy staje się mleczny nierzezroczysty;LED 47W/4000K;95 lm/W;L70 B50 50.000h;pośrednio 40%/ bezposredni 60%;biały;"dyfuzor z przezroczystehgo akrylu,po włączeniu oprawy staje się mleczny nierzezroczysty, przystosowany do pracy z ekranami komuterowymi - luminancja opawy poniżej 3000 cd/m2; UGR<19";fi 675x31;IP 20 |  | kpl |  | 1 | F21 |
|  | oprawa typu kinkiet wykonana z aluminium;LED 22W/3000K;62 lm/W;L80 B50 55.000h;asymetryczny;biały;rozsył oprawy asymetryczny;365x249x45;IP 20 |  | kpl |  | 19 | F22 |
|  | oprawa typu downlight wpuszczny w sufit, wykonananie z aluminium oraz szkła;LED 26W/3000K;51 lm/W;L70 B50 50.000h;bezpośredni ;biały;pryzmatycznee szkło z podświetleniem matowej krawędzi;210x210x75;IP 20 |  | kpl |  | 120 | F23 |
|  | Mozliwość montażu na ścianie w pionie lub poziomie, wynonanie z poliwęglanu w kolorze białym; możliwość zintegrowania z dodatkowym gniazdkiem elektrycznym chowanym z lewej/lub prawej strony oprawy";LED 13W/3000K;62 lm/W;L70 B50 75.000h;asymetryczny;biały;Klosz z matowego tworzywa akrylowego. ;610x92x58;IP 44 |  | kpl |  | 73 | F24 |
|  | Oprawa oświetlenia awaryjnego LED AT 230V, 1h, CNBOP IP65 |  | kpl |  | 126 | FAw-O |
|  | Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED AT 230V, 1h, CNBOP IP65 |  | kpl |  | 65 |  |
|  | Oprawa oświetlenia awaryjnego IP65 do zastosowań zewnętrznych z termostatem 230V, 1h, CNBOP |  | kpl |  | 6 | AW3 |
|  | Router DALI z zasilaczem |  | kpl |  | 10 |  |
| OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY INSTALACJA OŚWIETLENIOWA |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik klawiszowy, pojedynczy, natynkowy 16 A; 230 V; IP20 DALI |  | kpl. |  | 81 | n |
|  | Łącznik klawiszowy, pojedynczy, natynkowy 16 A; 230 V; IP44 DALI |  | kpl. |  | 11 | n |
|  | Łącznik oświetleniowy, szeregowy, natynkowy 16 A; 230 V; IP20 DALI |  | kpl. |  | 22 | n |
|  | Łącznik oświetleniowy, schodowy, natynkowy 16 A; 230 V; IP20 DALI |  | kpl. |  | 16 | n |
|  | Czujnik ruchu, sufitowy, 360° |  | kpl. |  | 55 | CR |
|  | Panel sterujący systemu DALI, 2 – przyciskowy 16A |  | kpl. |  | 83 | n |
|  | Panel sterujący systemu DALI, 4 – przyciskowy 16A |  | kpl. |  | 39 | n |
| OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I SIŁOWYCH |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe 16 A; 230 V; 2P+Z; IP20 |  | kpl. |  | 437 | A |
|  | Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe 16 A; 230 V; 2P+Z; IP44 |  | kpl. |  | 71 | B |
|  | Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe, wydzielone 16 A; 230 V; 2P+Z; IP20 |  | kpl. |  | 108 | KA |
|  | Gniazdo siłowe, natynkowe 32 A; 400 V; IP44 |  | kpl. |  | 1 | S2 |
|  | Puszka systemu podłogowego, zamykana o wielkości 8 modułów zawierająca: - 2 gniazdo wtyczkowe 16 A; 230 V; IP20; (45x45) mm; - 2 gniazdo wtyczkowe 16 A; 230 V; IP20; (45x45) mm, wydzielone; - 4 gniazda RJ45 (opracowanie instalacji słaboprądowych); |  | kpl. |  | 50 | PP1 |
|  | Puszka systemu podłogowego, zamykana o wielkości 8 modułów zawierająca: - 2 gniazdo wtyczkowe 16 A; 230 V; IP20; (45x45) mm; - 4 gniazda RJ45 (opracowanie instalacji słaboprądowych); - zaślepki. |  | kpl. |  | 33 | PP1 |
|  | Puszka systemu podłogowego, zamykana o wielkości 8 modułów zawierająca: - 4 gniazdo wtyczkowe 16 A; 230 V; IP20; (45x45) mm; - 4 gniazda RJ45 (opracowanie instalacji słaboprądowych); - zaślepki. |  | kpl. |  | 1 | PP1 |
|  | Zestaw gniazd, zawierający: - 2 gniazdo wtyczkowe 16 A; 230 V; IP44; (45x45) mm; - 2 gniazdo siłowe; 63A; 400V; IP44; - 2 gniazdo siłowe; 32A; 400V; IP44; - 2 gniazdo siłowe; 16A; 400V; IP44; |  | kpl. |  | 29 | ZG1 |
| PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód elektroenergetyczny typu YDY 2x1,5 mm2 750 V |  | mb |  | 5250 |  |
|  | Przewód elektroenergetyczny typu YDYżo 3x1,5 mm2 750 V |  | mb |  | 5250 |  |
|  | Przewód elektroenergetyczny typu YDYżo 3x2,5 mm2 750 V |  | mb |  | 8250 |  |
|  | Przewód elektroenergetyczny typu HDGsżo 3x2,5 mm2 750 V |  | mb |  | 600 |  |
|  | Przewód elektroenergetyczny typu NKGsżo 5x25 mm2 750 V |  | mb |  | 60 |  |
| KABLE ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNAŁOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 3x2,5 mm2 0,6/1 kV |  | mb |  | 600 |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 5x2,5 mm2 0,6/1 kV |  | mb |  | 250 |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 5x4 mm2 0,6/1 kV |  | mb |  | 320 |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 5x6 mm2 0,6/1 kV |  | mb |  | 540 |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 5x10 mm2 0,6/1 kV |  | mb |  | 80 |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 5x25 mm2 0,6/1 kV |  | mb |  | 840 |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 5x35 mm2 0,6/1 kV |  | mb |  | 60 |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny typu YKXSżo 5x25 mm2 0,6/1 kV |  | mb |  | 1750 |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny typu YKXSżo 5x70 mm2 0,6/1 kV |  | mb |  | 80 |  |
|  | Linia kablowa typu 5x(YKXS 1x185 mm2) 0,6/1 kV |  | mb |  | 160 |  |
|  | Linia kablowa typu 5x(YKXS 1x240 mm2) 0,6/1 kV |  | mb |  | 180 |  |
| SYSTEM TRANZYTU KABLOWEGO – instalacje wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
|  | Koryto kablowe typu K200/H60 z systemem mocującym i łączeniowym |  | mb |  | 1080 |  |
|  | Koryto kablowe typu K400/H60 z systemem mocującym i łączeniowym |  | mb |  | 270 |  |
|  | Koryto kablowe typu KP400/H60 z systemem mocującym i łączeniowym |  | mb |  | 225 |  |
|  | Koryto kablowe typu KP200/H60 z systemem mocującym i łączeniowym |  | mb |  | 230 |  |
|  | Drabina kablowa typu D400/H55 z systemem mocującym i łączeniowym |  | mb |  | 60 |  |
|  | Przepust szczelny 4xHSI150 |  |  |  | 4 |  |
|  | Przepust szczelny 4xHSI90 |  |  |  | 4 |  |
|  | Przebicie EL450x200 |  |  |  | 120 |  |
|  | Przebicie EN250x200 |  |  |  | 100 |  |
|  | Koryto kablowe typu K50/H60 z systemem mocującym i łączeniowym |  |  |  | 310 |  |
|  | Przebicie EL 250x200 |  |  |  | 35 |  |
|  | Koryto kablowe typu ciężkiego z pokrywą K200/H60 z systemem mocującym i łączeniowym |  | mb |  | 220 |  |
|  | Koryto kablowe typu ciężkiego z pokrywą K50/H60 z systemem mocującym i łączeniowym |  | mb |  | 250 |  |
| MATERIAŁY I OSPRZĘT DODATKOWY |  |  |  |  |  |  |
|  | Masa uszczelniająca, ognioodporna – przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego |  | kpl. |  | 5 |  |
|  | Przycisk alarmowy p.-poż.; 1NO+1NC; 10 A; 250 V; IP55 (kolor czerwony); wersja natynkowa z polami opisowymi: „pożar”, „zbić szybkę” |  | kpl. |  | 2 |  |
|  | Puszka końcowa, podtynkowa, głęboka (60) Dokładną ilość należy dobrać w trakcie realizacji inwestycji, na budowie |  | kpl. |  | 140 |  |
|  | Puszka rozgałęźna, podtynkowa (80) Dokładną ilość należy dobrać w trakcie realizacji inwestycji, na budowie |  | kpl. |  | 120 |  |
|  | Puszka rozgałęźna hermetyczna (IP54) Dokładną ilość należy dobrać w trakcie realizacji inwestycji, na budowie |  | kpl. |  | 25 |  |
|  | Złączki łączeniowe Dokładną ilość należy dobrać w trakcie realizacji inwestycji, na budowie |  | kpl. |  | wg potrzeb |  |
|  | Końcówki do kabli elektroenergetycznych |  | szt. |  | wg potrzeb |  |
|  | Końcówki do przewodów elektroenergetycznych |  | szt. |  | wg potrzeb |  |
|  | Rura osłonowa, elektroinstalacyjna 50 |  | mb |  | wg potrzeb |  |
|  | Rura osłonowa, elektroinstalacyjna 50 do zalewania w posadzce |  | mb |  | 200 |  |
|  | Materiały pomocnicze |  |  |  | 3% |  |
| ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RG |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica w wykonaniu wolnostojącym , indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP54 Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji |  | kpl. |  | 1 | RG |
| ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RLA |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica w wykonaniu wolnostojącym , indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP54 Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji |  | kpl. |  | 1 | RLA |
| ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RLB |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica w wykonaniu wolnostojącym , indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP31 Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji |  | kpl. |  | 1 | RLB |
| ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RLC |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica w wykonaniu wolnostojącym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP31 Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji |  | kpl. |  | 1 | RLC |
| ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RLD |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica w wykonaniu wolnostojącym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP31 Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji |  | kpl. |  | 1 | RLD |
| ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RP0A |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica w wykonaniu wnękowym , indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP31 Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji |  | kpl. |  | 1 | RP0A |
| ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RP0B |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica w wykonaniu wnękowym , indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP31 Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji |  | kpl. |  | 1 | RP0B |
| ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RPOW |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica w wykonaniu wnękowym , indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP31 Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji |  | kpl. |  | 1 | RPOW |
| ROZDZIELNICA RUPS |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica w wykonaniu wolnostojącym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP31 Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji |  | kpl. |  | 1 | RUPS |
| ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RP1A |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica w wykonaniu wnękowym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP31 Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji |  | kpl. |  | 1 | RP1A |
| ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RP1B |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP31 Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji |  | kpl. |  | 1 | RP1B |
| ROZDZIELNICA OBIEKTOWA TS1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP54 Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji |  | kpl. |  | 1 | TS1 |
| ROZDZIELNICA OBIEKTOWA TS2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP54 Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji |  | kpl. |  | 1 | TS2 |
| ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RP2A |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP31 Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji |  | kpl. |  | 1 | RP2A |
| ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RP2B |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP31 Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji |  | kpl. |  | 1 | RP2B |
| ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RWD |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP31 Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji |  | kpl. |  | 1 | RWD |
| ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RW |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica w wykonaniu wolnostojącym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP31 Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji |  | kpl. |  | 1 | RW |
| ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RPOŻ |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica w wykonaniu wolnostojącym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP31 Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji |  | kpl. |  | 1 | RPOŻ |
| ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RPW |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP31 Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji |  | kpl. |  | 1 | RPW |
| ROZDZIELNICA OBIEKTOWA ROZ |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP31 Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji |  | kpl. |  | 1 | ROZ |
| INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIENIA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH |  |  |  |  |  |  |
|  | Drut stalowy, ocynkowany (8) |  |  | mb | 800 |  |
|  | Przewód odprowadzający, ocynkowany (8) w rurze odgromowej |  |  | mb | 400 |  |
|  | Przewód aluminiowy linka (9) |  |  | mb | 80 |  |
|  | Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 50x4 – uziom otokowy |  |  | mb | 450 |  |
|  | Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4 – uziom fundamentowy |  |  | mb | 650 |  |
|  | Złącze kontrolno-pomiarowe w studzience zewnętrznej w ziemi |  |  | kpl. | 20 |  |
|  | Iglica odgromowa o wysokości 2 m z systemem mocowania do dachu obiektu |  |  | kpl. | 14 |  |
|  | Iglica odgromowa o wysokości 3 m z systemem mocowania do dachu obiektu |  |  | kpl. | 2 |  |
|  | Iglica odgromowa o wysokości 5 m z systemem mocowania do dachu obiektu |  |  | kpl. | 23 |  |
|  | Iglica odgromowa o wysokości 5 m z systemem mocowania do zwodów podniesionych |  |  | kpl. | 7 |  |
|  | Uziom pionowy, składany, pomiedziowany o długości 6 m i średnicy 17, 2 mm |  |  | mb | 30 |  |
|  | Pomiar rezystancji instalacji uziemienia |  |  | kpl. | 1 |  |
|  | Sporządzenie protokołów |  |  | kpl. | 1 |  |
|  | Miejscowa szyna wyrównawcza |  |  | kpl. | 13 |  |
|  | Główna szyna wyrównawcza |  |  | kpl. | 1 |  |
|  | Przewód elektroenergetyczny typu LgY 1x6 mm2 750 V |  |  | mb | 350 |  |
|  | Przewód elektroenergetyczny typu LgY 1x25 mm2 750 V |  |  | mb | 800 |  |
|  | Przewód elektroenergetyczny typu LgY 1x70 mm2 750 V |  |  | mb | 50 |  |
| INSTALACJE ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 3x10 mm2 0,6/1 kV |  |  | mb | 160 |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 5x16 mm2 0,6/1 kV |  |  | mb | 800 |  |
|  | Rura ochronna typu DVR 50 |  |  | mb | 300 |  |
|  | Folia PVC w kolorze niebieskim |  |  | mb | 1200 |  |
|  | Piasek rzeczny, nienormowany |  |  | m3 | 120 |  |
|  | Oprawa oświetlenia drogowego ze źródłem LED 64W, na słupie aluminiowym h=8m, z fundamentem prefabrykowanym |  |  | kpl. | 19 | 1 |
|  | Oprawa oświetlenia dekoracyjnego ze źródłem LED 21W, o wysokości 1m |  |  | kpl. | 15 | 2 |
|  | Oznaczniki kablowe |  |  | kpl. | 250 |  |
|  | Puszka hermetyczna do montażu w ziemi IP65 |  |  | kpl. | 16 |  |
| INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA |  |  |  |  |  |  |
|  | Moduł fotowoltaiczny 300W z systemem samoodśnieżania |  |  | szt | 24 |  |
|  | Moduł fotowoltaiczny 275W z systemem samoodśnieżania |  |  | szt | 48 |  |
|  | Moduł fotowoltaiczny 290W instalowany w układzie wschód-zachód |  |  | szt | 92 |  |
|  | Konstrukcja pod moduły wschód-zachód |  |  | m2 | 180 |  |
|  | Moduły cienkowarstwowe |  |  | m2 | 360 |  |
|  | Inwertery |  |  | kpl. | 1 |  |
|  | Układ zabezpieczeń przed wpływem do sieci |  |  | kpl. | 1 |  |
|  | Rozdzielnica AC (RGPV) |  |  | kpl. | 1 |  |
|  | Rozdzielnica AC (SANF) |  |  | kpl. | 1 |  |
|  | Rozdzielnica DC (JB) |  |  | szt | 1 |  |
|  | Okablowanie DC |  |  | kpl. | 1 |  |
|  | Okablowanie AC (inwerter – rozdzielnica RGPV) |  |  | kpl. | 1 |  |
|  | Okablowanie AC (rozdzielnica AC – rozdzielnica główna) |  |  | kpl. | 1 |  |
|  | Okablowanie AC (rozdzielnica SANF – rozdzielnica główna) |  |  | kpl. | 1 |  |
|  | Okablowanie samoodśnieżania |  |  | kpl. | 1 |  |
|  | Trasy kablowe |  |  | kpl. | 1 |  |
|  | Trójniki, złączki |  |  | kpl. | 1 |  |
|  | System Zarządzania Energią |  |  | kpl. | 1 |  |
| ABONENCKA STACJA TRANSFORMATOROWA |  |  |  |  |  |  |
| WYTYCZNE BUDOWLANE |  |  |  |  |  |  |
|  | Kanał kablowy zamykany blachą stalową, ryflowaną, zlicowaną z powierzchnią podłogi o wymiarach: (600x9000x1000) mm |  |  | kpl. | 1 |  |
| URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica SN typu SM6 w konfiguracji pól: - 3 x liniowe - 1 x pomiarowe prądu i napięcia - Transformatorowe |  |  | kpl. | 1 |  |
|  | Transformator elektroenergetyczny suchy, żywiczny (straty zredukowane) 1250 kVA; 15/0,42 kV; 6 %; IP00; zestaw wentylatorów instalowanych pomiędzy uzwojeniami GN i DN umożliwiających 40 % przeciążenie transformatora |  |  | kpl. | 1 | TR |
|  | Układ zabezpieczenia termicznego typu T-154, w tym: - Termometr cyfrowy typu T-154; - Czujniki temperatury typu PT100; - Listwa zaciskowa z kompletem kabli sygnałowych. |  |  | kpl. | 1 | T-154 |
|  | Układ termostatu pomieszczeniowego; 230 V; (0÷60)OC; NO |  |  | kpl. | 2 | T… |
|  | Rozdzielnica w wykonaniu w postaci szafy wolnostojącej, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP31 Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji |  |  | kpl. | 1 | RG |
|  | Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; 440 V; IP31 Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji |  |  | kpl. | 1 | RPW |
|  | Układ wielostopniowej baterii kondensatorów z automatyczną regulacją współczynnika mocy, wykonanie wewnętrzne; 250 kvar; p = 14 % (dławiki szybkorozładowcze); 440 V |  |  | kpl. | 1 | BK |
| DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 5x25mm2 0,6/1 kV |  |  | mb | 10 |  |
|  | Linia kablowa typu 4x(4x YKXS 1x300 mm2) 0,6/1 kV |  |  | mb | 20 |  |
|  | Linia kablowa typu 5x(2x YKXS 1x120mm2) 0,6/1 kV |  |  | mb | 20 |  |
| SYSTEM TRANZYTU KABLOWEGO |  |  |  |  |  |  |
|  | Koryto kablowe typu K400/H100 z systemem mocującym |  |  | mb | 20 |  |
| INSTALACJA UZIEMIENIA WEWNĘTRZNEGO |  |  |  |  |  |  |
|  | Bednarka stalowa, ocynkowana typu Fe/Zn 50x4 |  |  | mb | 50 |  |
|  | Złącze kontrolno-pomiarowe |  |  | kpl. | 3 |  |
|  | Główna szyna uziemiająca typu płaskownik miedziany o wymiarach (2000x100x10) mm |  |  | mb | 1 | GSW |
| LINIE KABLOWE SN |  |  |  |  |  |  |
|  | Linia kablowa typu 3x(YHdAKX 1x120) mm2 12/20 kV) Linie kablowe do RSN – wcinka w istniejącą linię kablową |  |  | mb | 100 |  |
|  | Linia kablowa typu 3x(YHKXS 1x70/50 mm2 12/20 kV) Linie kablowe pomiędzy RSN a TR |  |  | mb | 10 |  |
|  | Głowica kablowa, wnętrzowa, zimnokurczliwa w izolacji na napięcie 24 kV |  |  | kpl. | 3 |  |
|  | Wkład uszczelniający typu HRD 150-2G-3/42 |  |  | kpl. | 2 |  |
|  | Mufa kablowa SN |  |  | kpl. | 2 |  |
|  | Folia PVC w kolorze czerwonym |  |  | mb | 50 |  |
|  | Rura ochronna DVK 160 |  |  | mb | 10 |  |
|  | Rura ochronna DVR 160 |  |  | mb | 10 |  |
|  | Piasek rzeczny, nienormowany |  |  | m3 | 6 |  |
|  | Słupki oznaczeniowe |  |  | kpl. | 5 |  |
|  | Oznaczniki kablowe |  |  | kpl. | 5 |  |
| SPRZĘT BHP I OCHRONNY |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice dielektryczne na napięcie izolacji równe 24 kV | AKTYWACJA |  | kpl. | 1 |  |
|  | Rękawice dielektryczne na napięcie izolacji równe 1 kV | AKTYWACJA |  | kpl. | 1 |  |
|  | Kalosze dielektryczne na napięcie izolacji równe 1 kV | AKTYWACJA |  | kpl. | 1 |  |
|  | Dywaniki dielektryczne na napięcie izolacji równe 24 kV | SIBILLE ENERGIE |  | kpl. | 1 |  |
|  | Uziemiacze przenośne na napięcie izolacji równe 1 kV | IGEL s.c. |  | kpl. | 1 |  |
|  | Wskaźniki obecności napięcia na napięcie izolacji równe 24 kV | NOPEX |  | kpl. | 1 |  |
|  | Uzgadniacze faz na napięcie izolacji równe 24 kV | NOPEX |  | kpl. | 1 |  |
|  | Okulary ochronne, przeciwodbłyskowe | AKTYWACJA |  | kpl. | 1 |  |
|  | Kaski ochronne | NOPEX |  | kpl. | 1 |  |
|  | Tablice ostrzegawcze o treści: „Nie załączać”, „Uziemiono”, „Miejsce pracy” | SUPRON1 |  | kpl. | 2 |  |
|  | Gaśnica proszkowa | SUPRON1 |  | kpl. | 1 |  |
|  | Hak ewakuacyjny, mały na napięcie izolacji równe 1 kV | NOPEX |  | kpl. | 1 |  |
|  | Hak ewakuacyjny, duży na napięcie izolacji równe 24 kV | NOPEX |  | kpl. | 1 |  |
|  | Stojaki na sprzęt ochronny | NOPEX |  | kpl. | 2 |  |
|  | Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem | AKTYWACJA |  | kpl. | 2 |  |
|  | Instrukcja udzielania pomocy doraźnej | WANDAS |  | kpl. | 2 |  |
|  | Instrukcja p.-poż. | SUPRON1 |  | kpl. | 2 |  |
|  | Aktualny schemat strukturalny rozdzielnicy SN |  |  | kpl. | 2 |  |
|  | Aktualny schemat strukturalny rozdzielnicy nn |  |  | kpl. | 1 |  |