Załącznik A do SWZ

Wyposażenie Sali audio-video zgodnie z poniższym opisem

1.Projektor laserowy -1 szt.

Rozdzielczość natywna1920 x 1200 pikseli

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość min. 3840 x 2160 pikseli

Jasność min. 6000 ANSI lum.

Kontrast min. 600000:1

Obiektyw1.5 – 2.1 F

Przekątna obrazu 0.76 - 7.62 m

Odległość od ekranu 0.8 – 13.5 m

Obsługiwane systemy:NTSC

PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Złącza zewnętrzne1 x audio in (Mini Jack)

1 x audio out (Mini Jack); 1 x D-sub 15-pin wejście; 1 x D-sub 15-pin wyjście; 1 x HD BaseT; 1 x RJ45; 1 x USB (A); 1 x USB (B); 2 x HDMI

Głośnik min. 20 W

Czas pracy lampy min. 20000 godz.

Głośność pracy poniżej 30 dB

Waga do 10 kg

Gwarancja min. 36 miesięcy

2. Wieszak projektora  -1 szt.

Uniwersalny uchwyt do montażu sufitowego projektora. Kolumna uchwytu o długości regulowanej w zakresie min.  540-860mm.

Kolumna uchwytu w kolorze aluminium umożliwiająca ukryte przeprowadzenie przewodów do projektora.

Zasięg ramion mocujących projektor min. 35cm

Minimalny udźwig projektora 12kg.

3.Ekran 16:10  3m  - 1 szt.

sterowany elekrycznie zdalnie z elementami montażowymi

Szerokość powierzchni projekcyjnej:	300

Wysokość powierzchni projekcyjnej:	188-216

Powierzchnia projekcyjna:	Matt White

Typ ekranu:	elektryczny

Format obszaru obrazu:	16:10

Obramowanie:	brak

Rodzaj projekcji:	przednia

Zalecany sposób instalacji:	naścienny lub podsufitowy

Szerokość kasety ekranu:	306-308

4. Kabel HDMI 20 mb  -1 szt.

5. Wzmacniacz z mikserem 120W/100V – 1 szt.

Wzmacniacz miksujący PA, mono, 120WRMS

•	3 wejścia mikrofonowe, jedno symetryczne

•	Wejście priorytetowe mic/line 1 z automatyczną funkcją talkover

•	2 wejścia liniowe stereo

•	1 wejście telefoniczne do podłączania centralki z wyjściem audio

•	Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych

•	1 wyjście liniowe

•	Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego

•	2-punktowy korektor barwy dla wyjścia

•	Zasilanie phantom 48V dla mikrofonów elektretowych na kanale 1, wyłączane

•	Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora

•	Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

Parametry

Moc szczytowa (peak)	160 W

Moc znamionowa RMS	120 W

Kanały wejściowe	1

Wejścia	5mV/600Ω (mic), 350mV/10kΩ (aux), 1V/10kΩ (telefon)

Pasmo przenoszenia	50-16 000 Hz

Korektor niskie	±10dB/100Hz

Korektor wysokie	±10dB/10kHz

Stosunek S/N	66dB (mic)80dB (aux)

THD	< 0.5 %

Zasilanie phantom	48 V

Napięcie zasilające	~ 230 V

Zasilanie sieciowe	50 Hz

Pobór mocy w trybie pracy	450 VA

Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C

Szerokość	maks 430 mm

Wysokość	maks  90 mm

Głębokość	maks 340 mm

Wysokość (U)	2

Waga	maksymalnie 8 kg  kg

Złącza	1 x 6.3mm/XLR (Combo) 1 x 6.3mm (mic 1) 2 x 6.3mm (mic 2-3) 2 x RCA L/R (aux 1-2) terminale śrubowe (telefon) 1 x RCA L/R (line out)

6. Trzy pary głośników ściennych

Pary uniwersalnych kolumn głośnikowych PA

•	Technika 100V, system 2-drożny

•	EUL-80... z 25mm kopułką wysokotonową, EUL-60...oraz EUL-30... z 11mm kopułką wysokotonową

•	6-stopniowy regulator mocy

•	Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna (SW) lub biała (WS)

•	Ruchomy uchwyt montażowy

•	Kształt obudowy umożliwia montaż w narożnikach

Parametry

Aktywny/pasywny	pasywny

Technika	100 V

Moc znamionowa RMS	15/7.5/4/2/1W

Pasmo przenoszenia	80-20 000 Hz

Skuteczność	87 dB/W/m

Max SPL	98 dB

Materiał obudowy	tworzywo sztuczne

Kolor	biały

Sposób montażu	uchwyt montażowy, regulowany obrót

Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C

Wymiary	130 x 192 x 115mm

Szerokość	125 -135 mm

Wysokość	190-200 mm

Waga	do 3.5 kg

Wejścia	gniazda sprężynkowe

Inne cechy	para

Wymiary opakowania (S x W x D)	0.16 x 0.26 x 0.3 m

Waga netto do 	3,5 kg

7. Zestaw mikrofonu bezprzewodowego  -1 szt.

Podwójny zestaw mikrofonu bezprzewodowego

•	W skład zestawu wchodzą: 1 mikrofon doręczny z nadajnikiem, 1 nadajnik kieszonkowy z mikrofonem nagłownym oraz krawatowym, 1 odbiornik oraz zasilacz

•	Możliwość wyboru 2 x 16 kanałów UHF (673-697.80MHz)

•	Regulacja głośności

•	Automatyczny próg wyciszenia szumów (squelch)

•	Podświetlane na niebiesko wyświetlacze

•	System True Diversity z odłączanymi antenami

•	Wyjście XLR sym. dla każdej sekcji

•	Wyjście 6.3mm dla sygnału zmiksowanego

•	Zasięg: 50m zależnie od warunków lokalnych

•	W komplecie kabel połączeniowy audio (6.3m)

Parametry

Pasmo przenoszenia	100 - 18 000 Hz

Częstotliwość nośna	673 - 696.775 MHz

THD	< 1 %

Dynamika	> 100 dB

Stosunek S/N	> 70dB

Dopuszcz. temp. otoczenia	-29 - 74°C

Odbiornik, wyjścia audio	0-300 mV

Odbiornik, wymiary	394 x 205 x 52 mm

Nadajnik, wymiary	250 x 51 x 51 mm (doręczny), 100 x 65 x 30 mm (kieszonkowy)

Nadajnik, zasilanie	2	x 1.5 V bateria AA

8. Spliter reporterski  - 1 szt.

z transformatorem separującym,  dodatkowo ekranowanym co zapewnia bardzo dużą odporność na zakłócenia zewnętrzne (230V itp.) SPL-12 posiada jedno wejście, jedno wyjście Direct (tzw. przelotowe) oraz dwa wyjścia izolowane z odłączaną masą. W spliterze zainstalowano gniazda wejść/wyjść typu XLR.

Dane techniczne SPL-1

•	Impedancja in: < 20kΩ

•	Impedancja out (bez obciążenia): < 20kΩ

•	Impedancja obciążenia minimalna: 200Ω

•	Najwyższy poziom wejścia: +20dB

•	Częstotliwość :59Hz – 21kHz ± 1dB

•	Przekładnia transformatora: 1 : 1

•	Typ połączenia: XLR

•	Waga [g]: maksymalnie 400

9.Montaż zestawu zgodnie z rysunkiem    (załącznik Aa)

Instalacja prądowa jest doprowadzona do:  podejścia pod ekran elektryczny, pod projektor oraz do głośników na ścianach.

Gwarancja jeśli nie wskazano inaczej nie krócej od gwarancji producenta , sprawowanej na miejscu użytkowania sprzętu