Załącznik A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

SYSTEM DO REJESTRACJI GAŁKI OCZNEJ

Wymagane parametry techniczne:

1. Okulograf 1000 Hz jednostka do badań naukowych

kamera, host PC/monitor, okablowanie, częstotliwość próbkowania dla rejestracji jednoocznej: minimum 2000 Hz, częstotliwość próbkowania dla rejestracji dwuocznej: minimum 1000 Hz, precyzja w przedziale 0.25° - 0.50°, rozdzielczość 0.05° RMS, real-time access data M=2.4 ms,

Wymienne obiektywy o różnych ogniskowych, możliwość wykorzystania tego samego eyetrackera w skanerze MRI oraz poza skanerem z montażem podmonitorowym lub ze statywem pozwalającym na unieruchomienie głowy w określonej odległości od monitora.

Oprogramowanie kompatybilne z systemami Windows i OSX.

Gwarancja min 24 miesiące, High Speed Tracking Camera Upgrade, instruktaż online, dostępność wsparcia technicznego w ciągu 48 od zgłoszenia.

2. Statyw do montażu okulografu

3. Podbródek i podpórka na czoło

Wysokiej jakości podbródek i podpórka na czoło, zwiększa częstotliwość próbkowania dla rejestracji dwuocznej do 2000 Hz, zwiększa rozdzielczość do 0.01° RMS, real-time access data M=1.4 ms.

4. Oprogramowanie do eksperymentów badawczych podczas przeglądania stron internetowych i programów komputerowych oraz licencja na przeglądanie danych okulograficznych kompatybilne z Windows, projektowanie eksperymentów z wyświetlaniem bodźców wzrokowych, śledzenie ruchów gałek ocznych podczas zapisu wideo i przeglądania stron internetowych, plików PDF, tabletów, urządzeń mobilnych, oprogramowania komputerowego, tworzenie i analiza AOI, segmentacja AOI, triggery fiksacyjne, sakkady, możliwość komunikacji z popularnymi systemami do kontroli eksperymentów.

5. Komputer stacjonarny z monitorem do prezentacji bodźców

Windows 10 Professional 64 bit, procesor i7 2.9 GHz/4.7 GHz, 16 GB RAM, 500 GB dysk twardy, mysz, okablowanie, monitor 21 cali.

Pozostałe warunki:

- Termin dostawy  - max do 12 tygodni (termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert)

- Gwarancja - minimum 24 miesiące (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert);

- Wymagana instalacja i uruchomienie oraz instruktaż z obsługi sprzętu.

- Na komputer stacjonarny z monitorem wymagane jest zastosowanie stawki VAT w wysokości 0%.