Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: KA-2/062/2021

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa laptopów, komputerów i sprzętu komputerowego

| Nr zadania | Opisz przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| 1 | Specyfikacja laptopa 14”: Ekran; matowy 14” Full HD. Pamięć RAM; 16 GB (minimum) - 2 gniazda fizyczne na płycie. Dysk; SSD M.2 o pojemności minimum 500 GB PCIe NVMe o szybkości odczytu min. 2500 MB/s i zapisu min. 2000 MB/s. Kamera; tak, w rozdzielczości 720p. Modem LTE; tak, wbudowany. Porty USB; min 4, w tym co najmniej jedno USB-C (z obsługą Display Port Alternate Mode) z obsługą Thunderbolt 3 (nie wlicza się USB-C jako port ładowania, jeżeli taki występuje). Dedykowane złącze stacji dokującej; tak. TPM 2.0; tak. Port Ethernet RJ45 100/1000; tak, wbudowany. Wi-Fi 6 ax/ac/a/b/g/n; tak. Czytnik Smart Card; tak, wbudowany. Czytnik kart Micro SD; tak, wbudowany. Czytnik linii papilarnych; tak, wbudowany. Gniazdo output audio jack 3,5”; tak. Klawiatura podświetlana, odporna na zalanie, podświetlenie LED, klawisze do sterowania połączeniami (F9–F11); tak. Port HDMI; tak, min. w wersji 2.0. Wskaźnik wydajności procesora w teście PassMark PerformanceTest (wynik testu dla oferowanego procesora musi być opublikowany na stronie internetowej http://www.cpubenchmark.net); min. 14000 pkt (kryterium oceny). Karta graficzna; zgodna z DirectX 11, DirectX 12, oraz ze sterownikiem WDDM 2.0 lub nowszym. Wysokość po złożeniu; nie więcej niż 18 mm. Gwarancja; min. 36 miesięcy. |
| 2 | Specyfikacja notebooka 15.6”: Procesor Intel Core i7-10750H (6 rdzeni, 12 wątków, 2.60-5.00 GHz, 12 MB cache) Chipset Intel HM470 Pamięć RAM 32 GB (SO-DIMM DDR4, 2933MHz) Dysk SSD M.2 PCIe 1000 GB Typ ekranu Matowy, LED, IPS Przekątna ekranu 15,6" Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) Częstotliwość odświeżania ekranu 240 Hz Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q Intel UHD Graphics Pamięć karty graficznej 8192 MB GDDR6 (pamięć własna) Dźwięk Wbudowane głośniki stereo Wbudowane dwa mikrofony Kamera internetowa Kamera z wbudowaną zaślepką 1.0 Mpix Łączność LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Moduł Bluetooth tak Złącza USB 3.1 Gen. 2 – 2 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – 1 szt. USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt. USB Typu-C (z Thunderbolt 3) - 1 szt. HDMI 2.0 - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Typ baterii Litowo-jonowa Pojemność baterii 4-komorowa, minimum5300 mAh Podświetlana klawiatura Tak System operacyjny Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) Waga max. 2,30 kg (z baterią) Z uwagi na konieczność uruchamiania posiadanego oprogramowania, w szczególności autorskiego – w pełni poprawnie działającego na ustalonych i przetestowanych już konfiguracjach, podano nazwy własne elementów (procesor/karta graficzna). Gwarantuje to brak problemów na styku oprogramowanie – sprzęt dla prowadzonych badań. |
| 3 | Specyfikacja serwera plików: Serwer Ilość kieszeni 2.5"/3.5" min. 2 (kryterium oceny) Serwer plików posiadający min. dwie wnęki, pozwalające na zainstalowanie dysków 3.5" oraz 2.5. Tryby RAID 0 JBOD 1 Zatoka hot-swap Tak Wnęki dyskowe z technologią Hot-Swap lub równoważną, dające możliwość wymiany dysków bez konieczności odłączenia jednostki od sieci zasilającej. Procesor osiągający wynik min. 1133 pkt dla testu Passmark CPU Mark- na podstawie wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Pamięć RAM min. 8 GB Rodzaj pamięci typu DDR3L Sieć Porty 1 Gigabit Ethernet min. 2 Wake On Lan TAK Dodatkowe porty Złącza USB 3.0 TAK min. 1 Funkcjonalności Serwer FTP TAK Cloud Station Tak |
| 4 | Specyfikacja switch CECHY SPRZĘTOWE; Wymagania:. Standardy i protokoły; IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p; wymagane. Porty; 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s (automatyczna negocjacja szybkości połączeń i Auto-MDI/MDIX) 2 gigabitowe sloty SFP 1 port konsoli RJ45 1 port konsoli microUSB; minimum. Okablowanie sieciowe; 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: Kabel UTP kat. 5, 5e, 6 lub wyższa (do 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF. Bezwentylatorowy; Tak; wymagane. Zabezpieczenia fizyczne; Tak; wymagane. Zasilanie; 100～240 V AC, 50/60 Hz wewnętrzne; wymagane. Montaż; Szafa rack; wymagane. Maks. zużycie energii; 6,836 W (220 V/50 Hz); lub mniej. Ilość generowanego ciepła; 23,32 BTU/h; nie więcej. WYDAJNOŚĆ; Wymagania:. Przepustowość; 20 Gbp; lub większa. Szybkość przekierowań pakietów; 14,9 Mp/s; lub więcej. Tablica adresów MAC; 8k; lub więcej. Bufor pakietów; 4,1 Mb; lub większy. Ramki jumbo; 9216 bajtów; wymagane. FUNKCJE OPROGRAMOWANIA; Wymagania:. Funkcja Quality of Service; Priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p 4 kolejki Ustalenie kolejki priorytetów: SP, WRR, SP+WRR Limitowanie transmisji w zależności od portu, przepływu danych Voice VLAN; wymagane. Cechy przełącznika warstwy 2; IGMP Snooping: V1/V2/V3 MLD v1/v2 Snooping 802.3ad z LACP (do 8 grup, 8 portów na grupę) Protokół drzewa rozpinającego STP/RSTP/MSTP Izolacja portów Filtrowanie/ochrona BPDU TC/Root protect Wykrywanie pętli zwrotnych Kontrola przepływu 802.3x LLDP/LLDP-MED DHCP VLAN Relay L2PT; wymagane. Sieci VLAN; Jednoczesna obsługa 4K VLAN Sieć VLAN oparta o MAC/protokół VPN VLAN (QinQ) GARP/GVRP Management VLAN; wymagane. Listy kontroli dostępu; Filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC (warstwy L2～L4) Adres IP, porty TCP/UDP, 802.1p, DSCP, protokół i VLAN ID Ograniczona czasowo; wymagane. Bezpieczeństwo transmisji; Wiązanie IP-MAC-Port-VID AAA DHCP Snooping Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1X (Radius): w zależności od portu i adresu MAC Guest VLAN Ochrona przed atakami DoS Dynamiczna ochrona przed atakami ARP (DAI) SSH: V1/V2 SSL v2/v3/TLSv1 Zabezpieczenia portów Storm Control Broadcast/Multicast/Unknown-unicast PPPoE; wymagane. IPv6; Podwójny stos IPv4/IPv6 MLD Snooping IPv6 ND Wykrywanie MTU ICMPv6 TCPv6/UDPv6; wymagane. Zastosowania IPv6; Klient DHCPv6 Ping6 Tracert6 Telnet(v6) IPv6 SNMP IPv6 SSH IPv6 SSL Http/Https IPv6 TFTP; wymagane. Zarządzanie; Interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI SNMP v1/v2c/v3 zgodne z publicznymi i prywatnymi bazami danych (MIB) RMON (grupa 1, 2, 3, 9) Klient DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option82 Monitorowanie pracy procesora Port Mirroring Dual Image Synchronizacja czasu SNTP Aktualizacja firmwaru: poprzez protokół TFTP oraz przeglądarkę internetową Diagnostyka: test VCT Logi systemu, publiczne bazy danych (MIB); wymagane. INNE; Wymagania:. Certyfikaty; CE, FCC, RoHS; wymagane. Zawartość opakowania; Przełącznik Kabel zasilający Zestaw do montażu w szafie rack; wymagane. Środowisko pracy; Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℃~104℃); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℃~158℃) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca; lub lepsze. |
| 5 | Mobilna wysokowydajna stacja robocza ze stacją dokującą o następujących parametrach Procesor; Wskaźnik wydajności procesora w teście PassMark PerformanceTest - min. 10842 pkt. Pamięć podręczna; 12 MB. Przetwarzanie 64-bitowe; TAK. RAM:; 32 GB (2 x 16 GB). Max obsługiwany RAM:; 64 GB. Technologia:; DDR4 SDRAM. Szybkość:; 3200 MHz. Rodzaj obudowy; SO-DIMM 260-pin. Ilość slotów:; 2. Pamięć główna; 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe). Wyświetlacz; 15.6". Rozdzielczość; 1920 x 1080 (Full HD). Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości:; 60 Hz. Szeroki ekran:; TAK. Gęstość pikseli (ppi):; 141. Współczynnik kształtu obrazu:; 16:9. Jasność obrazu; 400 cd/m². Typ obramowania; Uniesione. Procesor graficzny; T500. Pamięć video; 2 GB GDDR6 SDRAM. Aparat fotograficzny; Tak. Typ czujnika obrazu; CMOS. Klatki na sekundę; 30 klatki/sek. Cechy kamery:; Aparat RGB. Dźwięk:; Głośniki stereo, mikrofon macierzy podwójnej. Kodek:; Realtek ALC3204. Zgodność z normami; Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości. Wejście; Klawiatura, panel dotykowy. Podświetlenie Klawiatury; TAK. Klawiatura numeryczna; TAK. Komunikacja. Bezprzewodowe:; 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1. Kontroler bezprzewodowy; Wi-Fi 6 AX 201 - M.2 2230. Interfejs sieciowy; Gigabit Ethernet. Bateria. Technologia:; 4 ogniwa litowo-jonowa. Pojemność; 63 Wh. Adapter AC. Wejście; AC 120/230 V (50/60 Hz). Wyjście; 130 wat, 5 / 20 V. Połączenia & Rozszerzenie. Interfejsy:; HDMI 2 x USB-C 4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN Słuchawki/mikrofon combo jack. Czytnik kart pamięci; microSD, microSDHC, microSDXC. System operacyjny; Windows 10 Pro 64-bit Edition - interfejs wielojęzyczny. Akcesoria w zestawie; Zasilacz USB-C. Zgodność z normami; FIPS 140-2, FIPS 201. Gwarancja producenta; 36 miesięcy w miejscu instalacji. Minimalna temperatura pracy; 0 °C. Maksymalna temperatura pracy; 40 °C. Dopuszczalna wilgotność; 10-90% nieskroplone. Odporność na wstrząsy (podczas pracy):; 140 g @ 2 ms half-sine impulsu. Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):; 160 g @ 2 ms half-sine impulsu. Odporność na drgania (podczas pracy):; 0.66 g @ RMS (random). Odporność na drgania (w stanie spoczynku):; 1.3 g @ RMS (random). Stacja dokująca kompatybilna ze stacją roboczą Połączenie z notebookiem (typ złącza); USB (Typu-C). Złącza zewnętrzne. Złącze HDMI; 1 szt. Złącze DisplayPort; 2 szt. Złącze USB-C 3.1 (standard); 1 szt. Złącze RJ-45; 1 szt. Wyposażenie dodatkowe; Zasilacz sieciowy 180W. Kabel USB. Dodatkowe informacje; Minimalna rozdzielczość: 3840 x 2160 - 30 Hz. Obsługa co najmniej 4 monitorów. |

Podane wyżej parametry należy traktować jako minimalne.