Załącznik A do SWZ

Część 1

- Serwer – 1 szt.

Obudowa

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 8 dysków 2,5" wraz z kompletem

wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych

Płyta główna

Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być

zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym

Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

Procesor

Zainstalowany jeden procesor szesnastordzeniowy klasy x86, zaprojektowany do pracy z zaoferowanym serwerem osiągający w teście wydajności PassMark PerformanceTest

(wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 18 200

punktów Passmark CPU Mark

Pamięć RAMM

Minimum 32GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczone do instalacji pamięci

Funkcjonalność pamięci

Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection,

Memory Thermal Throttling

Wbudowane min. dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T

Dyski twarde

Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD.

Zainstalowane w RAID 6 min. 6 sztuk SAS 2,5" o pojemności 1,2 TB, 10 tys. obr./min,12 Gb/s, 512n,

z możliwością wymiany podczas pracy

Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA  z możliwością konfiguracji RAID 1. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

Możliwość zainstalowania modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 32GB. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde

Sprzętowy kontroler dyskowy z pamięcią cache min 8GB, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10

Wbudowane porty

4 x USB z czego nie mniej niż 1x USB 2.0 na przednim panelu obudowy i 1x USB 3.0 wewnętrzny,

2xVGA z czego jeden na panelu przednim, 1xRS-232.

Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200

Wentylatory redundantne

Zasilacze redundantne, Hot-Plug min 550W

Bezpieczeństwo - zainstalowany moduł TPM 2.0

Karta zarządzania

1. Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:

- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

- szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

- wsparcie dla IPv6

- wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH

2. możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz

3. możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

- integracja z Active Directory

- możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie

- Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS

- wsparcie dla LLDP

- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.

- możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy.

- Monitorowanie zużycia dysków SSD

- możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi,

- Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta

- Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera

- Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware

- Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych,   HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON

- Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych

- Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram

Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:

- Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych

- integracja z Active Directory

- Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta

- Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish

- Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram

- Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów

- Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF

- Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu.

- Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika

- Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji

- Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach

- Szybki podgląd stanu środowiska

- Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia

- Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu

- Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia.

- Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń

- Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej

- Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu

- Możliwość podmontowania wirtualnego napędu

- Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów

- Możliwość importu plików MIB

- Przesyłanie alertów „as-is" do innych konsol firm trzecich

- Możliwość definiowania ról administratorów

- Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów

- Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania)

- Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta

- Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum

serwisowego producenta serwerów

- Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu,

konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera.

- Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta.

- Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera.

- Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym.

- Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V.

Certyfikaty

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z PN ISO-9001:2015 oraz PN ISO-14001 lub równoważne.

Serwer musi posiadać deklarację CE.

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows" dla systemów Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019

Gwarancja

36 miesięcy gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

Firma serwisująca musi posiadać PN ISO 9001:2015 lub równoważne na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera.

Dokumentacja

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela

- Serwer – 2 szt.

Obudowa typu Tower z możliwością zainstalowania min. 18 dysków 3,5".

Płyta główna

Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów, posiadająca minimum 24 slotów na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 3TB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym

Procesor

Zainstalowany jeden procesor szesnastordzeniowy klasy x86, zaprojektowany do pracy z zaoferowanym serwerem osiągający w teście wydajności PassMark PerformanceTest

(wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 18 500 punktów Passmark CPU Mark

Pamięć RAM

Minimum 32 GB pamięci RAM o częstotliwości taktowania minimum 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 3TB pamięci RAM.

Funkcjonujące sloty PCI Express - minimum 8 slotów PCI Express trzeciej generacji, wszystkie sloty pełnej wysokości

Wbudowane porty minimum 6 portów USB z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232, 2x VGA D-Sub

Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1600x900 pikseli

Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz złącz USB.

Sprzętowy kontroler dyskowy SAS 12Gbps obsługujący RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 wyposażony w minimum 2GB pamięci cache z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii zasilania. Wsparcie dla dysków SED.

Wewnętrzna pamięć masowa

Możliwość instalacji dysków twardych typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD oraz SED dostępnych w ofercie producenta serwera.

Zainstalowane dyski:

1 x 1TB SATA 6Gb/s 512n 7,2 tys. obr./min 3,5-calowy dysk

2 x 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug

Możliwość zainstalowania modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 nośniki typu

flash o pojemności min. 32GB. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 240GB oraz możliwość konfiguracji w RAID1.

System operacyjny

Wymagany zainstalowany przez producenta serwera system operacyjny w wersji komercyjnej:

- Przeznaczony do zastosowań serwerowych w środowiskach fizycznych lub o minimalnej wirtualizacji.

- System operacyjny musi być najnowszą wersją rodziny systemów operacyjnych danego producenta.

- Licencja na system operacyjny musi uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta poprawek krytycznych i opcjonalnych do zakupionej wersji oprogramowania co najmniej przez 5 lat.

- Licencja na system operacyjny musi umożliwiać uruchomienie kontrolera domeny będącego w pełni zgodnym z domeną wdrożoną u Zamawiającego domeną Active Directory pracującą w oparciu o system Windows Server, musi także być dostarczona możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server

- Licencja na system operacyjny musi być bez ograniczeń czasowych.

- Licencja na system operacyjny musi obsługiwać serwer z zainstalowaną pamięcią RAM powyżej 64GB.

- Licencje na system operacyjny muszą pozwalać na zainstalowanie przez Zamawiającego systemu na zaoferowanym serwerze zgodnie z polityką licencjonowania producenta oprogramowania odnośnie rdzeni procesora.

- Licencja na system operacyjny musi uprawniać do uruchamiania systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i min. 2 środowiskach wirtualnych za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.

- Zaimplementowanie w systemie operacyjnym środowiska wirtualizacyjnego musi umożliwiać dodawanie i usuwanie pamięci wirtualnej oraz wirtualnych kart sieciowych podczas pracy maszyny wirtualnej.

- System operacyjny musi posiadać graficzny interfejs użytkownika.

- System operacyjny musi być w pełni kompatybilny z usługą Active Directory w zakresie:

a. zarządzania użytkownikami,

b. zarządzania certyfikatami dla użytkowników wraz ze wsparciem możliwości logowania do domeny kartą mikroprocesorową,

c. możliwości przydzielania praw dostępu do zasobów sieciowych,

d. instalacji zdalnej oprogramowania z pakietów msi,

e. definiowanie polityk bezpieczeństwa dla użytkowników, grup oraz stacji roboczych z systemami MS Windows: 7,8,8.1, 10.

- System operacyjny musi wspierać pracę domenową wraz z automatyczną synchronizacją dla dodatkowych serwerów.

- System operacyjny musi wspierać zarządzanie przez dostępne narzędzia administracji serwera dla systemu Windows 10 (RSAT) oraz Windows Admin Center.

- System operacyjny musi posiadać obsługę zdalnego pulpitu poprzez protokół RDP.

- System operacyjny musi umożliwiać ustawianie relacji zaufania pomiędzy domenami.

- Wszystkie narzędzia i usługi systemu operacyjnego powinny być rozwiązaniem jednego producenta.

- System operacyjny musi posiadać obsługę pamięci USB jako monitora klastra

- System operacyjny musi pozwalać na stopniowe uaktualnienia systemu operacyjnego klastra

- System operacyjny musi posiadać obsługę deduplikacji na potrzeby systemu plików ReFS.

- System operacyjny musi posiadać obsługę optymalizacji transportu w tle pod kątem opóźnień.

- System operacyjny musi posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zapora musi być zintegrowana z systemem konsoli do zarządzania ustawieniami zapory i regułami ip v4 i v6;

- System operacyjny musi posiadać możliwość uruchomienia serwera DNS z możliwością integracji z kontrolerem domeny;

- System operacyjny musi posiadać możliwość zdalnej automatycznej instalacji konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

- System operacyjny  musi posiadać obsługę PowerShel I 5.1,

- System operacyjny musi posiadać obsługę certyfikatów w Active Directory

- Wszystkie wymienione powyżej parametry, role I funkcje itp. systemu operacyjnego objęte muszą być dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów).

- Dostarczone wraz serwerowym systemem operacyjnym 5 sztuk licencji dostępowych dla użytkownika umożliwiających podłączenie i wykorzystywanie wszystkich dostępnych funkcjonalności zaoferowanej licencji serwerowej systemu operacyjnego typu User Cal z wdrożoną rolą Active Directory. Każda z licencji musi pozwalać na wykorzystywanie dowolnej liczby komputerów przez jednego, licencjonowanego użytkownika.

Diagnostyka i bezpieczeństwo

- Elektroniczny panel informacyjny umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera.

- zintegrowany z płytą główną moduł TPM

- wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.

- fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników.

Chłodzenie i zasilanie

2 wentylatory

Redundantne zasilacze o mocy minimum 750W wraz z kablami zasilającymi.

Zarządzanie

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:

-zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;

-zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera);

-szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika;

-wsparcie dla IPv6;

-wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;

-możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer;

-możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer;

-integracja z Active Directory;

-możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie;

-wsparcie dla dynamic DNS;

-wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej.

-możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera

-możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera

Gwarancja

Minimum 36 miesięcy gwarancji podstawowej producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez linię telefoniczną producenta/wykonawcy lub dedykowaną stronę www producenta/wykonawcy.

Firma serwisująca musi spełniać normę PN ISO 9001:2015 lub równoważne na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń

Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela.

Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim.

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera.

Certyfikaty

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z PN ISO-9001 oraz PN ISO-14001 lub równoważne

Serwer musi posiadać deklaracja CE

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows" dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019.

3. Zasilacz awaryjny – 2 szt.

- Moc pozorna: min. 1200 VA

- Moc czynna: min. 780 W

- Architektura UPS-a line-interactive

- Liczba faz na wejściu: 1 (230V)

- Czas przełączenia (maks.)  3 ms

- Czas podtrzymania (obciążenie 100%): min. 4.5 min

- Typ obudowy Tower

- Porty zasilania wy.: min. 4 x typ C/F (Schuko)

- Gniazda we/wy: min. 1 x USB (Type B)

- Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR

- Zabezpieczenia przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, przed nieprawidłowym podłączeniem.

- Filtr sieci LAN (1 Gbit/s) umożliwia zabezpieczenie karty sieciowej przed skutkami oddziaływania przepięć.

- Interfejs komunikacyjny USB HID zgodny z HID Power Devices Zimny start - możliwość uruchomienia urządzenia bez podłączenia do  sieci zasilającej

- Sygnalizacja akustyczno-optyczna

- bezpłatne oprogramowanie monitorująco - zarządzające pracą zasilaczy

- Zaawansowana konfiguracja zdarzeń - możliwość tworzenia reguł uwarunkowanych od trybów pracy zasilacza, komunikatów oraz alarmów.

Gwarancja min 24 miesiące

4. Serwer – 2 szt.

Obudowa typu Tower z możliwością zainstalowania min. 18 dysków 3,5"

Płyta główna z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów, posiadająca minimum 24 slotów na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 3TB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym.

Procesor

Zainstalowany jeden procesor szesnastordzeniowy klasy x86, zaprojektowany do pracy z zaoferowanym serwerem osiągający w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 18 500 punktów

Passmark CPU Mark

Pamięć RAM

Minimum 32 GB pamięci RAM o częstotliwości taktowania minimum 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 3TB pamięci RAM.

Sloty PCI Express

Funkcjonujące sloty PCI Express:

- minimum 8 slotów PCI Express trzeciej generacji, wszystkie sloty pełnej wysokości

Wbudowane porty

Minimum 6 portów USB z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232, 2x VGA D-Sub

Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1600x900 pikseli

Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz złącz USB

Sprzętowy kontroler dyskowy SAS 12Gbps obsługujący RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 wyposażony w minimum 2GB pamięci cache z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii zasilania. Wsparcie dla dysków SED

Wewnętrzna pamięć masowa

Możliwość instalacji dysków twardych typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD oraz SED dostępnych w ofercie producenta serwera.

Zainstalowane dyski:

1 x 1TB SATA 6Gb/s 512n 7,2 tys. obr./min 3,5-calowy dysk

2 x 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug

9 x 8TB 7.2K RPM SAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive

Możliwość zainstalowania modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 32GB. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 240GB oraz możliwość konfiguracji w RAID1.

System operacyjny

Wymagany zainstalowany przez producenta serwera system operacyjny w wersji komercyjnej:

- Przeznaczony do zastosowań serwerowych w środowiskach fizycznych lub o minimalnej wirtualizacji.

- System operacyjny musi być najnowszą wersją rodziny systemów operacyjnych danego producenta.

- Licencja na system operacyjny musi uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta poprawek krytycznych i opcjonalnych do zakupionej wersji oprogramowania co najmniej przez 5 lat.

- Licencja na system operacyjny musi umożliwiać uruchomienie kontrolera domeny będącego w pełni zgodnym z domeną wdrożoną u Zamawiającego domeną Active Directory pracującą w oparciu o system Windows Server, musi także być dostarczona możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server

- Licencja na system operacyjny musi być bez ograniczeń czasowych.

- Licencja na system operacyjny musi obsługiwać serwer z zainstalowaną pamięcią RAM powyżej 64GB.

- Licencje na system operacyjny muszą pozwalać na zainstalowanie przez Zamawiającego systemu na zaoferowanym serwerze zgodnie z polityką licencjonowania producenta oprogramowania odnośnie rdzeni procesora.

- Licencja na system operacyjny musi uprawniać do uruchamiania systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i min. 2 środowiskach wirtualnych za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.

- Zaimplementowanie w systemie operacyjnym środowiska wirtualizacyjnego musi umożliwiać dodawanie i usuwanie pamięci wirtualnej oraz wirtualnych kart sieciowych podczas pracy maszyny wirtualnej.

- System operacyjny musi posiadać graficzny interfejs użytkownika.

- System operacyjny musi być w pełni kompatybilny z usługą Active Directory w zakresie:

a. zarządzania użytkownikami,

b. zarządzania certyfikatami dla użytkowników wraz ze wsparciem możliwości logowania do domeny kartą mikroprocesorową,

c. możliwości przydzielania praw dostępu do zasobów sieciowych,

d. instalacji zdalnej oprogramowania z pakietów msi,

e. definiowanie polityk bezpieczeństwa dla użytkowników, grup oraz stacji roboczych z systemami MS Windows: 7,8,8.1, 10.

- System operacyjny musi wspierać pracę domenową wraz z automatyczną synchronizacją dla dodatkowych serwerów.

- System operacyjny musi wspierać zarządzanie przez dostępne narzędzia administracji serwera dla systemu Windows 10 (RSAT) oraz Windows Admin Center.

- System operacyjny musi posiadać obsługę zdalnego pulpitu poprzez protokół RDP.

- System operacyjny musi umożliwiać ustawianie relacji zaufania pomiędzy domenami.

- Wszystkie narzędzia i usługi systemu operacyjnego powinny być rozwiązaniem jednego producenta.

- System operacyjny musi posiadać obsługę pamięci USB jako monitora klastra

- System operacyjny musi pozwalać na stopniowe uaktualnienia systemu operacyjnego klastra

- System operacyjny musi posiadać obsługę deduplikacji na potrzeby systemu plików ReFS.

- System operacyjny musi posiadać obsługę optymalizacji transportu w tle pod kątem opóźnień.

- System operacyjny musi posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zapora musi być zintegrowana z systemem konsoli do zarządzania ustawieniami zapory i regułami ip v4 i v6;

- System operacyjny musi posiadać możliwość uruchomienia serwera DNS z możliwością integracji z kontrolerem domeny;

- System operacyjny musi posiadać możliwość zdalnej automatycznej instalacji konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

- System operacyjny  musi posiadać obsługę PowerShel I 5.1,

- System operacyjny musi posiadać obsługę certyfikatów w Active Directory

- Wszystkie wymienione powyżej parametry, role I funkcje itp. systemu operacyjnego objęte muszą być dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów).

- Dostarczone wraz serwerowym systemem operacyjnym 5 sztuk licencji dostępowych dla użytkownika umożliwiających podłączenie i wykorzystywanie wszystkich dostępnych funkcjonalności zaoferowanej licencji serwerowej systemu operacyjnego typu User Cal z wdrożoną rolą Active Directory. Każda z licencji musi pozwalać na wykorzystywanie dowolnej liczby komputerów przez jednego, licencjonowanego użytkownika.

Diagnostyka i bezpieczeństwo

- Elektroniczny panel informacyjny umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera.

- zintegrowany z płytą główną moduł TPM

- wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.

- fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników.

Chłodzenie i zasilanie

2 wentylatory

Redundantne zasilacze o mocy minimum 750W wraz z kablami zasilającymi.

Zarządzanie

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:

- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera);

- szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika;

- wsparcie dla IPv6;

- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;

- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer;

- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer;

- integracja z Active Directory;

- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie;

- wsparcie dla dynamic DNS;

- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej.

- możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera

- możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera

Gwarancja

Minimum 3 lata gwarancji podstawowej producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu,

z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania

awarii 24x7x365 poprzez linię telefoniczną producenta/wykonawcy lub dedykowaną stronę www producenta/wykonawcy.

Firma serwisująca musi spełniać normę PN ISO 9001:2015 lub równoważne na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń

Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela.

Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim.

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera.

Certyfikaty

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z PN ISO-9001 oraz PN ISO-14001 lub równoważne

Serwer musi posiadać deklaracja CE

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows" dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019

5. Zasilacz awaryjny – 2 szt.

- Moc pozorna: min. 1200 VA

- Moc czynna: min. 780 W

- Architektura UPS-a line-interactive

- Liczba faz na wejściu: 1 (230V)

- Czas przełączenia (maks.)  3 ms

- Czas podtrzymania (obciążenie 100%): min. 4.5 min

- Typ obudowy Tower

- Porty zasilania wy.: min. 4 x typ C/F (Schuko)

- Gniazda we/wy: min. 1 x USB (Type B)

- Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR

- Zabezpieczenia przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, przed nieprawidłowym podłączeniem.

- Filtr sieci LAN (1 Gbit/s) umożliwia zabezpieczenie karty sieciowej przed skutkami oddziaływania przepięć.

- Interfejs komunikacyjny USB HID zgodny z HID Power Devices Zimny start - możliwość uruchomienia urządzenia bez podłączenia do  sieci zasilającej

- Sygnalizacja akustyczno-optyczna

- bezpłatne oprogramowanie monitorująco - zarządzające pracą zasilaczy

- Zaawansowana konfiguracja zdarzeń - możliwość tworzenia reguł uwarunkowanych od trybów pracy zasilacza, komunikatów oraz alarmów.

Gwarancja min 24 miesiące

6. Serwer – 1 szt.

Obudowa typu Tower z możliwością zainstalowania min. 18 dysków 3,5".

Płyta główna Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów,

posiadająca minimum 24 slotów na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 3TB

pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing.

Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym.

Zainstalowany jeden procesor szesnastordzeniowy klasy x86, zaprojektowany do pracy z zaoferowanym serwerem osiągający w teście wydajności PassMark PerformanceTest

(wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 18 500  punktów Passmark CPU Mark

Minimum 32 GB pamięci RAM o częstotliwości taktowania minimum 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 3TB pamięci RAM

Funkcjonujące sloty PCI Express:

- minimum 8 slotów PCI Express trzeciej generacji, wszystkie sloty pełnej wysokości

Wbudowane porty

Minimum 6 portów USB z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232, 2x VGA D-Sub

Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1600x900 pikseli

Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz złącz USB

Sprzętowy kontroler dyskowy SAS 12Gbps obsługujący RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 wyposażony w minimum 2GB pamięci cache z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii zasilania. Wsparcie dla dysków SED

Możliwość instalacji dysków twardych typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD oraz SED dostępnych w ofercie producenta serwera.

Zainstalowane dyski:

2 x 2TB SATA 6Gb/s 512n 7,2 tys. obr./min 3,5-calowy dysk

2 x 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug

Możliwość zainstalowania modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 32GB. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 240GB oraz możliwość konfiguracji w RAID1

System operacyjny

Wymagany zainstalowany przez producenta serwera system operacyjny w wersji komercyjnej:

- Przeznaczony do zastosowań serwerowych w środowiskach fizycznych lub o minimalnej wirtualizacji.

- System operacyjny musi być najnowszą wersją rodziny systemów operacyjnych danego producenta.

- Licencja na system operacyjny musi uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta poprawek krytycznych i opcjonalnych do zakupionej wersji oprogramowania co najmniej przez 5 lat.

- Licencja na system operacyjny musi umożliwiać uruchomienie kontrolera domeny będącego w pełni zgodnym z domeną wdrożoną u Zamawiającego domeną Active Directory pracującą w oparciu o system Windows Server, musi także być dostarczona możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server

- Licencja na system operacyjny musi być bez ograniczeń czasowych.

- Licencja na system operacyjny musi obsługiwać serwer z zainstalowaną pamięcią RAM powyżej 64GB.

- Licencje na system operacyjny muszą pozwalać na zainstalowanie przez Zamawiającego systemu na zaoferowanym serwerze zgodnie z polityką licencjonowania producenta oprogramowania odnośnie rdzeni procesora.

- Licencja na system operacyjny musi uprawniać do uruchamiania systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i min. 2 środowiskach wirtualnych za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.

- Zaimplementowanie w systemie operacyjnym środowiska wirtualizacyjnego musi umożliwiać dodawanie i usuwanie pamięci wirtualnej oraz wirtualnych kart sieciowych podczas pracy maszyny wirtualnej.

- System operacyjny musi posiadać graficzny interfejs użytkownika.

- System operacyjny musi być w pełni kompatybilny z usługą Active Directory w zakresie:

a. zarządzania użytkownikami,

b. zarządzania certyfikatami dla użytkowników wraz ze wsparciem możliwości logowania do domeny kartą mikroprocesorową,

c. możliwości przydzielania praw dostępu do zasobów sieciowych,

d. instalacji zdalnej oprogramowania z pakietów msi,

e. definiowanie polityk bezpieczeństwa dla użytkowników, grup oraz stacji roboczych z systemami MS Windows: 7,8,8.1, 10.

- System operacyjny musi wspierać pracę domenową wraz z automatyczną synchronizacją dla dodatkowych serwerów.

- System operacyjny musi wspierać zarządzanie przez dostępne narzędzia administracji serwera dla systemu Windows 10 (RSAT) oraz Windows Admin Center.

- System operacyjny musi posiadać obsługę zdalnego pulpitu poprzez protokół RDP.

- System operacyjny musi umożliwiać ustawianie relacji zaufania pomiędzy domenami.

- Wszystkie narzędzia i usługi systemu operacyjnego powinny być rozwiązaniem jednego producenta.

- System operacyjny musi posiadać obsługę pamięci USB jako monitora klastra

- System operacyjny musi pozwalać na stopniowe uaktualnienia systemu operacyjnego klastra

- System operacyjny musi posiadać obsługę deduplikacji na potrzeby systemu plików ReFS.

- System operacyjny musi posiadać obsługę optymalizacji transportu w tle pod kątem opóźnień.

- System operacyjny musi posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zapora musi być zintegrowana z systemem konsoli do zarządzania ustawieniami zapory i regułami ip v4 i v6;

- System operacyjny musi posiadać możliwość uruchomienia serwera DNS z możliwością integracji z kontrolerem domeny;

- System operacyjny musi posiadać możliwość zdalnej automatycznej instalacji konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

- System operacyjny  musi posiadać obsługę PowerShel I 5.1,

- System operacyjny musi posiadać obsługę certyfikatów w Active Directory

- Wszystkie wymienione powyżej parametry, role I funkcje itp. systemu operacyjnego objęte muszą być dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów).

- Dostarczone wraz serwerowym systemem operacyjnym 5 sztuk licencji dostępowych dla użytkownika umożliwiających podłączenie i wykorzystywanie wszystkich dostępnych funkcjonalności zaoferowanej licencji serwerowej systemu operacyjnego typu User Cal z wdrożoną rolą Active Directory. Każda z licencji musi pozwalać na wykorzystywanie dowolnej liczby komputerów przez jednego, licencjonowanego użytkownika.

Diagnostyka i bezpieczeństwo

- elektroniczny panel informacyjny umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera.

- zintegrowany z płytą główną moduł TPM

- wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.

- fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników

Chłodzenie i zasilanie

2 wentylatory

Redundantne zasilacze o mocy minimum 750W wraz z kablami zasilającymi.

Zarządzanie

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:

- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera);

- szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika;

- wsparcie dla IPv6;

- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;

- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer;

- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer;

- integracja z Active Directory;

- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie;

- wsparcie dla dynamic DNS;

- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej.

- możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera

- możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera

Gwarancja

Minimum 3 lata gwarancji podstawowej producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez linię telefoniczną producenta/wykonawcy lub dedykowaną stronę www producenta/wykonawcy.

Firma serwisująca musi posiadać PN ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń

Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela.

Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim.

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera

Certyfikaty

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z PN ISO-9001 oraz PN ISO-14001 lub równoważne

Serwer musi posiadać deklaracja CE

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows" dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019.

7. Zasilacz awaryjny – 1 szt.

- Moc pozorna: min. 1200 VA

- Moc czynna: min. 780 W

- Architektura UPS-a line-interactive

- Liczba faz na wejściu: 1 (230V)

- Czas przełączenia (maks.)  3 ms

- Czas podtrzymania (obciążenie 100%): min. 4.5 min

- Typ obudowy Tower

- Porty zasilania wy.: min. 4 x typ C/F (Schuko)

- Gniazda we/wy: min. 1 x USB (Type B)

- Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR

- Zabezpieczenia przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, przed nieprawidłowym podłączeniem.

- Filtr sieci LAN (1 Gbit/s) umożliwia zabezpieczenie karty sieciowej przed skutkami oddziaływania przepięć.

- Interfejs komunikacyjny USB HID zgodny z HID Power Devices Zimny start - możliwość uruchomienia urządzenia bez podłączenia do  sieci zasilającej

- Sygnalizacja akustyczno-optyczna

- bezpłatne oprogramowanie monitorująco - zarządzające pracą zasilaczy

- Zaawansowana konfiguracja zdarzeń - możliwość tworzenia reguł uwarunkowanych od trybów pracy zasilacza, komunikatów oraz alarmów

Gwarancja min 24 miesiące

8. Stacjonarny zestaw komputerowy – 1 szt.

Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji

obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna

baza danych, stacja programistyczna, stacja graficzna.

Płyta główna z pełną obsługą pamięci ECC realizowaną w chipsecie, posiadająca :

min. 8 slotów pamięci RAM .

min. 6 złączy SATA III 6Gb/s z RAID 0,1,5,10

min. 2 sloty PCIex16 gen 3

min. 1 slot PCIex16 ( pełnej długości, elektrycznie x4 )

min. 1 slot PCIex16 ( pełnej długości, elektrycznie x1 )

min. 1 slot PCI

Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 28 000 punktów Passmark CPU Mark

Pamięć operacyjne min. 32GB, możliwość rozbudowy do 256GB

Pamięć masowa

2 x 2TB SATA 7200 RPM

1 x M.2 512GB PCIe NVMe SSD

Karta graficzna montowana w slocie PCIex16 z własną pamięcią nie mniejszą niż 8GB,

oferująca złącza : min. 3x DP

Oferowana karta musi osiągać w teście wydajności: PassMark PerformanceTest co najmniej

wyniki 12 000 punktów w G3D Rating wynik dostępny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wbudowany głośnik min. 2W.

Na panelu przednim port audio typu combo (słuchawki i mikrofon), na panelu tylnym port audio in oraz out

Obudowa typu MidiTower, umożliwiająca pracę w pionie, musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi.

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy. Sama obudowa opatrzona w rączki umożliwiające łatwe przenoszenie całej stacji graficznej.

Zewnętrzne wnęki 5,25" : min. 1 wnęka slim na napęd optyczny,

Na panelu przednim min. 4 wnęki na dyski twarde z dedykowanymi kieszeniami do montażu dysku 2,5" lub 3,5".

Wnęki zasłonięte maskownicą opatrzoną zamkiem mechanicznym którą można zdemontować bez narzędziowo.

Dedykowane rozwiązanie producenta – tunel chłodzący jednocześnie pamięci oraz radiatory procesorów, wyposażony w min. 2 wentylatory.

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 108cm w tym głębokość obudowy 49cm oraz wysokość nie przekraczającą 43cm, waga max 21 kg.

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów).

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED np. przycisk POWER [ tzn. barw i miganie ]

W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej

[ w tym również portów I/O, chipset ], awarię CMOS baterii, awarię BIOS'u, awarię procesora.

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

Zasilacz max. 950W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 87% dla obciążenia 20% i 100% zasilacza oraz efektywności min. 90% przy obciążeniu 50% zasilacza, demontowany bez narzędzi oraz otwierania obudowy, opatrzony w 2 wentylatory o wymiarach 60mm.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej  oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)

Diagnostyka

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o  funkcjonalności : testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym,  możliwość powtórzenia testów. podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników,  uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu.

Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika, wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów,  wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów. Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera. Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. System działający nawet w przypadku braku dysku twardego lub  w przypadku jego uszkodzenia, pozwalający na uzyskanie wyżej wymienionych funkcjonalności a w szczególności na przetestowanie : procesora i pamięci. W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o procedurę POST sygnalizujący użytkownika o awarii (system opisany przy obudowie). Czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem do zarządzania i współpracujący z BIOS zapisując incydenty w logach.

Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

Zdalne zarządzanie

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC,

obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:

- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej;

- zdalną konfigurację ustawień BIOS,

- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;

- zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie;

- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.

- technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami

DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy ( przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury). BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności : procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego ) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie produkcji komputera, włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, aktywnym kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach twardych podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Funkcja zbierania i zapisywania incydentów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego.

Funkcja pozwalająca na  włączenie/wyłączenie automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym lub na urządzeniu zewnętrznym podpiętym przez USB. Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot'owania które umożliwia min. : uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej,  wejścia do BIOS,  upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego.

Oraz dostępu do sieci LAN lub internetu, - dostęp do konsoli zaimplementowanej konsoli zarządzania zdalnego (funkcja automatycznie aktywna w przypadku zaoferowania komputera z zdalnym zarządzaniem)

Bezpieczeństwo

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego

Spełnienie norm PN ISO 9001:2015 lub równoważne dla producenta sprzętu

Spełnienie norm  PN ISO 14001 lub równoważne dla producenta sprzętu

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 30 dB

Niezależnie od wybranego poziomu wsparcia technicznego:

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń

Sposób realizacji usług wsparcia technicznego :

Dedykowany bezpłatny portal online do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi.

Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia

Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.

Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.

Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i zdalnego zgłaszania awarii do serwisu

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera

Wymagania dodatkowe

Wbudowane porty i złącza :  2x PS/2; 1x RS232;

porty USB : min 8x USB TYP A 3.1 i 2x USB TYP C 3.1, w układzie

panel przedni : 2x USB TYP A i 2x USB TYP C

panel tylny : 6x USB TYP A

Klawiatura i mysz przewodowa

wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek rozgałęziaczy, przedłużaczy itp.;

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną znajdująca się na panelu I/O, wspierająca obsługę WOL

Gwarancja min 24 miesiące

9. Monitor -1 szt.

Proporcje obrazu 16:09

Przekątna ekranu min. 27"

Typ matrycy TFT IPS

Rozdzielczość min. 3840 x 2160

Czas reakcji max. 5 ms

Jasność min. 350 cd/m²

Kontrast statyczny 1 000:1

Kąt widzenia poziomy 178 °

Kąt widzenia pionowy 178 °

Ilość kolorów 1,07 mld

Gniazda we/wy 2 x HDMI

1 x DisplayPort

Akcesoria w zestawie:

Monitor z podstawą

Przewód HDMI

Przewód zasilający

Dokumentacja użytkownika

Kolor czarny

Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas

naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 2

Monitor – 1 szt.

Przekątna ekranu 21,5"

Powłoka matrycy matowa

Rodzaj matrycy LED, VA

Typ ekranu płaski

Rozdzielczość ekranu

1920 x 1080 (FullHD)

Format obrazu 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz

Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln

Czas reakcji 4 ms

Technologia ochrony oczu - redukcja migotania (Flicker free)

Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki 0,248 x 0,248 mm

Jasność 250 cd/m²

Kontrast statyczny 3 000:1

Kontrast dynamiczny 3 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie 178 stopni

Kąt widzenia w pionie 178 stopni

Złącza

VGA (D-sub) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Możliwość montażu na ścianie - VESA

VESA 100 x 100 mm

Pobór mocy podczas pracy 22 W

Dodatkowe informacje

Możliwość zabezpieczenia linką

Uchwyt na kable

Dołączone akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja bezpieczeństwa

Kabel zasilający

Kabel HDMI

Szerokość max 490 mm

Wysokość (z podstawą) max 375 mm

Głębokość (z podstawą) max 200 mm

Waga max 2,7 kg

Gwarancja min 36 miesięcy (gwarancja producenta)

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas

naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 3

1. Laptop - 1 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6720  punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net

pojemność dysku SSD min 512 GB

Wielkość pamięci RAM min 16 GB

Przekątna ekranu: 14 ”

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080

Rodzaj matrycy: matowa

Karta graficzna osiągająca min.  6200 punktów w teście  PassMark  (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie:   https://www.videocardbenchmark.net/gpu

Pamięć karty graficznej: min 4 GB

Karta dźwiękowa; zintegrowana

Urządzenie wskazujące: Touchpad

Podświetlana klawiatura

Czytnik linii papilarnych

Wi-Fi – standard: 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Karta sieciowa

Bluetooth: 5.0

Liczba złączy USB 2.0 – 2

System operacyjny

Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.

Czytnik kart pamięci Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC

Pozostałe złącza; 2x Thunderbolt;

Waga max 1.5 kg

Gwarancja min 24 miesiące

2.  Zestaw komputerowy stacjonarny - 1 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9130  punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net

Przekątna ekranu 21.5”

Rozdzielczość 1920 x 1080

Ekran dotykowy

Rodzaj monitora: LED

Pamięć RAM min 8 GB

Karta graficzna osiągająca min.  1340 punktów w teście  PassMark  (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie:   https://www.videocardbenchmark.net/gpu

Pojemność dysku HDD min 1000 GB

Pojemność dysku SSD min 256 GB

Karta Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Karta sieciowa: 2x 10/100/1000

Bluetooth - standard 4.2

System operacyjny

Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.

Czytnik kart pamięci

Liczba złączy USB 3.0 - 3

Liczba złączy USB 2.0 - 2

Liczba złączy HDMI 2

Obsługiwane karty pamięci: SD, SDHC, SDXC

Wysokość: max 37 cm

Szerokość: max 50 cm

Głębokość: max 21 cm

Waga: max 6 kg

Klawiatura

Mysz

Zasilacz 120 W

Typ obudowy All in One

Gwarancja min 24 miesiące

3. Zestaw komputerowy stacjonarny - 1 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10090  punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net:

Monitor o przekątnej ekranu min 27”

Rozdzielczość 2560 x 1440

Pamięć RAM min 16 GB

Karta graficzna osiągająca min.  7730 punktów w teście  PassMark  (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie:   https://www.videocardbenchmark.net/gpu:

Pamięć karty graficznej 4 GB

Pojemność dysku SSD min 512 GB SSD

Karta Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Karta sieciowa: 10/100/1000

Bluetooth – standard 5.0

Czytnik kart pamięci

System operacyjny

Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.

Typ obudowy All in One

Liczba złączy USB 3.0 - 2

Liczba złączy USB 2.0 - 2

Liczba złączy HDMI - 2

Wejście mikrofonowe

Obsługiwane karty pamięci SD, SDHC, SDXC

Wyjście liniowe audio

Wysokość max 48 cm

Szerokość max 62 cm

Głębokość max 20 cm

Waga max  10 kg;

Klawiatura

Mysz

Inne

- 1x USB Type-C,

- Chowana kamera na podczerwień

Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas

naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 4

1. Zestaw komputerowy stacjonarny - 1 szt.

Obudowa typu All in One

Wyświetlacz 27” o rozdzielczość 5120 na 2880 z możliwością wyświetlania miliarda kolorów

procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 21330  punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net:

Pamięć min 16 GB

Karta graficzna osiągająca min.  8260 punktów w teście  PassMark  (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie:   https://www.videocardbenchmark.net/gpu:

Pamięć karty graficznej 8 GB

Dysk min 512 GB SSD

System operacyjny

Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.

10 Gigabit Ethernet

Typ myszy

Multimedialna

Mobilna

Dotykowa

Łączność bezprzewodowa

Sensor laserowy

Interfejs Bluetooth

Zasięg pracy do 10 m

Zasilanie

Wbudowany akumulator

Dodatkowe informacje

Dotykowa powierzchnia

Obsługa gestów

Długość max 115 mm

Szerokość max 58 mm

Wysokość max 22 mm

Waga max 100g

Klawiatura

Rodzaj przełączników membranowe

Typ

Multimedialna

Niskoprofilowa

Łączność bezprzewodowa

Interfejs

Bluetooth

Klawisze multimedialne / funkcyjne

Czas pracy na baterii do 1 miesiąca

Dodatkowe informacje

Niski profil klawiszy

Wbudowana bateria

Cicha praca klawiszy

Długość max 115 mm

Szerokość max 280 mm

Wysokość 4-11 mm

Waga max 235 g

Gwarancja min 12 miesięcy

2. Zestaw komputerowy stacjonarny - 2 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min.    17830 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net:

Rodzaj chłodzenia procesora radiator

wentylator

Karta graficzna osiągająca min. 13850  punktów w teście  PassMark  (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie:   https://www.videocardbenchmark.net/gpu:

Pamięć karty graficznej	6000 GB

Złącza karty graficznej

1 x Display Port

1 x DVI-D (Dual Link)

2 x HDMI

Rodzaj chłodzenia karty graficznej radiator

wentylator

Ilość pamięci RAM min 16 GB (2x8GB)

Ilość wolnych banków pamięci	2

Dysk twardy M.2 SSD min 500GB (PCIe NVMe)

Oprogramowanie

System operacyjny

Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server.

Płyta główna

Złącza na tylnym panelu

1 x DVI-D

1 x HDMI

1 x RJ45

1 x VGA

2 x PS/2

2 x USB 3.1

4 x USB 3.0

Audio

Zasilanie

Moc zasilacza 550 W

Typ obudowy - midi Tower

Panel boczny z oknem

Standard płyty głównej

ATX

microATX

Mini-ITX

Standard zasilacza

ATX

Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy

2 x 2,5"

2 x 3,5"

Miejsca na karty rozszerzeń 7

Maksymalna długość karty graficznej 370 mm

Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 170 mm

Maksymalna liczba wentylatorów 6

Opcje montażu wentylatorów

3x 120 mm lub 2x 140 mm (przód)

1x 120 mm (tył)

2x 120/140 mm (góra)

Opcje montażu chłodzenia wodnego

1 x 120mm (przód) - chłodnica

1 x 140mm (przód) - chłodnica

1 x 240mm (przód) - chłodnica

1 x 280mm (przód) - chłodnica

1 x 360mm (przód) - chłodnica

1 x 120mm (tył) - chłodnica

1 x 120mm (góra) - chłodnica

1 x 140mm (góra) - chłodnica

1 x 240mm (góra) - chłodnica

1 x 280mm (góra) - chłodnica

Liczba zainstalowanych wentylatorów 2

Zainstalowane wentylatory

1x 120 mm (przód)

1x 120 mm (tył)

Przyciski i regulatory

Power

Reset

Wyprowadzone złącza

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

Wejście mikrofonowe - 1 szt.

Materiał

stal

Tworzywo sztuczne

Dodatkowe informacje

System aranżowania kabli

Otwór wspomagający montaż chłodzenia na procesor

Montaż zasilacza na dole obudowy

Filtry antykurzowe

Zdejmowany przedni panel

Możliwość montażu chłodzenia wodnego

Kolor czarny

Wymiary max 510x210x460 mm

Waga całkowita	 max 9 kg

Gwarancja min 24 miesiące

3. Monitor - 2 szt.

Ekran Przekątna ekranu  27”

Rozdzielczość ekranu 2560 x 1440

Ekran obrotowy (pivot)

Proporcje ekranu 16:9

Przekątna ekranu 68 cm

Częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz

Powłoka matrycy matowa

Rodzaj matrycy IPS

Czas reakcji matrycy 4 ms

Jasność ekranu 350 cd/m2

Kontrast statyczny 1000:1

Liczba wyświetlanych kolorów 1.07 mld

Kąt widzenia w pionie / w poziomie 178°

Możliwość zawieszenia na ścianie

Standard VESA 100 x 100 mm

Redukcja migotania, Redukcja niebieskiego światła

Złącza

USB 3

DisplayPort 1

Wejście HDMI 1

Waga max 8 kg

Wysokość max 55 cm

Głębokość max 24 cm

Szerokość max 62 cm

Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas

naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 5

Skaner – 1 szt.

Typ skanera – płaski z automatycznym podajnikiem dokumentów

Funkcje cyfrowe dystrybucji dokumentów

Folder lokalny lub sieciowy: e-mail, SharePoint2007 i 2010

Lokalizacja w chmurze; Dysk Google; Box; FTP; drukarka; faks;

Zdefiniowane przez użytkownika aplikacje wiersza poleceń;

Folder sieciowy

Rozdzielczość skanowania 600dpi

Dobowy cykl pracy -  3000 stron

Kodowanie koloru 24-bitowe

Poziomy skali szarości – 256

Max format skanowania (skaner płaski)-212x356 mm

Gramatura nośników (automatyczny podajnik dokumentów) od 49 do 120 g/m2

Format pliku zawierającego zeskanowany obraz

PDF (tylko z obrazem, z możliwością przeszukiwania, MRC, PDF/A, szyfrowany)

TIFF (jednostronnie, wiele stron, skompresowane: G3, G4, LZW, JPEG)

DOC

RTF

WPD

XLS

TXT

XML

XPS

HTML

OPF

JPG

BMP

PNG

Tryby inicjacji skanowania

Skanowanie z poziomu panelu urządzenia; skanowanie przy użyciu oprogramowania na komputerze

Zaawansowane funkcje skanowania

Ulepszanie obrazu, w tym usuwanie pustych stron, przycinanie, prostowania, orientacja: wykrywanie kodów kreskowych: rozdzielanie partii; łączenie dokumentów

Pojemność automatycznego podajnika dokumentów – 100 arkuszy

Prędkość skanowania z automatycznym podajnikiem dokumentów

50 str/min

100 obrazów na min

W czerni, kolorze, skali szarości, w rozdzielczości 200 dpi

Skanowanie (automatyczny podajnik dokumentów) – dwustronne jednoprzebiegowe

Maksymalny format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów – 216x356 mm

Zgodne systemy operacyjne – Windows 10, Apple OS X

Łączność

1 port Hi-Speed USB 2.0

Bezprzewodowy 802.11n

Gigabit Ethernet

Gwarancja min 12 miesięcy

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas

naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 6

- Projektor – 1 szt.

Projektor 4K 3 D

Typ: DLP

Źródło światła lampa Chips – 1x 0,47”

Rozdzielczość wyświetlana -ULTRA HD (3840x2160)

Rozdzielczość podstawowa – FULL HD (1920x1080)

Jasność – 3500 ANSI Lumen

Kontrast 500 000:1

Żywotność lampy w trybie normalnym – 4000h

Żywotność lampy w trybie ekonomicznym – 10000h

Format obrazu – 16:9 natywny/ 4:3 kompatybilny

Przekątna obrazu – 0,87 – 7,68m

Odległość projekcji nie mniejsza niż 1,5-8m

Format projekcji – 1.21:1 – 1.59:1

Złącza video

VGA In - 1

HDMI 2.0 In (HDCP 2.2) – 2

Złącza audio

Wtyczka jack Audio IN – 1

Wtyczka jack Audio Out – 1

Cyfrowy Audio In (optyczny) – 1

Dodatkowe złącza

LAN – 1

USB – 4

RS-232 – 1

Gwarancja min 24 miesiace

- Ekran projekcyjny – 1 szt.

Ekran przenośny typu fold – rozkładany stelaż, bez konieczności użycia narzędzi

z możliwością późniejszego rozszerzenia o projekcję tylną

Szerokość ekranu min 260cm

Wysokość ekranu min 155cm

Szerokość obrazu min 240cm

Wysokość obrazu min 135 cm

Walizka transportowa na kółkach w zestawie

Gwarancja min 12 miesięcy

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas

naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni