Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1

Kamera – 1 szt.

Matryca CMOS Exmor R® typu 1/2.5" (7.20 mm) wykonany w technologii BSI

Zoom cyfrowy 250 x

Zoom optyczny 20 x

Rozdzielczość wideo

3840 x 2160/25p, 24p

1920 x 1080/50p, 25p, 24p

1920 x 1080/50p (PS), 25p (FX, FH), 24p (FX, FH), 50i (FX, FH),

1440 x 1080/50i (HQ, LP)

1280 x 720/25p

Jakość nagrywania filmów 4K

Format nagrywania MPEG4-AVC/H.264

Format nośnika

karta pamięci Memory Stick PRO Duo

karta pamięci Memory Stick PRO-HG Duo

karta pamięci SD

karta pamięci SDHC

karta pamięci SDXC

Memory Stick XC-HG Duo

Głośniki

Wbudowany mikrofon

Stabilizator obrazu

Złącza

analogowe kompozytowe wejście AV

cyfrowe wyjście HDMI

microUSB

wyjście słuchawkowe

Wbudowana lampa

Ogniskowa obiektywu 4.4 - 88 mm

Ogniskowa obiektywu wg filmu 35mm 26.8 - 536.0 mm

Średnica filtra 55 mm

Przysłona maksymalna 3.8

Przysłona minimalna 2

Nightshot

Minimalne oświetlenie 9 luks (dla 4K, tryb standard)

Szybkość migawki (min) 1/6 s

Szybkość migawki (max) 1/10000 s

Regulacja ostrości

system AF z detekcją kontrastu

automatyczna

ręczna

Przetwornik - efektywna liczba pikseli	8290000 pikseli

Rozdzielczość zdjęć 5440 x 3056 piksele

Przekątna wizjera LCD 0.6 cm

Wyświetlacz LCD

Przekątna ekranu LCD 3 cale

Komunikacja bezprzewodowa NFC

Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)

Szerokość max 75 mm

Wysokość max 85 mm

Głębokość max 165 mm

Waga max 535 g

Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas

naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 2

Serwer plików – 1 szt.

serwery plików - NAS

Obudowa wolnostojąca

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min  1610 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)

pamięć RAM min 2 GB

Maks. rozmiar pamięci 6 GB

Interfejs dysku twardego Serial ATA III

Format szerokości dysku twardego

2.5 cala

3.5 cala

Maks. pojemność dysków twardych 32000 GB

Obsługiwany typ RAID

Basic

JBOD

RAID 0

RAID 1

Maks. ilość dysków twardych 2

Wymiana dysków hot-swap

Interfejs LAN 2 x RJ-45 1GbE

Złącza zewnętrzne

2 x RJ-45

2 x USB 3.0

Zastosowanie

kopie zapasowe

media serwer

serwer baz danych

serwer FTP

serwer plików

serwer VPN

serwer WWW

stacja fotograficzna

stacja monitoringu

stacja pobierająca dane

Zasilanie - zasilacz zewnętrzny

Głośność pracy	max 19.5 dB

Wymiary max 165 x 110 x 235 mm

Waga max 1.3 kg

Gwarancja min 24 miesiące

Dyski – 2 szt.

Dedykowany do NAS

Rodzaj dysku wewnętrzny

Typ HDD (magnetyczny)

Format 3.5 cala

Interfejs Serial ATA III

Pojemność min 4000 GB

Prędkość obrotowa 7200 obr./min.

Pamięć cache 128 MB

Maks. transfer zewnętrzny 214 MB/s

Wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy	40 G

Wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku 300 G

Niezawodność MTBF 1200000 godz.

Wysokość max 27 mm

Szerokość max 102 mm

Długość	max 147 mm

Waga max 645 g

Gwarancja min 60 miesięcy

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas

naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Uwaga! Na pozycje w Części 2 należy zastosować stawkę VAT 0%.

Część 3

Projektor – 2 szt.

Technologia wyświetlania 3LCD

Rozdzielczość natywna

3840 x 2160 (4K)

Rozdzielczość maksymalna

3840 x 2160 (4K)

Format obrazu 16:9

Jasność 3000 lm

Kontrast 100 000:1

Wielkość rzutowanego obrazu

40" - 500"

Minimalna odległość projekcji 2,95 m

Żywotność lampy

3 500 h (tryb normalny)

5 000 h (tryb ekonomiczny)

Moc lampy 250 W

Złącza

Wyjście audio - 1 szt.

HDMI - 2 szt.

USB 2.0 - 2 szt.

Mini USB - 1 szt.

RS-232C - 1 szt.

AC in (wejście zasilania) - 1 szt.

DC 12V Trigger (3.5 mm Jack)

3D Ready

Łączność bezprzewodowa

Bluetooth

Głośniki

Głośność pracy (w trybie standardowym) 32 dB

Głośność pracy (w trybie ekonomicznym) 24 dB

Pobór mocy podczas pracy 387 W

Pobór mocy podczas spoczynku 0.5 W

Wysokość max 160 mm

Szerokość max 410 mm

Głębokość max 310 mm

Waga max 7 kg

Dodatkowe informacje

Możliwość regulacja zniekształcenia trapezowego‎

Możliwość zabezpieczenia linką

Dołączone akcesoria

Pilot

Kabel zasilający

Instrukcja Obsługi

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Gwarancja min 24 miesiące (gwarancja producenta)

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas

naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni