Załącznik nr 3 do ZP/5731/D/21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Traktor z osprzętem i przyczepką.

Wymagania, nie gorsze niż:

SILNIK

24,5 KM* (18 kW) PS wg normy SAE J1995 przy 3400 obr./min

Pojemność skokowa 993 cm³

Model SILNIKA YANMAR 3TNM74F

Chłodzony cieczą, 3-cylindrowy z żeliwnymi tulejami cylindrów

Górnozaworowy

Pełnociśnieniowy system smarowania z wymiennym filtrem olejowym

Izolowany silnik z gumową podkładką

Dwuelementowy filtr powietrza o wysokiej wydajności typu suchego z wskaźnikiem zapchania

Pojemność zbiornika paliwa 19,7 l

UKŁAD PALIWOWY:

Diesel

Pojemność zbiornika paliwa 19,7 l

Cyfrowy wyświetlacz z licznikiem godzin i wskaźnikiem poziomu paliwa

UKŁAD ELEKTRYCZNY

Akumulator 12 V (340 CCA)

Regulowany alternator 40 A zamontowany w silniku

Reflektory halogenowe, tylne światła

Gniazdko 12 V z przełącznikiem

ZESPÓŁ NAPĘDOWY

Stały napęd na 4 koła z hydrostatyczną przekładnią K90

Sterowanie pedałami Twin Touch™ - pedały obok siebie

Tempomat

Napęd na tylne koła ze wspomaganiem trakcji

Wewnętrzne mokre hamulce tarczowe

Wewnętrzne hydrauliczne sprzęgło WOM z modulowanym włączaniem WOM

Prędkość w przód 0–13.7 km/h (0–8.5 mph)

Prędkość w tył 0–9,7 km/h (0–6 mph)

PODWOZIE

Rama spawana (MIG) z użyciem robota

Standardowy wspornik przedni z możliwością podczepienia do 4obciążników Quik-Tatch™ 19 kg Wbudowany przedni zaczep odbiornika

Wbudowany tylny zaczep kulowy do przyczepy

Składana dwusłupkowa rama ochronna (ROPS) z pasem bezpieczeństwa

Podświetlana deska rozdzielcza ze wskaźnikami i kontrolkami

Licznik godzin, temperatura płynu chłodzącego, poziom paliwa,

kontrolka ciśnienia oleju, kontrolka ładowania akumulatora, kontrolka

hamulca postojowego, kody serwisowe, włączenie WOM, sekwencja rozruchu

i docelowa strefa koszenia

Kontrolka zapchania filtra powietrza,

Kontrolka świecy żarowej

Opcja obrotów wstecznych narzędzia (RIO)

Przednie opony HDAP 18x8.50-8, 4PR

Tylne opony HDAP 26x12-12, 4PR

Osłonięta skrzynka na narzędzia

Uchwyty na błotnikach

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomagane sterowanie na 2 koła

Kierownica 35,6 cm (14 in) z 6-stopniową regulacją pochylenia

Promień skrętu 63,5 cm (25 in)

UKŁAD PODNOSZENIA

Dwufunkcyjny, hydrauliczny podnośnik do osprzętu i 4 gniazda

hydrauliczne

AGREGATY KOSZĄCE

Wyrzut boczny szerokość 122 cm

Zagłębiony agregat z zawiniętymi krawędziami

3 napędzane pasem ostrza

Port mycia kosiarki

Osłony paska

Zakres wysokości koszenia od 25 do 133 mm (od 1.5 do 5.25 in.) w krokach co 6,4-mm (0.25 in)

Regulacja wysokości cięcia z miejsca operatora hydrauliczna

WYMIARY TRAKTORKA:

Długość całkowita (bez osprzętu dodatkowego) – 1910 mm

Szerokość całkowita (bez osprzętu dodatkowego) – 1190 mm

Wysokość z podniesioną ramą ROPS – 1980 mm

Masa własna: 513 kg (bez agregatu koszącego)

OSPRZĘT:

Osprzęt (zamiatarka oraz pług śnieżny) producenta traktora.

Zamiatarka – szer. pracy 137 cm

Wałek napędowy WOM do zamiatarki

Pług śnieżny – szer. pracy 137

Przyczepka transportowa nie mniejsza niż 205x110x34

GWARANCJA:

Minimum 24 m-cy na traktor

Minimum 12 m-cy na silnik

Maksymalny termin realizacji zamówienia do 6 miesięcy od podpisania umowy.