Znak Sprawy: ZP/5330/D/21



Załącznik C do SWZ

Część 3

	L.p
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość (szt)

	
	Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Szamarzewskiego 89, Poznań
	

	1
	 Biurko E-Model regulowana wysokość elektrycznie.
Biurko prostokątne, na nogach w kształcie litery „T”, o wymiarach: szerokość: 1800 mm, głębokość 700 mm, wysokość regulowana elektrycznie w zakresie 620mm do 1280mm.
· Blat:   wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu .
· Biurko wyposażone w ramę, do której mocowane są nogi w kształcie litery „T”. 
· Noga składa się ze stopy i kolumny pionowej.

· Stopa (element poziomy dolny) wykonany z profilu o przekroju 80x30 mm i długości 740mm. Na końcach zaślepiona zaślepkami z tworzywa sztucznego, w dolnej ściance posiada gniazda do montażu stopek poziomujących. Stopki z możliwością regulacji poziomu +10mm.

· Kolumna pionowa nogi z elektryczną regulacją wysokości ma być wykonana z sekcji 3 profili o przekroju kwadratowym, zmniejszającym się ku górze, z których zewnętrzny ma wymiar 70x70mm. Kolumna wewnątrz wyposażona w elektryczny mechanizm regulacji wysokości, który zapewnia płynną regulację .

· Dopuszczalne obciążenie biurka 100 kg.

· Przycisk regulacji wysokości łatwo dostępny – zamontowany pod blatem.

· Biurko posiada funkcję antykolizji, pozwalające na zatrzymanie funkcji opuszczania blatu, gdy ten napotka przeszkodę.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta Podstawa malowana proszkowo - do wyboru 2 kolory z wzornika producenta w tym alu i czarna . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

· Biurko wyposażone w tworzywowa przelotkę na okablowanie.
[image: image20.emf]
	1

	2
	Krzesło pracownicze, obrotowe z zagłówkiem, powinno posiadać wymiary zawarte w przedziałach: 

· Szerokość oparcia: 430 mm

· Wysokość  oparcia: 570-640 mm

· Szerokość siedziska:  460mm,

· Głębokość siedziska: 420 mm z regulacją głębokości w zakresie min. 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu ma mieścić się w zakresie: 420-550 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980-1180 mm. 

· Zagłówek regulowany na wysokość w zakresie min. 60mm + regulacja kąta pochylenia

· Tapicerowana część zagłówka o wysokości 165-225mm

· Szerokość zagłówka 250mm 

· Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło musi posiadać : 

· Siedzisko i zagłówek tapicerowane

· Oparcie siatkowe

· Oparcie  wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

· Wymagana siatka poliestrowa o ścieralności min. 80 tys. Cykli i trudnozapalności zgodnej z normami EN 1021-1 i  EN 1021-2.

· Oparcie ma być wyposażone w podparcie lędźwi w formie tapicerowanej poduszki. 

· Regulacja poduszki podpierającej lędźwie na wysokość (niezależnie od regulacji całego oparcia) w zakresie min. 60mm –za pomocą systemu up&down.

· Szkielet siedziska wykonany na bazie sklejki bukowej  7-warstwowej gr. min.10mm.

· Szkielet siedziska obłożony pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej)

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w  5 pozycjach

· Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kąt pochylenia oparcia min. 33 stopnie. 

· Regulacja głębokości siedziska

· Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby umieszczonej pod siedziskiem.

· Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 60 mm,

· Podłokietniki  regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm, 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę pięcioramienną, czarny poliamid

· Kółka o średnicy fi 65 mm do miękkich lub twardych powierzchni, 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru  8 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: min. 360 g/m2

· Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty:

· Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z:  EN 1335

· Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)


[image: image1.png]




	2

	
	Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Uniwersytetu Poznańskiego , Poznań
	

	3
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 134cm, głębokość 40cm, wysokość 82cm

Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf.  Szafa zamykana trzema drzwiami z zamkiem patentowym. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm. Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. 

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek  z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki metalowe  z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi wnęki, które należy sprawdzić przed przystąpienie do realizacji
[image: image2.png]Coua, 313 peho

5\ BABLIOTEUA

Bads A0 x 8 i) e tsE
|- S EVRRVRS NN
o8 ey

' ?owo.,?d I '

w 9O s A/ -—-‘7M-Jj + HYwle
| X Ao s
6l Sals? t

SN




	1

	4
	Półka wisząca o wymiarach 134 x 40 x 40cm                                                 

Regał otwarty , zawieszany we wnęce  nad szafką niską. Regał posiada przegrodę pionową niesymetryczną odpowiadającą podziałowi drzwi w szafce niskiej.

Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi wnęki, które należy sprawdzić przed przystąpienie do realizacji

[image: image3.png]Coua, 313 peho

5\ BABLIOTEUA

Bads A0 x 8 i) e tsE
|- S EVRRVRS NN
o8 ey

' ?owo.,?d I '

w 9O s A/ -—-‘7M-Jj + HYwle
| X Ao s
6l Sals? t

SN





	1

	
	Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, ul. Grunwaldzka 6, Poznań
	

	5
	Szafa na dokumenty

Szafa dwudrzwiowa metalowa na akta, zamykana na klucz; drzwi przeszklone na całej wysokości.

Szafa w kolorze białym (RAL 9003)

Posiada atest PZH

Gruba stal 0,6 mm

Pojemność: około 50 segregatorów

Zamek zabezpieczający ryglowany w trzech punktach, z dwoma kompletami kluczy
W zestawie regulowane, przestawne półki , 

Półki możesz dowolnie regulować co 25 mm
Udźwig każdej półki aż do 50 kg

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy RODO, szafa spełnia wszystkie wymagania.
szafa metalowa posiada otwory na tylnej i bocznej ścianie, które umożliwiają przymocowanie jej do ściany, co zwiększy bezpieczeństwo codziennego użytkowania. Otwory w górnej części szafy pozwalają bezpiecznie przymocować nadstawkę.
Wymiary: wysokość całkowita: 185 cm, szerokość: 90 cm, długość: 40 cm

[image: image4.jpg]



Powyższe wymagania spełnia np. szafa Amelia, Jan Nowak
	2

	
	Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej , ul. Św. Marcin 78, Poznań
	

	6
	Biurko z panelem dolnym
 

Biurko budowa o wymiarach 160x80:

•
Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie.

•
Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych.

•
Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo.

•
Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny

•
Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż

•
Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm

•
Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm

•
Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. 

Dokumenty:

Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2

Dodatkowe wyposażenie:

Panel dolny z systemu CS5040 budowa:

•
Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze płyty.

•
Szerokość dopasowana do szerokości biurka 1400 mm

•
Wysokość panelu: 370 mm

•
Panel montowany za pomocą dwóch metalowych uchwytów bazowych ( zamawianych oddzielnie) do ramy biurka.

•
Każdy uchwyt posiada możliwość regulacji w kilku płaszczyznach: regulacja wysokości oraz odchylenia w pionie.

•
Panel licuje się z ramą oraz z blatem biurka

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu.

[image: image5.png]



	2

	7
	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu.  Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i  zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla).  Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi . Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. 

Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca.

[image: image6.jpg]




	2

	8
	Krzesło obrotowe


O wymiarach:

•
Szerokość oparcia: 490mm,

•
Wysokość tarczy oparcia: 620mm,

•
Szerokość siedziska: 480 mm,

•
Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm,

•
Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm,

•
Wysokość liczona do krańca oparcia (bez zagłówka) przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm,

•
Średnica podstawy: 710 mm,

Krzesło posiada:

•
Siedzisko, oparcie tapicerowane

•
Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3.

•
Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi.

•
Szkielet i osłona siedziska wykonany z  polipropylenu,  pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 60 kg/m3. 

•
Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:

o
Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem

o
Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚

o
Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach

o
Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach,

o
Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach

o
Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady

o
Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego

•
Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm.

•
Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

•
Podstawę pięcioramienną, wykonaną z aluminium polerowanego.

•
Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich.

•
Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. 

Posiadane dokumenty:

•
Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3

•
Protokół oceny ergonomicznej

Krzesło tapicerowane tkaniną ERA o parametrach:

•
Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów

•
Gramatura: 326g/m2

•
Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale

•
Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2


[image: image7.png]




	2

	9
	Krzesło konferencyjne
 

Krzesło stacjonarne o parametrach:

•
Krzesło na metalowej ramie, wykonane z rurki stalowej o średnicy 22x2 mm.

•
Stelaż ramy jest pokryty warstwą lakieru proszkowego na kolor Czarny. 

•
Szkielet siedziska wykonany ze sklejki min.6mm i oparcia wykonany jest ze sklejki o grubości  7 mm. Szkielet siedziska pokryty jest pianką tapicerską o gęstości  40kg/m3, natomiast szkielet oparcia pianką tapicerską o gęstości  35kg/m3. 

•
Siedzisko i oparcie posiada osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 

•
Płoza wyposażona w stopki plastikowe.

•
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :


Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, 


Skład – 100 % Poliester 


Gramatura 250 g/m2


Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Podstawowe wymiary krzesła

•
Wysokość całkowita: 830 mm

•
Wysokość siedziska: 460 mm

•
Wysokość oparcia: 300 mm

•
Szerokość całkowita: 525 mm

•
Szerokość siedziska: 440 mm

•
Głębokość całkowita: 510 mm

•
Głębokość siedziska: 450 mm


[image: image8.png]



 
	8

	10
	Szafa 4OH 160cm
 
Szafa z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na stelażu metalowym o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1469 mm,

•
Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

•
Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców płyta grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

•
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiadać 2x3 półka.

•
Pionowy podział szafy

•
Możliwość ustawienia 4 rzędów segregatorów.

•
Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

•
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach. Uchwyt mocowany pionowo.

•
Szafa na stelażu spawanym: stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 3 kolory z wzornika . 

•
Dodatkowe funkcje użytkowe: 

o
System klucza matki,

o
Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

•
Szafa posiada dokumenty które należy dołączyć do oferty: 

o
Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;

o
Atest higieniczny na cały mebel .

[image: image9.png]





	2

	11
	Nadstawka 2OH 160cm
 

Nadstawka z drzwiami płytowymi, przesuwnymi o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 722 mm,

•
Budowa: Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm.

•
 Plecy z płyty grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

•
Pionowy podział nadstawki

•
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. 

•
Nadstawka  posiada 1 półkę ,w każdej z 2 przestrzeni nadstawki.

•
Każda przestrzeń umożliwia ustawienie 2 rzędów segregatorów.

•
Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych ,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

•
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach.

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru  3 kolory z wzornika producenta. 

•
Dodatkowe funkcje użytkowe: 

o
System klucza matki,

o
Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

•
Mebel posiada dokumenty: 

o
Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;

o
Atest higieniczny na cały mebel

[image: image10.png]




	2

	12
	Stół konferencyjny
O wymiarach:

Wysokość całkowita: 740 mm, 

Szerokość 1600 mm

Głębokość całkowita: 800 mm

Budowa:

•
Blat w kształcie prostokąta. Stół na podstawie złożonej z dwóch kolumn. 

•
Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

•
Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 

•
Stopa podstawy z zaokrąglonymi krawędziami, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 550x550 mm.

•
Podstawa malowana proszkowo.

•
Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.

•
Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 


[image: image11.png]





	1

	13
	Sofa


O wymiarach: 

•
Wysokość siedziska: 475 mm 

•
Wysokość całkowita: 770 mm 

•
Szerokość siedziska: 1010 mm 

•
Szerokość oparcia: 1000 mm 

•
Głębokość siedziska: 470 mm 

•
Głębokość całkowita: 590 mm 

•
Szerokość całkowita: 1170mm 

Budowa: 

•
Kubełek sofy w pełni tapicerowany, oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami i dołączonym siedziskiem. 

•
Oparcie płynnie przechodzi w podłokietniki tworząc kształt zbliżony do półkola.  W widoku bocznym zauważalne odchylenie oparcia do tyłu oraz obniżenie wysokości podłokietników w kierunku przedniej krawędzi siedziska.  

•
Szkielet oparcia wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty gąbką ciętą trudnopalną o grubości 20-40 mm i gęstości 50 kg/m3 z przodu oraz grubości 10 mm i gęstości 35 kg/m3 z tyłu.  

•
Szkielet siedziska wykonany z 12-warstwowej sklejki bukowej o grubości 18 mm, pokryty gąbką ciętą o grubości 45 mm i gęstości 40 kg/m3. 

•
Na wewnętrznej części oparcia widoczne dwa wyraźne przeszycia, biegnące w kierunku siedziska. 

•
Możliwość wyboru innego koloru tego samego rodzaju tkaniny dla przedniej i tylnej części kubełka. 

•
 nogi w formie krzyżaka wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø22x2 mm. Nogi pokryte powłoką galwaniczną. 

•
Stopki przegubowe, wykonane z czarnego tworzywa, przeznaczone do powierzchni twardych. 

•
Kolorystyka – tkanina tapicerska Era – do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. 

Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach: 

•
Skład: 100% poliester, bez pigmentów metalicznych  

•
Gramatura: 320 g/m2 

•
Ścieralność: ≥100 000 cykli Martindale 

•
Trudnozapalność wg. EN 1021-1, EN 1021-2 


[image: image12.png]




	1

	14
	Stolik niski na stelażu metalowym

Podstawa: rura stalowa: 20x2.0mm powierzchnia malowana proszkowo na kolor alu
Blat: wykonany jest z płyty wiórowej melaminowanej (MA) o gr.25mm oklejonej ABS o gr.2mm. Blat posiada zaokrąglone rogi

Stopki: tworzywowe, samopoziomujące

Podstawowe wymiary:

Całkowita wysokość: 46cm

Wymiar blatu: 55 x 55cm
  
[image: image13.png]




	1

	15
	Szafa żaluzjowa 3OH 80cm


Szafa z drzwiami żaluzjowymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1117mm,

• Budowa: Szafa  być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

• Korpus i top są wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy są  wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. Front wykonany z żaluzji z tworzywa sztucznego, lamelki ustawione pionowo.

• Szafa bez pionowego podziału.

• Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada  2 półki.

• Półka rozdziela szafę na 2 przestrzenie, możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów.

• Drzwi żaluzjowe, z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

• Prowadnice plastikowe – wpuszczane w wieniec dolny i górny.

• Szafa na stelażu stalowym, wykonanym z zamkniętego profilu o przekroju  40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.

• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta w tym kolor alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

• Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

o System klucza matki,

o Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

• Wymagane dokumenty: 

o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla).

[image: image14.jpg]





	1

	16
	pufa
 
Worek XXXL przeznaczony dla młodzieży i dorosłych.

Wysokość: 130 cm

Szerokość podstawy: 100 cm

Pojemność: 450L

Pufa wypełniona granulatem styropianowym. Odpornym na siadanie. Granulat swobodnie przemieszcza się po wnętrzu pufy dopasowując się do pozycji siedzącego. 

Do wyboru 15 kolorów ekoskóry z wzornika producenta.

Producent pufy i worków posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0507/01/2012

na cały produkt wykonany z tkanin i ekoskóry. Certyfikat to gwarancja bezpieczeństwa i najwyższej jakości produktów potwierdzona badaniami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

 
[image: image15.png]



	6

	17
	Wieszak


 Panel ubraniowy do zawieszenia na ścianę . Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.  Szerokość 500mm, wys.140 mm. Panel wyposażony w 4 metalowe zawieszki na ubrania mocowane około 150-200mm od górnej krawędzi.  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

[image: image16.png]



	1

	
	Biuro Organizacyjno-Prawne, ul. Wieniawskiego 1, Poznań
	

	18
	Nadstawka  aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 72,2 cm.
· Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

· Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa musi posiadać minimum 2  zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi z logo producenta szafy (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.

    [image: image17.png]


   

	1

	
	Wydział Biologii, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, 
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, Poznań
	

	19
	Obrotowe krzesła biurowe z mechanizmem EMION  SYNCRON,  

miękkim tapicerowanym siedziskiem, siatkowym oparciem oraz tapicerowanym zagłówkiem  i     regulowanymi podłokietnikami   

Specyfikacja techniczna: 

Siedziska szkielet polipropylenowy, obłożony gąbką CMHR 5060 gr 20 mm, CMHR4038   gr 25 mm.  
Czarna 

polipropylenowa osłona siedziska. 

Oparcie: ranka z tworzywa sztucznego obciągnięta wysokogatunkową siatką poliestrową 

Zagłówek  regulowany: pianka wylewana na wkładce polipropylenowej 

Podłokietniki regulowane - 3D, wykonane w całości z tworzywa sztucznego. 

Nakładki z miękkiego PU 

Podparcie lędźwi regulowane w dwóch  płaszczyznach 

Podstawa  aluminiowa polerowana 

Samohamowne    kółka fi 50rnm do powierzchni miękkich (wykładzina) 

Podstawowe  wymiary: 

Całkowita wysokość  regulowana w zakresie: 1220 - 1460 mm 

Wysokość  siedziska regulowana w zakresie: 445 - 575 mm 

Szerokość siedziska: 500 mm 

Głębokość siedziska: 445 mm 

EPRON   SYNCRON   - funkcje mechanizmu 

- możliwość  swobodnego kołysania się 

- oparcie odchylające się z siedziskiem w stosunku 2: 1 

- kąt pochylenia oparcia 20 o zsynchronizowany z siedziskiem 11 o 

- możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach 

- regulowana wysokość oparcia 

- regulacja głębokości siedziska w zakresie 6 cm 

- regulacja sity oporu oparcia za pomocą śruby 

ANTI SHOCK    - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika płynna regulacja 

wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: 100% Poliester, gramatura 320g/m2, ścieralność 100000 cykli 

Martindale, odporność na światło min 5, kolor: EF-078 - granat 

Powyższe  cechy spełnia np. model: Fotel obrotowy  INTRATA M-23HRUA-LU2-ST44POL-R32R-ESPT-RAMKA  OP.BL-OP24N-SH Hudvzsel pl
	2

	
	Wydział Biologii, Laboratorium Technik Biologii Molekularnej, 
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, Poznań
	

	20
	Krzesło obrotowe

- podłokietniki: P61 PU
- Podłokietnik  regulowany góra-dół (80 mm)
Kolor  stelaża podłokietnika: czarny. 
- mechanizmy   Synchro  Self (ST) 

- kołka / stopki: Kołka miękkie  do powierzchni   twardych (parkiet, panele podłogowe), średnica 65 mm                        

- bazy i stelaże: baza czarna                                       
- oparcie: oparcie z podparciem lędźwiowym, tyb B regulowane góra-dół i na  głębokość                           

- przód siedziska bez pikowania                 

- bez wieszaka na  marynarkę                                
- tapicerka - NX-10 

- bez amortyzatora    

Powyższe  cechy spełnia np. model: Fotel obrotowy  LightUP 230
	6

	
	Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego , ul. B. Krygowskiego 10 , Poznań
	

	21
	Krzesło  biurowe: 

Opis:     
Część   plastikowa:   Tworzywo     polipropylenowe,    Tworzywo polietylenowe.  
Kolor: Vissle  ciemnoszary. 
Warstwa użytkowa:100% poliester
Rama oparcia/ Rama podłokietnika/ Wsparcie tylne: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
Poduszka podłokietnika:Tworzywo polipropylenowe
Wypełnienie:Pianka poliuretanowa 35kg/m3
Rama siedziska:Okleina klejona warstwowo
Krzyżak:aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
Przetestowano  dla:  110 kg 

Szerokość:  62   cm 

Głębokość:  60   cm 

Minimalna   wysokość:  129  cm                                 . 

Maksymalna     wysokość:  140 cm 

Szerokość   siedziska: 53 cm 

Głębokość   siedziska: 47 cm 

Minimalna   wysokość  siedziska: 46 cm 

Maksymalna      wysokość siedziska: 57  cm
Maksymalna wysokość siedziska: 57 cm

[image: image18.jpg]53 em (20 %")

zT) wd LS

- (4% 8T) wo op

62 cm (24 %")




[image: image19.jpg]



Powyższe parametry spełnia krzesło obrotowe Ikea , Markus , 702.611.50

	6

	
	Administracja Obiektów Coll. Minus i Coll. Iuridicum , ul. Wienaiwskiego 1, Poznań
	

	22
	Fotele  biurowe. 

Fotele   biurowe obrotowe, na kółkach, z   zagłówkiem i podłokietnikami. 
Regulowana   wysokość i  głębokość siedziska,   
regulowana wysokość   zagłówka, 
regulowana   wysokość    oparcia dla kręgów     lędźwiowych,   
regulowane  podłokietniki   góra  — dół   oraz przód      tył. 
Fotele tapicerowane  - tkanina materiałowa. Kolor  czarny.

Powyższe parametry spełnia np. Fotel biurowy Unique HERO czarny ZM-6661-B
	3

	
	Wydział Fizyki, ul. Uniwersytetu Poznańskiego , Poznań
	

	23
	Fotel biurowy  obrotowy z podłokietnikami
Mechanizm: typu  SA2-ST : synchroniczny z reg. głębokości siedziska

Wersja kolorystyczna: wybrana będzie po podpisaniu umowy , przed realizacją zamówienia 
Podparcie lędźwi: manualne, regulowane na wysokość
Oparcie: ramka oparcia tapicerowana tkaniną z nakładką
Siedzisko: tapicerowane, osłona: tworzywo sztuczne
Podłokietniki: typu R70-B/B/BPU: reg. 2D, mat.: tworzywo. sztuczne, preferowane czarne, 

nakładka: tw. sztuczne preferowane  czarne
Podnośnik: typu GL-G: pneumatyczny, standardowy
Podstawa: typu TS36: Ø 710 mm =/- 20 mm, pięcioramienna, mat.: tworzywo sztuczne  
Kółka: typu ESH60 lub lepsze : Ø 60 mm, do miękkich powierzchni, preferowane czarne
Pianka siedziska: wylewana
Gatunek tkaniny tapicerskiej:  typu Bondai lub lepszej
Kolor elementów z tworzywa sztucznego – rama oparcia: preferowany kolor czarny
Kolor elementów z tworzywa sztucznego – podparcie lędźwi: preferowany kolor czarny
	2

	24
	Fotel biurowy obrotowy z podłokietnikami
Mechanizm: typu FST: synchroniczny z reg. głębokości siedziska
Zagłówek: regulowany, tapicerowany
Podparcie lędźwi: typu LSD2: regulowane na głębokość za pomocą pokrętła
Oparcie: tapicerowane, wysokie
Siedzisko: tapicerowane
Regulacja wysokości oparcia: tak
Podłokietniki: typu R35K2: reg. na wysokość, mat.: tw. sztuczne, nakładka: tw. sztuczne prefoerowne czarne
Podnośnik: pneumatyczny, standardowy
Podstawa: typu TS25-BL: Ø 710 mm =/-20 mm , pięcioramienna, mat.: tw. sztuczne (PA+GF), czarne

Kółka: typu ESH60: Ø 60 mm, do miękkich powierzchni
Pianka siedziska: cięta
Pianka oparcia: cięta
Gatunek tkaniny tapicerskiej – zagłówek: typu Bondai lub lepszej
Kolor tkaniny tapicerskiej – zostanie wybrany po podpisaniu umowy , przed realizacją zamówienia
	1

	25
	Fotel biurowy obrotowy z  podłokietnikami 
Mechanizm: typu FST: synchroniczny z reg. głębokości siedziska
Wersja kolorystyczna: Czarna
Zagłówek: regulowany, tapicerowany
Podparcie lędźwi: brak
Oparcie: BASIC – tapicerowane, osłona: tw. sztuczne      

Siedzisko: tapicerowane
Podłokietniki: GTP57K2: stałe, mat.: tw. sztuczne (PA+GF), czarne, nakładka: tw. sztuczne (PU), czarne
Podnośnik: pneumatyczny, standardowy
Podstawa: TS25-BL: Ø 710 mm, pięcioramienna, mat.: tw. sztuczne (PA+GF), czarne
Kółka: ESH: Ø 65 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne, czarne
Pianka siedziska: wylewana
Pianka oparcia: wylewana
Gatunek tkaniny tapicerskiej: tupu Bondai lub lepszej    
Kolor tkaniny tapicerskiej – zostanie wybrany po podpisaniu umowy , przed realizacją zamówienia
	7


_1700847423

_1700847425

_1700847426

_1700847427

_1700847424

_1700847421

_1700847422

_1697357675

