Załącznik nr 3 do ZP/6175/D/21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kamera termowizyjna KT-650 z obiektywami 25mm, 13mm i 55 mm

| Parametr | Opis |
| --- | --- |
| Rozdzielczość detektora | 640 x 480 |
| Zakres spektralny | 7,5 ~ 14 μm |
| Czułość termiczna | 40 mK |
| Obiektywy (pole widzenia/ogniskowa) | 24,6° x 18,5°/25 mm; 45,4° x 34,9°/13 mm 11,3° x 8,5°/55 mm 7,3° x 5,5°/85 mm |
| Wyświetlacz | 5" , 1280 x 720 dotykowy LCD wysokiej jasności |
| Wizjer | 1280 x 960 LCOS |
| Tryb obrazu | IR / Wizualny / Infrafusion MIF / PiP |
| Zoom | 1...4 |
| Zakres temperatur | Zakres 1: -20°C...150°C Zakres 2: 150°C...800°C Opcja: 2000°C |
| Dokładność (temp. otoczenia: 15°C...35°C i temp. obiektu > 0°C) | ±2°C lub 2% odczytu opcja: ±1°C lub 1% odczytu dla zakresu 1 i temperatur 20°C...50°C |
| Tryb analizy obrazu | 8 punktów, 8 linii, 8 obszarów. Wskazanie temp: min, max, średniej. Izotermy. Punkt rosy. Alarm temp. |
| Palety | 8 |
| Współczynnik emisyjności | Ustawiany od 0.01 do 1.00 lub z listy materiałów. |
| Korekta pomiaru | Ustawiana odległość, wilgotność względna, temp otoczenia (odbita) |
| Format zapisu zdjęć | JPG |
| Notatki do zdjeć IR | Dźwiękowe (60 s), tekstowe, graficzne |
| Moduł raportów | Raporty PDF, drukowanie raportów przez Wi-Fi |
| Format plików wideo | AVI, IRV(z informacją o temp.) |
| Wbudowane funkcje | Kamera zdjęć wizualnych 5 Mpix, latarka LED, GPS, wskaźnik laserowy, mikrofon, głośnik, cyfrowy kompas, czujnik oświetlenia |
| Komunikacja bezprzewodowa | Wi-Fi |
| Interfejsy | Port kart SD, LAN 1 Gb/s, miniHDMI, microUSB 2.0 |
| Zasilanie | Bateria Li-Ion (czas pracy > 4 godzin), wbudowana ładowarka, zasilacz AC 110 - 230 V, 50 / 60 Hz |
| Temperatura robocza | -15°C...+50°C |
| Temperatura przechowywania | -40°C...+70°C |
| Wilgotność | 10%...95% |
| Odporność na wstrząsy/wibracje | 25 G, IEC 60068-2-29 / 2 G, IEC 60068-2-6 |
| Obudowa | IP54 |

Cechy podstawowe

- wymienna bateria Li-ion pozwalająca na 4-godzinny czas pracy;

- 5” obrotowy, dotykowy ekran;

- jasny wyświetlacz umożliwiający pracę w mocnym słońcu i oświetlonych pomieszczeniach;

- zapis zdjęć i filmów na karcie SD lub bezpośrednio na dysk komputera;

- wbudowany moduł analizy zdjęć w kamerze;

- nowy tryb łączenia obrazów - MIF;

- możliwość dodania notatki tekstowej, głosowej oraz graficznej;

- wbudowana kamera zdjęć widzialnych - 5 Mpix;

- GPS, cyfrowy kompas, latarka LED, wskaźnik laserowy;

- interfejsy: Micro USB2.0 , Wi-Fi, Gigabit Ethernet, MiniHDMI i slot SD (KT-670: Bluetooth);

- program ThermoAnalyze2

GWARANCJA:

Minimum 24 miesiące

Maksymalny termin realizacji zamówienia do 8 tygodni od podpisania umowy.