Część 1

1.Jednostka centralna o poniższych parametrach  - 1 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 13300  punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net

pojemność dysku SSD min 512 GB

Wielkość pamięci RAM min 32 GB

Karta graficzna osiągająca min.  16500 punktów w teście  PassMark  (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie:   https://www.videocardbenchmark.net/gpu

Pamięć karty graficznej: min 8 GB

Płyta główna :

Typ obsługiwanej pamięci DDR4-2933 MHz DDR4-2666 MHz DDR4-2400 MHz DDR4-2133 MHz

Typ obsługiwanej pamięci OC DDR4-3600 MHz DDR4-3466 MHz DDR4-3200 MHz

Liczba banków pamięci 4 x DIMM

Maksymalna wielkość pamięci RAM 128 GB

Architektura pamięci

Dual-channel

Wewnętrzne złącza

SATA III (6 Gb/s) - 6 szt.

M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 / SATA - 1 szt.

M.2 PCIe NVMe 3.0 x2 - 1 szt.

PCIe 3.0 x16 - 1 szt.

PCIe 3.0 x1 - 2 szt.

PCIe 3.0 x16 (tryb x4) - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.

USB 2.0 - 2 szt.

Złącze ARGB 3 pin - 2 szt.

Złącze RGB 4 pin - 2 szt.

Złącze COM - 1 szt.

Front Panel Audio

Złącze wyjścia S/PDIF - 1 szt.

Złącze wentylatora CPU 4 pin - 1 szt.

Złącze wentylatora SYS/CHA - 3 szt.

Złącze zasilania 8 pin - 1 szt.

Złącze zasilania 24 pin - 1 szt.

Złącze modułu TPM - 1 szt.

Zewnętrzne złącza

DVI-D - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

RJ45 (LAN) 1 Gbps - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt.

USB 2.0 - 4 szt.

PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt.

Audio jack - 6 szt.

Obsługa RAID RAID 0 RAID 1 RAID 10

Obsługa wielu kart graficznych

Obsługa układów graficznych w procesorach

Układ audio

Podświetlenie LED

Zasilacz, obudowa

2.Jednostka centralna o poniższych parametrach  - 1 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 22000  punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net

pojemność dysku SSD min 1 TB

Wielkość pamięci RAM min 32 GB

Karta graficzna osiągająca min.  19500 punktów w teście  PassMark  (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie:   https://www.videocardbenchmark.net/gpu

Pamięć karty graficznej: min 8 GB

Płyta główna :

Architektura procesora

Zen 2 (3 generacja) Zen 3 (4 generacja)

Typ obsługiwanej pamięci

DDR4-3200 MHz DDR4-2933 MHz DDR4-2666 MHz DDR4-2400 MHz DDR4-2133 MHz

Typ obsługiwanej pamięci OC

DDR4-5400 MHz DDR4-5200 MHz DDR4-5000 MHz DDR4-4866 MHz DDR4-4600 MHz DDR4-4400 MHz DDR4-4000 MHz DDR4-3600 MHz DDR4-3333 MHz

Liczba banków pamięci 4 x DIMM

Maksymalna wielkość pamięci RAM 128 GB

Architektura pamięci

Dual-channel

Wewnętrzne złącza

SATA III (6 Gb/s) - 6 szt.

M.2 - 3 szt.

PCIe 4.0/3.0 x16 - 1 szt.

PCIe 3.0 x16 - 2 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.

USB 2.0 - 2 szt.

Złącze ARGB 3 pin - 2 szt.

Front Panel Audio

Złącze wentylatora 4 pin - 4 szt.

Zewnętrzne złącza

HDMI - 1 szt.

RJ45 (LAN) - 1 szt.

USB Type-C - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 2 - 5 szt.

USB 2.0 - 6 szt.

Audio jack - 5 szt.

S/PDIF - 1 szt.

Złącze anteny Wi-Fi - 2 szt.

Przycisk Q-Flash Plus - 1 szt.

Obsługa RAID RAID 0 RAID 1 RAID 10

Obsługa układów graficznych w procesorach

Układ audio

Łączność bezprzewodowa

Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Bluetooth

Podświetlenie LED

Zasilacz, obudowa

3.Monitor 34” – 1 szt.

Ekran:

34" (3440 x 1440 (UltraWide QHD), IPS)

Przeznaczenie: do biura do domu

Czas reakcji [ms]: maks5 (GTG)

Częstotliwość odświeżania [Hz]: 75

Kąt widzenia: min. 178° (poziomy)/178° (pionowy)

Podstawowe złącza: 1x DisplayPort2x HDMI

4. Jednostka centralna o poniższych parametrach  - 1 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 17000  punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net

pojemność dysku SSD min 1 TB

Wielkość pamięci RAM min 128 GB

Karta graficzna osiągająca min.  21850 punktów w teście  PassMark  (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie:   https://www.videocardbenchmark.net/gpu

Pamięć karty graficznej: min 8 GB

Płyta główna :

Wbudowany układ dźwiękowy

Częstotliwość pracy pamięci RAM [MHz]

2133, 2400, 2666, 2933

Dwukanałowa obsługa pamięci

Rodzaj pamięci DDR 4

Maksymalna wielkość pamięci 64 GB

Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA 2 0

Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA 3

Gniazdo D-Sub

Typ zintegrowanej karty sieciowej 10/100/1000

Złącza

HDMI 1

Złącze PCI-E 1x2

Złącze PCI-E 16x1

Złącze USB 3.0/ USB 3.1 Gen1    x2

Złącze USB 2.0       x4

Złącze USB wewnętrzne x2

Karta sieciowa 2x10 GB

Zasilacz, obudowa

Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.

5.Jednostka centralna o poniższych parametrach  - 1 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 63500  punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net

pojemność dysku SSD min 1 TB

pojemność dysku HDD min 18 TB

Wielkość pamięci RAM min 32 GB

Karta graficzna – 2 szt; każda osiągająca min.  22500 punktów w teście  PassMark  (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie:   https://www.videocardbenchmark.net/gpu )

Pamięć karty graficznej: min 24 GB

Płyta główna :

Typ obsługiwanej pamięci DDR4-3200 MHz DDR4-2666 MHz DDR4-2400 MHz DDR4-2133 MHz

Typ obsługiwanej pamięci OC DDR4-4666 MHz DDR4-4000 MHz DDR4-3600 MHz

Liczba banków pamięci 8 x DIMM

Maksymalna wielkość pamięci RAM min. 256 GB

Architektura pamięci

Quad-channel

Wewnętrzne złącza

SATA III (6 Gb/s) - 8 szt.

M.2 - 2 szt.

PCIe 4.0 x16 - 4 szt.

PCIe 3.0 x1 - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 2 Typu-C - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.

USB 2.0 - 2 szt.

Front Panel Audio

Zewnętrzne złącza

RJ45 (LAN) - 2 szt.

USB Type-C - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt.

USB 3.2 Gen. 2 - 3 szt.

Audio jack - 5 szt.

S/PDIF - 1 szt.

Przycisk Clear CMOS - 1 szt.

Przycisk USB BIOS Flashback - 1 szt.

Obsługa RAID RAID 0 RAID 1 RAID 10

Zasilacz: min. 2000 W

Obudowa: Big Tower

Część 2

1 Jednostka centralna o poniższych parametrach- 1 szt.

obudowa typu tower: metalowa, o odpowiednim rozmiarze i wentylacji dla danej konfiguracji podzespołów, zapewniająca cichą pracę karty graficznej

zasilacz min. 850W (lub większy, jeśli będzie wymagała tego zaproponowana konfiguracja, w szczególności karta graficzna)

karta graficzna osiągająca min.  22900 punktów w teście  PassMark  (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: https://www.videocardbenchmark.net).  Karta na złączu PCI-E z pamięcią 16GB, szyna pamięci 256 bit, 2 wyjścia HDMI, 2 wyjścia Display Port

płyta główna zapewniająca optymalne funkcjonowanie procesora, który w teście wydajności PassMark CPU Mark musi osiągnąć wynik min. 22700 punktów (wynik zaproponowanego procesora powinien znajdować się na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ).

Płyta powinna również zapewnić pełne wykorzystanie możliwości karty graficznej o podanej w konfiguracji specyfikacji. Płyta o standardzie ATX, z gniazdem procesora Socket AM4, standard pamięci DDR4, gniazda rozszerzeń PCI Express x1 (3 szt.) i PCI Express x16 (2 szt.).

pamięć RAM min.  64GB

Dysk SSD 2,5" min. 2TB 560/520MBs -2 szt.

karta przechwytywania cyfrowego kina.

Specyfikacja:

Wejścia wideo SDI - 4 x dwukierunkowe 12 Gb / s SD / HD / 2K / 4K / 8K. Obsługuje pojedynczy, podwójny link i poczwórny link 4: 2: 2/4: 4: 4. Przełączanie 2D / 3D.

Wyjścia wideo SDI - 4 x dwukierunkowe 12 Gb / s SD / HD / 2K / 4K / 8K. Obsługuje pojedynczy, podwójny link i poczwórny link 4: 2: 2/4: 4: 4. Przełączanie 2D / 3D.

Wejścia audio SDI

16 kanałów zaembedowane w SD / HD / 2K.

64 kanały zaembedowane w 4K / 8K.

Wyjścia audio SDI -

16 kanałów osadzonych w SD / HD / 2K.

64 kanały osadzone w 4K / 8K.

Wejście synchronizacji

Tri-Sync lub Black Burst.

Interfejs komputerowy

Generacja 3 PCI Express 8, kompatybilna z 8 i 16 liniowymi slotami PCI Express.

Obsługiwane kodeki -

AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR & DNxHD, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, Uncompressed 8-bit 4:2:2, Uncompressed 10-bit 4:2:2, Uncompressed 10-bit 4:4:4.

Wewnętrzna aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie wbudowane w sterownik. Ładowane przy uruchomieniu systemu lub za pomocą oprogramowania aktualizacyjnego.

SD Video Standards - 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standards -

720p50, 720p59.94, 720p60

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K Video Standards -

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 29.97p, 2K DCI 30p, DCI 50p, 2K DCI 59.94p, 2K DCI 60p

2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF, 2K DCI 29.97PsF, 2K DCI 30PsF

Ultra HD Video Standards -

2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60

4K Video Standards -

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p, 4K DCI 29.97p, 4K DCI 30p, 4K DCI 50p, 4K DCI 59.94p, 4K DCI 60p

8K Video Standards

8K 23.98p, 8K 24p, 8K 25p, 8K 29.97p, 8K 30p, 8K 50p, 8K 59.94p, 8K 60p

8K DCI Video Standards

8K DCI 23.98p, 8K DCI 24p, 8K DCI 25p, 8K DCI 29.97p, 8K DCI 30p, 8K DCI 50p, 8K DCI 59.94p, 8K DCI 60p

3D SDI Video Standards

720p50, 720p59.94, 720p60

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 29.97p, 2K DCI 30p, DCI 50p, 2K DCI 59.94p, 2K DCI 60p

2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF, 2K DCI 29.97PsF, 2K DCI 30PsF

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p, 4K DCI 29.97p, 4K DCI 30p, 4K DCI 50p, 4K DCI 59.94p, 4K DCI 60p

2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60

SDI Compliance -

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M SMPTE 372M, SMPTE 425M, SMPTE 435, SMPTE 2081, SMPTE 2082, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601.

SDI Metadata Support - RP 188/SMPTE 12M-2 i napisy końcowe

Audio Sampling - Standardowa telewizyjna częstotliwość próbkowania 48 kHz i 24 bit

SDI Video Sampling - 4:2:2

Precyzja koloru SDI -

8, 10, 12-bitowy RGB 4: 4: 4 we wszystkich trybach do 8K DCI 30p i 8, 10-bitowy YUV 4: 2: 2 we wszystkich trybach.

Przestrzeń kolorów - REC 601, REC 709, REC 2020.

Multiple Rate Support - Połączenia wideo SDI można przełączać pomiędzy SD / HD / 2K / 4K i 8K.

Konwersja przestrzeni kolorów - Sprzętowy czas rzeczywisty na wyjściu.

Przetwarzanie 3D - Podwójne przechwytywanie i odtwarzanie lewego i prawego oka.

Efekty w czasie rzeczywistym - DaVinci Resolve, Final Cut Pro X internal effects. Adobe Premiere Pro CC Mercury Playback Engine effects. Efekty wewnętrzne Avid Media Composer.

Obsługiwane systemy operacyjne -

macOS 10.12 Sierra,

macOS 10.13 High Sierra lub późniejsza

Windows 7, 8.1 lub Windows 10.  Wszystkie 64bit.Linux

bezprzewodowa klawiatura i mysz

System operacyjny-

Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.

2, Monitor 27" o poniższych parametrach – 2 szt.

rozdzielczość 4k (16x9), z matrycą TFT IPS z podświetlaniem LED, czas reakcji rzędu 5ms, wejścia HDMI oraz Display Port

3. Jednostka centralna o poniższych parametrach – 2 szt.

obudowa typu tower: metalowa, o odpowiednim rozmiarze i wentylacji dla danej konfiguracji podzespołów, zapewniająca cichą pracę karty graficznej

zasilacz 850W (lub większy, jeśli będzie wymagała tego zaproponowana konfiguracja, w szczególności karta graficzna)

Karta graficzna osiągająca min.  27000 punktów w teście  PassMark  (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: https://www.videocardbenchmark.net).  Karta na złączu PCI Express 4.0 x16, pamięć GDDR6 16 GB (szyna 256bit), procesor ze standardową częstotliwością taktowania rdzenia min. 16000MHz, 2 lub 3 wyjścia monitorowe

płyta główna zapewniająca optymalne funkcjonowanie procesora, który w teście wydajności PassMark CPU Mark musi osiągnąć wynik min. 17 800  punktów (wynik zaproponowanego procesora powinien znajdować się na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php). Płyta powinna oprócz tego zapewniać optymalne wykorzystanie możliwości karty graficznej o podanej w konfiguracji specyfikacji. Płyta o standardzie ATX, gniazda rozszerzeń PCI Express x16 (2 szt.).

pamięć RAM min.  64GB

dysk min. SSD 2,5" 1TB 560/520MBs -2 szt.

Systemy operacyjne -

Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.

bezprzewodowa klawiatura i mysz

4. Monitor 24'' o poniższych parametrach – 2 szt.

Rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD), z matrycą TFT IPS z podświetleniem LED, czas reakcji rzędu 5ms, ze złączami D-Sub, DisplayPort i HDMI.

5. Jednostka centralna o poniższych parametrach – 2 szt.

obudowa typu tower: metalowa, o odpowiednim rozmiarze i wentylacji dla danej konfiguracji podzespołów, zapewniająca cichą pracę karty graficznej

zasilacz 700W (lub większy, jeśli będzie wymagała tego zaproponowana konfiguracja, w szczególności karta graficzna)

Karta graficzna osiągająca min.  9100 punktów w teście  PassMark  (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: https://www.videocardbenchmark.net).  128bit PCI-e, z pamięcią DDR6 min. 8 GB, procesor ze standardową częstotliwością taktowania rdzenia min. 1400MHz

płyta główna zapewniająca optymalne funkcjonowanie procesora, który w teście wydajności PassMark CPU Mark musi osiągnąć wynik min. 17 800  punktów (wynik zaproponowanego procesora powinien znajdować się na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php). Płyta powinna oprócz tego zapewniać optymalne wykorzystanie możliwości karty graficznej o podanej w konfiguracji specyfikacji. Płyta o standardzie ATX, z chipsetem AMD B550, gniazdem procesora Socket AM4, standard pamięci DDR4, gniazda rozszerzeń PCI Express x1 (3 szt.) i PCI Express x16 (2 szt.)

Pamięć RAM min. 32GB

Dysk SSD 2,5" min 1TB 560/510MBs -2 szt.

Systemy operacyjne -

Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.

bezprzewodowa klawiatura i mysz

6. Monitor 32" o poniższych parametrach - 2 szt.

Rozdzielczość 2560 x 1440, z matrycą typu VA, technologia wykonania LED, czas reakcji 4ms, wejścia HDMI oraz DisplayPort

Część 3

1. Zestaw komputerowy o poniższych parametrach – 2 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 17000  punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net

Płyta główna

Częstotliwość pracy pamięci RAM 2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 3333 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4733 Mhz (O.C.)

Maksymalna wielkość pamięci 128 GB

Dwukanałowa obsługa pamięci

Wbudowany układ dźwiękowy

Typ zintegrowanej karty sieciowej 100/1000 Mbps

Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA 3 4

Złącza M2 2

Układ RAID SATA

WEJŚCIA/WYJŚCIA

Złącza USB 3.2 Gen1 3

Złącza USB 3.2 Gen2 1

Złącza USB 2.0 6

Gniazdo HDMI 1

Gniazdo DVI 1

Złącza PCI-E 16x 1

Złącza PCI-E 1x 3

Standard ATX Częstotliwość pracy pamięci RAM 2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 3333 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4733 Mhz (O.C.)

Maksymalna wielkość pamięci 128 GB

Dwukanałowa obsługa pamięci

Wbudowany układ dźwiękowy

Typ zintegrowanej karty sieciowej 100/1000 Mbps

Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA 3 4

Złącza M2 2

Układ RAID SATA

WEJŚCIA/WYJŚCIA

Złącza USB 3.2 Gen1 3

Złącza USB 3.2 Gen2 1

Złącza USB 2.0 6

Gniazdo HDMI 1

Gniazdo DVI 1

Złącza PCI-E 16x 1

Złącza PCI-E 1x 3

Standard ATX)

Pamięć RAM min. 32MB

Karta graficzna osiągająca min.  9100 punktów w teście  PassMark  (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: https://www.videocardbenchmark.net).  128bit PCI-e, z pamięcią  8 GB, procesor ze standardową częstotliwością taktowania rdzenia min. 1400MHz

Dysk SSD min. 1 TB – 2 szt.

Obudowa metalowa typu wieża

Zasilacz min. 700W (lub więcej jeśli wymaga tego konfiguracja)

2.  Monitor QHD 32” - 2 szt.

czas reakcji 4ms, częstotliwość odświeżania 144Hz

Część 4

1. Komputer przenośny z dyskiem SSD- 1 szt.

Ekran o przekątnej 13,3 cala z podświetleniem LED, w technologii IPS; rozdzielczość natywna 2560 na 1600 pikseli przy 227 pikselach na cal

Jasność 500 nitów; Szeroka gama kolorów (P3)

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 15100  punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net

Zasilanie i bateria

Wbudowany akumulator litowo-polimerowy o pojemności min. 58 Wh

Zasilacz USBC o mocy min. 60 W

Pamięć RAM min. 16 GB zunifikowanej pamięci RAM

Pamięć masowa SSD min.  1 TB

Ładowanie i podłączanie dodatkowych urządzeń

Dwa porty Thunderbolt / USB 4 obsługujące:

Ładowanie

DisplayPort

Thunderbolt 3 (do 40 Gb/s)

USB 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s)

Klawiatura i gładzik

Podświetlana klawiatura wyposażona w:

65 (USA) lub 66 (ISO) klawiszy, w tym 4 klawisze strzałek w układzie odwróconego „T”

Dotykowy panel OLED, zmieniający swój wygląd w zależności od aktualnie używanej aplikacji i  umożliwiający szybką zmianę najczęściej wprowadzanych ustawień (zmiana jasności ekranu, regulacja głośności, wyciszenie głośników, odtwarzanie muzyki)

Czytnik linii papilarnych

Czujnik oświetlenia zewnętrznego

Gładzik wyczuwający siłę nacisku i umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem; obsługuje mocne kliknięcia, akcelerację, rysowanie z gradacją nacisku oraz gesty

Komunikacja bezprzewodowa

Wi-Fi: Interfejs sieci bezprzewodowej WiFi 6 802.11ax; zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth: Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0

Kamera FaceTime HD 720p

Obsługa wideo

Możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym ekranie

Obsługa jednego monitora zewnętrznego o rozdzielczości maksymalnej 6K przy 60 Hz

Cyfrowe wyjście wideo Thunderbolt 3:

Natywne wyjście DisplayPort przez USB-C

Wyjścia VGA, HDMI i Thunderbolt 2 obsługiwane przez przejściówki

Dźwięk

Głośniki stereofoniczne z szerokim zakresem dynamicznym

Przestrzenny dźwięk stereo

Układ trzech mikrofonów z technologią kierunkowego kształtowania wiązki akustycznej

Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

Wymagania elektryczne i środowiskowe

Napięcie sieci: od 100 V do 240 V AC

Częstotliwość: od 50 Hz do 60 Hz

Temperatura eksploatacji: od 10°C do 35°C

Temperatura przechowywania: od –25°C do 45°C

System operacyjny

Wymiary:

Wysokość maks. 1.6 cm

Szerokość:  maks 30,50 cm

Głębokość: maks 21,50 cm

Gwarancja 12 miesięcy

Cześć 5

1. Serwer pozwalający na umieszczenie co najmniej 4 dysków w macierzy

oraz realizację RAID-6, umożliwiający dostęp do zasobów w sposób chroniony (możliwość wykorzystania szyfrowanych protokołów wymiany plików), z dostępnym webowym interfejsem do zarządzania serwerem NAS. Obsługiwane protokoły wymiany i współdzielenia plików: smb/cifs, nfs, afp, scp/sftp/ssh, ftps, https.

Dodatkowe funkcjonalności:

- możliwość uruchomienia serwera rozproszonej kontroli wersji Git

- możliwość uruchomienia serwera Syslog

- możliwość uruchomienia serwera VPN (wymagana dostępność oprogramowania klienckiego dla różnych systemów operacyjnych; preferowany OpenVPN lub IPSec)

- możliwość uruchamiania zwirtualizowanych systemów w postaci lekkich kontenerów – nie jest warunkiem wymaganym, ale będzie dodatkowym atutem.

Obudowa wolnostojąca.

Gwarancja: min. 36 miesięcy.

Dyski: 4 sztuki; HDD, min. 14TB każdy, SATA 6Gb/s, 7200 RPM, przeznaczone do pracy ciągłej (7/24)

Gwarancja na dyski: min. 60 miesięcy.

Część 6

1. Serwer roboczy silnika wyszukiwawczego

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 20000  punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net

pojemność dysku SSD min 1 TB

Pojemność dysku HDD min. 4 TB

Wielkość pamięci RAM min 64 GB

Karta graficzna osiągająca min.  21000 punktów w teście  PassMark  (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie:   https://www.videocardbenchmark.net/gpu

Pamięć karty graficznej: min 8 GB

Płyta główna :

Wbudowany układ dźwiękowy

Częstotliwość pracy pamięci RAM [MHz]

2133, 2400, 2666, 2933

Dwukanałowa obsługa pamięci

Rodzaj pamięci DDR 4

Maksymalna wielkość pamięci 64 GB

Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA 2 0

Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA 3

Gniazdo D-Sub

Typ zintegrowanej karty sieciowej 10/100/1000

Złącza

HDMI 1

Złącze PCI-E 1x2

Złącze PCI-E 16x1

Złącze USB 3.0/ USB 3.1 Gen1    x2

Złącze USB 2.0       x4

Złącze USB wewnętrzne x2

Karta sieciowa 2x10 GB

Zasilacz, obudowa

Gwarancja dla wszystkich części (jeśli w opisie danej pozycji nie podano inaczej) 24 miesięcy sprawowana za pośrednictwem dostawcy. Czas reakcji serwisu maks.  48 godzin. Czas naprawy nie dłużej niż 14 dni.

Punktowanie

Cena 60 %

Warunki płatności 14 dni –0 pkt

30 dni –20 pkt

Czas reakcji serwisu – 48 godzin – 0 pkt.

24 godziny –10 pkt.

Czas naprawy 14 dni –0 pkt.

Czas naprawy 7 dni –10 pkt.

Czas dostawy 28 dni