Opis przedmiotu zamówienia- część 2

- Serwer – 2 szt.

| Lp. | Nazwa | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Rack 19” o wysokości max. 2U z możliwością instalacji min. 8 dysków 2.5" wymienialnych bez konieczności wyłączania systemu (SAS, SATA, SAS/SATA SSD) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack 19” i wysuwanie serwera do celów serwisowych. |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum 2 procesorów. Min. 3 sloty PCIe. |
|  | Procesory | Zainstalowane min. 2 procesory min. 12-rdzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 140 punktów w teście SPECrate2017_int_base oraz min. 95 punktów w teście SPECrate2017_fp_base dostępnych na stronie www.spec.org. Do oferty należy załączyć wydruki ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu serwera. |
|  | Pamięć operacyjna RAM | Min. 128GB. Płyta główna powinna obsługiwać do min. 768GB pamięci RAM. |
|  | Dyski | 2 x min. 480 GB SSD wymienialnych bez konieczności wyłączania systemu. |
|  | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. |
|  | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200. |
|  | Porty | min. 1 port USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 1 port VGA, min. 1 port RS232(DB9) |
|  | Interface’y sieciowe | 2 x 10GB Ethernet SFP+ 2 x 1GB Ethernet Base-T 2 x 16Gb FC |
|  | Zasilacze | Dwa zasilacze Hot-Plug maksymalnie 1100W o sprawności min. 94% przy obciążeniu 50%. |
|  | Wentylatory | Redundantne |
| 18. | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM min. 2.0. |
| 19. | Zarządzanie dodatkowe | Karta Zarządzania niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv4, IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu - integracja z LDAP, Active Directory - wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wsparcie dla LLDP - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy - Monitorowanie zużycia dysków SSD - Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta - Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera - Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware - Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych - Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram |
| 20. | Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklarację CE. |
| 21. | Warunki gwarancji | Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do końca drugiego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Termin usunięcia wady: do końca następnego dnia roboczego od zdiagnozowania usterki. Dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy godz. Od 8.00 do 16.00. Serwis urządzeń realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Możliwość telefonicznego lub internetowego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| 22. | Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |

Zaoferowane produkty muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Unii Europejskiej, być fabrycznie nowe, w dniu dostawy nie starsze niż 90 dni. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności dostarczanych urządzeń z powyższymi zapisami bezpośrednio u producenta lub polskiego przedstawiciela producenta.

- Licencje na oprogramowanie:

| 1. | Academic VMware vSphere 7 Standard for 1 processor | 4 szt. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Academic Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Standard for 1 processor for 3 years | 4 szt. |

Wymagane jest 3-letnie wsparcie producenta oprogramowania zgodne z licencją Academic Basic Support/Subscription for Vmware vSphere 7 Standard.