MODYFIKACJA

Załącznik nr 3 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy – formularz cenowy

Zadanie nr 1: System suchych chust zrolowanych do nasączania preparatami dezynfekcyjnymi

| Lp. | Przeznaczenie środka | J.M | Pojemność i rodzaj opakowania | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Hermetycznie zamknięte, opisane, suche chusty w rolkach do nasączania dowolnym środkiem myjąco-dezynfekcyjnym lub dezynfekcyjnym, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych lub osuszania mokrych powierzchni wyrobów medycznych. Chusty z wysokogatunkowego materiału, wykonane z mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze powyżej 50g/m2. Chusty nie mogą pozostawiać włókien, są niepylące, nierozpuszczalne w wodzie, charakteryzujące się dużą wydajnością nawilżania dekontaminowanych powierzchni, możliwość nawilżenia jedną chustą do 2 m2. Chusty o wymiarach minimum 25,0cm X 39,0cm. 200 chust w rolce. System nadający się do poboru pojedynczych chust oddzielonych perforacją pozwalającą na łatwe indywidualne ich pobranie. Dostawca zobowiązuje się przy pierwszej dostawie do nieodpłatnego dostarczenia kompatybilnego do wielkości chusteczek, trwałego, wytrzymałego, wielokrotnego użytku systemu dozującego w ilości minimum 50 sztuk, ze szczelnym zamknięciem zapobiegającym wysychaniu nasączonych chust. Pojemniki muszą być trwale oznakowane piktogramami (z opisem słownym) przedstawiającymi kolejność postępowania przy przygotowaniu chust do użycia. Pojemniki muszą być niewrażliwe na działanie preparatów dezynfekcyjnych, nadające się do maszynowego mycia w temp. powyżej 550C. Do każdej rolki należy dołączyć naklejkę informacyjną, częściowo zadrukowaną pozwalającą na wpisanie: nazwa preparatu i jego stężenie, data nasączenia, data ważności – przydatności nasączonych chust, dane osoby przygotowującej, z możliwością uzupełnienia innymi informacjami. Każda rolka indywidualnie opakowana musi posiadać opis określający co najmniej: nazwę produktu z przeznaczeniem, rodzaj, typ, gatunek produktu, liczbę chust w opakowaniu i ich wielkość, inne istotne parametry techniczne chust. Zgodnie z przepisami dopuszczającymi na terenie Polski. | Opakowanie a 200 szt. | Rolki a 200 szt. | 600 000 chusteczek = 3000 opakowań a 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 2: Środki myjące i dezynfekujące  do myjni dezynfektor typu ETD 4 w Centralnej Sterylizatornii

| Lp. | Przeznaczenie środka | Jednostka miary | Pojemność i rodzaj opakowania | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Preparat do mechanicznego mycia i dezynfekcji endoskopów w myjni ETD4, preparat typu Olympus EndoDis przeznaczony do myjni endoskopowych z systemem ETD na bazie kwasu nadoctowego, działający w temp. 35-550 C w 5 min. w połączeniu z EndoAct z poz.2. Preparat zapewniający skuteczność działaniu biobójczego - B, F, Tbc, V, S – wyrób medyczny. Należy dołączyć oświadczenie, iż preparat posiada opinię Firmy Olympus na stosowanie do myjki Olympus ETD4. | litr | Opakowanie a 8,4l | 15 op |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Aktywator do kwasu nadoctowego typu Olympus EndoAct przeznaczony do myjni endoskopowych z systemem ETD4 wyrób medyczny | litr | Opakowanie a/15l | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dodatek myjący do kwasu nadoctowego typu Olympus EndoDet przeznaczony do myjni endoskopowych z systemem ETD4 | litr | Opakowanie a/15l | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  | X |

Zadanie nr 3: Wskaźniki do kontroli skuteczności mycia i dezynfekcji w myjniach automatycznych sprzętu endoskopowego

| Lp. | Przeznaczenie środka | Jednostka miary | Pojemność i rodzaj opakowania | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Wskaźniki do kontroli skuteczności mycia i dezynfekcji w myjniach automatycznych sprzętu endoskopowego oraz narzędzi litych do chirurgii małoinwazyjnej, z substancją wskaźnikową, której skład zbliżony jest do krwi ludzkiej, zgodny z PN EN ISO 15883-5, w temp. do 60 0 C. Wymiar płytki z naniesionym brudzikiem 30mm dł x 6 mm szerokości x <1 mm grubości. Wskaźnik kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego przyrządami testowymi SIMICON IR | szt | Opakowanie po 50 szt. | 1000 szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  | X |

Zadanie nr 4: Preparaty do dezynfekcji chemiczno-termicznej aparatów do hemodializy i oraz sieci dystrybucyjnej

| Lp. | Przeznaczenie środka | Jednostka miary | Pojemność opakowania | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Preparat na bazie kwasu cytrynowego do dezynfekcji chemiczno-termicznej aparatów do hemodializy o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym (z Tbc), grzybobójczym i wirusobójczym( z wirusem polio). Roztwór roboczy 3% - czas dezynfekcji 15 minut w temp. 80º C. Postać – płyn rozpuszczalny w zimnej wodzie wodociągowej. | litry | Kanistry o pojemności 5l. | 500 l |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat na bazie kwasu nadoctowego do chemicznej dezynfekcji sieci i osprzętu do hemodializy, o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym (z Tbc), grzybobójczym i wirusobójczym( z wirusem polio) . Roztwór roboczy 3% - czas dezynfekcji 15 min. Postać – płyn rozpuszczalny w zimnej wodzie wodociągowej. | litry | Kanistry o pojemności 10l | 750 l |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

Zadanie nr 5: Preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji, mycia, pielęgnacji rą i ciała z systemem woreczkowym

| Lp. | Przeznaczenie środka | Jednostka miary | Pojemność opakowania | Ilość | Cena jedn. netto (za op.) | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, produkt na bazie etanolu min. 80g/100g preapratu. Nie zawierający barwników,substancji zapachowych,gliceryny, QAV, nadtlenku wordoru oraz chlorheksydyn.Testowany dermatologicznie. Zawierający substancje pielęgnujących D-pantenol i witamina E. Minimalne spektrum działania B, F(C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M. terrae, M. avium), V (BVDV,Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Polio). Przedłużony czas działania do 3h. Czas dezynfekcji higienicznej rąk(jednokrotna aplikacja): 30 sek., czas dezynfekcji chirurgicznej rąk: 90 sek. Produkt biobójczy. Opakowanie butelka ze zintegrowaną pompką dozującą dostosowana do systemu jednorazowego Hyclick. | litr | Pojemniki o pojemności 1000ml | 200 l |  |  |  |  |  |  |
|  |  | litr | Pojemniki o pojemności 500ml | 50 l |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, produkt na bazie etanolu min. 80g/100g preapratu. Nie zawierający barwników,substancji zapachowych,gliceryny, QAV, nadtlenku wordoru oraz chlorheksydyn.Testowany dermatologicznie. Zawierający substancje pielęgnujących D-pantenol i witamina E. Minimalne spektrum działania B, F(C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M. terrae, M. avium), V (BVDV,Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Polio). Przedłużony czas działania do 3h. Czas dezynfekcji higienicznej rąk(jednokrotna aplikacja): 30 sek., czas dezynfekcji chirurgicznej rąk: 90 sek. Produkt biobójczy. Opakowanie butelka ze zintegrowaną pompką dozującą dostosowana do systemu jednorazowego Hyclick. | litr | Pojemniki o pojemności 1000ml | 270 l |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH 5,0. Opakowanie butelka ze zintegrowaną pompką dozującą dostosowana do systemu jednorazowego Hyclick. Kosmetyk | litr | Pojemniki o pojemności 1000ml | 250 l |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH 5,0. Opakowanie butelka ze zintegrowaną pompką dozującą dostosowana do systemu jednorazowego Hyclick. Kosmetyk | litr | Pojemniki o pojemności 1000ml | 200 l |  |  |  |  |  |  |
|  |  | litr | Pojemniki o pojemności 500 ml | 50 l |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, produkt na bazie etanolu min. 80g/100g preapratu. Nie zawierający barwników,substancji zapachowych,gliceryny, QAV, nadtlenku wordoru oraz chlorheksydyn.Testowany dermatologicznie. Zawierający substancje pielęgnujących D-pantenol i witamina E. Minimalne spektrum działania B, F(C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M. terrae, M. avium), V (BVDV,Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Polio). Przedłużony czas działania do 3h. Czas dezynfekcji higienicznej rąk(jednokrotna aplikacja): 30 sek., czas dezynfekcji chirurgicznej rąk: 90 sek. Produkt biobójczy. Opakowanie butelka 500ml dostosowana do dozownika typu Dermados | litry | Pojemniki o pojemności 500ml | 800 l |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, produkt na bazie etanolu min. 80g/100g preapratu. Nie zawierający barwników,substancji zapachowych,gliceryny, QAV, nadtlenku wordoru oraz chlorheksydyn.Testowany dermatologicznie. Zawierający substancje pielęgnujących D-pantenol i witamina E. Minimalne spektrum działania B, F(C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M. terrae, M. avium), V (BVDV,Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Polio). Przedłużony czas działania do 3h. Czas dezynfekcji higienicznej rąk(jednokrotna aplikacja): 30 sek., czas dezynfekcji chirurgicznej rąk: 90 sek. Produkt biobójczy. | litry | Kanistry o pojemności w zakresie od 5L | 3 000 l |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH 5,0. , Kosmetyk | litry | Pojemniki o pojemności 500ml | 200 l |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH 5,0.Kosmetyk | litry | Kanistry o pojemności 5L | 900 l |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Preparat alkoholowy w żelu, na bazie alkoholi, do częstej dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, aktywny w stosunku do bakterii (również prątków) grzybów, wirusów (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro, Adeno, Polio), zawierający substancje pielęgnujące, nawilżające i natłuszczające. Preparat stężony. Nie powodujący uczuleń, przebadany dermatologicznie, o pH w zakresie od 5,0- 8,0. Postać – żel. Jeżeli wymagana jest specjalna pompka dozująca, dostawca zobowiązany jest dostarczyć ją wraz z opakowaniem. Opakowania pasujące do systemu dozowania Dermados | litry | Butelki o pojemności 500 m l | 600 l |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Balsam regeneracyjny do rąk i ciała typu olej w wodzie, na bazie białego oleju z dodatkiem gliceryny, oliwy z oliwek i pantenolu. Bez zawartości barwników i składników alergizujących, nie pozostawiający tłustej powłoki. Przebadany dermatologicznie. Kompatybilny z preparatami z poz. od 1 do 7. Opakowanie 500ml z pompką, Kosmetyk | litry | Butelki o pojemności 500 ml | 400 l |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Alkoholowo-wodny żel o właściwościach tiksotropowych do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Preparat bez zawartości substancji zapachowych, barwników, o pH neutralnym dla skóry. Przebadany dermatologicznie, zawierający substancje nawilżające zapobiegające wysuszaniu skóry. Wymagana możliwość używania przez kobiety w ciąży. Wymagany zakres działania preparatu w czasie do 30 sek- dez. Higieniczna; 90s. dezynfekcja chirurgiczna. Przebadany zgodnie z obowiązującą normą EN 1500; 12791. Działanie natychmiastowe i przedłużone do 3h. Produkt biobójczy na bazie etanolu, zawierający substancje nawilżające, emolienty oraz substancje ochronne oraz bisabolol. Opakowania pasujące do systemu dozowania Dermados | litry | Opakowania o pojemności 500 ml | 325 l |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

Zadanie nr 6: Preparaty do ręcznego mycia i dezynfekcji sond TEE do echo serca przezprzełykowego

| Lp. | Przeznaczenie środka | Jednostka miary | Pojemność opakowania | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Preparat do ręcznej dezynfekcji endoskopu typu Aloka, preparat na bazie aldehydu glutarowego, o działaniu bakteriobójczym (z potwierdzoną skutecznością wobec wirusa polio). Stężony – czas dezynfekcji max 1 godzina, z możliwością poszerzenia spektrum o działanie sporobójcze. Możliwość stosowania roztworu użytkowego do 14 dni. Do preparatu należy dołączyć paski wskaźnikowe do oceny minimalnego efektywnego stężenia roztworu użytkowego aldehydu glutarowego przed każdorazowym procesem dezynfekcji. Postać płyn rozpuszczalny w zimnej wodzie wodociągowej. | litry | Kanister o pojemności 5l. | 70 l |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pięcioenzymatczny preparat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów, jego oprzyrządowania i innych wyrobów medycznych z torem wizyjnym. Postać płyn rozpuszczalny w zimnej wodzie wodociągowej. | litry | Kanister o pojemności 5l | 80 l |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

Zadanie nr 7: Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni szpitalnych, sprzętów i wyrobów medycznych

| Lp. | Przeznaczenie środka | Jednostka miary | Pojemność opakowania | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, niezawierający aldehydów, chloru, izopropanolu, kwasu nadoctowego i aktywnego tlenu. Preparat na bazie QAV, dodecyloaminy, 2-fenoksyetanol, alkilopoliglikozydu. Preparat bez zawartości substancji lotnych i zapachowych o doskonałej tolerancji materiałowej dla metali, linoleum, PCV, ceramiki, gumy i tworzyw sztucznych. Spektrum działania dla stężenia 1%: B, Tbc, F, wirusy HBV, HCV, HIV, Rota – do 15 min. Możliwość dozowania w posiadanych przez zamawiającego dozownikach DG1, DG3, Penguin i MS-3 oraz z możliwością nieodpłatnego użyczenia około 10 systemów dozujących do miejsc, w których tych systemów nie ma. Trwałość nieobciążonego roztworu roboczego min. 14 dni. Możliwość zalewania suchych chusteczek. Pozytywna opinia kliniczna do stosowania preparatu w oddziałach noworodkowych i dziecięcych. Pierwsza dostawa opakowań z pompką dozującą. | litry | Opakowanie o pojemności 6l | 300 000 l roztworu użytkowego o stężeniu 1% |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat na bazie alkoholi, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji (również na oddziale noworodkowym) małych powierzchni wyrobów medycznych i miejsc trudno dostępnych nie zanieczyszczonych materiałem biologicznym. Preparat o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym, wirusobójczym (HIV, HBV, HCV) - czas dezynfekcji 1 minuta. Przebadany z Normą EN 16615 lub równoważny. Postać – płyn gotowy do użycia, w pojemnikach z urządzeniem spryskującym lub spieniającym. Postać – płyn gotowy do użycia w opakowaniu jednostkowym. | litry | Opakowanie o pojemności 1 l | 1 000 l |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat na bazie alkoholi, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji (również na oddziale noworodkowym) małych powierzchni wyrobów medycznych i miejsc trudno dostępnych nie zanieczyszczonych materiałem biologicznym. Preparat o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym, wirusobójczym (HIV, HBV, HCV) - czas dezynfekcji 1 minuta. Przebadany z Normą EN 16615 lub równoważny. Postać – płyn gotowy do użycia w dużych opakowaniach zbiorczych z kranikiem. | litry | Opakowanie o pojemności 5-10 l | 2 000 l |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat na bazie aktywnego chloru do dezynfekcji materiału organicznego, o obojętnym pH roztworu, o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym, sporobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Preparat musi posiadać pozwolenie na dezynfekcję naczyń i powierzchni kuchennych w działach żywienia i żywności. Czas dezynfekcji 15 minut. Czas aktywności roztworu roboczego min. 24 godziny (poparte badaniami) Postać – tabletki rozpuszczalne w zimnej wodzie wodociągowej, z możliwością dzielenia na pół, jeżeli zasady przygotowania roztworu przewidują konieczność dzielenia tabletki . | opakowanie | Opakowanie o pojemności do 300 tabletek | 60 000 tabletek 200 op. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Chusteczki jednorazowe nasączone środkiem dezynfekcyjnym bez alkoholi i bez aldehydów. Preparat o działaniu bójczym wobec bakterii, grzybów i wirusów w czasie do 1 minuty. Chusteczki do przeprowadzenia dezynfekcji przez przetarcie nie zanieczyszczonych materiałem biologicznym, wrażliwych na alkohol głowic USG, telefonów, słuchawek lekarskich, powierzchni pleksiglas, inkubatorów. Postać – nasączone gotowe do użycia chusteczki. | opakowanie | Chusteczki w opakowaniu dozującym o pojemności do 200 chusteczek | 300 000 chusteczek |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych ( w tym np. sond USG). Preparat na bazie H2 O2, bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. Jednostkowa chusteczka o wymiarze 20 x 20 cm i gramaturze 50 g/m2 . Spektrum działania biobójczego zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, Tbc, F, C. difficile – 5 min, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 1 min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Polio i Noro zgodnie z EN14476. Testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615). | opakowanie | Chusteczki w opakowaniu do 100 sztuk | 5 000 chusteczek |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Preparat do zalewania suchych chusteczek w postaci szybkodziałającej substancji do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych (stetoskopy, telefony, klawiatura komputera, obudowa respiratorów, inkubatorów, sondy USG). Preparat na bazie H2 O2, bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, Tbc, F, Cl. Difficile – 5min, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – czas do 60s. Preparat musi posiadać pozwolenie na dezynfekcję powierzchni kuchennych mających kontakt z żywnością w kuchenkach oddziałowych | opakowanie | Opakowanie o pojemności 5 l lub opakowanie o pojemności 750ml | 45 l |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Preparat myjąco – dezynfekcyjny na bazie niejonowych, kationowych i amfoterycznych związków powierzchniowo – czynnych, do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni roboczych i drobnego sprzętu kuchennego, o działaniu bakteriobójczym, pleśniobójczym i grzybobójczym (drożdżakobójczym). Wskazane działanie wirusobójcze. Preparat posiadający zdolności zwilżające, emulgujące; nie niszczący i nie korodujący mytych i dezynfekowanych powierzchni wykonanych ze stali szlachetnej i aluminium, miedzi, tworzyw sztucznych, gumy, drewna oraz powierzchni lakierowanych; w stężeniach użytkowych nie powodujący podrażnienia skóry i błon śluzowych. Stężenie robocze maksymalne 1.0% czas dezynfekcji do 15 minut. Preparat musi posiadać zezwolenie na stosowanie w dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością w zakładach służby zdrowia i w zakładach żywienia zbiorowego. Postać – płyn rozpuszczalny w zimnej wodzie wodociągowej. | litry | Kanistry o pojemności do 10 l | 400 l |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Gotowy do użycia preparat na bazie podchlorynu sodu do natychmiastowej likwidacji pleśni i grzybów. Preparat o właściwościach bakteriobójczych, odświeżających powierzchnie | sztuki | Opakowanie- butelka ze spryskiwaczem o pojemności 0,5 l | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Preparat do dezynfekcji toalet i łazienek, zagęszczony środek czyszczący o działaniu wybielającym, doskonały do urządzeń sanitarnych. Preparat na bazie podchlorynu sodowego, wodorotlenku sodu, zawierający substancji powierzchniowo czynne, substancje zapachowe. | sztuka | Butelka o pojemności 0,57 ml | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  | X |  |  | X |

Wymagania:

- Zamawiający nie zezwala na zaoferowanie produktów, które mogą wykazywać działanie ,,rakotwórcze” lub ,,prawdopodobnie rakotwórcze”, czy też że ,,podejrzewa się, że powoduje raka”,

- opakowania / kanistry po środkach dezynfekcyjnych nie stanowią odpadu niebezpiecznego (na potwierdzenie Wykonawca dołączy oświadczenie na wezwanie Zamawiającego),

- niezmienne spektrum działania preparatów dezynfekcyjnych przez cały okres ważności preparatu,

- dostarczane na bieżąco produkty muszą zachowywać swoją ważność przydatności do użycia przez cały okres trwania umowy oraz 12 miesięcy po jej ustaniu,

- świadectwa rejestracji muszą posiadać ważność przez cały okres trwania umowy lub muszą być aktualizowane na bieżąco, bez wzywania przez Zamawiającego,

- W ramach umowy współpracy na dostawę preparatów do higieny rąk Zamawiający wymaga dostarczenia programu do monitorowania higieny rąk w szpitalu wraz z urządzeniem na czas trwania umowy.

- Wykonawca przeprowadzi minimum 20 nieodpłatnych szkoleń stanowiskowych z zakresu zasad przygotowywania do użycia i stosowania dostarczonych produktów, zasad bezpieczeństwa pracy w wyznaczonych przez Zamawiającego podmiotach. Szkolenie dla pracowników Zamawiającego powinno się odbyć w okresie 1-2 miesiąca od pierwszej dostawy. Szkolenie musi zostać potwierdzone listami udziału pracowników w tych szkoleniach.