Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1

Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury na potrzeby projektu Maestro pt. „Spongina jako enigmatyczny biomateriał i surowiec dla nowej generacji trójwymiarowych (3D) materiałów kompozytowych”, realizowanego w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.

Parametry techniczne podane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi. Wykonawcy mogą zaproponować sprzęt o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, ale nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.

Specyfikacja Piec do karbonizacji w wysokich temperaturach

Minimalne wymagania zamawiającego:

- Piec do karbonizacji w wysokich temperaturach,

- Zakres pracy pieca umożliwiający osiągnięcie temperatury minimum 2200 °C,

- Grafitowy element grzejny,

- Co najmniej jedna strefa grzewcza,

- Możliwa praca w atmosferze gazu obojętnego, w całym zakresie temperaturowym pracy pieca,

- Kontroler temperatury i mocy,

- Minimalne wymiary komory pieca - komora robocza  -   średnica 70 mm, wysokość 100 mm,

- Objętość przestrzeni roboczej: min. 0,2 L max. 8 L,

- Możliwość programowania procesów:

- osiągnięcie pożądanej temperatury z określoną szybkością grzania,

- utrzymywanie zadanej temperatury przez określony czas,

- Bezpieczniki ochronne,

- Gwarancja min. 12 miesięcy.

- Dostawa, montaż, podłączenie do instalacji, uruchomienie oraz instruktaż muszą być uwzględnione w ofercie.

Dodatkowe punkty:

- Maksymalnie możliwa do osiągnięcia temperatura,

- Możliwość pracy w próżni.

Wymagania pozostałe:

- Termin realizacji – do 40 tygodni

- Okres gwarancji – min 12 miesięcy

- Czas reakcji serwisu – do 48 godzin, czas naprawy – do 14 dni

Kryteria oceny ofert (opisane w Rozdz. 20 SWZ)

Część 2

Specyfikacja Wektorowy analizator obwodów

Minimalne wymagania zamawiającego:

- Zakres częstotliwości pracy: 100 kHz do 26.5 GHz

- Rozdzielczość częstotliwości: 1 Hz

- Liczba punktów przemiatania: na poziomie 105

- Maksymalny gwarantowi poziom mocy wyjściowej przy 20 GHz: 7dBm

- Ilość portów pomiarowych: minimum dwa

- Elektroniczny zestaw kalibracyjny

- Przewody pomiarowe

- Minimum 36 miesięcy gwarancji na analizator

Pozostałe wymagania:

- Okres gwarancji – min. 36 miesięcy

- Czas reakcji serwisu – do 48 godzin, czas naprawy – do 14 dni

- Termin realizacji zamówienia -  do 20 tygodni

Kryteria oceny ofert (opisane w Rozdz. 20 SWZ):