Kraków dnia: 31.01.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/54/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 16 Czy zamawiający dopuści w: - Poz. 1 Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 9 mm, 12 mm, 15mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7 mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85 mm (5,5 Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45 mm (7 Fr); min. długość narzędzia 2000 mm, maksymalna pojemność balonu 3,4 ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm-3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. -Poz. 2 Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 15 mm, 18 mm, 21 mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85 mm (5,5 Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45 mm (7 Fr); min. długość narzędzia 2000 mm, maksymalna pojemność 5,6 ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; lub mniejsza; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm-3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca