Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: KA-2/007/2022

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa bezprzewodowych punktów dostępowych i przełączników sieciowych

ZADANIE 1: Dostawa bezprzewodowych punktów dostępowych - 101 szt.

Wymiana urządzeń w ramach programu realizowanego przez producenta firmę Fortinet

| Nr poz. | Model urządzenia do wymiany posiadany przez zamawiającego | Typ urządzenia dostarczanego w ramach wymiany - parametry | sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FortiAP-221B | A | 8 |
| 2 | FortiAP-320B | A | 4 |
| 3 | FortiAP-S323C | B | 1 |
| 4 | FortiAP-321C | A | 40 |
| 5 | FortiAP-223B | D | 2 |

Zakup punktów dostępowych

| Nr poz. | Typ urządzenia dostarczanego - parametry | sztuk |
| --- | --- | --- |
| 6 | E | 46 |

Specyfikacja parametrów

TYP A

Opis

Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej.

Obudowa urządzenia musi umożliwiać montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku i zapewniać prawidłową pracę urządzenia w następujących warunkach klimatycznych:

Temperatura 0–50°C,

Wilgotność 5–90%.

Urządzenie musi być dostarczone z elementami mocującymi. Obudowa musi być fabrycznie przystosowana do zastosowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą i być wyposażone w złącze typu Kensington.

Urządzenie musi być wyposażone w trzy niezależne moduły radiowe pracujące w podanych poniżej pasmach i obsługiwać następujące standardy:

2.4 GHz lub 5.0 GHz a/b/g/n/ac/ax,

5.0 GHz a/n/ac/ax,

2.4 GHz service b/g/n/ax

Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 24 SSID.

Urządzenie musi być wyposażone w moduł BLE/ZigBee.

Urządzenie musi być wyposażone w dwa interfejsy Ethernet 10/100/1000 Base-TX oraz interfejs konfiguracyjny RS-232 RJ45.

Urządzenie powinno być zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie 802.3at lub zewnętrzny zasilacz.

Punkt dostępowy musi umożliwiać następujące tryby przesyłania danych:

Tunnel,

Bridge,

Mesh.

Wsparcie dla QoS: 802.11e, konfigurowalne polityki QoS per użytkownik/aplikacja.

Wsparcie dla poniższych metod uwierzytelnienia: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA3, Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, 802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAP, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA).

Interfejs radiowy urządzenia powinien wspierać następujące funkcje:

MIMO – 2x2,

Maksymalna przepustowość dla poszczególnych modułów radiowych:

1201 Mbps;

1201 Mbps;

574 Mbps.

Wymagana moc nadawania:

min. 23 dBm dla pasma 2.4GHz z możliwością zmiany co 1dBm;

min. 22 dBm dla pasma 5GHz z możliwością zmiany co 1dBm;

Wsparcie dla 802.11n 20/40Mhz HT,

Wsparcie dla kanałów 80MHz,

Anteny – wbudowane dla nadajników standardu 802.11 o zysku min. 3.5dBi dla pasma 2.4GHz, 5dBi dla pasma 5GHz.

Nieużywany moduł radiowy może zostać wyłączony programowo w celu obniżenia poboru mocy,

Maksymalna deklarowana liczba klientów per moduł radiowy:

512;

512;

512.

Funkcje dodatkowe:

OFDMA

Spatial Reuse (BSS Coloring)

UL-MU-MIMO 802.11ax

DL-MU-MIMO

Enhanced Target Wake Time (TWT)

TYP B

Opis

Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej.

Obudowa urządzenia musi umożliwiać montaż na słupie lub ścianie na zewnątrz budynku i zapewniać prawidłową pracę urządzenia w następujących warunkach klimatycznych:

Temperatura -40 – 60°C,

Wilgotność 5–90%.

Obudowa musi spełniać normę IP67.

Urządzenie musi być dostarczone z elementami mocującymi oraz odpowiednim zasilaczem PoE.

Urządzenie musi być wyposażone w dwa niezależne moduły radiowe pracujące w podanych poniżej pasmach i obsługiwać następujące standardy:

2.4 GHz 802.11b/g/n,

5 GHz 802.11a/n/ac,

Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 16 SSID.

Urządzenie musi być wyposażone w moduł BLE.

Urządzenie musi być wyposażone w dwa interfejsy 10/100/1000 Base-TX,

Urządzenie powinno być zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie 802.3at oraz być zgodne ze standardem 802.3az.

Urządzenie musi posiadać wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.

Punkt dostępowy musi umożliwiać następujące tryby przesyłania danych:

Tunnel,

Bridge,

Mesh.

Wsparcie dla QoS: 802.11e, konfigurowalne polityki QoS per użytkownik/aplikacja.

Wsparcie dla poniższych metod uwierzytelnienia: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA3, Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, 802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAP, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA).

Interfejs radiowy urządzenia powinien wspierać następujące funkcje:

MIMO – 4x4,

Maksymalna przepustowość dla poszczególnych modułów radiowych:

600 Mbps;

3466 Mbps;

Wymagana moc nadawania:

min. 24 dBm dla pasma 2.4GHz z możliwością zmiany co 1dBm;

min. 24 dBm dla pasma 5GHz z możliwością zmiany co 1dBm;

Wsparcie dla 802.11n 20/40Mhz HT,

Wsparcie dla kanałów 80 i 160 MHz,

Anteny – zewnętrzne dla nadajników standardu 802.11 o zysku min. 5dBi dla pasma 2.4GHz, 7dBi dla pasma 5GHz.

Nieużywany moduł radiowy może zostać wyłączony programowo w celu obniżenia poboru mocy,

Maksymalna deklarowana liczba klientów per moduł radiowy:

256;

256;

Funkcje dodatkowe:

802.11ac MU-MIMO Wave 2

Transmit Beam Forming (TxBF)

Low-Density Parity Check (LDPC) Encoding

Maximum Likelihood Demodulation (MLD)

Maximum Ratio Combining (MRC)

A-MPDU and A-MSDU Packet Aggregation

TYP D

Opis

Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej.

Obudowa urządzenia musi umożliwiać montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku i zapewniać prawidłową pracę urządzenia w następujących warunkach klimatycznych:

Temperatura -20 – 45°C,

Wilgotność 5–90%.

Urządzenie musi być dostarczone z elementami mocującymi. Obudowa musi być fabrycznie przystosowana do zastosowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą i być wyposażona w złącze typu Kensington.

Urządzenie musi być wyposażone w dwa niezależne moduły radiowe pracujące w podanych poniżej pasmach i obsługiwać następujące standardy:

2.4 GHz 802.11b/g/n,

5 GHz 802.11a/n/ac.

Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 16 SSID.

Urządzenie musi być wyposażone w moduł BLE.

Urządzenie musi być wyposażone w jeden interfejs 10/100/1000 Base-TX.

Urządzenie powinno być zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie 802.3af lub zewnętrzny zasilacz.

Punkt dostępowy musi umożliwiać następujące tryby przesyłania danych:

Tunnel,

Bridge,

Mesh.

Wsparcie dla QoS: 802.11e, konfigurowalne polityki QoS per użytkownik/aplikacja.

Wsparcie dla poniższych metod uwierzytelnienia: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA3, Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, 802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAP, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA).

Interfejs radiowy urządzenia powinien wspierać następujące funkcje:

MIMO – 2x2,

Maksymalna przepustowość dla poszczególnych modułów radiowych:

400 Mbps;

867 Mbps;

Wymagana moc nadawania:

min. 23 dBm dla pasma 2.4GHz z możliwością zmiany co 1dBm;

min. 24 dBm dla pasma 5GHz z możliwością zmiany co 1dBm;

Wsparcie dla 802.11n 20/40Mhz HT,

Wsparcie dla kanałów 80MHz,

Anteny – 4 zewnętrzne dla nadajników standardu 802.11 o zysku min. 4dBi dla pasma 2.4GHz, 5dBi dla pasma 5GHz.

Nieużywany moduł radiowy może zostać wyłączony programowo w celu obniżenia poboru mocy,

Maksymalna deklarowana liczba klientów per moduł radiowy:

512;

512;

Funkcje dodatkowe:

802.11ac MU-MIMO Wave 2

Transmit Beam Forming (TxBF)

Low-Density Parity Check (LDPC) Encoding

Maximum Likelihood Demodulation (MLD)

Maximum Ratio Combining (MRC)

A-MPDU and A-MSDU Packet Aggregation

TYP E

Opis

Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej.

Obudowa urządzenia musi umożliwiać montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku i zapewniać prawidłową pracę urządzenia w następujących warunkach klimatycznych:

Temperatura -20 – 50°C,

Wilgotność 5–90%.

Urządzenie musi być dostarczone z elementami mocującymi.

Obudowa musi być fabrycznie przystosowana do zastosowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą i być wyposażone w złącze typu Kensington.

Urządzenie musi być wyposażone w dwa niezależne moduły radiowe

pracujące w podanych poniżej pasmach i obsługiwać następujące standardy:

2.4 GHz 802.11b/g/n,

5 GHz 802.11a/n/ac,

Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 16 SSID.

Urządzenie musi być wyposażone w moduł BLE.

Urządzenie musi być wyposażone w dwa interfejsy 10/100/1000 Base-TX.

Urządzenie powinno być zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie 802.3at lub zewnętrzny zasilacz.

Punkt dostępowy musi umożliwiać następujące tryby przesyłania danych:

Tunnel,

Bridge,

Mesh.

Wsparcie dla QoS: 802.11e, konfigurowalne polityki QoS per użytkownik/aplikacja.

Wsparcie dla poniższych metod uwierzytelnienia:

WEP,

WPA-PSK,

WPA-TKIP,

WPA2-AES,

WPA3,

Web

Captive Portal,

MAC blacklist & whitelist,

802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAP, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA).

Interfejs radiowy urządzenia powinien wspierać następujące funkcje:

MIMO – 4x4,

Maksymalna przepustowość dla poszczególnych modułów radiowych:

600 Mbps;

3466 Mbps;

Wymagana moc nadawania:

min. 28 dBm dla pasma 2.4GHz z możliwością zmiany co 1dBm;

min. 26 dBm dla pasma 5GHz z możliwością zmiany co 1dBm;

Wsparcie dla 802.11n 20/40Mhz HT,

Wsparcie dla kanałów 80 i 160 MHz,

Anteny – 8 wbudowanych dla nadajników standardu 802.11 o zysku min. 4dBi dla pasma 2.4GHz, o zysku min.5dBi dla pasma 5GHz.

Nieużywany moduł radiowy może zostać wyłączony programowo w celu obniżenia poboru mocy,

Maksymalna deklarowana liczba klientów per moduł radiowy:

256;

256;

Funkcje dodatkowe:

802.11ac MU-MIMO Wave 2

Transmit Beam Forming (TxBF)

Low-Density Parity Check (LDPC) Encoding

Maximum Likelihood Demodulation (MLD)

Maximum Ratio Combining (MRC)

A-MPDU and A-MSDU Packet Aggregation

Wymagania dla wszystkich typów

Urządzenia muszą być w pełni zgodne z systemem zarządzania punktami dostępowymi, posiadanymi przez Zamawiającego (Fortigate 1101E)

# Gwarancja oraz wsparcie dla wszystkich typów

Urządzenie musi mieć zapewnioną dożywotnią ograniczoną gwarancję producenta, tj. do 5 lat od zaprzestania produkcji oraz być objęte serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 60 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

ZADANIE 2: Dostawa 2 szt. przełączników sieciowych

Opis

## Ogólne wymagania

- Przełącznik wyposażony w:

- minimum 48 portów SFP28 pracujących z prędkościami 1G/10G/25G

- minimum 8 portów QSFP28 pracujących z prędkościami 4x10G/4x25G/1x40G/2x50G/1x100G.

- Wszystkie porty muszą być aktywne - jeśli wymagają dodatkowych licencji zgodnie z powyższymi wymaganiami co do prędkości i liczby portów to licencje te muszą być dostarczone.

- Wysokość urządzenia 1U montowana w standardowej szafie 19” Rack.

- Przełącznik musi posiadać możliwość instalacji dwóch zasilaczy, które umożliwiają uzyskanie redundancji zasilania. Niedopuszczalna jest instalacja zasilaczy zewnętrznych. Zasilacze muszą wspierać możliwość wymiany w czasie działania przełącznika bez wpływu na jego pracę.

- Przełącznik musi pozwalać na instalację zasilaczy 230V AC oraz -48V DC. Musi wspierać jednoczesną instalację zasilaczy AC i DC

- Przełącznik musi posiadać wymienne w czasie pracy wentylatory

- Przełącznik musi zapewniać pobór powietrza z tyłu i wyrzut powietrza z przodu przełącznika – chłodzenie tył-przód.

- Architektura o zagregowanej przepustowości min. 4 Tb/s

- Szybkość przełączania min. 1 milion pakietów na sekundę

- Przełącznik musi zapewniać możliwość łączenia w stos do 8 przełączników w stosie.

- Możliwość łączenia przełączników w stos z wydajnością min. 400 Gb/s

- Temperatura pracy przełącznika w zakresie min. 0o do 45o C

- Tablica MAC adresów min. 256 tys.

- Pamięć operacyjna: min. 16 GB pamięci DRAM

- Pamięć SSD: min. 128 GB pamięci

- Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4000

- Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci

- Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów)

- Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad

- Obsługa Quality of Service

- Rozpoznawanie i przełączanie ramek zgodnie z priorytetem ustawionym w ramach IEEE 802.1p

- Rozpoznawanie i przełączanie pakietów zgodnie z priorytetem ustawionym w ramach DiffServ

- 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym

- Obsługa kolejek Strict Priority

- Obsługa kolejek Weighted Round Robin

- Obsługa WRED (Weighted Random Early Detection)

- Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB

- Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)

- Obsługa CDPv2 z obsługą Voice VLAN

- Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora

- Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania – firmware

- Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci SSD

- Możliwość monitorowania zajętości CPU oraz pamięci z CLI oraz SNMP

- Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring)

- Obsługa Wirtualnych Routerów - możliwość uruchomienia oddzielnych procesów protokołu dynamicznego routingu z oddzielnymi tablicami. Możliwość użycia tych samych podsieci w różnych wirtualnych routerach.

- Wbudowany dodatkowy port Gigabit Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management.

- Dedykowany port konsoli szeregowej RJ45

- Wbudowany port USB pozwalający na łatwe przenoszenie konfiguracji oraz oprogramowania przełącznika

- Obsługa Data Center Bridging

- DCBx Data Center Bridging Exchange Protocol

- PFC Priority Flow Control

- ETS Enhanced Transmission Selection

- Obsługa VXLAN Tunneling End Point (VTEP)

## Obsługa Routingu IPv4

- Sprzętowa obsługa routingu IPv4 - forwarding

- Pojemność sprzętowej tabeli routingu min. 128 tys. wpisów

- Routing statyczny

- Obsługa routingu dynamicznego IPv4

- RIP v1/v2

- OSPFv2 - możliwość rozszerzenia przez licencje

- BGPv4 - możliwość rozszerzenia przez licencje

- IS-IS - możliwość rozszerzenia przez licencje

- Policy Based Routing dla IPv4

- Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv4 z możliwością wysłania zapytań jednocześnie do min. 4 serwerów

## Obsługa Routingu IPv6

- Sprzętowa obsługa routingu IPv6 - forwarding

- Pojemność tabeli routingu min. 64 tys. wpisów

- Routing statyczny

- Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6

- RIPng

- OSPF v3 – możliwość rozszerzenia przez licencje

- BGPv4 – możliwość rozszerzenia przez licencje

- IS-IS – możliwość rozszerzenia przez licencje

- Obsługa tuneli 6to4 (RFC 3056)

- Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1)

- Obsługa MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2)

- Policy Based Routing dla IPv6

- Opcja IPv6 Router Advertisement dla DNS - RFC 6106

## Obsługa Multicastów

- Statyczne przyłączanie do grupy multicast

- Filtrowanie IGMP

- Obsługa PIM-SM – możliwość rozszerzenia przez licencje

- Obsługa PIM-DM – możliwość rozszerzenia przez licencje

- Obsługa PIM-SSM – możliwość rozszerzenia przez licencje

- Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR

- Obsługa IGMP v1 - RFC 1112

- Obsługa IGMP v2 - RFC 2236

- Obsługa IGMP v3 - RFC 3376

- Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping

- Możliwość konfiguracji statycznych tras dla Routingu Multicastów

## Bezpieczeństwo

- Obsługa logowania do sieci Network Login

- IEEE 802.1x based Network Login

- MAC based Network Login

- Web-based Network Login

- Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants)

- Obsługa logowania do sieci z wykorzystaniem IEEE 802.1x oraz MAC authentication na portach pracujących w trybie Link Aggregation

- Przydział sieci VLAN dla uwierzytelnionego użytkownika lub urządzenia, podczas logowania do sieci IEEE 802.1x, MAC authentication - RFC 3580

- Przydział ACL dla uwierzytelnionego użytkownika lub urządzenia podczas logowania do sieci IEEE 802.1x, MAC authentication

- Automatyczne wytworzenie sieci VLAN przesłanej podczas logowania IEEE 802.1x lub MAC authentication w ramach RFC 3580 lub VSA wraz z automatycznym dodaniem tej sieci VLAN na wskazanych portach uplink lub portach dołączonych do przełączników obsługujących IEEE 802.1Qcj (Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging)

- Automatyczne włączenie DHCP snooping oraz ARP Inspection dla klienta logującego się z wykorzystaniem IEEE 802.1x lub MAC authentication – poprzez RADIUS VSA

- Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x

- Możliwość przekierowania na Captive Portal podczas logowania do sieci

- Obsługa wymuszenia autoryzacji w celu zmiany autoryzacji (VLAN, ACL, QoS) bez konieczności wyłączania i włączania portu – CoA RFC 5176

- Obsługa TACACS+ (RFC 1492)

- Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138)

- Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139)

- RADIUS per-command Authentication

- Obsługa RADIUS over TLS (RadSec) – RFC 6614

- Bezpieczeństwo MAC adresów

- ograniczenie liczby MAC adresów na porcie

- zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie

- możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan

- Możliwość wyłączenia MAC learning

- Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS

- Networks Ingress Filtering RFC 2267

- SYN Attack Protection

- Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania

- Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4

- Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska

- Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6

- Protokół - np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd.

- Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP

- Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP

- Identyfikator sieci VLAN - VLAN ID

- Quality of Service IEEE 802.1p oraz DiffServ

- Flagi TCP

- Obsługa fragmentów

- Dwukierunkowe listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszania wydajności przełącznika

- Możliwość konfiguracji reguł kontroli dostępu ACL:

- min. 8 000 reguł na wejściu

- min. 1 000 reguł na wyjściu

- Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI

- Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP

- Obsługa DHCP Option 82

- Obsługa IP Security – Trusted DHCP Server

- Obsługa IP Security – DHCP Snooping and Guard

- Obsługa IP Security - Gratuitous ARP Protection

- Obsługa IP Security – DHCP Secured ARP/ARP Validation

- Obsługa IP Security – IP Source guard

- Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych oraz ruchu wybranego poprzez ACL

- Obsługa wykrywania periodycznego zaniku linku (Port-Flap). Musi istnieć możliwość zdefiniowania liczby zaniku linku w czasie określonego czasu oraz reakcji polegającej na wyłączeniu portu na stałe lub na wskazany czas. Zdarzenie musi być raportowane poprzez Trap SNMP i/lub Syslog.

## Bezpieczeństwo sieciowe

- Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego

- Obsługa redundancji routingu VRRP

- Obsługa STP (Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1D

- Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w

- Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s

- Obsługa PVST+

- Obsługa ERPS / G.8032

- Obsuga Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP - 128 grup po 8 portów

- Obsługa MLAG - połączenie link aggregation IEEE 802.3ad do dwóch niezależnych przełączników

- Obsługa LACP w ramach MLAG

## Zarządzanie

- Obsługa synchronizacji czasu SNTP lub NTP

- Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3

- Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół http i https

- Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6

- SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6

- Ping dla IPv4 / IPv6

- Traceroute dla IPv4 / IPv6

- Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów

- Wsparcie SYSLOG over TLS

- Sprzętowa obsługa sFlow

- Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757)

- Obsługa RMON2 (RFC 2021)

- Obsługa autentykacji poprzez certyfikaty X509v3 dla protokołów SSH, Syslog oraz RADIUS

## Inne

- Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o MPLS poprzez wymianę oprogramowania lub licencję. Wymagane wsparcie dla następujących funkcjonalności: MPLS/VPLS, MPLS/VPWS, LDP, RSVP-TE, Fast Reroute

- Możliwość uruchomienia wirtualizacji na przełączniku z bezpośrednim dostępem do chipsetu przełącznika – przepustowość min. 10 Gb/s

- Współpraca z systemem kontroli dostępu oferowanym przez producenta przełączników.

- Wbudowany DHCP Serwer i klient z możliwością definicji opcji (np. opcje 43, 60, 78 itp.)

- Wsparcie standardu IEEE 802.1Qcj – Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging

- Obsługa skryptów CLI

- Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI

- Obsługa skryptów Python

- Możliwość edycji skryptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych)

- Możliwość uruchamiania skryptów

- Ręcznie

- O określonym czasie lub co wskazany okres czasu

- Na podstawie wpisów w logu systemowym

## Zgodność z posiadanym sprzętem i oprogramowaniem

- Przełącznik musi umożliwiać realizowanie połączeń typu Fabric z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks VSP7400

- Przełącznik musi umożliwiać stackowanie z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks x465

- Wszystkie przełączniki muszą umożliwiać pełne zarządzanie z poziomu oprogramowania zarządzającego Extreme Networks NMS posiadanego przez Zamawiającego. Zarządzanie musi obejmować m.in.: aktualizacje oprogramowania, tworzenie kopi zapasowej konfiguracji, zarządzanie politykami, zarządzanie połączeniami, zarządzanie połączeniami typu Fabric

## Gwarancja i wsparcie techniczne

- Minimalny okres gwarancji oraz wsparcia na wszystkie wymagane urządzenia i oprogramowanie wynosi 5 lat.

- W ramach gwarancji Wykonawca będzie świadczył pierwszą i drugą linię wsparcia za pomocą komunikacji telefonicznej, emaila, bezpośredniego kontaktu oraz zagwarantuje dostęp trzeciej linii wsparcia, świadczonej przez oficjalne centrum wsparcia technicznego producenta (ang. TAC)

- W przypadku awarii polegającej na całkowitej niedostępności urządzenia, Wykonawca zapewni wymianę uszkodzonego urządzenia na sprawne, w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze, od momentu dokonania zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. W ramach wymiany, Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace mające na celu przywrócenie stanu i sposobu działania urządzenia sprzed wystąpienia awarii.

Podane wyżej parametry w zadaniu 1 i 2 należy traktować jako minimalne.