Znak sprawy: KA-2/007/2022

#### Załącznik nr 2 do SWZ

## OFERTA

| Nazwa (firma) Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| adres (ulica i numer) |  |  |  | kod pocztowy |
| miasto |  |  | województwo |  |
| tel. | e-mail, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję |  |  |  |
| NIP |  | REGON |  |  |

| Wykonawca jest: | (wstawić znak X) |
| --- | --- |
| mikroprzedsiębiorstwem |  |
| małym przedsiębiorstwem |  |
| średnim przedsiębiorstwem |  |
| osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej |  |
| inny rodzaj |  |

W odpowiedzi na ogłoszenie do postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa bezprzewodowych punktów dostępowych i przełączników sieciowych” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SWZ za cenę:

| Nr zadania | Nr poz. | Nazwa pozycji | Cena netto za 1 sztukę (bez VAT) | Łączna ilość sztuk | Wartość brutto w PLN (z 23% VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ## 1 | ## Urządzenie typu A | …………… | 8 | …………………………………… Słownie: …………………………………… |
|  | 2 | Urządzenie typu A | …………… | 1 | …………………………………… Słownie: …………………………………… |
|  | 3 | Urządzenie typu B | …………… | 4 | …………………………………… Słownie: …………………………………… |
|  | 4 | Urządzenie typu A | …………… | 40 | …………………………………… Słownie: …………………………………… |
|  | ## 5 | ## Urządzenie typu D | …………… | 2 | …………………………………… Słownie: …………………………………… |
|  | ## 6 | Urządzenie typu E | …………… | 46 | …………………………………… Słownie: …………………………………… |
|  |  | RAZEM (suma poz. 1 – 6) | …………… |  | …………………………………… Słownie: …………………………………… |
| 2 |  |  | …………… | 2 | ………………………………… Słownie: ………………………………… |

Opis oferowanych elementów

| Nr zadania | Nr poz. | Producent | Model | Strona WWW producenta o asortymencie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ## 1 |  |  |  |
|  | ## 2 |  |  |  |
|  | ## 3 |  |  |  |
|  | ## 4 |  |  |  |
|  | ## 5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Parametry:

/opis techniczny oferowanego sprzętu z określeniem parametrów technicznych (co najmniej na takim poziomie szczegółowości, który pozwalać będzie na dokonanie przez Zamawiającego weryfikacji ich zgodności ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ/

ZADANIE 1:

TYP A

| Opis | Tak/nie/Wartość |
| --- | --- |
| Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej. |  |
| Obudowa urządzenia musi umożliwiać montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku i zapewniać prawidłową pracę urządzenia w następujących warunkach klimatycznych: |  |
| Temperatura 0–50°C, |  |
| Wilgotność 5–90%. |  |
| Urządzenie musi być dostarczone z elementami mocującymi. Obudowa musi być fabrycznie przystosowana do zastosowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą i być wyposażone w złącze typu Kensington. |  |
| Urządzenie musi być wyposażone w trzy niezależne moduły radiowe pracujące w podanych poniżej pasmach i obsługiwać następujące standardy: |  |
| 2.4 GHz lub 5.0 GHz a/b/g/n/ac/ax, |  |
| 5.0 GHz a/n/ac/ax, |  |
| 2.4 GHz service b/g/n/ax |  |
| Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 24 SSID. |  |
| Urządzenie musi być wyposażone w moduł BLE/ZigBee. |  |
| Urządzenie musi być wyposażone w dwa interfejsy Ethernet 10/100/1000 Base-TX oraz interfejs konfiguracyjny RS-232 RJ45. |  |
| Urządzenie powinno być zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie 802.3at lub zewnętrzny zasilacz. |  |
| Punkt dostępowy musi umożliwiać następujące tryby przesyłania danych: |  |
| Tunnel, |  |
| Bridge, |  |
| Mesh. |  |
| Wsparcie dla QoS: 802.11e, konfigurowalne polityki QoS per użytkownik/aplikacja. |  |
| Wsparcie dla poniższych metod uwierzytelnienia: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA3, Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, 802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAP, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA). |  |
| Interfejs radiowy urządzenia powinien wspierać następujące funkcje: |  |
| MIMO – 2x2, |  |
| Maksymalna przepustowość dla poszczególnych modułów radiowych: |  |
| 1201 Mbps; |  |
| 1201 Mbps; |  |
| 574 Mbps. |  |
| Wymagana moc nadawania: |  |
| min. 23 dBm dla pasma 2.4GHz z możliwością zmiany co 1dBm; |  |
| min. 22 dBm dla pasma 5GHz z możliwością zmiany co 1dBm; |  |
| Wsparcie dla 802.11n 20/40Mhz HT, |  |
| Wsparcie dla kanałów 80MHz, |  |
| Anteny – wbudowane dla nadajników standardu 802.11 o zysku min. 3.5dBi dla pasma 2.4GHz, 5dBi dla pasma 5GHz. |  |
| Nieużywany moduł radiowy może zostać wyłączony programowo w celu obniżenia poboru mocy, |  |
| Maksymalna deklarowana liczba klientów per moduł radiowy: |  |
| 512; |  |
| 512; |  |
| 512. |  |
| Funkcje dodatkowe: |  |
| OFDMA |  |
| Spatial Reuse (BSS Coloring) |  |
| UL-MU-MIMO 802.11ax |  |
| DL-MU-MIMO |  |
| Enhanced Target Wake Time (TWT) |  |

TYP B

| Opis | Tak/nie/Wartość |
| --- | --- |
| Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej. |  |
| Obudowa urządzenia musi umożliwiać montaż na słupie lub ścianie na zewnątrz budynku i zapewniać prawidłową pracę urządzenia w następujących warunkach klimatycznych: |  |
| Temperatura -40 – 60°C, |  |
| Wilgotność 5–90%. |  |
| Obudowa musi spełniać normę IP67. |  |
| Urządzenie musi być dostarczone z elementami mocującymi oraz odpowiednim zasilaczem PoE. |  |
| Urządzenie musi być wyposażone w dwa niezależne moduły radiowe pracujące w podanych poniżej pasmach i obsługiwać następujące standardy: |  |
| 2.4 GHz 802.11b/g/n, |  |
| 5 GHz 802.11a/n/ac, |  |
| Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 16 SSID. |  |
| Urządzenie musi być wyposażone w moduł BLE. |  |
| Urządzenie musi być wyposażone w dwa interfejsy 10/100/1000 Base-TX, |  |
| Urządzenie powinno być zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie 802.3at oraz być zgodne ze standardem 802.3az. |  |
| Urządzenie musi posiadać wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. |  |
| Punkt dostępowy musi umożliwiać następujące tryby przesyłania danych: |  |
| Tunnel, |  |
| Bridge, |  |
| Mesh. |  |
| Wsparcie dla QoS: 802.11e, konfigurowalne polityki QoS per użytkownik/aplikacja. |  |
| Wsparcie dla poniższych metod uwierzytelnienia: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA3, Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, 802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAP, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA). |  |
| Interfejs radiowy urządzenia powinien wspierać następujące funkcje: |  |
| MIMO – 4x4, |  |
| Maksymalna przepustowość dla poszczególnych modułów radiowych: |  |
| 600 Mbps; |  |
| 3466 Mbps; |  |
| Wymagana moc nadawania: |  |
| min. 24 dBm dla pasma 2.4GHz z możliwością zmiany co 1dBm; |  |
| min. 24 dBm dla pasma 5GHz z możliwością zmiany co 1dBm; |  |
| Wsparcie dla 802.11n 20/40Mhz HT, |  |
| Wsparcie dla kanałów 80 i 160 MHz, |  |
| Anteny – zewnętrzne dla nadajników standardu 802.11 o zysku min. 5dBi dla pasma 2.4GHz, 7dBi dla pasma 5GHz. |  |
| Nieużywany moduł radiowy może zostać wyłączony programowo w celu obniżenia poboru mocy, |  |
| Maksymalna deklarowana liczba klientów per moduł radiowy: |  |
| 256; |  |
| 256; |  |
| Funkcje dodatkowe: |  |
| 802.11ac MU-MIMO Wave 2 |  |
| Transmit Beam Forming (TxBF) |  |
| Low-Density Parity Check (LDPC) Encoding |  |
| Maximum Likelihood Demodulation (MLD) |  |
| Maximum Ratio Combining (MRC) |  |
| A-MPDU and A-MSDU Packet Aggregation |  |

TYP D

| Opis | Tak/nie/Wartość |
| --- | --- |
| Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej. |  |
| Obudowa urządzenia musi umożliwiać montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku i zapewniać prawidłową pracę urządzenia w następujących warunkach klimatycznych: |  |
| Temperatura -20 – 45°C, |  |
| Wilgotność 5–90%. |  |
| Urządzenie musi być dostarczone z elementami mocującymi. Obudowa musi być fabrycznie przystosowana do zastosowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą i być wyposażona w złącze typu Kensington. |  |
| Urządzenie musi być wyposażone w dwa niezależne moduły radiowe pracujące w podanych poniżej pasmach i obsługiwać następujące standardy: |  |
| 2.4 GHz 802.11b/g/n, |  |
| 5 GHz 802.11a/n/ac. |  |
| Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 16 SSID. |  |
| Urządzenie musi być wyposażone w moduł BLE. |  |
| Urządzenie musi być wyposażone w jeden interfejs 10/100/1000 Base-TX. |  |
| Urządzenie powinno być zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie 802.3af lub zewnętrzny zasilacz. |  |
| Punkt dostępowy musi umożliwiać następujące tryby przesyłania danych: |  |
| Tunnel, |  |
| Bridge, |  |
| Mesh. |  |
| Wsparcie dla QoS: 802.11e, konfigurowalne polityki QoS per użytkownik/aplikacja. |  |
| Wsparcie dla poniższych metod uwierzytelnienia: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA3, Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, 802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAP, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA). |  |
| Interfejs radiowy urządzenia powinien wspierać następujące funkcje: |  |
| MIMO – 2x2, |  |
| Maksymalna przepustowość dla poszczególnych modułów radiowych: |  |
| 400 Mbps; |  |
| 867 Mbps; |  |
| Wymagana moc nadawania: |  |
| min. 23 dBm dla pasma 2.4GHz z możliwością zmiany co 1dBm; |  |
| min. 24 dBm dla pasma 5GHz z możliwością zmiany co 1dBm; |  |
| Wsparcie dla 802.11n 20/40Mhz HT, |  |
| Wsparcie dla kanałów 80MHz, |  |
| Anteny – 4 zewnętrzne dla nadajników standardu 802.11 o zysku min. 4dBi dla pasma 2.4GHz, 5dBi dla pasma 5GHz. |  |
| Nieużywany moduł radiowy może zostać wyłączony programowo w celu obniżenia poboru mocy, |  |
| Maksymalna deklarowana liczba klientów per moduł radiowy: |  |
| 512; |  |
| 512; |  |
| Funkcje dodatkowe: |  |
| 802.11ac MU-MIMO Wave 2 |  |
| Transmit Beam Forming (TxBF) |  |
| Low-Density Parity Check (LDPC) Encoding |  |
| Maximum Likelihood Demodulation (MLD) |  |
| Maximum Ratio Combining (MRC) |  |
| A-MPDU and A-MSDU Packet Aggregation |  |

TYP E

| Opis | Tak/nie/Wartość |
| --- | --- |
| Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej. |  |
| Obudowa urządzenia musi umożliwiać montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku i zapewniać prawidłową pracę urządzenia w następujących warunkach klimatycznych: |  |
| Temperatura -20 – 50°C, |  |
| Wilgotność 5–90%. |  |
| Urządzenie musi być dostarczone z elementami mocującymi. |  |
| Obudowa musi być fabrycznie przystosowana do zastosowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą i być wyposażone w złącze typu Kensington. |  |
| Urządzenie musi być wyposażone w dwa niezależne moduły radiowe |  |
| pracujące w podanych poniżej pasmach i obsługiwać następujące standardy: |  |
| 2.4 GHz 802.11b/g/n, |  |
| 5 GHz 802.11a/n/ac, |  |
| Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 16 SSID. |  |
| Urządzenie musi być wyposażone w moduł BLE. |  |
| Urządzenie musi być wyposażone w dwa interfejsy 10/100/1000 Base-TX. |  |
| Urządzenie powinno być zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie 802.3at lub zewnętrzny zasilacz. |  |
| Punkt dostępowy musi umożliwiać następujące tryby przesyłania danych: |  |
| Tunnel, |  |
| Bridge, |  |
| Mesh. |  |
| Wsparcie dla QoS: 802.11e, konfigurowalne polityki QoS per użytkownik/aplikacja. |  |
| Wsparcie dla poniższych metod uwierzytelnienia: |  |
| WEP, |  |
| WPA-PSK, |  |
| WPA-TKIP, |  |
| WPA2-AES, |  |
| WPA3, |  |
| Web |  |
| Captive Portal, |  |
| MAC blacklist & whitelist, |  |
| 802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAP, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA). |  |
| Interfejs radiowy urządzenia powinien wspierać następujące funkcje: |  |
| MIMO – 4x4, |  |
| Maksymalna przepustowość dla poszczególnych modułów radiowych: |  |
| 600 Mbps; |  |
| 3466 Mbps; |  |
| Wymagana moc nadawania: |  |
| min. 28 dBm dla pasma 2.4GHz z możliwością zmiany co 1dBm; |  |
| min. 26 dBm dla pasma 5GHz z możliwością zmiany co 1dBm; |  |
| Wsparcie dla 802.11n 20/40Mhz HT, |  |
| Wsparcie dla kanałów 80 i 160 MHz, |  |
| Anteny – 8 wbudowanych dla nadajników standardu 802.11 o zysku min. 4dBi dla pasma 2.4GHz, o zysku min.5dBi dla pasma 5GHz. |  |
| Nieużywany moduł radiowy może zostać wyłączony programowo w celu obniżenia poboru mocy, |  |
| Maksymalna deklarowana liczba klientów per moduł radiowy: |  |
| 256; |  |
| 256; |  |
| Funkcje dodatkowe: |  |
| 802.11ac MU-MIMO Wave 2 |  |
| Transmit Beam Forming (TxBF) |  |
| Low-Density Parity Check (LDPC) Encoding |  |
| Maximum Likelihood Demodulation (MLD) |  |
| Maximum Ratio Combining (MRC) |  |
| A-MPDU and A-MSDU Packet Aggregation |  |

Wymagania dla wszystkich typów (A, B, C, D, E)

| Opis | Tak/Nie |
| --- | --- |
| Urządzenia muszą być w pełni zgodne z systemem zarządzania punktami dostępowymi, posiadanymi przez Zamawiającego (Fortigate 1101E) |  |
| # Gwarancja oraz wsparcie dla wszystkich typów Urządzenie musi mieć zapewnioną dożywotnią ograniczoną gwarancję producenta, tj. do 5 lat od zaprzestania produkcji oraz być objęte serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 60 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. |  |

ZADANIE 2:

| Opis parametrów | Tak/Nie/ Wartość |
| --- | --- |
| ## Ogólne wymagania |  |
| - Przełącznik wyposażony w: |  |
| - minimum 48 portów SFP28 pracujących z prędkościami 1G/10G/25G |  |
| - minimum 8 portów QSFP28 pracujących z prędkościami 4x10G/4x25G/1x40G/2x50G/1x100G. |  |
| - Wszystkie porty muszą być aktywne - jeśli wymagają dodatkowych licencji zgodnie z powyższymi wymaganiami co do prędkości i liczby portów to licencje te muszą być dostarczone. |  |
| - Wysokość urządzenia 1U montowana w standardowej szafie 19” Rack. |  |
| - Przełącznik musi posiadać możliwość instalacji dwóch zasilaczy, które umożliwiają uzyskanie redundancji zasilania. Niedopuszczalna jest instalacja zasilaczy zewnętrznych. Zasilacze muszą wspierać możliwość wymiany w czasie działania przełącznika bez wpływu na jego pracę. |  |
| - Przełącznik musi pozwalać na instalację zasilaczy 230V AC oraz -48V DC. Musi wspierać jednoczesną instalację zasilaczy AC i DC |  |
| - Przełącznik musi posiadać wymienne w czasie pracy wentylatory |  |
| - Przełącznik musi zapewniać pobór powietrza z tyłu i wyrzut powietrza z przodu przełącznika – chłodzenie tył-przód. |  |
| - Architektura o zagregowanej przepustowości min. 4 Tb/s |  |
| - Szybkość przełączania min. 1 milion pakietów na sekundę |  |
| - Przełącznik musi zapewniać możliwość łączenia w stos do 8 przełączników w stosie. |  |
| - Możliwość łączenia przełączników w stos z wydajnością min. 400 Gb/s |  |
| - Temperatura pracy przełącznika w zakresie min. 0o do 45o C |  |
| - Tablica MAC adresów min. 256 tys. |  |
| - Pamięć operacyjna: min. 16 GB pamięci DRAM |  |
| - Pamięć SSD: min. 128 GB pamięci |  |
| - Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4000 |  |
| - Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci |  |
| - Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) |  |
| - Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad |  |
| - Obsługa Quality of Service |  |
| - Rozpoznawanie i przełączanie ramek zgodnie z priorytetem ustawionym w ramach IEEE 802.1p |  |
| - Rozpoznawanie i przełączanie pakietów zgodnie z priorytetem ustawionym w ramach DiffServ |  |
| - 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym |  |
| - Obsługa kolejek Strict Priority |  |
| - Obsługa kolejek Weighted Round Robin |  |
| - Obsługa WRED (Weighted Random Early Detection) |  |
| - Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB |  |
| - Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) |  |
| - Obsługa CDPv2 z obsługą Voice VLAN |  |
| - Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora |  |
| - Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania – firmware |  |
| - Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci SSD |  |
| - Możliwość monitorowania zajętości CPU oraz pamięci z CLI oraz SNMP |  |
| - Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) |  |
| - Obsługa Wirtualnych Routerów - możliwość uruchomienia oddzielnych procesów protokołu dynamicznego routingu z oddzielnymi tablicami. Możliwość użycia tych samych podsieci w różnych wirtualnych routerach. |  |
| - Wbudowany dodatkowy port Gigabit Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management. |  |
| - Dedykowany port konsoli szeregowej RJ45 |  |
| - Wbudowany port USB pozwalający na łatwe przenoszenie konfiguracji oraz oprogramowania przełącznika |  |
| - Obsługa Data Center Bridging |  |
| - DCBx Data Center Bridging Exchange Protocol |  |
| - PFC Priority Flow Control |  |
| - ETS Enhanced Transmission Selection |  |
| - Obsługa VXLAN Tunneling End Point (VTEP) |  |
| ## Obsługa Routingu IPv4 |  |
| - Sprzętowa obsługa routingu IPv4 - forwarding |  |
| - Pojemność sprzętowej tabeli routingu min. 128 tys. wpisów |  |
| - Routing statyczny |  |
| - Obsługa routingu dynamicznego IPv4 |  |
| - RIP v1/v2 |  |
| - OSPFv2 - możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - BGPv4 - możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - IS-IS - możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Policy Based Routing dla IPv4 |  |
| - Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv4 z możliwością wysłania zapytań jednocześnie do min. 4 serwerów |  |
| ## Obsługa Routingu IPv6 |  |
| - Sprzętowa obsługa routingu IPv6 - forwarding |  |
| - Pojemność tabeli routingu min. 64 tys. wpisów |  |
| - Routing statyczny |  |
| - Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6 |  |
| - RIPng |  |
| - OSPF v3 – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - BGPv4 – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - IS-IS – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Obsługa tuneli 6to4 (RFC 3056) |  |
| - Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1) |  |
| - Obsługa MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2) |  |
| - Policy Based Routing dla IPv6 |  |
| - Opcja IPv6 Router Advertisement dla DNS - RFC 6106 |  |
| ## Obsługa Multicastów |  |
| - Statyczne przyłączanie do grupy multicast |  |
| - Filtrowanie IGMP |  |
| - Obsługa PIM-SM – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Obsługa PIM-DM – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Obsługa PIM-SSM – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR |  |
| - Obsługa IGMP v1 - RFC 1112 |  |
| - Obsługa IGMP v2 - RFC 2236 |  |
| - Obsługa IGMP v3 - RFC 3376 |  |
| - Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping |  |
| - Możliwość konfiguracji statycznych tras dla Routingu Multicastów |  |
| ## Bezpieczeństwo |  |
| - Obsługa logowania do sieci Network Login |  |
| - IEEE 802.1x based Network Login |  |
| - MAC based Network Login |  |
| - Web-based Network Login |  |
| - Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) |  |
| - Obsługa logowania do sieci z wykorzystaniem IEEE 802.1x oraz MAC authentication na portach pracujących w trybie Link Aggregation |  |
| - Przydział sieci VLAN dla uwierzytelnionego użytkownika lub urządzenia, podczas logowania do sieci IEEE 802.1x, MAC authentication - RFC 3580 |  |
| - Przydział ACL dla uwierzytelnionego użytkownika lub urządzenia podczas logowania do sieci IEEE 802.1x, MAC authentication |  |
| - Automatyczne wytworzenie sieci VLAN przesłanej podczas logowania IEEE 802.1x lub MAC authentication w ramach RFC 3580 lub VSA wraz z automatycznym dodaniem tej sieci VLAN na wskazanych portach uplink lub portach dołączonych do przełączników obsługujących IEEE 802.1Qcj (Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging) |  |
| - Automatyczne włączenie DHCP snooping oraz ARP Inspection dla klienta logującego się z wykorzystaniem IEEE 802.1x lub MAC authentication – poprzez RADIUS VSA |  |
| - Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x |  |
| - Możliwość przekierowania na Captive Portal podczas logowania do sieci |  |
| - Obsługa wymuszenia autoryzacji w celu zmiany autoryzacji (VLAN, ACL, QoS) bez konieczności wyłączania i włączania portu – CoA RFC 5176 |  |
| - Obsługa TACACS+ (RFC 1492) |  |
| - Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) |  |
| - Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) |  |
| - RADIUS per-command Authentication |  |
| - Obsługa RADIUS over TLS (RadSec) – RFC 6614 |  |
| - Bezpieczeństwo MAC adresów |  |
| - ograniczenie liczby MAC adresów na porcie |  |
| - zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie |  |
| - możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan |  |
| - Możliwość wyłączenia MAC learning |  |
| - Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS |  |
| - Networks Ingress Filtering RFC 2267 |  |
| - SYN Attack Protection |  |
| - Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania |  |
| - Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 |  |
| - Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska |  |
| - Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6 |  |
| - Protokół - np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd. |  |
| - Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP |  |
| - Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP |  |
| - Identyfikator sieci VLAN - VLAN ID |  |
| - Quality of Service IEEE 802.1p oraz DiffServ |  |
| - Flagi TCP |  |
| - Obsługa fragmentów |  |
| - Dwukierunkowe listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszania wydajności przełącznika |  |
| - Możliwość konfiguracji reguł kontroli dostępu ACL: |  |
| - min. 8 000 reguł na wejściu |  |
| - min. 1 000 reguł na wyjściu |  |
| - Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI |  |
| - Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP |  |
| - Obsługa DHCP Option 82 |  |
| - Obsługa IP Security – Trusted DHCP Server |  |
| - Obsługa IP Security – DHCP Snooping and Guard |  |
| - Obsługa IP Security - Gratuitous ARP Protection |  |
| - Obsługa IP Security – DHCP Secured ARP/ARP Validation |  |
| - Obsługa IP Security – IP Source guard |  |
| - Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych oraz ruchu wybranego poprzez ACL |  |
| - Obsługa wykrywania periodycznego zaniku linku (Port-Flap). Musi istnieć możliwość zdefiniowania liczby zaniku linku w czasie określonego czasu oraz reakcji polegającej na wyłączeniu portu na stałe lub na wskazany czas. Zdarzenie musi być raportowane poprzez Trap SNMP i/lub Syslog. |  |
| ## Bezpieczeństwo sieciowe |  |
| - Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego |  |
| - Obsługa redundancji routingu VRRP |  |
| - Obsługa STP (Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1D |  |
| - Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w |  |
| - Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s |  |
| - Obsługa PVST+ |  |
| - Obsługa ERPS / G.8032 |  |
| - Obsuga Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP - 128 grup po 8 portów |  |
| - Obsługa MLAG - połączenie link aggregation IEEE 802.3ad do dwóch niezależnych przełączników |  |
| - Obsługa LACP w ramach MLAG |  |
| ## Zarządzanie |  |
| - Obsługa synchronizacji czasu SNTP lub NTP |  |
| - Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 |  |
| - Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół http i https |  |
| - Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 |  |
| - SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Ping dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Traceroute dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów |  |
| - Wsparcie SYSLOG over TLS |  |
| - Sprzętowa obsługa sFlow |  |
| - Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757) |  |
| - Obsługa RMON2 (RFC 2021) |  |
| - Obsługa autentykacji poprzez certyfikaty X509v3 dla protokołów SSH, Syslog oraz RADIUS |  |
| ## Inne |  |
| - Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o MPLS poprzez wymianę oprogramowania lub licencję. Wymagane wsparcie dla następujących funkcjonalności: MPLS/VPLS, MPLS/VPWS, LDP, RSVP-TE, Fast Reroute |  |
| - Możliwość uruchomienia wirtualizacji na przełączniku z bezpośrednim dostępem do chipsetu przełącznika – przepustowość min. 10 Gb/s |  |
| - Współpraca z systemem kontroli dostępu oferowanym przez producenta przełączników. |  |
| - Wbudowany DHCP Serwer i klient z możliwością definicji opcji (np. opcje 43, 60, 78 itp.) |  |
| - Wsparcie standardu IEEE 802.1Qcj – Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging |  |
| - Obsługa skryptów CLI |  |
| - Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI |  |
| - Obsługa skryptów Python |  |
| - Możliwość edycji skryptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych) |  |
| - Możliwość uruchamiania skryptów |  |
| - Ręcznie |  |
| - O określonym czasie lub co wskazany okres czasu |  |
| - Na podstawie wpisów w logu systemowym |  |
| ## Zgodność z posiadanym sprzętem i oprogramowaniem |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać realizowanie połączeń typu Fabric z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks VSP7400 |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać stackowanie z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks x465 |  |
| - Wszystkie przełączniki muszą umożliwiać pełne zarządzanie z poziomu oprogramowania zarządzającego Extreme Networks NMS posiadanego przez Zamawiającego. Zarządzanie musi obejmować m.in.: aktualizacje oprogramowania, tworzenie kopi zapasowej konfiguracji, zarządzanie politykami, zarządzanie połączeniami, zarządzanie połączeniami typu Fabric |  |
| ## Gwarancja i wsparcie techniczne |  |
| - Minimalny okres gwarancji oraz wsparcia na wszystkie wymagane urządzenia i oprogramowanie wynosi 5 lat. |  |
| - W ramach gwarancji Wykonawca będzie świadczył pierwszą i drugą linię wsparcia za pomocą komunikacji telefonicznej, emaila, bezpośredniego kontaktu oraz zagwarantuje dostęp trzeciej linii wsparcia, świadczonej przez oficjalne centrum wsparcia technicznego producenta (ang. TAC) |  |
| - W przypadku awarii polegającej na całkowitej niedostępności urządzenia, Wykonawca zapewni wymianę uszkodzonego urządzenia na sprawne, w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze, od momentu dokonania zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. W ramach wymiany, Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace mające na celu przywrócenie stanu i sposobu działania urządzenia sprzed wystąpienia awarii. |  |

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie zgodnym z SWZ.

- Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na warunkach i okres: zgodnie z SWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, w tym z projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas zgodny z SWZ.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy, iż załączone do oferty oświadczenia i dokumenty należy traktować jako wskazane na każdym etapie postępowania zgodnie z § 10 rozporządzenia ministra rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz jako aktualne. Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego, jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania nastąpi zmiana w zakresie aktualności tych dokumentów.

- Oświadczam/y, że zamierzam/y /nie zamierzam/y powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom*:

| Opis części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Nazwa podwykonawcy (o ile jest znana) |
| --- | --- |

- Oświadczenie, składane w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodne z pkt 10.3 SWZ

Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że wskazany poniżej Wykonawca wykona zakres zamówienia polegający na:

| Lp. | Nazwa wykonawcy | Zakres zamówienia, który wykonają poszczególni wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

.................................. , dnia ............................................

...........................................................................................

czytelny podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

W przypadku oferty wspólnej należy podać wszystkich partnerów

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).