Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa środowiska sprzętowo programowego do wirtualizacji stanowiącego infrastrukturę obsługi środowiska IT szpitala oraz infrastrukturę warstwy lokalnej MSIM.

| 1. Archiwizator taśmowy (biblioteka) z 2 czytnikami nośników danych - 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru, elementu lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego urządzenia |
|  | 1 | 2 | 3 |
| TYP |  | W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta | …………………………………………………………… /wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ |
|  | Obudowa | Do zamontowania w szafie rack, maksymalnie 3U, wbudowany czytnik kodów kreskowych, redundantne zasilanie wraz z kablami zasilającymi. | TAK/ NIE* |
|  | Napęd | min. 2 x LTO6 Możliwość rozbudowy do min. 21 napędów LTO. | TAK/ NIE* |
|  | Interfejs | min. 2 x SAS min. 6Gb/s w napędzie. | TAK/ NIE* |
|  | Liczba slotów | min. 40 w tym minimum pięć slotów we/wy, jeżeli licencjonowana jest liczba slotów - wymagane aktywowanie wszystkich slotów W komplecie 2 x taśma czyszcząca, 20 sztuk taśm LTO6. | TAK/ NIE* |
|  | Dodatkowe | Wsparcie dla nośników LTO WORM (Write Once, Read Many), umożliwiających spełnienie norm prawnych dotyczących odpowiednio długiego przechowywania nienaruszonych danych (archiwizacja). Wsparcie dla technologii szyfrowania backupowanych danych. Należy dostarczyć: 4 x kabel 6GB SAS Cable MINI to HD o długości min. 2 metry, karta SAS HBA 12Gb/s Dual Port kompatybilna z posiadanym serwerem Dell PE R540 | TAK/ NIE* |
|  | Warunki gwarancji | 3 lata gwarancji (parametr oceniany) realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 w języku polskim poprzez ogólnie dostępną linię telefoniczną producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. - Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. - W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). - Wymagana instalacja urządzenia w szafie serwerowej rack. - Firma serwisująca w ramach gwarancji musi posiadać wdrożony i stosowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. - Oświadczenie producenta biblioteki, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. | TAK/ NIE* Oferowany okres gwarancji: ……………………. |

| 2. Pamięć masowa (macierz dyskowa) – 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru, elementu lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego urządzenia |
|  | 1 | 2 | 3 |
| TYP |  | W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta | …………………………………………………………… /wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ |
|  | Ogólne | Urządzenie musi być przeznaczone do instalacji w szafie technicznej typu RACK 19”, dostarczone ze wszystkimi niezbędnymi komponentami do montażu. Macierz musi być skonstruowana wyłącznie do obsługi modułów pamięci NVMe i w żadnej konfiguracji nie może obsługiwać przestrzeni danych użytkownika na dyskach obrotowych/talerzowych. Brak pojedynczego punktu awarii. Wszystkie krytyczne komponenty takie jak adaptery HBA, kontrolery dyskowe, pamięć, zasilacze i wentylatory muszą być zaprojektowane nadmiarowo: tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na ciągłość dostępu do danych całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy. Urządzenie musi cechować wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu jednofazowego o napięciu 200-240V i częstotliwości 50/60Hz poprzez nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap. | TAK/ NIE* |
|  | Pojemność macierzy | Rozbudowa oferowanej macierzy, do co najmniej 100 sztuk oferowanego typu modułów pamięci, bez wymiany kontrolerów macierzowych oraz bez potrzeby zakupu dodatkowych licencji. (tylko poprzez dodawanie półek i modułów NVMe oraz przełączników jeśli rozbudowa o dużą liczbę półek tego wymaga). Półki dyskowe muszą być podłączane poprzez porty 100Gb z obsługą RDMA. Możliwość definiowania dysków SPARE lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej. | TAK/ NIE* |
|  | Kontrolery | Dwa kontrolery pracujące w trybie Symmetrical Active-Active (SAN-only), to znaczy w trybie zapewniającym dostęp do wolumenów logicznych (LUN) utworzonych w macierzy, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych ścieżek (path) i portów kontrolerów w trybie bez wymuszania preferowanej ścieżki dostępu oraz z zapewnieniem automatycznego równoważenia obciążenia (load balancing). Kontrolery muszą pozwalać na udostępnianie zasobów protokołem FC, iSCSI w zależności od zastosowanych kart komunikacyjnych. Kontrolery muszą pozwalać na udostępnianie zasobów protokołami plikowymi NFS oraz CIFS bez zastosowania dodatkowych urządzeń.Dostarczenie tej funkcjonalności nie jest wymagane na tym etapie postępowania lecz wymagana jest możliwość aktywowania tej funkcjonalności za pomocą dodatkowej licecnji. Komunikacja pomiędzy parą kontrolerów (synchronizacja cache) macierzy musi wykorzystywać wewnętrzną, dedykowaną magistralę zapewniającą wysoką przepustowość i niskie opóźnienia; nie dopuszcza się w szczególności komunikacji z wykorzystaniem urządzeń aktywnych FC/Ethernet/Infiniband. Zamawiający dopuszcza komunikacje Ethernet przy klastrze wielu kontrolerów. Każdy z kontrolerów musi mieć możliwość jednoczesnej prezentacji (aktywny dostęp odczyt i zapis) wszystkich wolumenów logicznych utworzonych w ramach całego systemu dyskowego. Urządzenie musi umożliwiać podniesienie wydajności i niezawodności poprzez rozbudowę do 2 par kontrolerów, tworzących jedną logiczną macierz dyskową. Rozbudowa musi być możliwa bez konieczności wymiany zaoferowanej pary kontrolerów na nowe. Za jedną logiczną macierz uznaje się rozwiązanie, w którym zarządzanie wszystkimi kontrolerami jest możliwe z jednego interfejsu GUI, CLI. Nie dopuszcza się rozwiązanie oparte o wirtualizator. Kontrolery muszą być wyposażone w procesory o sumarycznej ilości min. 62 rdzeni (ang.: core). Urządzenie zbudowane z dwóch kontrolerów musi być wyposażone w co najmniej 192 GB pamięci podręcznej cache obsługującej operacje odczytu i zapisu zbudowane w oparciu o wydajną pamięć RAM. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania dysków SSD/NVMe lub kart pamięci FLASH jako rozszerzenia pamięci cache. Pamięć cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania poprzez funkcję zapisu zawartości pamięci cache na nieulotną pamięć lub posiadać podtrzymywanie bateryjne min. 48 godzin. | TAK/ NIE* |
|  |  | Macierz umożliwia rozbudowę do 6 par kontrolerów dyskowych tworzących jedna logiczną macierz, bez konieczności wymiany zaoferowanej pary kontrolerów. | TAK/ NIE* Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną funkcję - 5 pkt |
|  | Porty | Minimum 8 portów 10Gb/s obsługujących protokół iSCSI na każdy kontroler. Jeśli korzystanie z któregoś z wyżej wymienionych portów wymaga zastosowania wkładek (np. SFP+), wymaga się ich dostarczenia wraz z urządzeniem. Możliwość rozbudowy do minimum 16 portów ISCSI 25Gb/s w ramach zaoferowanej ilości kontrolerów oraz możliwość podłączania serwerów bezpośrednio do tych portów macierzy bez użycia przełączników. | TAK/ NIE* |
|  | Poziomy RAID | Urządzenie musi obsługiwać poziomy RAID5 i RAID6 (RAID z dystrybuowaną przestrzenią zapasową typu hot-spare) lub poziomy RAID zabezpieczające przed awarią dwóch dysków jednocześnie. Macierz musi umożliwiać skonfigurowanie poziomu RAID zapewniającego odporność na jednoczesną awarię 3 dysków w grupie RAID bez utraty danych przy zachowaniu pojemności użytecznej w tej grupie w nie mniejszej niż 60% pojemności surowej. | TAK/ NIE* |
|  | Dyski | Całkowita pojemność brutto (fizyczna) urządzenia musi wynosić minimum 38TB i musi być zbudowana wyłącznie w oparciu o moduły pamięci NVMe. Rozmiar pojedynczego modułu nie może być większy niż 4TB. Moduły pamięci NVMe muszą być wyposażone w podwójne, redundantne interfejsy PCIe ( 1 interfejs do każdego z kontrolerów macierzy lub półki dyskowej). | TAK/ NIE* |
|  | Opcje programowe | Urządzenie musi umożliwiać utworzenie 800 kopii migawkowych (ang. snapshot) w trybie ROW (ang. Redirect on Write) dla pojedynczego wolumenu oraz minimum 5000 dla całej macierzy. Niedopuszczalne jest wykonywanie kopii w technologii COW (ang. Copy-on-Write). Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje to wymagane jest ich dostarczenie razem z macierzą. Wymagana jest funkcjonalność tworzenia i prezentacji dysków logicznych (LUN) o pojemności większej niż zajmowana fizyczna przestrzeń dyskowych (ang. ThinProvisioning). Wymagana funkcjonalność zwrotu skasowanej przestrzeni dyskowej do puli zasobów wspólnych (ang. Space Reclamation). Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, to wymagane jest ich dostarczenie razem z macierzą. Rozwiązanie musi umożliwiać hierarchiczne tworzenie kopii migawkowych (np. kopia z kopii z kopii). Wydajność średnia uzyskiwana przez min. 60 minut w oferowanej konfiguracji nie mniejsza niż 110 000 IOPS (ilość operacji na sekundę) dla obciążenia uzyskiwanego bezpośrednio z podsystemu dysków, bez deduplikacji i kompresji (0% trafień w cache do odczytu oraz zapisu), odczyt/zapis 100% losowy, protokołu iSCSI i charakterystyki obciążenia dla bloków 8KB w proporcjach odczyt 50%, zapis 50% i czas odpowiedzi na poziomie 1 ms lub mniej. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania wydajności przez przedstawienia oświadczenia producenta o spełnieniu wymagania lub wydruku raportu z oprogramowania do projektowania i skalowania rozwiązań pamięci masowej producenta (tzw. sizer’a) potwierdzającego spełnienie powyższych wymagań. Tworzenie na żądanie pełnej kopii danych typu klon w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Funkcjonalność ta musi umożliwiać synchronizację danych z woluminu źródłowego na docelowy oraz resynchronizację danych z woluminu docelowego na źródłowy np. w sytuacji uszkodzenia danych na woluminie źródłowym. Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania. Macierz musi mieć możliwość włączenia funkcjonalności deduplikacji i kompresji danych w trybie in-line, a ponadto musi ona umożliwiać: włączenie deduplikacji dla poszczególnych wolumenów, wyłączenie deduplikacji dla poszczególnych wolumenów na których wcześniej deduplikacja była włączona, włączenie kompresji dla poszczególnych wolumenów, wyłączenie kompresji dla poszczególnych wolumenów na których wcześniej kompresja była włączona, uruchomienia jednocześnie deduplikacji i kompresji dla dowolnego wolumenu, Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania. Możliwość zdalnej replikacji danych typu on-line (bez przerywania prezentacji wolumenów dyskowych) do macierzy tej samej rodziny w trybie co najmniej asynchronicznym. Funkcjonalność ta nie może wpływać na obciążenie serwerów podłączonych do macierzy. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, to wymagane jest ich dostarczenie razem z macierzą.. Model oferowanej macierzy musi wspierać rozwiązanie klastra „wysokiej dostępności” tj. zapewnienia wysokiej dostępności zasobów dyskowych macierzy dla podłączonych platform software’owych i sprzętowych z wykorzystaniem synchronicznej replikacji danych po FC lub iSCSI pomiędzy minimum 2 macierzami. Pod użytym pojęciem „wysoka dostępność zasobów dyskowych” należy rozumieć zapewnienie bezprzerwowego działania środowiska (aplikacja/ system operacyjny/ serwer) podłączonego do macierzy (macierz podstawowa) w przypadku wystąpienia awarii logicznego połączenia z tą macierzą bądź awarii samej macierzy, powodujących dla danego środowiska brak dostępu do zasobów macierzy podstawowej. Replikacja danych pomiędzy macierzami podstawową i zapasową, wykorzystanych w układzie „wysokiej dostępności”, musi wspierać klastrownie wybranych woluminów bez konieczności stosowania lustrzanej konfiguracji grup dyskowych pomiędzy macierzami podstawową i główną. Musi być możliwość dodawania woluminów objętych zabezpieczeniem w klastrze bez konieczności zatrzymywania replikacji. Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na automatyczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy podstawowej na zapasową w przypadku awarii macierzy podstawowej (tzw. automated failover). Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na ręczne (zaplanowane) przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy podstawowej na zapasową (tzw. manual failover). Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na minimum ręczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy zapasowej na podstawową po usunięciu awarii macierzy podstawowej (tzw. failback). Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi wspierać konfiguracje z macierzą zapasową zainstalowaną w innej fizycznej lokalizacji o ile nadal spełnione są warunki dla realizacji synchronicznej replikacji danych pomiędzy lokalizacjami. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania. Macierz musi posiadać funkcjonalność zarządzania wydajnością, która dynamicznie przydziela zasoby macierzy w celu spełnienia określonych celów wydajnościowych aplikacji (QoS). Możliwość ustawiania priorytetów wydajności dla aplikacji w oparciu o zdefiniowane profile wolumenowe, dla wydajności w IOPS i przepustowości danych. Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania. Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych: Windows, Vmware, Linux. Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów Windows Server 2016/2019, Linux, Vmware, Unix. Wymagane uaktualnianie firmware-u kontrolerów macierzy bez przerywania dostępu do danych. | TAK/ NIE* |
|  | Zarządzanie | Macierz musi umożliwiać zdalne zarządzanie oraz automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii. Zarządzanie macierzą (wszystkimi kontrolerami) z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajności) oraz możliwość konfigurowania jej zasobów. Wymagana możliwość monitorowania stanu żywotności modułów pamięci NVMe. Konsola graficzna musi być dostępna poprzez przeglądarkę internetową i być elementem systemu operacyjnego macierzy. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania. | TAK/ NIE* |
|  | Warunki gwarancji i serwisu | Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego, a także musi być objęte serwisem producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Macierz dyskowa musi zostać objęta 3 letnim okresem gwarancji producenta (parametr oceniany) w trybie onsite z gwarantowanym czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia usterki. Zamawiający dopuszcza realizacje gwarancji przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Zgłoszenia usterek muszą być akceptowane zarówno drogą email (w ofercie należy podać dedykowany adres email do zgłoszeń serwisowych) jak również drogą telefoniczną (ogólnie dostępna linia telefoniczna, kontakt w języku polskim). Linia telefoniczna musi być czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu również w dni świąteczne. Usługi gwarancyjne świadczone przez wykonawcę/producenta sprzętu lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta muszą posiadającego certyfikat ISO co najmniej 9001:2008 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych. Wymagane jest, aby gwarancja świadczona była z zachowaniem poniższych warunków: bezpłatne aktualizacje firmware; -dostęp do bazy wiedzy producenta w zakresie dostarczanych urządzeń; -dostęp do centrum pomocy technicznej producenta; -otwieranie zgłoszeń serwisowych w przypadku podejrzenia możliwości błędu w oprogramowaniu/hardware; -otrzymywanie poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy | TAK/ NIE* Oferowany okres gwarancji: ……………………. |

| 3. Archiwizator dyskowy (Serwer NAS) – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru, elementu lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego urządzenia |
|  | 1 | 2 | 3 |
| TYP |  | W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta | …………………………………………………………… /wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ |
|  | Obudowa | Rack o maksymalnej wysokości 2U. | TAK/ NIE* |
|  | Procesor | Ośmiordzeniowy osiągający w teście PassMark min. 9 544 punktów. | TAK/ NIE* |
|  | Sprzętowy mechanizm szyfrowania | Tak (AES-NI). | TAK/ NIE* |
|  | Pamięć RAM | min. 8GB pamięci DDR4 ECC UDIMM z możliwością rozszerzenia do min. 64GB. | TAK/ NIE* |
|  | Możliwości rozbudowy | Sprzęt powinien być wyposażony w min. 12 kieszeni na dyski twarde typu hot-swap z możliwością rozszerzenia do 36 dysków łącznie przy użyciu dodatkowych jednostek rozszerzających podłączanych do jednostki głównej za pomocą gniazd rozszerzeń Infiniband. | TAK/ NIE* |
|  | Dyski twarde | Urządzenie główne musi być wyposażone w min. 9 dysków twardych SATA 3.5” tego samego producenta klasy korporacyjnej o pojemności min. 8TB każdy. Średni czas do awarii (MTTF) musi wynosić min. 2.5 mln godzin. | TAK/ NIE* |
|  | Porty zewnętrzne | Minimum: - 2 porty USB 3.0 - 2 gniazda rozszerzenia | TAK/ NIE* |
|  | Porty sieciowe | Minimum: - 4 porty 1GbE RJ45 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) - 2 porty 10GbE - 2 porty 10G SFP+ realizowane za pomocą dedykowanej karty rozszerzeń PCIe x8 | TAK/ NIE* |
|  | Funkcja Wake on LAN/WAN | Tak | TAK/ NIE* |
|  | Gniazdo rozszerzeń PCIe 3.0 | Min. 2x 8-liniowe gniazdo x8. | TAK/ NIE* |
|  | Wentylator obudowy | Min. 2 wentylatory . | TAK/ NIE* |
|  | Obsługiwane protokoły sieciowe | Min. SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV. | TAK/ NIE* |
|  | Obsługiwane systemy plików | Min.: - Wewnętrzny: Btrfs lub ext4 - Zewnętrzny: Btrfs lub ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+ | TAK/ NIE* |
|  | Zarządzanie pamięcią masową | - Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu: 108 TB - Minimalny liczba wewnętrznych wolumenów: 128 - Minimalny liczba obiektów iSCSI Target: 256 - Obsługa klonowania/migawek jednostek iSCSI LUN | TAK/ NIE* |
|  | Obsługiwane typy macierzy RAID | RAID F1, Podstawowy (basic), JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10. | TAK/ NIE* |
|  | Funkcja udostępniania plików | - Minimalna liczba kont użytkowników: 16 000 - Minimalna liczba grup użytkowników: 512 - Minimalna liczba folderów współdzielonych: 256 - Minimalna liczba jednoczesnych połączeń CIFS/AFP/FTP: 1000 | TAK/ NIE* |
|  | Uprawnienia | Uprawnienia aplikacji listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL). | TAK/ NIE* |
|  | Wirtualizacja | Obsługa VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®. | TAK/ NIE* |
|  | Usługa katalogowa | Integracja z usługami Windows® AD Logowanie użytkowników domeny przez protokoły SMB/NFS/AFP/FTP lub aplikację File Station, integracja z LDAP. | TAK/ NIE* |
|  | Bezpieczeństwo | Zapora, szyfrowany folder współdzielony, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie logowania, obsługa Let's Encrypt, HTTPS (dostosowywane mechanizmy szyfrowania). | TAK/ NIE* |
|  | Obsługiwane systemy klienckie | Windows 7, 8, 10, Mac OS X® 10.12 i nowszy. | TAK/ NIE* |
|  | Obsługiwane przeglądarki | Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 i nowsze, Safari® 10 i nowsze; Safari (iOS 10 i nowsze), Chrome (Android™ 6.0 i nowsze). | TAK/ NIE* |
|  | Zasilanie | Wymogiem jest dostarczenie sprzętu wyposażonego w nadmiarowy zasilacz. | TAK/ NIE* |
|  | Oprogramowanie | - Urządzenie musi umożliwiać utworzenie przestrzeni dyskowej w oparciu o nowoczesny system plików, który będzie zapewniał obsługę migawek, generowania sum kontrolnych CRC a także lustrzanych kopii metadanych aby zapewnić całkowitą integralność danych biznesowych. Dodatkowo wspomniany system musi wspierać ustawienie limitu dla folderów współdzielonych oraz szybkie klonowanie całych folderów udostępnionych. - Oprogramowanie zarządzające serwerem NAS musi zapewnić darmowe, kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych przeznaczone dla heterogenicznych środowisk IT, umożliwiające zdalne zarządzanie i monitorowanie ochrony komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych na jednym, centralnym, przyjaznym dla administratora interfejsie. Ponadto gromadzone dane na urządzeniu mają mieć możliwość replikacji jako lokalne kopie zapasowe, sieciowe kopie zapasowe i kopie zapasowe danych w chmurach publicznych przy użyciu darmowego narzędzia instalowanego z Centrum Pakietów. - Wymaga się zapewnienia darmowej aplikacji do realizacji chmury prywatnej bez opłat cyklicznych, która będzie posiadała wygodną konsolę administratora zarządzaną z GUI a także agenty na urządzenia PC/MAC oraz aplikację mobilną na Android/iOS. Usługa powinna umożliwiać udostępnianie zasobów serwera NAS, synchronizację i tworzenie kopii zapasowych podłączonych urządzeń. Ponadto omawiana usługa powinna umożliwiać pracę z dokumentami biurowymi (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, pokaz slajdów) i wspierać wersjonowanie oraz edycję tworzonych plików office w czasie rzeczywistym. - Urządzenie musi umożliwiać pracę w trybie klastra wysokiej dostępności (HA) aby zapewnić nieprzerwany, natychmiastowy dostęp do zasobów bez widocznych zmian w użytkowaniu (konfiguracja jako jeden spójny system). Wszystkie dane z powodzeniem zapisane na serwerze aktywnym będą na bieżąco kopiowane do serwera pasywnego zapewniając replikację w czasie rzeczywistym i dostęp do danych oraz usług w przypadku uszkodzenia jednostki aktywnej dając gwarancję ciągłości pracy. Utworzenie klastra HA ma się opierać o 2 identyczne urządzenia. | TAK/ NIE* |
|  | Konserwacja | - Konserwację urządzenia należy przeprowadzać przy użyciu dodatkowych, wygodnych w użyciu przesuwnych szyn rack dodatkowo dostarczonych wraz ze sprzętem. - Wymiana modułu zasilacza ma przebiegać w szybki i bezpieczny sposób bez wyłączania urządzenia oraz bez użycia narzędzi. | TAK/ NIE* |
|  | Warunki gwarancji | - 3 lata gwarancji (parametr oceniany) realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia na cały dostarczony sprzęt. - Dostawca serwisu musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 90001:2015 lub równoważny w zakresie świadczenia usług serwisowych | TAK/ NIE* Oferowany okres gwarancji: ……………………. |

| 4. Serwer produkcyjny przetwarzania danych – 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru, elementu lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego urządzenia |
|  | 1 | 2 | 3 |
| TYP |  | W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta | …………………………………………………………… /wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ |
|  | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max. 1U umożliwiająca instalację min. 8 dysków 2,5” z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z organizerem do kabli umożliwiających montaż w szafie rack. | TAK/ NIE* |
|  |  | Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android i Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE, WIFI, USB. | TAK/ NIE* Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną funkcję - 5 pkt |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. | TAK/ NIE* |
|  | Chipset | Dedykowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych | TAK/ NIE* |
|  | Procesor | Zainstalowane dwa procesory min. ośmio-rdzeniowe klasy x86 do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 97.6 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. Wynik nie musi pochodzić dla oferowanego serwera. | TAK/ NIE* …………………………………………….. /podać wynik w teście SPECrate2017_in_base/ |
|  | RAM | Min. 128GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 3TB pamięci RAM. | TAK/ NIE* |
|  | Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror | TAK/ NIE* |
|  | Gniazda PCI | - minimum dwa sloty PCIe x16 generacji 3. | TAK/ NIE* ……………………………………………. /podać ilość i rodzaj slotów PCIe/ |
|  | Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+ dla każdego portu 10Gb należy dostarczyć wkładkę 10 Gb SFP+ SR. Dodatkowo zainstalowane: - jedna karta dwuportowa 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ dla każdego portu 10Gb należy dostarczyć wkładkę 10 Gb SFP+ SR. | TAK/ NIE* |
|  |  | Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ - cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT - dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28. - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT. | TAK/ NIE* Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną funkcję - 5 pkt |
|  | Napęd optyczny | Wbudowany DVD-RW | TAK/ NIE* |
|  | Dyski twarde | Zainstalowane 2 x 960GB SSD SAS, DWPD min. 3. Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwoscią konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmiejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1. | TAK/ NIE* |
|  | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy z pojemnością cache min. 6GB, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0,1,5,6,10,50,60. | TAK/ NIE* |
|  | Wbudowane porty | min. 1 port USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty SFP+ i 2 porty RJ45, 1 port VGA, min. 1 port RS232. | TAK/ NIE* |
|  | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900 | TAK/ NIE* |
|  | Wentylatory | Redundantne | TAK/ NIE* |
|  | Zasilacze | Min. dwa zasilacze Hot-Plug min. 750W. | TAK/ NIE* |
|  | Bezpieczeństwo | Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą TPM 2.0 | TAK/ NIE* |
|  | System Operacyjny | Zainstalowany system Oracle Linux 7 lub równoważny (opis równoważności pkt.16) |  |
|  | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz. - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie - Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wsparcie dla LLDP - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy. - Monitorowanie zużycia dysków SSD - możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, - Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta - Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera - Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware - Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON - Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu | TAK/ NIE* |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 lub równoważną oraz ISO-14001 lub równoważną. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019 . | TAK/ NIE* |
|  | Warunki gwarancji | 3 lata gwarancji (parametr oceniany) producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 w języku polskim poprzez ogólnie dostępną linię telefoniczną producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. | TAK/ NIE* Oferowany okres gwarancji: ……………………. |
|  | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | TAK/ NIE* |

| 5. Serwer kopii zapasowych – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru, elementu lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego urządzenia |
|  | 1 | 2 | 3 |
| TYP |  | W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta | …………………………………………………………… /wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ |
|  | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji min. 16 dysków 2,5” Hot-Plug. Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. | TAK/ NIE* |
|  |  | Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE, WIFI, USB | TAK/ NIE* Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną funkcję - 5 pkt |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów | TAK/ NIE* |
|  | Chipset | Dedykowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych. | TAK/ NIE* |
|  | Procesor | Zainstalowane dwa procesory ośmio-rdzeniowe klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 92.8 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. Wynik nie musi pochodzić dla oferowanego serwera. | TAK/ NIE* …………………………………………….. /podać wynik w teście SPECrate2017_in_base/ |
|  | RAM | Min. 128GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 3TB pamięci RAM. | TAK/ NIE* |
|  | Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SDDC. | TAK/ NIE* |
|  | Gniazda PCI | Min. 6 x PCIe Gen 3 o prędkości min. x8 i 2 x PCIe Gen 3 o prędkości x16. | TAK/ NIE* ……………………………………………. /podać ilość i rodzaj slotów PCIe/ |
|  | Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+ dla każdego portu 10Gb należy dostarczyć wkładkę 10 Gb SFP+ SR. Dodatkowo zainstalowana jedna karta dwuportowa 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ dla każdego portu 10Gb należy dostarczyć wkładkę 10 Gb SFP+ SR oraz karta SAS HBA 12Gb/s Dual Port | TAK/ NIE* |
|  |  | Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+. - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie Base-T. - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT - cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. - dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28. | TAK/ NIE* Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną funkcję - 5 pkt |
|  | Dyski twarde | Zainstalowane min. 2 dyski SAS SSD 12Gb/s o pojemności min. 960GB DWPD min. 3 i 8 dysków 2.4TB SAS 10k. Możliwość instalacji modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego z możliwością wyposażenia w nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwoscią konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmiejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB z możliością konfiguracji RAID 1. | TAK/ NIE* |
|  | Napęd optyczny | Wbudowany DVD-ROM. | TAK/ NIE* |
|  | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy z pojemnością cache min. 6GB, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0,1,5,6,10,50,60. | TAK/ NIE* |
|  | Wbudowane porty | min. 1 port USB 2.0, min. 2 porty USB 3.0 , min. 2 x 10Gb SFP+, min. 2 x 1Gb BASE-T, min. 1 port VGA, min. 1 port RS232. | TAK/ NIE* |
|  | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x1200. | TAK/ NIE* |
|  | Wentylatory | Redundantne | TAK/ NIE* |
|  | Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug min. 750W każdy. | TAK/ NIE* |
|  | Bezpieczeństwo | Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panelu zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. TPM 2.0 | TAK/ NIE* |
|  | Wspierane systemy operacyjne | Canonical Ubuntu LTS, Citrix XenServer Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi | TAK/ NIE* |
|  | System Operacyjny/ Backup | Zainstalowane i prawidłowo skonfigurowane oprogramowanie do backupu (opis w pkt. 10) oraz system operacyjny serwerowy o funkcjonalności opisanej w Załączniku Opis przedmiotu zamówienia do SWZ w pkt. 11. Dostarczone oprogramowanie musi zostać zainstalowane wraz z najnowszymi aktualizacjami, poprawkami, oraz musi zostać sprawdzona poprawność działania w obecności pracowników Zamawiającego. | TAK/ NIE* |
|  | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz. - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie - Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wsparcie dla LLDP - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy. - Monitorowanie zużycia dysków SSD - możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, - Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta - Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera - Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware - Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON - Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych - Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram. | TAK/ NIE* |
|  |  | Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - integracja z Active Directory - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF - Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. - Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. - Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile - Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. - Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. - Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. - Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. | TAK/ NIE* Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną funkcję - 5 pkt |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 lub równoważną oraz ISO-14001 lub równoważną. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów, Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019. | TAK/ NIE* |
|  | Warunki gwarancji | 3 lata gwarancji (parametr oceniany) producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w języku polskim w trybie 365x7x24 poprzez ogólnie dostępną linię telefoniczną producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. | TAK/ NIE* Oferowany okres gwarancji: ……………………. |
|  | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | TAK/ NIE* |

| 6. Serwer lokalnych usług systemowych środowiska informatycznego w tym usług katalogowych – wirtualizacja – 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru, elementu lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego urządzenia |
|  | 1 | 2 | 3 |
| TYP |  | W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta | …………………………………………………………… /wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ |
|  | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max. 1U umożliwiająca instalację min. 8 dysków 2,5” z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z organizerem do kabli umożliwiających montaż w szafie rack. | TAK/ NIE* |
|  |  | Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android i Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE, WIFI, USB. | TAK/ NIE* Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną funkcję - 5 pkt |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. | TAK/ NIE* |
|  | Chipset | Dedykowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych. | TAK/ NIE* |
|  | Procesor | Zainstalowane dwa procesory dwunasto-rdzeniowe klasy x86 do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 165 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. Wynik nie musi pochodzić dla oferowanego serwera. | TAK/ NIE* …………………………………………….. /podać wynik w teście SPECrate2017_in_base/ |
|  | RAM | Min. 256GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 3TB pamięci RAM. | TAK/ NIE* |
|  | Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror | TAK/ NIE* |
|  | Gniazda PCI | - minimum trzy sloty PCIe x16 generacji 3. | TAK/ NIE* ……………………………………………. /podać ilość i rodzaj slotów PCIe/ |
|  | Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+ dla każdego portu 10Gb należy dostarczyć wkładkę 10 Gb SFP+ SR. Dodatkowo zainstalowane: - jedna karta dwuportowa 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ dla każdego portu 10Gb należy dostarczyć wkładkę 10 Gb SFP+ SR | TAK/ NIE* |
|  |  | Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ - cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT - dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28. - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT. | TAK/ NIE* Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną funkcję - 5 pkt |
|  | Napęd optyczny | Wbudowany DVD-RW | TAK/ NIE* |
|  | Dyski twarde | Zainstalowane 2 x 480GB SSD SATA, DWPD min. 3. Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwoscią konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1.. | TAK/ NIE* |
|  | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy z pojemnością cache min. 6GB, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0,1,5,6,10,50,60. | TAK/ NIE* |
|  | Wbudowane porty | min. 1 port USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty SFP+ i 2 porty RJ45, 1 port VGA, min. 1 port RS232. | TAK/ NIE* |
|  | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900 | TAK/ NIE* |
|  | Wentylatory | Redundantne | TAK/ NIE* |
|  | Zasilacze | Min. dwa zasilacze Hot-Plug min. 750W. | TAK/ NIE* |
|  | Bezpieczeństwo | Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą TPM 2.0 | TAK/ NIE* |
|  | Hypervisor/Backup | Zainstalowane i prawidłowo skonfigurowane oprogramowanie wirtualizacyjne (pkt.9). Dostarczone oprogramowanie musi zostać zainstalowane wraz z najnowszymi aktualizacjami, poprawkami, oraz musi zostać sprawdzona poprawność działania w obecności pracowników Zamawiającego. W okresie gwarancji wsparcie techniczne, rekonfiguracje oraz bezpłatne konsultacje telefoniczne / e-mail. |  |
|  | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz. - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie - Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wsparcie dla LLDP - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy. - Monitorowanie zużycia dysków SSD - możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, - Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta - Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera - Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware - Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON - Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu | TAK/ NIE* |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 lub równoważną oraz ISO-14001 lub równoważną. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019 . | TAK/ NIE* |
|  | Warunki gwarancji | 3 lata gwarancji (parametr oceniany) producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w języku polskim w trybie 365x7x24 poprzez ogólnodostępną linię telefoniczną producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. | TAK/ NIE* Oferowany okres gwarancji: ……………………. |
|  | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | TAK/ NIE* |

| 7. Serwer środowiska usług terminalowych – 4 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru, elementu lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego urządzenia |
|  | 1 | 2 | 3 |
| TYP |  | W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta | …………………………………………………………… /wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ |
|  | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max. 1U umożliwiająca instalację min. 8 dysków 2,5” z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z organizerem do kabli umożliwiających montaż w szafie rack. | TAK/ NIE* |
|  |  | Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android i Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE, WIFI, USB. | TAK/ NIE* Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną funkcję - 5 pkt |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. | TAK/ NIE* |
|  | Chipset | Dedykowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych. | TAK/ NIE* |
|  | Procesor | Zainstalowane dwa procesory dwunasto-rdzeniowe klasy x86 do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 165 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. Wynik nie musi pochodzić dla oferowanego serwera. | TAK/ NIE* …………………………………………….. /podać wynik w teście SPECrate2017_in_base/ |
|  | RAM | Min. 256GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 3TB pamięci RAM. | TAK/ NIE* |
|  | Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror | TAK/ NIE* |
|  | Gniazda PCI | - minimum trzy sloty PCIe x16 generacji 3. | TAK/ NIE* ……………………………………………. /podać ilość i rodzaj slotów PCIe/ |
|  | Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+ dla każdego portu 10Gb należy dostarczyć wkładkę 10 Gb SFP+ SR. Dodatkowo zainstalowane: - jedna karta dwuportowa 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ dla każdego portu 10Gb należy dostarczyć wkładkę 10 Gb SFP+ SR | TAK/ NIE* |
|  |  | Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ - cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT - dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28. - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT. | TAK/ NIE* Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną funkcję - 5 pkt |
|  | Napęd optyczny | Wbudowany DVD-RW | TAK/ NIE* |
|  | Dyski twarde | Zainstalowane 2 x 480GB SSD SATA, DWPD min. 3. Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1. | TAK/ NIE* |
|  | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy z pojemnością cache min. 6GB, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0,1,5,6,10,50,60. | TAK/ NIE* |
|  | Wbudowane porty | min. 1 port USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty SFP+ i 2 porty RJ45, 1 port VGA, min. 1 port RS232. | TAK/ NIE* |
|  | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900 | TAK/ NIE* |
|  | Wentylatory | Redundantne | TAK/ NIE* |
|  | Zasilacze | Min. dwa zasilacze Hot-Plug min. 750W. | TAK/ NIE* |
|  | Bezpieczeństwo | Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panelu zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą TPM 2.0 | TAK/ NIE* |
|  | Hypervisor/Backup | Zainstalowane i prawidłowo skonfigurowane oprogramowanie wirtualizacyjne (pkt. 9). Dostarczone oprogramowanie musi zostać zainstalowane wraz z najnowszymi aktualizacjami, poprawkami, oraz musi zostać sprawdzona poprawność działania w obecności pracowników Zamawiającego. W okresie gwarancji wsparcie techniczne, rekonfiguracje oraz bezpłatne konsultacje telefoniczne / e-mail. |  |
|  | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz. - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie - Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wsparcie dla LLDP - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy. - Monitorowanie zużycia dysków SSD - możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, - Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta - Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera - Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware - Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON - Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu | TAK/ NIE* |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 lub równoważną oraz ISO-14001 lub równoważną. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019 . | TAK/ NIE* |
|  | Warunki gwarancji | 3 lata gwarancji (parametr oceniany) producenta lub autoryzowanego partnera producenta z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w języku polskim w trybie 365x7x24 poprzez ogólnodostępną linię telefoniczną producenta lub autoryzowanego partnera producenta. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. | TAK/ NIE* Oferowany okres gwarancji: ……………………. |
|  | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | TAK/ NIE* |

| 8. Terminalowe stanowisko robocze (Thin Client) – 200 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru, elementu lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego urządzenia |
|  | 1 | 2 | 3 |
| TYP |  | W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta | …………………………………………………………… /wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ |
|  | Typ | Terminal komputerowy typu ThinClient. | TAK/ NIE* |
|  | Zastosowanie | Stacja robocza pracująca jako maszyna wirtualna w architekturze klient-serwer. | TAK/ NIE* |
|  | Mikroprocesor | Procesor o architekturze x86_64 posiadający przynajmniej 4 rdzenie fizyczne lub 4 wątki i osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 2800 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net (wynik testu aktualny na dzień składania ofert). TDP procesora nie większe niż 15W. | TAK/ NIE* |
|  | System operacyjny | - urządzenie z zainstalowanym systemem operacyjnym Win10 IoT Enterprise (lub równoważny, opis w pkt.15, podlegający umowie Microsoft Software Assurance) - wspierający protokół ICA/Blast Extreme / RDP/RemoteFX Microsoft RDP 10 | TAK/ NIE* |
|  | Pamięć operacyjna | Zainstalowana pamięć RAM o pojemności przynajmniej 4GB DDR4. | TAK/ NIE* |
|  | Dysk | Dysk twardy o pojemności minimum 32GB zainstalowany w obudowie terminala. | TAK/ NIE* |
|  | Gniazda wejścia/wyjścia | - Minimum 3 x porty USB w tym jeden z min. USB 3.0 i USB Typ-C - Minimum 1 x 3.5mm audio-mic combo jack - 1 x 3.5mm audio out Na tylnym panelu terminala przynajmniej: - Port szeregowy - Min. 4 porty USB (min.2 porty 3.0) - minimum 2 porty Display Port 1.2 - Minimum 1 wyjście 1Gb/s RJ45 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. musi być zapewniona możliwość jednoczesnego korzystania z wszystkich wbudowanych portów | TAK/ NIE* |
|  | Sieć | Karta sieciowa 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet z obsługą Wake-On-Lan, PXE 2.1 | TAK/ NIE* |
|  | Wyświetlanie | - obsługa 2 monitorów jednocześnie - rozdzielczość przy 2 podłączonych monitorach (2 @ 3840x2160@60Hz, 1 @ 2560x1600@60Hz) - wsparcie dla: DirectX 12 compatible, OpenGL 4.4, OpenCL 1.2, OpenGL ES 3.1, | TAK/ NIE* |
|  | Mapowanie urządzeń | - wymagane mapowanie urządzeń pamięci masowych podłączanych do portu USB terminala (HDD, CDROM, pendrive) | TAK/ NIE* |
|  | Certyfikaty i standardy | Oferowane urządzenia posiadają deklarację zgodności: EPEAT Registered. WEEE. RoHS, CE, | TAK/ NIE* |
|  | Właściwości | - Microsoft® Windows® 10 IoTE 2019 LTSC - wsparcie dla UEFI - wsparcie dla Ericom PowerTerm Interconnect 12.0 - wsparcie dla Ericom PowerTerm WebConnect Client 7.5.1 | TAK/ NIE* |
|  | Zarządzanie | W cenie licencja na centralne oprogramowanie do zarządzania umożliwiające: - Automatyczne wykrywanie urządzeń - bezpieczna komunikacja (HTTPS) - Wdrażanie certyfikatu 802.1x - Bezpieczny MQTT - konsola zarządzania oparta na przeglądarce internetowej - Zarządzanie poprawkami systemu operacyjnego i obrazami - Automatyczne wyrejestrowanie urządzeń | TAK/ NIE* |
|  | Bezpieczeństwo | - wbudowany uchwyt antykradzieżowy - obsługa kart inteligentnych (smartcard) - IPv6 support - włączony układ TPM 2.0 - wsparcie dla Unified Write Filter | TAK/ NIE* |
|  | Wymagania dodatkowe | - waga nie większa niż 1.3kg - chłodzenie pasywne (brak wiatraków) - zasilacz oraz kabel zasilający w zestawie, - klawiatura USB PL programisty z wbudowanym, czytnikiem smart card i mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz scrollem w zestawie, - adapter konwerter z displayport na d-sub | TAK/ NIE* |
|  | Warunki gwarancji | 3 lata gwarancji (parametr oceniany) producenta lub autoryzowanego partnera producenta z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 w języku polskim poprzez ogólnodostępną linię telefoniczną producenta lub autoryzowanego partnera producenta. | TAK/ NIE* Oferowany okres gwarancji: ……………………. |

| 9. Oprogramowanie do zarządzania wirtualizacją – 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru, elementu lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr oferowany |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Typ |  | W ofercie wymagane jest podanie nazwy oprogramowania | …………………………………………… /wpisać pełną nazwę i wersję oprogramowania/ |
|  | Licencjonowanie | Dostarczona licencja ma upoważniać do użytkowania dostarczonego oprogramowania na czas nieokreślony. Licencja umożliwia instalację oprogramowania na min. 3 fizycznych serwerach posiadających 2 procesory każdy. | TAK/ NIE* |
| Zamawiający wymaga spełnienia przez oprogramowanie minimalnych wymagań w zakresie funkcjonalności określonych poniżej: |  |  |  |
|  | Funkcjonalności i kryteria | Oprogramowanie musi spełnić poniższe kryteria: - Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych - Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. - Pojedynczy klaster może się skalować do 3 fizycznych hostów (serwerów) z zainstalowaną warstwą wirtualizacji. - Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć i wykorzystać procesory fizyczne wyposażone w 768 logicznych wątków oraz do 24 TB pamięci fizycznej RAM. - Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z ilością od 1 do 768 procesorów wirtualnych - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej o wielkości do 62 TB. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 6 TB pamięci operacyjnej RAM. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 32 porty szeregowe. - Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. - Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. - Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Licencjonowanie nie może odbywać się w trybie OEM. - Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. - Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy. - Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance. Dostęp do konsoli może być realizowany z poziomu przeglądarki internetowej z wykorzystaniem protokołu HTML5. - Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku. - Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. - Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. - Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn. Mechanizm ten jest elementem składowym rozwiązania i nie wymaga dodatkowej licencji na system operacyjny. - System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów. - Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej. - Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN). - Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych w obrębie klastra serwerów fizycznych. - Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać 4 lub więcej takich procesów przenoszenia jednocześnie. - Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA) , aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. | TAK/ NIE* |
|  | Wsparcie i serwis | Oprogramowanie musi posiadać 60 miesięczne wsparcie i serwis Producenta lub autoryzowanego partnera producenta o następujących min. parametrach: - Możliwość aktualizacji oprogramowania do najnowszych wersji bez uiszczania dodatkowych opłat; - Możliwość zgłaszania problemów z oprogramowaniem; - Nieograniczona liczba zgłoszeń serwisowych; - Dostęp online do dokumentacji technicznej, bazy wiedzy i forum dyskusyjnego; | TAK/ NIE* |

| 10. Oprogramowanie do tworzenia Backupu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru, elementu lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr oferowany |
|  | 1 | 2 | 3 |
| TYP |  | W ofercie wymagane jest podanie nazwy oprogramowania. | …………………………………………. /wpisać pełną nazwę i wersję oprogramowania/ |
|  | Licencja | W ramach dostawy należy dostarczyć taką ilość licencji aby umożliwiały ochronę min. 30 maszyn wirtualnych. W ramach dostarczonych licencji musi być możliwość ochrony zarówno maszyn wirtualnych jak i maszyn fizycznych oraz stacji roboczych. Dostarczone licencje mają upoważniać do użytkowania dostarczonego oprogramowania na czas określony (tzw. subskrypcja) min. 3 lata. W ramach dostarczonej licencji ma być zapewnione/wykupione min. 3-letnie wsparcie producenta upoważniające do m.in.: - aktualizacji oprogramowania do najnowszych wersji bez uiszczania dodatkowych opłat; - zgłaszania problemów z oprogramowaniem; - nieograniczonej liczby zgłoszeń serwisowych; | TAK/ NIE* …………………………………………. /wpisać oferowany okres wsparcia producenta oprogramowania/ |
| Zamawiający wymaga spełnienia przez oprogramowanie minimalnych wymagań w zakresie funkcjonalności określonych poniżej: |  |  |  |
|  | Wymagania ogólne | Oprogramowanie musi być produktem przeznaczonym do obsługi środowisk DataCenter. Oferowany produkt musi znajdować się w kwadracie liderów Gartner Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Solutions oraz na ogólnie dostępnej liście referencyjnej Gartner: https://www.gartner.com/reviews/market/data-center-backup-and-recovery-solutions i spełniać minimalne wymaganie : - minimalna liczba referencji 150, - minimalna ocena z referencji 4,5, Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 5.5, 6.0, 6.5, 6.7 and 7.0 oraz Microsoft Hyper-V 2008R2SP1, 2012, 2012 R2 i 2019. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami. Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manger, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami. Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urządzeń plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS oraz bezpośrednio z serwerów plikowych opartych o Windows i Linux. | TAK/ NIE* |
|  | W zakresie funkcjonalności | Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie kopii zapasowych w trybach: Pełny, pełny syntetyczny, przyrostowy i odwrotnie przyrostowy (tzw. reverse-inremental) Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu. Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla nieograniczonej liczby pamięci masowych to takiej puli. Oprogramowanie musi pozwalać na rozszerzenie lokalnej przestrzeni backupowej poprzez integrację z Microsoft Azure Blob, Amazon S3 oraz z innymi kompatybilnymi z S3 macierzami obiektowymi. Proces migracji danych powinien być zautomatyzowany. Jedynie unikalne bloki mogą być przesyłane w celu oszczędności pasma oraz przestrzeni na przechowywane dane. Funkcjonalność ta nie może mieć wpływu na możliwości odtwarzania danych. Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota. Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL oraz Oracle (w tym odtwarzanie point-in-time) Oprogramowanie musi zapewniać możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania na portalu Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane RESTful API Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji Oprogramowanie musi posiadać mechanizmy chroniące przed utratą hasła szyfrowania Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX) Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych. | TAK/ NIE* |
|  | W zakresie RPO | Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy śledzenia zmienionych plików przy zabezpieczaniu udziałów plikowych. Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla VMware vSAN potwierdzone odpowiednią certyfikacją VMware. Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla NDMP Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son) Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu DDBOOST w przypadku, gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na Dell EMC DataDomain. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC. Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu Catalyst (w tym Catalyst Copy) w przypadku, gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na HPE StoreOnce. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC. Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016 lub 2019 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. Podobna funkcjonalność musi być zapewniona dla repozytoriów opartych o linuxowy system plików XFS. Repozytoria oparte o XFS muszą pozwalać na zmienność danych przez określoną ilość czasu (tzw Immutability) Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji wirtualnych maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN. Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji asynchronicznej włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere pomiędzy hostami ESXi oraz pomiędzy hostami Hyper-V. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji ciągłej, opartej o VMware VAIO, włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere. Dla replikacji ciągłej musi być możliwośc zdefiniowania dziennika pozwalającego na odzyskanie danych z dowolnego punku w ramach ustalonego parametru RPO. Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding) Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN) | TAK/ NIE* |
|  | W zakresie RTO | Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana dla środowisk VMware oraz Hyper-V niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dodatkowo dla środowiska vSphere i Hyper-V powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna) Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z kopii zapasowej do wybranej działającej maszyny wirtualnej vSpehre Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack oraz Amazon EC2. Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V. Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z następujących systemów plików: o Linux: ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs o BSD: UFS, UFS2 o Solaris: ZFS, UFS o Mac: HFS, HFS+ o Windows: NTFS, FAT, FAT32, ReFS o Novell OES: NSS Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces. Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory takich jak konta komputerów, konta użytkowników oraz pozwalać na odtworzenie haseł. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych atrybutów, rekordów DNS zintegrowanych z AD, Microsoft System Objects, certyfikatów CA oraz elementów AD Sites. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"), Oprogramowanie musi wspierać przywracanie danych Exchange do oryginalnego środowiska Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowszych Oprogramowanie musi wspierać odtworzenie point-in-time wraz z możliwością przywrócenia bazy do oryginalnego środowiska Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowszych Oprogramowanie musi wspierać odtworzenia elementów, witryn, uprawnień dla witryn Sharepoint. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time wraz z włączonym Oracle DataGuard. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux. Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie oraz migrację online baz MS SQL oraz Oracle bezpośrednio z pliku kopii zapasowej do działającego serwera bazodanowego Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez Oracle RMAN Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez SAP HANA Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN | TAK/ NIE* |
|  | W zakresie ograniczenia ryzyka | Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych urządzeniach. Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem Oprogramowanie musi mieć podobne mechanizmy dla replik w środowisku vSphere Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec Protection Engine oraz ESET NOD32. Oprogramowanie musi umożliwiać dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn wirtualnych z możliwością wstrzyknięcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem danych do środowiska produkcyjnego. | TAK/ NIE* |

| 11. Serwerowe systemy operacyjne - 12 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru, elementu lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | `Parametr oferowany |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | Oprogramowanie | Licencje MS Windows Server 2019 Standard lub równoważne (opis równoważności w pkt. 14) Dostarczona licencja ma upoważniać do użytkowania dostarczonego oprogramowania na czas nieokreślony. Dostarczona licencja ma umożliwiać zgodnie z licencjonowanie producenta instalację na serwerze fizycznym z 2 procesorami po 12 rdzeni każdy. Dostarczona licencja nie może być powiązana z fizycznym serwerem (wersja OEM). | TAK/ NIE* |
|  | Zamawiający wymaga spełnienia przez oprogramowanie równoważne minimalnych wymagań w zakresie funkcjonalności określonych poniżej: |  |  |
|  | Funkcjonalności i kryteria | Oprogramowanie równoważne musi spełnić poniższe kryteria: • uprawniać do uruchamiania wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. • Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. • Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. • Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. • Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. • Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. Graficzny interfejs użytkownika. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. • Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. • Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management).Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC. • Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, • pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe. • Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze • Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. • PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:-Dystrybucję certyfikatów poprzez http,-Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,-Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. • Szyfrowanie plików i folderów • Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). • Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. • Serwis udostępniania stron WWW. • Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6). • Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath).Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF; Wymagana najnowsza dostępna wersja na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. | TAK/ NIE* |

| 12. Licencje dostępowe do serwera – 250 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru, elementu lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr oferowany |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | Oprogramowanie | MS Windows Server 2019 CAL per Device lub równoważne |  |
|  | Zamawiający wymaga spełnienia przez oprogramowanie równoważne minimalnych wymagań w zakresie funkcjonalności określonych poniżej: |  |  |
|  | Funkcjonalności i kryteria | Oprogramowanie równoważne musi spełnić poniższe kryteria: Licencja oprogramowania musi uprawniać nielimitowaną liczbę użytkowników do korzystania za pośrednictwem określonej liczby urządzeń z usług i zasobów Serwerowych Systemów Operacyjnych dostarczonych w ramach tego postępowania. | TAK/NIE* |
|  |  | Nie wymaga się aby licencje dostępowe uprawniały użytkowników do wykorzystywania funkcji Serwerowych Systemów Operacyjnych w trybie zdalnego pulpitu. |  |
|  |  | Licencje muszą być bezterminowe. |  |

| 13. Licencja usług terminalowych – 200 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru, elementu lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr oferowany |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | Oprogramowanie | MS Windows Server 2019 RDS CAL per Device lub równoważne. |  |
|  | Zamawiający wymaga spełnienia przez oprogramowanie równoważne minimalnych wymagań w zakresie funkcjonalności określonych poniżej: |  |  |
|  | Funkcjonalności i kryteria | Oprogramowanie równoważne musi spełnić poniższe kryteria: Licencja oprogramowania musi uprawniać nielimitowaną liczbę użytkowników do wykorzystywania za pośrednictwem terminali dostarczonych w ramach tego postępowania funkcji Serwerowych Systemów Operacyjnych w trybie zdalnego pulpitu. | TAK/NIE* |
|  |  | Licencja musi uprawniać do wykorzystywania w trybie zdalnego pulpitu najnowszej dostępnej w dniu składania oferty wersji Serwerowego Systemu Operacyjnego danego producenta z bezterminową licencją użytkowania w podmiotach leczniczych. |  |
|  |  | Licencje muszą być bezterminowe. |  |

Uwaga:

- W puste pola w kolumnie nr 3 należy wpisać parametr określający oferowany produkt

- W miejscach oznaczonych (*) niepotrzebne skreślić

14. Opis równoważności systemu Windows Server 2019 Standard.

Za równoważne zamawiający uznaje oprogramowanie spełniające niniejsze kryteria równoważności  dla systemu operacyjnego dla serwerów

System operacyjny w pełni kompatybilny z aktualnie używanym oprogramowaniem znajdującym się u Zamawiającego - zakup systemu operacyjnego wiąże się z faktem przeniesienia aktualnie działającego oprogramowania na nowe środowisko serwerowe. 	System 	operacyjny 	w 	najnowszej 	dostępnej 	wersji 	wraz 	z 	aktualizacjami.

W przypadku dostarczania oprogramowania, równoważnego względem wyspecyfikowanego przez Zamawiającego w SWZ, Wykonawca musi na swoją odpowiedzialność i swój koszt udowodnić, że dostarczane oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w SWZ, w szczególności w zakresie:

- System operacyjny musi być przeznaczony do zastosowań serwerowych w Środowiskach fizycznych lub wirtualizacyjnych.

- System operacyjny musi umożliwiać migrację maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

- System operacyjny musi umożliwiać downgrade do poprzedniej wersji rodziny systemów operacyjnych danego producenta.

- Licencja na system operacyjny musi uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta poprawek krytycznych i opcjonalnych do zakupionej wersji oprogramowania co najmniej przez 3 lata.

- Licencja na system operacyjny musi umożliwiać uruchomienie kontrolera domeny.

- Licencja na system operacyjny musi być bez ograniczeń czasowych.

- Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO)  w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji.

- Zaimplementowanie w systemie operacyjnym środowiska wirtualizacyjnego musi umożliwiać dodawanie i usuwanie pamięci wirtualnej oraz wirtualnych kart sieciowych podczas pracy maszyny wirtualnej.

- System operacyjny musi posiadać graficzny interfejs użytkownika.

- System operacyjny musi być w pełni kompatybilny z usługą Active Directory w  zakresie:

  - zarządzania użytkownikami

  - zarządzania certyfikatami dla użytkowników

  - możliwości przydzielania prawd ostępu do zasobów sieciowych

  - instalacji zdalnej oprogramowania z pakietów msi

  - definiowanie polityk bezpieczeństwa dla użytkowników, grup oraz stacji roboczych z systemami MS Windows:7,8,8.1,10

- System operacyjny musi wspierać pracę domenową wraz z automatyczną synchronizacją dla dodatkowych serwerów.

- System operacyjny musi wspierać zarządzanie przez dostępne narzędzia administracji serwera dla systemu Windows 10 (RSAT) oraz Windows Admin Center.

- System operacyjny musi posiadać obsługę zdalnego pulpitu poprzez protokół RDP.

- System operacyjny musi umożliwiać ustawianie relacji zaufania pomiędzy domenami. - Wszystkie narzędzia i usługi systemu operacyjnego powinny być rozwiązaniem jednego producenta.

- System operacyjny musi posiadać obsługę pamięci USB jako monitora klastra. - System operacyjny musi pozwalać na stopniowe uaktualnienia systemu operacyjnego klastra.

- System operacyjny musi posiadać obsługę de duplikacji na potrzeby systemu plików ReFS.

- System operacyjny musi posiadać wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

- System operacyjny musi posiadać możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET.

- System operacyjny musi posiadać możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.

- System operacyjny musi posiadać obsługę optymalizacji transportu w tle pod kątem opóźnień.

- System operacyjny musi posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zapora musi być zintegrowana z systemem konsoli do zarządzania ustawieniami zapory i regułami ip v4 i v6.

- System operacyjny musi posiadać możliwość uruchomienia serwera DNS z możliwością integracji z kontrolerem domeny.

- System operacyjny musi posiadać możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

- System operacyjny musi posiadać obsługę PowerShelI 5.1.

- System operacyjny musi posiada obsługę certyfikatów w Active Directory.

Wszystkie wymienione powyżej parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte muszą być dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji  oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów).

15. Opis równoważności systemu Windows 10 IoT Enterprise.

Za równoważne zamawiający uznaje oprogramowanie spełniające niniejsze kryteria równoważności  dla systemu operacyjnego Windows 10 IoT Enterprise.

W przypadku dostarczania oprogramowania, równoważnego względem wyspecyfikowanego przez Zamawiającego w SWZ, Wykonawca musi na swoją odpowiedzialność i swój koszt udowodnić, że dostarczane oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w SWZ, w szczególności w zakresie:

- Obsługa urządzeń mobilnych (MDM).

- Możliwość blokowania i kontroli aktualizacji aplikacji.

- Łączność jedynie zaufanych urządzeń peryferyjnych.

- Blokada komunikatów systemowych i procesów kontrolnych.

- Dostęp do platformy sterowników pozwalający na stosowanie wspólnych i spójnych sterowników dla wszystkich platform.

- Obsługa aplikacji Windows.

- Wsparcie dla protokół ICA/Blast Extreme / RDP/RemoteFX Microsoft RDP 10.

16. Opis równoważności systemu Oracle Linux 7

Za równoważne zamawiający uznaje oprogramowanie spełniające niniejsze kryteria równoważności  dla systemu operacyjnego Oracle Linux.

W przypadku dostarczania oprogramowania, równoważnego względem wyspecyfikowanego przez Zamawiającego w SWZ, Wykonawca musi na swoją odpowiedzialność i swój koszt udowodnić, że dostarczane oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w SWZ, w szczególności w zakresie:

- Zgodność pod względem binarnych plików aplikacji z systemem Red Hat Enterprise Linux.

- Możliwość zgłaszania przez Zamawiającego błędów drogą telefoniczną lub elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail lub strony WWW.

- Dostępu do uaktualnień i poprawek udostępnianych przez producenta oraz obsługi serwisowej (nowe edycje produktów, wydania uzupełniające, aktualizacje, poprawki programistyczne).

- System musi wspierać oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego:

a) Oracle Database,

b) Apache,

c) Tomcat,

17. Wymagania dotyczące montażu sprzętu, instalacji i konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje wszystkie urządzenia oraz oprogramowanie zgodnie z opracowanym szczegółowym projektem technicznym, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Szczegółowy projekt techniczny infrastruktury serwerowej powinien zawierać co najmniej:

a)	Zakres rozwiązania

b)	Opis architektury

c)	Opis wszystkich elementów konfiguracji fizycznej i logicznej w tym co najmniej:

•	Topologię sieci

•	Komponenty użyte do budowy rozwiązania

d)	Adresację dla urządzeń i usług

e)	Opis relacji i integracji pomiędzy wszystkimi elementami infrastruktury

f)	Opis montażu i konfiguracji urządzeń i oprogramowania

g)	Opis konfiguracji kopii bezpieczeństwa

h)	Listę wszystkich elementów sprzętowych oraz licencji (nazwa i model urządzenia, ilość, numer seryjny).

Zamawiający wymaga dostarczenia wszelkich komponentów potrzebnych do zamontowania dostarczonych urządzeń oraz do połączenia urządzeń do infrastruktury pasywnej (np. przewody krosowe, osprzęt montażowy).

Wykonawca po zainstalowaniu wszystkich dostarczonych urządzeń opracuje szczegółową dokumentację techniczną powykonawczą zawierającą dokładny opis montażu, instalacji i konfiguracji zainstalowanych komponentów. Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała szczegółowe opisy zastosowanych rozwiązań. W ramach opracowanej dokumentacji, należy dostarczyć również dokumentację administratora która powinna zawierać co najmniej:

a)	Procedury administracyjne

b)	Procedury instalacji i konfiguracji

c)	Procedury bieżących działań administracyjnych

d)	Procedury konfiguracji, wykonywania i weryfikacji kopii bezpieczeństwa

e)	Procedury uruchomienia środowiska po awarii

f)	Procedury aktualizacji standardowych elementów dostarczonego sprzętu

g)	Procedury włączenia i wyłączenia całości dostarczonego sprzętu w przypadku prac planowych

Wszystkie dostarczone urządzenia zostaną podłączone i skonfigurowane zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i zaleceniami producenta oraz przez osobę odpowiednio wykwalifikowaną. Prace wdrożeniowe będą obejmowały instalację i konfigurację urządzeń w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie elementy dostawy muszą być nowe oraz pochodzić z bieżącej produkcji.

18. Wymagania dotyczące instruktażu stanowiskowego.

Wykonawca na potrzeby wdrożenia zapewni instruktaż z dostarczonych produktów infrastruktury serwerowej. Przewidywana ilość uczestników to maksymalnie 3 osób wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca opracuje plan instruktażu z zakresu wdrażanej infrastruktury. Instruktaż z zakresu każdego z typów urządzeń dostarczonych w ramach przedmiotowego postępowania powinny trwać przynajmniej 4 godziny i uwzględniać uwarunkowania montażu, instalacji i konfiguracji sprzętu w infrastrukturze Zamawiającego.

Instruktaż będzie prowadzone w języku polskim, osoby prowadzące powinny posiadać odpowiednią wiedzę, przygotowanie merytoryczne umożliwiające przekazanie informacji z zakresu wdrożonych rozwiązań.

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania instruktażu będzie podpisanie bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu wraz z dołączonymi załącznikami tj. oryginalną listą obecności i programem.

19. Wymagania dotyczące zdolności technicznej.

Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego w zakresie wykonywania prac instalacyjnych, posiadających następujący zestaw certyfikatów:

− minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat wystawiony przez producenta oferowanych serwerów na poziomie minimum specjalisty, potwierdzający umiejętności z instalacji, konfiguracji, konserwacji i rozwiązywania problemów  (serwery)

− minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat wystawiony przez producenta rozwiązania do wirtualizacji serwerów na poziomie minimum specjalisty, potwierdzający umiejętności z instalacji, konfiguracji, zarządzania i optymalizacji (wirtualizacja)