Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1

- Zestaw komputerowy stacjonarny ALL IN ONE – 26 szt.

Ekran o przekątnej nie mniejszej niż 23 cale i rozdzielczości nie mniejszej niż 4400 na 2500 z możliwością wyświetlania miliarda kolorów, jasność minimum 500 nitów, szeroka gama kolorów (P3)

Procesor osiągający nie mniej niż 15000 pkt w teście www.cpubenchmark.net  z wbudowanym GPU; o zużyciu energii nie przekraczającej 15W (TDP)

Pamięć masowa nie mniej niż 256GB SSD

Pamięć RAM nie mniej niż 16GB pamięci

Kamera wbudowana przednia kamera 1080p

Złącza:

- min. 2  x złącza Thunderbolt 3 / USB 4 w formacie USB-C – złącza powinny obsługiwać natywne wyjście DisplayPort, wyjścia Thunderbolt 2, HDMI, DVI i VGA obsługiwane przez przejściówki

- min. 2 x złącze USB 3.1 gen 2 w formacie USB-C

- min. 1 x 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (złącze RJ-45)

Komunikacja bezprzewodowa

- Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11ax; zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n/ac

- Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0

Wymiary

Wysokość: maks. 48 cm

Szerokość: maks. 56 cm

Głębokość z podstawą: maks. 15 cm

Masa: maks. 5kg

Gwarancja nie mniej niż 12 mies.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny musi umożliwiać natywne uruchamianie takich programów jak Apple Final Cut Pro X (które jest na stanie zamawiającego) oraz umożliwiać zarządzenie przez Apple Remote Desktop (w tym sprawdzenie adresu IP; zmianie ustawień karty sieciowej, serwerów DNS; zarządzania zasilaniem; zamykaniem, instalacją i dezinstalacją aplikacji; nadzorowanie ekranu; generowaniem raportów o wymaganych aktualizacjach oprogramowania)

W zestawie:

Klawiatura przewodowa USB-C z pełnym polem numerycznym, ze skrótami klawiaturowymi kompatybilnymi z macOS, z regulowanym podświetlaniem klawiszy.

Myszka przewodowa USB-C, z regulowaną rozdzielczością pracy w zakresie: 800/1200/2400/3200 DPI

Kabel zasilania

HUB podłączany do portu USB-C posiadający na wyjściu złącza: 1 port USB-C, 3 porty USB-A 3.0, czytnik kart SD oraz microSD,

- Słuchawki półotwarte – 26 szt.

Średnica głośnika min. 30mm

Czułość nie mniej niż 104 dB SPL/V @ 1kHz

Impedancja 55 Ohm

Częstotliwość przenoszenia 15 Hz- 25 kHz

Moc maksymalna 200mW

Waga nie więcej niż 240gram

Odłączany kabel ze złączem miniXLR po stronie słuchawek o długości min. 3 metrów

Wymienne okładziny nauszników

W zestawie kabel prosty miniJack- miniXLR oraz spiralny kabel miniJack – miniXLR; materiałowe nauszniki; skórzane nauszniki

Gwarancja min 12 miesięcy

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 2

Monitor interaktywny ze stojakiem na kółkach – 1 szt.

Przekątna ekranu: min 75”, pokryta hartowanym szkłem z powłoką antyrefleksyjną

Rozdzielczość min. 3840x 2160px

Funkcje dotykowe: Obsługa pisaków, obsługa do 20 jednoczesnych punktów dotyku w technologii podczerwieni, rozróżnienie używanych obiektów

Dokładność dotyku: nie więcej niż 2mm

Podświetlenie matrycy: LED

Jasność matrycy: nie mniej niż 390cd/m^2

Kąt widzenia min. 178st.

Zintegrowane głośniki o mocy min. 15W

System operacyjny: Android wraz z pakietem usług edukacyjnych, a aktualizacją dostępną w technologii OTA

Współpraca z systemami operacyjnymi Windows oraz MacOs

Złącza:

Min. 3 złącza wejściowe HDMI 2.0 z dedykowanymi złączami USB do obsługi funkcji dotykowych na połączonym urządzeniu (w tym minimum 2 złącza USB 3.0)

Min. 1 złącze wyjściowe HDMI 2.0

Min. 1 złącze USB 3.0

Min. 1 złącze RS-232

Min. 2 złączą RJ-45

Wyście Audio w formacie mini jack lub chinch

Min. 1 złącze wejściowe VGA

Min. 1 złącze dla urządzeń OPS z zasilaniem do 60W

Wbudowane funkcje:

cyfrowy notatnik

konfigurowalny ekran główny

podgląd wejść wideo na żywo

biała tablica cyfrowa

przeglądarka internetowa

interaktywne widżety, szablony, organizery graficzne i ćwiczenia manipulacyjne

udostępnianie ekranu w oparciu o aplikacje i natywne

biblioteki plików i aplikacji

Komunikacja:

Obsługa technologii 1000baseT

Obsługa technologii: IEEE 802.11a / b / g / n / ac; Obsługa technologii MIMO 2x2;

Obsługa technologii Bluetooth min. 4.1

Mocowanie monitora w standardzie VESA 600x400

Dostępne punkty montażowe Mini-VESA dla komputera NUC

Magnetyczne uchwyty na pisaki

W zestawie:

Przewód USB o długości 5m

Pisak – min. 2 szt.

Pilot

Stojak z kółkami

Przystosowany do dostarczanego monitora (Dostępność rozstawu VESA 600x400)

Udźwig min. 90kg

Ręczna regulacja wysokości

Skrętne kółka z możliwością blokady

Min. 2 stalowe kolumny nośne z systemem maskowania okablowania

Regulowana półka na sprzęt AV lub laptopa o nośności min. 4kg poniżej monitora

Regulowana półka na kamerę lub inny sprzęt o nośności min. 4kg powyżej monitora

Gwarancja min 12 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 3

- Zestaw komputerowy stacjonarny All IN ONE – 1 szt.

Ekran o przekątnej nie mniejszej niż 23 cale i rozdzielczości nie mniejszej niż 4400 na 2500 z możliwością wyświetlania miliarda kolorów, jasność minimum 500 nitów, szeroka gama kolorów (P3)

Procesor osiągający nie mniej niż 15000 pkt w teście www.cpubenchmark.net  z wbudowanym GPU; o zużyciu energii nie przekraczającej 15W (TDP)

Pamięć masowa nie mniej niż 512GB SSD

Pamięć RAM nie mniej niż 16GB pamięci

Kamera wbudowana przednia kamera 1080p

Złącza:

- min. 2  x złącza Thunderbolt 3 / USB 4 w formacie USB-C – złącza powinny obsługiwać natywne wyjście DisplayPort, wyjścia Thunderbolt 2, HDMI, DVI i VGA obsługiwane przez przejściówki

- min. 2 x złącze USB 3.1 gen 2 w formacie USB-C

- min. 1 x 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (złącze RJ-45)

Komunikacja bezprzewodowa

- Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11ax; zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n/ac

- Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0

Wymiary

Wysokość: maks. 48 cm

Szerokość: maks. 56 cm

Głębokość z podstawą: maks. 15 cm

Masa: maks. 5kg

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny musi umożliwiać natywne uruchamianie takich programów jak Apple Final Cut Pro X (które jest na stanie zamawiającego) oraz umożliwiać zarządzenie przez Apple Remote Desktop (w tym sprawdzenie adresu IP; zmianie ustawień karty sieciowej, serwerów DNS; zarządzania zasilaniem; zamykaniem, instalacją i dezinstalacją aplikacji; nadzorowanie ekranu; generowaniem raportów o wymaganych aktualizacjach oprogramowania)

W zestawie:

Klawiatura bezprzewodowa z pełnym polem numerycznym, ze skrótami klawiaturowymi kompatybilnymi z macOS, z regulowanym podświetlaniem klawiszy.

Myszka bezprzewodowa z regulowaną rozdzielczością pracy w zakresie: 800/1200/2400/3200 DPI

Kabel zasilania

Gwarancja min 36 miesięcy na terenie Polski (zestaw z monitorem) czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego

Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu dostarczenia urządzenia u Zamawiającego, z możliwością naprawy u Wykonawcy, jeżeli naprawa u Zamawiającego okaże się niemożliwa

Wszelkie koszty naprawy, w tym koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu, ponownego uruchomienia ponosi Wykonawca

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

- Laptop – 1 szt.

Procesor osiągający nie mniej niż 17800 pkt w teście www.cpubenchmark.net

Wyświetlacz min 14 cala

Rozdzielczość 3024 x 1964 pikseli

Pamięć operacyjna min 16GB

Pamięć masowa min 512GB SSD

Sieć bezprzewodowa – AirPort Extreme (802.11ax)

Bluetooth 5.0

Audio:

Min 1x wyjście słuchawkowe

System 6 głośników

Min 3x mikrofony

Kamera – FaceTimeHD 1080p

Złącza

Min 3x Thunderbolt 4 (USB-C)

Min 1 port HDMI

Gniazdo słuchawkowe 3,5mm

Gniazdo na kartę SDXC

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny musi umożliwiać natywne uruchamianie takich programów jak Apple Final Cut Pro X (które jest na stanie zamawiającego) oraz umożliwiać zarządzenie przez Apple Remote Desktop (w tym sprawdzenie adresu IP; zmianie ustawień karty sieciowej, serwerów DNS; zarządzania zasilaniem; zamykaniem, instalacją i dezinstalacją aplikacji; nadzorowanie ekranu; generowaniem raportów o wymaganych aktualizacjach oprogramowania)

Waga max 1,65kg

Gwarancja min 36 miesięcy na terenie Polski,  czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego

Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu dostarczenia urządzenia u Zamawiającego, z możliwością naprawy u Wykonawcy, jeżeli naprawa u Zamawiającego okaże się niemożliwa

Wszelkie koszty naprawy, w tym koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu, ponownego uruchomienia ponosi Wykonawca

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

Część 4

Zestaw komputerowy stacjonarny ALL IN ONE – 1 szt.

Ekran o przekątnej nie mniejszej niż 23 cale i rozdzielczości nie mniejszej niż 4400 na 2500 z możliwością wyświetlania miliarda kolorów, jasność minimum 500 nitów, szeroka gama kolorów (P3)

Procesor osiągający nie mniej niż 15000 pkt w teście www.cpubenchmark.net  z wbudowanym GPU; o zużyciu energii nie przekraczającej 15W (TDP)

Pamięć masowa nie mniej niż 256GB SSD

Pamięć RAM nie mniej niż 8GB pamięci

Kamera wbudowana przednia kamera 1080p

Złącza:

- min. 2  x złącza Thunderbolt 3 / USB 4 w formacie USB-C – złącza powinny obsługiwać natywne wyjście DisplayPort, wyjścia Thunderbolt 2, HDMI, DVI i VGA obsługiwane przez przejściówki

- min. 2 x złącze USB 3.1 gen 2 w formacie USB-C

- min. 1 x 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (złącze RJ-45)

Komunikacja bezprzewodowa

- Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11ax; zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n/ac

- Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0

Wymiary

Wysokość: maks. 48 cm

Szerokość: maks. 56 cm

Głębokość z podstawą: maks. 15 cm

Masa: maks. 5kg

Gwarancja

nie mniej niż 12 mies.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny musi umożliwiać natywne uruchamianie takich programów jak Apple Final Cut Pro X (które jest na stanie zamawiającego) oraz umożliwiać zarządzenie przez Apple Remote Desktop (w tym sprawdzenie adresu IP; zmianie ustawień karty sieciowej, serwerów DNS; zarządzania zasilaniem; zamykaniem, instalacją i dezinstalacją aplikacji; nadzorowanie ekranu; generowaniem raportów o wymaganych aktualizacjach oprogramowania)

W zestawie:

Klawiatura bezprzewodowa z pełnym polem numerycznym, ze skrótami klawiaturowymi kompatybilnymi z macOS, z regulowanym podświetlaniem klawiszy.

Myszka bezprzewodowa z regulowaną rozdzielczością pracy w zakresie: 800/1200/2400/3200 DPI

Kabel zasilania

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

UWAGA - Naliczanie podatku VAT – 0%

Wykaz towarów, których dostawa musi być opodatkowana stawką VAT 0%: zestawy komputerów stacjonarnych, jednostki centralne komputerów, monitory, drukarki, skanery, serwery, urządzenia do braila itd. (na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020r poz. 106  z późn zm. – art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a, wykaz sprzętu załącznik nr 8 do ustawy) – dotyczy: Część 1 poz.1; 
Część 2; Część 3 poz. 1; Część 4.