Załącznik B do SWZ

Część II

1. Aneks kuchenny w pokojach 1 i 2 osobowych

Zabudowa aneksu kuchennego o wymiarach: szerokość 180 cm x głębokość 60 cm x 270 cm wysokość  (pokój 1 i 2-osobowy)

Zabudowa kuchenna

Wykonanie:

- Wszystkie szafki (boki, półki, drzwi, wieńce) – wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o minimum 18 mm grubości, obustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1 i klasie ścieralności B3 w/ normy DIN EN 14322, o wysokiej odporności na działanie wody, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm.

- Plecy szafek wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 4 mm, wsuwane w nafrezowane boki i wieńce szafy, przymocowane do ramy mebla za pomocą specjalnych stabilizatorów co 10-15 cm. Nie dopuszcza się pleców nakładanych.

- Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne oraz w cokół PCV w kolorze białym

o wysokości 10 cm, zamontowany na całej długości dolnych szafek z uszczelką silikonową. W cokole na wysokości zabudowanej lodówki, należy zamontować  kratkę wentylacyjną ze stali szczotkowanej o wymiarze 80x480mm.

- Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm.

- Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe z samodomykaniem, nie gorsze niż firmy Blum, Hettich, zapewniające kąt otwarcia ok. 110°. Załącznik ABC.

- Zawiasy, prowadnice muszą mieć wytłoczoną nazwę producenta.

- Szuflady wyposażone w prowadnice z pełnym wysuwem i samodomykaniem o min. nośności 25kg oraz 60kg, nie gorsze niż firmy Blum, Hettich. Załącznik ABC.

- Blat kuchenny w kolorze dębu o długości 180 cm x głębokości 60 cm x grubości min. 38 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, powleczony laminatem HPL o grubości około 0,8 mm., zaoblony jednostronnie. (Blat odporny na podwyższoną temperaturę, odporny na działanie pary wodnej, na działanie kawy, herbaty, soków, czerwonego wina, odporny na zarysowania i ścieranie). Boki blatu wykończone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Miejsca styku środkowej otwartej części zabudowy z blatem kuchennym wykończone silikonem  w celu zabezpieczenia krawędzi przed ewentualnym dostępem płynów i odpadków.

Zabudowa została podzielona na 3 części i w jej skład zabudowy wchodzą:

- Szafki dolne:

- Szafka o wymiarach: szerokość 60cm x  głębokość 60 cm x 80 cm wysokość (90 cm z cokołem i blatem), wyposażona w 1 szufladę o wys. 16cm na prowadnicach kulkowych z organizerem na sztućce. Pod szufladą część zamykana drzwiami uchylnymi, z jedną półką ruchomą wyposażoną w  system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm. Głębokość półki min 55 cm – (dopasowana do głębokości szafki).

- Szafka zlewozmywakowa o wymiarach: szerokość 60 cm x głębokość 60 cm x 80 cm      wysokość (90 cm z cokołem i blatem), wyposażona w szufladę na kosze do segregacji śmieci wraz z czteroma koszami o poj. około 12 litrów każdy (oddzielnie na odpady mieszane, papier, plastik oraz bio).

- Wykonawca mebli będzie zobowiązany do montażu zlewozmywaków jednokomorowych z ociekaczem  oraz baterii   zlewozmywakowych, dostarczonych przez firmę budowlaną oraz podłączenie całości do sieci wodno-kanalizacyjnej.

- Szafka/wnęka o wymiarach: szerokość 60 cm x głębokość 60 cm x 80 cm wysokość (90 cm z cokołem i blatem) stanowiąca zabudowę lodówki, bez wieńca dolnego. Lodówki pod zabudowę o wymiarach 82-86 cm h x 55 cm głębokość x 59,6 cm szerokość zostaną zakupione poza postępowaniem na dostawę mebli. Wykonawca mebli będzie zobowiązany do montażu lodówek, dostarczonych przez Zamawiającego.

- Uchwyty w szafkach: uchwyt aluminiowy, kolor czarny mat, przykręcany do frontu, długość 15,8 cm, wysokość ok. 17 mm, grubość  9/12 mm. Zamontowane w drzwiach uchylnych – pionowo, w szufladach poziomo. Załącznik ABC.

- Szafki na nóżkach kuchennych, do regulacji wysokości, przykryte 10 cm cokołem.

- Część środkowa

- Otwarta część zabudowy o wymiarach: szerokość 180 cm x głębokość 60 cm x wysokości 120 cm, osadzona na blacie kuchennym i połączona z szafkami górnymi.

- Boki, wieniec górny zabudowy, półki oraz panel tylny w kolorze dąb, wykonane z płyty wiórowej o minimum 18 mm grubości, obustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, klasie ścieralności B3 wg. normy DIN EN 14322, o wysokiej odporności na działanie wody, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze dębu.

- W części zabudowy dwie półki o głębokości 35 cm, w równych odległościach, na całej szerokości zabudowy w kolorze dębu. Dolna półka zamontowana na wysokości ok. 57 cm nad blatem kuchennym, górna półka zamontowana tak, aby powstały dwie przestrzenie półkowe w równych odległościach. Półki montowane do panelu tylnego w niewidoczny sposób, tak aby usztywnić i zabezpieczyć półki przed uginaniem się.

- W panelu tylnym należy przeprowadzić przelotki w celu zamontowania włączników oświetlenia oraz gniazd elektrycznych.

- W wieńcu górnym na całej długości należy wyfrezować miejsce i osadzić w nim profil aluminiowy z wciskanym kloszem o zabarwieniu mlecznym z min. dwiema taśmami ledowymi stanowiącymi oświetlenie podszafkowe kuchni. Barwa światła w kolorze ciepłym. Montaż oświetlenia po stronie wykonawcy.

- Szafki górne:

- Trzy szafki-nadstawki o wymiarach: szerokość 60 cm x głębokość 60cm x wysokość 60 cm. Szafki w kolorze białym.

- Każde skrzydło drzwiowe w szafce wyposażone w 2 zawiasy puszkowe z samodomykaniem, zapewniające kąt otwarcia ok. 110°. Załącznik ABC.

- W każdej szafce jedna półka z system zapobiegającym wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 3 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem ABS. Głębokość półek min 55 cm.

- Drzwi bez uchwytów, otwierają się po delikatnym naciśnięciu frontu za pomocą mechanicznego wspomagania otwierania. By je zamknąć wystarczy lekko docisnąć front. Załącznik ABC.

- Szafki zawieszane na zawieszkach meblowych, na listwie montażowej z możliwością  poziomowania. Załącznik ABC.

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia.

Rysunek poglądowy aneksu kuchennego

2. Aneks kuchenny do pokoi dla osób z niepełnosprawnością

Zabudowa aneksu kuchennego o wymiarach: szer. 204 cm, gł. 60 cm, wys. 210 cm

Wykonanie:

- Wszystkie szafki (boki, półki, drzwi, wieńce, maskownica) wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o minimum 18 mm grubości, obustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1 i klasie ścieralności B3 wg normy DIN EN 14322, o wysokiej odporności na działanie wody, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm.

- Plecy szafek wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 4 mm wsuwane w nafrezowane boki i wieńce szafy, przymocowane do ramy mebla za pomocą specjalnych stabilizatorów co 10-15 cm. Nie dopuszcza się pleców nakładanych.

- Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne oraz w cokół PCV w kolorze białym

o wysokości 20 cm z uszczelką silikonową.

- Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm.

- Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe z samodomykaniem, nie gorsze niż firmy Blum, Hettich, zapewniające kąt otwarcia ok. 110°.

- Zawiasy, prowadnice muszą mieć wytłoczoną nazwę producenta.

- Szuflady wyposażone w prowadnice z pełnym wysuwem i samodomykaniem o min. nośności 25kg oraz 60kg, nie gorsze niż firmy Blum, Hettich. Załącznik ABC.

- Blat kuchenny w kolorze dębu o długości 204 cm x głębokości 60 cm x grubości min. 38 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, powleczony laminatem HPL o grubości około 0,8 mm, zaoblony jednostronnie. (blat odporny na podwyższoną temperaturę, odporny na działanie pary wodnej, na działanie kawy, herbaty, soków, czerwonego wina, odporny na zarysowania i ścieranie). Boki blatu wykończone obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Miejsca styku środkowej otwartej części zabudowy z blatem kuchennym, wykończone silikonem  w celu zabezpieczenia krawędzi przed ewentualnym dostępem płynów i odpadków.

Zabudowa została podzielona na 3 części:

Część dolna

- Szafka szufladowa o wymiarach: szerokość 60 cm x głębokość 60 cm x 66 cm wysokość (90 cm z cokołem i blatem), wyposażona w dwie szuflady, górną o wysokości 16 cm, na prowadnicach kulkowych wyposażoną w organizer na sztućce oraz szufladę dolną o wysokości 50 cm na kosze do segregacji śmieci wraz z czteroma koszami o poj. około 12 l (na odpady zmieszane, papier, plastik, bio). Szafka z nóżkami z możliwością regulacji z cokołem o wysokości 20 cm. Cokół cofnięty względem frontu szafki o min. 15 cm.

- Otwarta część zabudowy o wymiarach: szerokość 84 cm x  głębokość 60 cm x 16 cm wysokość (20 z blatem), wyposażona w fontową maskownicę o wysokości 16 cm zasłaniającą zlewozmywak. Pod maskownicą przestrzeń manewrowa o wysokości 70 cm. Wykonawca mebli będzie zobowiązany do montażu zlewozmywaka jednokomorowego oraz baterii zlewozmywakowej, dostarczonych przez firmę budowlaną oraz podłączenie całości do sieci wodno-kanalizacyjnej.

- Szafka - zabudowa lodówki o wymiarach: szerokość 60 cm x głębokość 60 cm x wysokość 90 cm z cokołem i blatem). Należy zamontować cokół jak najwyższy na jaki pozwalają techniczne parametry lodówki. Wykonawca mebli będzie zobowiązany do montażu lodówki dostarczonej przez Zamawiającego.

- Uchwyty w drzwiach – uchwyt aluminiowy anodowy, kolor czarny mat, przykręcany do frontu, długość 16 cm, wysokość ok. 17 mm, grubość 9/12 mm.

Część środkowa

- Otwarta część zabudowy o wymiarach: szerokość 204 cm x 40 cm wysokości.

- Panel tylny w kolorze dąb, osadzony na blacie kuchennym, wykonany z płyty wiórowej o minimum 18 mm grubości, obustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, klasie ścieralności B3 wg. normy DIN EN 14322, o wysokiej odporności na działanie wody, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze dębu.

- W panelu tylnym należy przeprowadzić przelotki w celu zamontowania włączników oświetlenia oraz gniazd elektrycznych.

- Miejsca styku blatu z elementami pionowymi panela muszą zostać wykończone sylikonem w celu zabezpieczenia krawędzi przed ewentualnym dostępem płynów i wody.

Szafki górne:

- Szafka wisząca o wymiarach: szerokość 84cm x głębokość 40 cm x 80 cm wysokość, podzielona w połowie swojej wysokości na dwie części. Część dolna jest częścią otwartą, część górna szafki wyposażona w drzwi uchylne.

- Dwie szafki wiszące o wymiarach: szerokość 60 cm x szerokość 40 cm x 80 cm wysokość. Każda szafka wyposażona w drzwi uchylne oraz po dwie półki ruchome.

- Uchwyty – uchwyt otwierający na docisk drzwiczek frontowych, niewidoczny od frontu.

- W wieńcach dolnych szafek górnych  należy wyfrezować miejsce i osadzić w nim listwę ledową, stanowiącą oświetlenie pod szafkowe kuchni. Barwa światła w kolorze ciepłym. Montaż oświetlenia po stronie Wykonawcy.

- Szafki zawieszane na listwie montażowej, z możliwością ich poziomowania. Listwa montażowa na całej długości szafek.

- Kolor: wieńce dolne – w kolorze dębu. Pozostałe elementy w kolorze białym.

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia.

Rysunek poglądowy aneksu kuchennego: