| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | *VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |

*( jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Stabilna baza mikroskopu badawczego w układzie prostym. | TAK |  |
|  | Potencjometr zmiany intensywności, oświetlenie w przedniej części statywu. | TAK |  |
|  | Współosiowe śruby mikrometryczna i mikrometryczna. | TAK |  |
|  | Minimalna podziałka odczytu w osi Z:1 mikrometr. | TAK |  |
|  | Oświetlacz diodowy LED o mocy 14W (moc odpowiadająca oświetleniu halogenowemu o mocy 100 W). | TAK |  |
|  | Kondensor, apertura numeryczna NA= 1,4. | TAK |  |
|  | Oświetlenie według systemu Koehlera. | TAK |  |
|  | Optyka w systemie korekcji do nieskończoności. | TAK |  |
|  | Długość optyczna obiektywów 45 mm. | TAK |  |
|  | Wymienny uchwyt rewolwerowy na 5 obiektywów. | TAK |  |
|  | Stolik manualny z zakresem przesuwu minimum 75x50 mm, z uchwytem na dwa preparaty o wymiarach 75x25 mm. | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu stolika w płaszczyźnie x/y o kąt 250 stopni. | TAK |  |
|  | Nasadka okularowa -2 szt. dla głównego obserwatora i dla konsultanta. | TAK |  |
|  | Nasadka okularowa binokularowa, szeroko polowa o numerze pola FN=22. | TAK |  |
|  | Regulowany kąt nachylenia 5-35 stopni, z regulacją rozstawu okularów w zakresie co najmniej 50-76 mm. | TAK |  |
|  | Okulary z osłonkami gumowymi powiększenie 10x. | TAK |  |
|  | Numer pola minimum 22. | TAK |  |
|  | Obiektywy o długości optycznej 45 mm: - plan achromatyczny, powiększenie 10x, apertura 0,25, minimalna wymagana odległość robocza (WD) 10,6 mm, - plan achromatyczny, powiększenie 20x, apertura 0,40, minimalna wymagana odległość robocza (WD) 1,2 mm, - plan achromatyczny imersyjny, powiększenie 50x, regulowana apertura w zakresie 0,5 – 0,9, minimalna wymagana odległość robocza (WD) 0,2 mm, - plan fluorytowy imersyjny, powiększenie 100x, apertura 1,30 minimalna wymagana odległość robocza (WD) 0,2 mm. | TAK |  |
|  | Tor optyczny dla konsultanta. W torze optycznym widoczna dla obu obserwatorów strzałka – wskaźnik (kolor), której położeniem można operować za pomocą joysticka. | TAK |  |
|  | Przewód sieciowy. | TAK |  |
|  | Pokrowiec antystatyczny. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE, certyfikat CE (WE), kopia wpisu do rejestru ( dostarczone wraz z dostawą) | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |