Załącznik nr 3 do ZP/1147/D/22

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kamera termowizyjna FLUKE RSE600    1szt

Obiektyw szerokokątny RSE600              1szt

Obiektyw makro do RSE600                    1szt

Dane techniczne:

- Zgodność z oprogramowaniem MATLAB® oraz LabVIEW®

- Kamera stacjonarna do zastosowań badawczych

- Rozdzielczość min. 640x480

- Możliwość wymiany obiektywów

- Bezprzewodowa łączność

- Minimalna odległość od obiektu 15 cm

- Możliwość zdalnego sterowania

- Możliwość podglądu na wyświetlaczu zdalnym

- Czułość termiczna (NETD)≤0,040°C przy temperaturze obiektu 30°C*

- Możliwość płynnego skalowania automatycznego i ręcznego

- Zakres pomiarowy temperatury (niekalibrowany poniżej -10°C) od -10°C do +1200°C

- Dokładność ±2°C lub ±2% (wyższa z tych wartości)

- Zakres widma podczerwieni	od 8 μm do 14 μm (fale długie)

- Temperatura pracy od –10 do +50°C

- Wilgotność względna	10–95% bez kondensacji

- Wibracje IEC 60068-2-26 (wibracje sinusoidalne): 3 g, 11–200 Hz, 3 osie

- Wstrząsy IEC 60068-2-27 (wstrząsy mechaniczne): 50 g, 6 ms, 3 osie

- Wymiary (wys. x szer. x dł.)	8,3 cm x 8,3 cm x 16,5 cm

- Szczelność obudowy	IEC 60529: IP67 (ochrona przed kurzem — ograniczone wnikanie; odporność na rozpryski wody z każdej strony)

Obiektyw makro

- Zgodność z kamerą termowizyjną

- Wymiary 11mm x 8.25mm

- Odległość ogniskowania (Focus distance): 10.8 mm +/- 1 mm (0.4 in)

Obiektyw szerokokątny:

- Zgodność z kamerą termowizyjną

- Minimalna odległość od obiektu 15 cm

- Pole widzenia 46 ° H x 34 ° V

- IFOV: 0.93 mRad

GWARANCJA: Minimum 24 miesiące

Maksymalny termin realizacji zamówienia do 8 tygodni od podpisania umowy.