Załącznik A2 do SWZ- część 1

Dodatkowy opis do kuchni wspólnych.

Wszystkie meble skręcane za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi 15mm, chyba że w opisie technicznym jest inny zapis.

Zabudowę meblową trwale połączyć ze stalowym stelażem tak aby całość stanowiła stabilną konstrukcję.

Podane wymiary w opisach technicznych są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczeń.

Uchwyty w szafkach

Uchwyt krawędziowy aluminiowy o rozstawie montażowym 96 mm, kolor czarny mat, długość 150 mm, wysokość ok. 20 mm, szer. ok  40 mm. Narożniki uchwytu wysunięte przed front szafek zaoblone. Przednia krawędź uchwytu zawinięta w taki sposób aby tworzyła rant o wys. około 10 mm ułatwiający otwieranie drzwi i szuflad szafek. Uchwyty w drzwiach uchylnych zamontowane na górnej krawędzi, poziomo, po przeciwnej stronie zawiasów, w szufladach uchwyty zamontowane na górnej krawędzi, poziomo, centralnie.

Poszczególne części mebli/szaf połączone ze sobą w sposób stabilny za pomocą złącz meblowych o min. śr. 8mm i długości dostosowanej do grubości łączonych płyt.

Zdjęcie poglądowe:

Zawiasy puszkowe do drzwi uchylnych o parametrach:

Zawiasy z zintegrowanym samodomykiem o kącie rozwarcia do 110° z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach.

Zawiasy przystosowane do drzwi o grubości 15 - 25 mm.

Zawiasy muszą mieć wytłoczoną nazwę producenta.

Prowadnice szuflad w szufladach szafek kuchennych.

Prowadnice kulkowe o min. nośności 25 kg ze zintegrowanym samodomykaniem, z wysuwem około 90%.

Obciążenie zgodnie z EN 15338.

Wymagany dokument potwierdzający nośność/dopuszczalne obciążenie, wydany przez producenta elementu.

Zdjęcie poglądowe: