Załącznik B2 do SWZ

Część 2

Dodatkowy opis do aneksów kuchennych „administracja” oraz „radiowęzeł”.

Wszystkie meble skręcane za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi 15mm, chyba że w opisie technicznym jest inny zapis.

Podane wymiary w opisach technicznych są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczeń.

Zawieszka hakowa meblowa do szafek wiszących:

Mechanizm stalowy z hakiem w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze białym.
Mocowanie na wkręty. Obciążenie dynamiczne min. do 120 kg na parę. Zawieszka posiada regulację w zakresie:
- wysokości 18 mm (w dół 7mm, w górę 11mm)
- głębokości 16 mm (do tyłu 3.5mm, do przodu 12.5mm)

Wymagany dokument potwierdzający nośność/dopuszczalne obciążenie, wydany przez producenta elementu.

Zdjęcie poglądowe:

Uchwyty w szafkach dolnych

Uchwyt krawędziowy aluminiowy o rozstawie montażowym 96 mm, kolor czarny mat, długość 150 mm, wysokość ok. 20 mm, szer. ok  40 mm. Narożniki uchwytu wysunięte przed front szafek zaoblone. Przednia krawędź uchwytu zawinięta w taki sposób aby tworzyła rant o wys. około 10 mm ułatwiający otwieranie drzwi i szuflad szafek. Uchwyty w drzwiach uchylnych zamontowane na górnej krawędzi, poziomo, po przeciwnej stronie zawiasów, w szufladach uchwyty zamontowane na górnej krawędzi, poziomo, centralnie.

Poszczególne części mebli/szaf połączone ze sobą w sposób stabilny za pomocą złącz meblowych o min. śr. 8mm i długości dostosowanej do grubości łączonych płyt.

Zdjęcie poglądowe:

Zawiasy puszkowe do drzwi uchylnych o parametrach:

Zawiasy z zintegrowanym samodomykiem o kącie rozwarcia do 110° z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach.

Zawiasy przystosowane do drzwi o grubości 15 - 25 mm.

Zawiasy muszą mieć wytłoczoną nazwę producenta.

Dociskowy system otwierania/zamykania drzwiczek frontowych tzw. TIP-ON w szafkach wiszących:

System niewidoczny od frontu. Drzwi otwierają się po delikatnym naciśnięciu, a zamykanie następuje po ich lekkim dociśnięciu. Regulacja jest zintegrowana w jednostce w zakresie około 4-6 mm.

Jednostka wpuszczana w przednią krawędź korpusu mebla na min. 50 mm.

Zdjęcie poglądowe:

Prowadnice szuflad w szufladach szafek zlewozmywakowych.

Prowadnice kulkowe o min. nośności 60 kg ze zintegrowanym samodomykaniem, z wysuwem około 90%.

Obciążenie zgodnie z EN 15338.

Wymagany dokument potwierdzający nośność/dopuszczalne obciążenie, wydany przez producenta elementu.

Zdjęcie poglądowe:

Prowadnice szuflad w szufladach niskich szafek kuchennych.

Prowadnice kulkowe o min. nośności 25 kg ze zintegrowanym samodomykaniem, z wysuwem około 90%.

Obciążenie zgodnie z EN 15338.

Wymagany dokument potwierdzający nośność/dopuszczalne obciążenie, wydany przez producenta elementu.

Zdjęcie poglądowe: