Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia i postanowienia ogólne.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  dla inwestycji. pn. ”PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB ODDZIAŁU INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO w bud. nr 3, piętro VI – strona północna” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

- Inwestycje, o których mowa w ust. 1 polegają na:

- Opracowaniu szczegółowej inwentaryzacji w zakresie budowlanym, instalacyjnym, a w szczególności sanitarnym i elektrycznym wraz z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami związanymi z budownictwem, projektowaniem, przy jednoczesnym zastosowaniu praw i następujących przepisów:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2019.595 z póź. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169,poz.1650,z 2007r. 
Nr 49 poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz.690, z 2011 r. Nr173, poz. 1034).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających projektowanie i realizację (wykonawstwo) robót budowlanych.

- Opracowaniu dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Nadzór autorski nad realizacją całej Inwestycji - Na podstawie Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. 
o prawach autorskich i prawach pokrewnych Zamawiający przejmuje od autora opracowania (dokumentacji projektowej) wszelkie prawa do powielania i zmian w pełnym zakresie utworu autora projektu (t.j. Dz.U.2021.1062), który ma być  ujęty w cenie opracowania.

- Wyposażenie oddziału w sprzęt kwaterunkowy i specjalistyczny (meble).

- Wyposażenie oddziału w sprzęt dodatkowy (dozowniki łokciowe do dezynfekcji rąk, dozownik do papieru do rąk, dozownik do papieru toaletowego, lustra, kosze na odpady komunalne)

- Wyposażenie oddziału w szafki przyłóżkowe i łóżka szpitalne,

- Wykonanie tabliczek informacyjnych: numeracji pomieszczeń, przeznaczenia pomieszczeń, do WC wolne/zajęte,

- Rolety zewnętrzne i wewnętrzne,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SWZ oraz w szczególności w załącznikach:

- projekcie umowy stanowiącej załącznik do SWZ,

- Zakres rzeczowy:

- Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego ma składać się z 14 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego w następujących pomieszczeniach (ostateczna ilość łóżek zostanie ustalona na etapie projektowania):

- 6 sal 2 - łóżkowych, węzły sanitarne dostępne z komunikacji, (7/5; 7/6; 7/9;7/10; 7/13; 7/14),

- należy warunkowo przewidzieć rozbiórki ścian między pom. 7/5 a 7/6 i pom. 7/9 a 7/10 
jeśli nie udałoby się uzyskać wymaganej ilości stanowisk dla łóżek,

- między pom. 7/10 a 7/13 i pom. 7/13 a 7/14 zaprojektować tylko otwory drzwiowe
o szer. 80 cm.,

- pom. 7/13 i 7/14 wydzielić drzwiami przesuwnymi od strony korytarza 7/a, 7/b,

- na podłodze ułożyć wykładzinę np. typu tarkett, ściany i sufit malowane farbą,

- zaprojektować gniazda teleinformatyczne (RJ45 – komputer, telefon) – po 2 szt. na każdą sale chorych,

- na każde stanowisko pacjenta zaprojektować dodatkowo jedno gniazdko elektryczne 
dla kardiomonitora,

- na salach zaprojektować kasetony elektryczno - gazowe pionowe dwu stanowiskowe z półkami na aparaturę.

- 2 sale 1 - łóżkowe, węzły sanitarne dostępne z komunikacji, (7/79; 7/78),

- Wykorzystać istniejącą sieć instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia i sprężone powietrze medyczne), przewidzieć po jednym punkcie poszczególnych gazów medycznych do jednego stanowiska łóżkowego,

- na podłodze ułożyć wykładzinę np. typu tarkett, ściany i sufit malowane farbą.

- wykorzystać istniejącą sieć instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia i sprężone powietrze medyczne), przewidzieć po jednym punkcie poszczególnych gazów medycznych do jednego stanowiska łóżkowego,

- na podłodze ułożyć wykładzinę np. typu tarkett, ściany malowane farbą.

- zaprojektować gniazda teleinformatyczne (RJ45 – komputer, telefon) – 2 szt. (pom. 7/78)
i 2 szt. (pom. 7/79),

- na każde stanowisko pacjenta zaprojektować jedno gniazdko dodatkowo elektryczne 
dla kardiomonitora,

- na salach zaprojektować kasetony elektryczno gazowe pionowe jedno stanowiskowe z pólkami na aparaturę.

- Gabinet zabiegowy, (7/77),

- skuć płytki ceramiczne ze ścian i podłogi, ułożyć wykładzinę np. typu tarkett na ścianie 
na wysokość 220cm. i podłodze, sufit malowany farbą,

- zaprojektować gniazda teleinformatyczne (RJ45 – komputer, telefon) – 3 szt.,

- Gabinet lekarski, (7/2),

- zaprojektować infrastrukturę dla centrali intensywnego nadzoru pacjentów,

- skrzydło drzwiowe do pomieszczenia pełne,

- na podłodze ułożyć wykładzinę np. typu tarkett, ściany i sufit malowane farbą,

- zaprojektować gniazda teleinformatyczne (RJ45 – komputer, telefon) – 11 szt.,

- zaprojektować na każde stanowisko po 3 gniazdka elektryczne.

- Dyżurka pielęgniarek, (7/80),

- usunąć ścianę z okienkiem do wys. 0,80 m, i zaprojektować infrastrukturę do centrali intensywnego nadzoru pacjentów,

- na podłodze ułożyć wykładzinę np. typu tarkett, ściany i sufit malowane farbą.

- zaprojektować gniazda teleinformatyczne (RJ45 – komputer, telefon) – 3 szt.

- zaprojektować na każde stanowisko po 3 gniazdka elektryczne.

- Pokój socjalny, (7/1),

- wejście do pomieszczenia bez drzwi, tylko otwór drzwiowy,

- na podłodze ułożyć wykładzinę np. typu tarkett, ściany i sufit malowane farbą,

- zaprojektować gniazda teleinformatyczne (RJ45 – komputer, telefon) – 2 szt.

- Magazyn, (7/77b; 7/8),

- pom. 7/77b wymiana drzwi na przesuwne,

- na podłodze ułożyć wykładzinę np. typu tarkett, ściany i sufit malowane farbą.

- WC + natrysk dla personelu, (7/3),

- skuć płytki ceramiczne ze ścian i podłogi, ułożyć wykładzinę np. typu tarkett na ścianie 
do sufitu i podłodze, sufit malować farbą,

- armatura sanitarna do wymiany na nową.

- Natrysk dla niepełnosprawnych, (7/4),

- skuć płytki ceramiczne ze ścian i podłogi, ułożyć wykładzinę np. typu tarkett na ścianie 
do sufitu. i podłodze, sufit malować farbą

- armatura sanitarna do wymiany na nową.

- WC, (7/7; 7/7/11),

- skuć płytki ceramiczne ze ścian i podłogi, ułożyć wykładzinę np. typu tarkett na ścianie 
na wysokość 220cm. i podłodze, sufit malować farbą,

- armatura sanitarna do wymiany na nową.

- Korytarz, (7/a),

- odbojnice na korytarzu bez pochwytów,

- wykładzina na korytarzu do wymiany na nową, ściany i sufit malować farbą

- sufity zaprojektować w formie podwieszanej w konstrukcji umożliwiającej uzyskanie gładkiej, łatwej do mycia i dezynfekcji powierzchni,

- uwzględnić gniazda dostępowe do sieci WiFi na korytarzu, ilość zależna od pokrycia AccessPointów.

- wymienić wszystkie okna z obecnym podziałem, górna i dolna część okna rozwierno – uchylna,

- na wszystkich oknach zamontować rolety zewnętrzne, sterowane elektrycznie,

- drzwi do sal chorych zaprojektować przeszklone aluminiowe białe z mleczną szybą, jak najszersze (110cm.),

- pozostałe pomieszczenia - zaprojektować drzwi przeszklone aluminiowe białe z mleczną szybą, oprócz pomieszczenia 7/2 – skrzydło drzwiowe pełne,

- zabudowa z drzwiami rozwiernymi między oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego a Oddział Kardiologii Zachowawczej i Elektroterapii do wymiany na nową aluminiową, białą, przeszkloną,

- w pomieszczeniach wymagających częstej dezynfekcji, zaprojektować, ściany na całej wysokości wyłożone materiałami trwałymi, gładkimi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków  myjąco – dezynfekcyjnymi,

- zaprojektować nową instalację poziomą wod.-kan. przyłączenie do istniejących pionów,

- zaprojektować nową instalację elektryczną i teletechniczną,

- zaprojektować na całym oddziale klimatyzację centralną,

- centrale klimatyzacyjno/wentylacyjne zaprojektować nad 7 piętrem, na dachu budynku,

- istniejąca armatura sanitarna do wymiany, przy umywalkach i zlewozmywakach, ściany pokryte na wysokość 160 cm oraz na szerokość 60 cm poza obrysem urządzenia po obydwu stronach wykładziną ścienną np. typu tarkiett,

- zaprojektować instalację gazów medycznych,

- sale chorych wyposażyć w łóżka szpitalne z elektryczną regulacją i materacami, gniazdka elektryczne przy łóżkach

- Oddział Kardiologii Zachowawczej i Elektroterapii ma składać się z 17 łóżek dla części Oddziału Kardiologii Zachowawczej w następujących pomieszczeniach:

- 4 sale 3 - łóżkowe, (7/17; 7/18; 7/21; 7/21a),

- na podłodze ułożyć wykładzinę np. typu tarkett, ściany i sufit malowane farbą,

- w salach zaprojektować panele elektryczno – gazowe poziome nadłóżkowe trzystanowiskowe

- 2 sale 2 – łóżkowe, (7/73; 7/73a),

- wykonać ściankę działową między pomieszczeniami i doprowadzić do niej instalację gazów medycznych

- istniejące rolety na oknach zostawić jeżeli okażą się sprawne.

- na podłodze ułożyć wykładzinę np. typu tarkett, ściany i sufit malowane farbą.

- w salach zaprojektować panele elektryczno – gazowe poziome nadłóżkowe dwustanowiskowe.

- 1 sala 1 – łóżkowe, (7/71a), z węzłem sanitarnym, (7/71b), i przedsionkiem, (7/71),

- na podłodze ułożyć wykładzinę np. typu tarkett, ściany i sufit malowane farbą,

- w salach zaprojektować panele elektryczno – gazowe poziome nadłóżkowe jednostanowiskowe.

- Gabinet zabiegowy, (7/72),

- skuć płytki ceramiczne ze ścian i podłogi, ułożyć wykładzinę np. typu tarkett na ścianie 
na wysokość 220cm. i podłodze, sufit malowany farbą

- zaprojektować gniazda teleinformatyczne (RJ45 – komputer, telefon) – 3 szt.

- Echo serca 1, (7/28), Echo serca 2, (7/27),

- miedzy pomieszczeniami ścianę od wejścia do pomieszczeń skrócić o ok. 200 cm.,

- likwidacja drzwi do pomieszczeń,

- ułożyć wykładzinę np. typu tarkett na ścianie na wysokość 220cm. i podłodze, sufit malowany farbą,

- wykonać częściową zabudowę przedsionka do pomieszczeń i zamontować drzwi rozsuwane o szer. ok. 250 cm. oddzielające od holu (7/c),

- zaprojektować rolety okienne zewnętrzne,

- zaprojektować gniazda teleinformatyczne (RJ45 – komputer, telefon) – 5 szt. (pom.7/27) 
i 5 szt. (pom. 7/28),

- Gabinet lekarski, (7/25),

- zamurować wejście do przedsionka przy pom. 7/25,

- na podłodze ułożyć wykładzinę np. typu tarkett, ściany i sufit malowane farbą.

- skrzydło drzwi do pom. pełne,

- zaprojektować gniazda teleinformatyczne (RJ45 – komputer, telefon) – 8 szt.,

- zaprojektować na każde stanowisko po 3 gniazdka elektryczne.

- Pokój lekarzy, (7/24a),

- w istniejącym przedsionku (7/24) wyburzyć ścianę działową z drugim przedsionkiem 
przy pom. (7/25),

- drzwi do przedsionka (7/24) od korytarza pełne, przesuwne,

- na podłodze ułożyć wykładzinę np. typu tarkett, ściany i sufit malowane farbą.

- skrzydło drzwi do pom. (7/24a) pełne,

- zaprojektować gniazda teleinformatyczne (RJ45 – komputer, telefon) – 8 szt.,

- zaprojektować na każde stanowisko po 3 gniazdka elektryczne.

- Dyżurka pielęgniarek, (7/74),

- zaprojektować gniazda teleinformatyczne (RJ45 – komputer, telefon) – 2 szt.,

- na podłodze ułożyć wykładzinę np. typu tarkett, ściany i sufit malowane farbą.

- Punkt pielęgniarski, (7/74a),

- zaprojektować gniazda teleinformatyczne (RJ45 – komputer, telefon) – 3 szt.,

- na podłodze ułożyć wykładzinę np. typu tarkett, ściany i sufit malowane farbą.

- Magazyn, (7/68; 7/68a),

- zaprojektować gniazda teleinformatyczne (RJ45 – komputer, telefon) – 1 szt. (pom. 7/68) 
i 1 szt. (pom. 7/68a),

- na podłodze ułożyć wykładzinę np. typu tarkett, ściany i sufit malowane farbą.

- Pom. gospodarcze, (7/70),

- skuć płytki ceramiczne ze ścian i podłogi, ułożyć wykładzinę np. typu tarkett na podłodze, ściany i sufit pomalować farbą,

- na najdłuższych równoległych ścianach wykonać szafy w zabudowie do sufitu.

- zaprojektować gniazda teleinformatyczne (RJ45 – komputer, telefon) – 2 szt.

- Pom. gospodarcze, (7/26),

- skuć płytki ceramiczne, ułożyć wykładzinę np. typu tarkett na podłodze, ściany i sufit pomalować farbą,

- Kuchnia, (7/69),

- skuć płytki ceramiczne ze ścian i podłogi, ułożyć wykładzinę np. typu tarkett na ścianie 
w przestrzeni między szafkami kuchennymi i na wysokości 160cm na pozostałych ścianach oraz na podłodze,

- zamontować odbojnice na skrzydłach drzwi.

- w kuchni zachować istniejącą zabudowę szafek kuchennych

- przewidzieć dostawę i montaż zmywarki przemysłowej (wyparzarka+zmiękczacz automatyczny do wody)

- Brudownik, (7/75)

- zaprojektować niezbędną instalację do montażu myjni do kaczorów i basenów,

- skuć płytki ceramiczne, ułożyć wykładzinę np. typu tarkett na podłodze, ściany i sufit pomalować farbą,

| Wymagania instalacyjne (poglądowe) Myjnia do kaczorów i basenów |  |
| --- | --- |
| 1. | Przyłącze elektryczne: - napięcie 3N AC 400V 50 Hz, - zabezpieczenie min. 3 x 16 A, - zamontowane gniazdo na ścianie 16A 5P 400 V, - przekrój przewodu min. 5 x 2,5 mm2, - odległość gniazda od urządzenia max. 1,8 m, - maks. dopuszczenia wahania napięcia ± 10 %. |
| 2. | Woda zimna: - temperatura zalecana do 30 ° C, - minimalne ciśnienie wody 100 kPa, - maksymalne ciśnienie wody 800 kPa, - przyłącze zawór ¾” zakończony nyplem płaskim gwint zewnętrzny skierowany do dołu, - długość węża przyłączeniowego max. 1,8 m. |
| 3. | Woda ciepła: - temperatura zalecana do 70 ° C, - minimalne ciśnienie wody 100 kPa, - maksymalne ciśnienie wody 800 kPa, - przyłącze zawór ¾” zakończony nyplem płaskim gwint zewnętrzny skierowany do dołu, - długość węża przyłączeniowego max. 1,8 m. |
| 4. | Odprowadzenie wody: - temperatura odpływu max. 60 ° C, - środek rury odpływowej nad podłogą 510 mm, - chwilowa wielkość przepływu 3w odpływie max. 100 l/min. |
| 5. | Nóżki ustawcze: - ilość nóżek urządzenia – 4, - regulacja wysokości 0-30 mm, - średnica nóżki ustawczej 45 mm. |
| 6. | Emisja ciepła do pomieszczenia: - przez wypromieniowanie w czasie pracy 0,62 kWh. |
| 7. | Warunki instalacyjne: - dopuszczalna temperatura otoczenia 5-40 °C, - względna wilgotność powietrza 20-90 %. |
| 8. | Dane urządzenia : - wysokość 1630 mm, - szerokość 545 mm, - głębokość 475 mm, - ciężar 62 kg, - max. pobór mocy 5,5 kW. |
| 9. | Dane urządzenia cd. : - obciążenie podłoża w czasie pracy ̴700 N, - maks. obciążenie podłoża 200 daN/m2, - wartość emisyjna hałasu < 70 dB, - szerokość dostawcza wraz z paletą transportową min. 705 mm, - głębokość dostawcza wraz z paletą transportową min. 775 mm, - wysokość dostawcza wraz z paletą transportową min. 1830 mm. |

- Korytarz, (7/b).

- odbojnice na korytarzu bez pochwytów,

- wykładzina na korytarzu do wymiany na nową,

- sufity zaprojektować w formie podwieszanej w konstrukcji umożliwiającej uzyskanie gładkiej, łatwej do mycia i dezynfekcji powierzchni,

- uwzględnić gniazda dostępowe do sieci WiFi na korytarzu, ilość zależna od pokrycia AccessPointów.

- WC, (7/19; 7/22; 7/23; 7/27a),

- skuć płytki ceramiczne ze ścian i podłogi, ułożyć wykładzinę np. typu tarkett na ścianie i podłodze, sufit pomalować farbą,

- armatura do wymiany na nową.

- Natrysk, (7/16; 7/20),

- skuć płytki ceramiczne ze ścian i podłogi, ułożyć wykładzinę np. typu tarkett na ścianie i podłodze, sufit pomalować farbą,

- armatura do wymiany na nową.

- Zaprojektować pomieszczenie do szafki dystrybucyjnej teleinformatycznej, (7/29a) wydzielając 
je z korytarza (7/d),

- zaprojektować odpowiednią klimatyzacją,

- przewidzieć połączenie światłowodowe szafki dystrybucyjnej z punktem wskazanym 
przez Zamawiającego,

- wielkość szafki dystrybucyjnej zaprojektować z zapasem dla oddziału po stronie południowej.

- wymienić wszystkie okna z obecnym podziałem, górna i dolna część okna rozwierno – uchylna,

- na wszystkich oknach zamontować rolety wewnętrzne,

- zaprojektować na całym oddziale wentylację centralną, zaprojektować klapy pożarowe odcinające na wentylacji centralnej,

- przewidzieć jej rozbudowę instalacji wentylacji na pozostałą część piętra,

- drzwi do sal chorych i gabinetów zabiegowych zaprojektować jak najszersze (110cm.),

- zagospodarować szachty na korytarzu jako szafki,

- istniejąca armatura sanitarna do wymiany, przy umywalkach i zlewozmywakach, ściany pokryte na wysokość 160 cm oraz na szerokość 60 cm poza obrysem urządzenia po obydwu stronach wykładziną ścienną np. typu tarkiett.

- centrale wentylacyjne zaprojektować nad 7 piętrem, na dachu budynku,

Zaprojektować instalację wi-fi na przedmiocie/obszarze opracowania i przewidzieć jej rozbudowę na resztę piętra.

Zaprojektować instalację wentylacji na Oddziale Kardiologii Zachowawczej i przewidzieć jej rozbudowę na resztę piętra.

- Powierzchnia opracowania: 703 m2,

- Wykonanie zamówienia obejmować będzie:

4.1	Fazę wykonania usługi, tj.:

a) Forma opracowania dokumentacji projektowej:

Projekt wstępny:

Zawierający propozycje rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych, materiałowych, kolorystyki, wstępny projekt aranżacji wnętrz i schematy konstrukcyjne.

Część rysunkowa 1:200, opis.

Wymagana ilość egzemplarzy – 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek i po 2 egzemplarze w wersji

elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania) i w formacie pdf.

– do wydruków z możliwością kopiowania);

Projekty budowlane:

Zawierający wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne 
do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333 z późn. zm.)

Część rysunkowa 1:100, opis.

Wymagana ilość egzemplarzy (wszystkie branże) – 3 egzemplarze w formie oprawionych teczek 
i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania) i w formacie pdf. - do wydruków z możliwością kopiowania);

Technologia medyczna musi obejmować swym zakresem rozwiązania układu funkcjonalnego 
oraz zagospodarowanie technologiczne adoptowanych pomieszczeń.

Wymagana ilość egzemplarzy – 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania) i w formacie pdf. - do wydruków z możliwością kopiowania);

Informacja o BIOZ

Projekty wykonawcze (w tym projekt wnętrz) muszą zawierać wszystkie szczegółowe obliczenia zakresy prac oraz rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe niezbędne do realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego zgodnie z normami i aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Część rysunkowa w skali 1: 50 (detale w skali 1: 10 i 1: 1), opis.

Wymagana ilość egzemplarzy (wszystkie branże) - 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania) i w formacie pdf. - do wydruków z możliwością kopiowania);

Projekt wnętrz musi zawierać rzuty, układy ścian, tabliczki informacyjne dla wszystkich pomieszczeń (numeracja pomieszczeń, przeznaczenie pomieszczeń, do wc „wolne/zajęte”), taśmy ochronne ścienne i narożniki: np. CS Polska, elementy zaciemnienia okien np. żaluzje, plisy itp., wizualizacje głównych pomieszczeń, zestawienia wyposażenia w podziale na pomieszczenia i zbiorcze,  rysunki wyposażenia, meble specjalistyczne (gabinety zabiegowe – szafki, biurka, zabudowy meblowe itp.), sprzęt kwaterunkowy i AGD (meble, stoły, krzesła, taborety, kanapy, fotele, lady pielęgniarskie, wyposażenie AGD – np. lodówki, zmywarki, chłodziarki farmaceutyczne itp.), ich zestawienie (ilości, wymiary), wyposażenie dodatkowe (dozowniki łokciowe do dezynfekcji rąk, dozownik do papieru do rąk, dozownik do papieru toaletowego, lustra, kosze na odpady komunalne), szafki przyłóżkowe i łóżka szpitalne oraz  specyfikacje techniczne, wymogi techniczno-eksploatacyjne,  aprobaty itp.

Wymagana ilość egzemplarzy – 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek i po 2 egzemplarze

w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania

i w formacie pdf. - do wydruków z możliwością kopiowania);

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót musi zawierać zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny wykonanych robót - zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 2 września 2004r. (Dz. U.2013.1129).

Wymagana ilość egzemplarzy –  dla poszczególnych branż 2 kpl. w formie papierowej oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej sporządzone na nośniku CD;

Kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.2004.130.1389).

Wymagana ilość egzemplarzy – dla poszczególnych branż 2 kpl. w formie papierowej oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej sporządzone na nośniku CD;

Przedmiary robót dla poszczególnych branż (wyszczególnić numerację pomieszczeń zgodnie 
z istniejącą numeracją pomieszczeń, przedmiar lub ilości dla danego pomieszczenia) sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2013.1129).

Wymagana ilość egzemplarzy – dla poszczególnych branż 2 kpl. w formie papierowej oraz 1 kpl. 
w wersji elektronicznej sporządzone na nośniku CD;

Wycena wyposażenia (meble specjalistyczne, medyczne i kwaterunek, AGD, dozowniki na ręczniki
papierowe itp.) ma być wykonana w formie tabelarycznej (nazwy, ilości, wymiary, cena) 
oraz do dołączenia do dokumentacji na wykonanie robót zawierające tylko nazwy, ilości i wymiary bez cen.

Wymagana ilość egzemplarzy –  2 kpl. w formie papierowej oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej

sporządzone na nośniku CD;

Przykładowe wzory zestawień i rysunków dla projektów wnętrz dla mebli specjalistycznych 
i kwaterunku:

nr 1-  np. wyposażenie gabinetu lekarskiego:

Załącznik nr ………………

nr 2 – opis wyposażenia dla rysunku powyżej:

Załącznik nr ………………

| ZESTAWIENIE - POKÓJ LEKARZY nr ……………. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa produktu | ilość szt. | cena netto | wartość netto | podatek VAT ……….. | wartość brutto |
| 1 | biurko 120/80, płyta melaminowana biała, stelaż stalowy SNC 50x50, kolor Ral 9006 (aluminium) | 3 |  | 0 | 0,00 | 0,00 zł |
| 2 | szafka wisząca z zamkiem 120/33/40h, płyta melaminowana biała | 3 |  | 0 | 0,00 | 0,00 zł |
| 3 | krzesło PROFIM ARCA 21V chrom, tapicerka Softline SL 29 | 1 |  | 0 | 0,00 | 0,00 zł |
| 4 | stół 70/70/74h, płyta melaminowana biała, stelaż stalowy SNC 50x50 kolor Ral 9006 (aluminium) | 1 |  | 0 | 0,00 | 0,00 zł |
| 5 | krzesło obrotowe PROFIM ARCA 21 SL metalik p 54 PU, , tapicerka SL 29, kółka gumowane | 1 |  | 0 | 0,00 | 0,00 zł |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

nr 3 Zestawienie zbiorcze ilościowo-wartościowe:

Załącznik nr ………………

| Zestawienie ilościowe i cenowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa produktu | ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | pom. nr ……….. oddz. | pom. nr ……….. ordyna. | pom. nr ……….. gab lek. | pom. nr ……….. pom. socjalne | pom. nr ……….. punkt pielęgniarski | pom. nr ……….. kuchnia |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 |
| 1 | biurko 120/80/72h, płyta melaminowana biała, stelaż stalowy SNC 50x50, kolor Ral 9006 (aluminium) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | szafka wisząca z zamkiem 120/33/40h, płyta melaminowana biała |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | krzesło PROFIM ARCA 21V chrom, tapicerka Softline SL 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szafa pod umywalkę 550/60//820h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | stół 70/70/74h, płyta melaminowana biała, stelaż stalowy SNC 50x50 kolor Ral 9006 (aluminium) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | krzesło obrotowe PROFIM ARCA 21 SL metalik p 54 PU, , tapicerka SL 29, kółka gumowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące mebli (kwaterunek):

BLATY: wykonane z płyty melaminowanej gr. 36mm o gęstości 620 kg/m³ wg normy DIN68765, klasa higieniczności E1.

Właściwości płyty:

- duża odporność na ścieranie i zarysowanie,

- odporność na działanie czynników chemicznych,

- odporność na działanie temperatury,

- blaty biurek dwustronnie laminowane oklejane obrzeżem PCV 2 mm w dekorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne,

- stelaż biurka składający się z dwóch nóg metalowych wykonanych z profilu stalowego 50x50mm połączonych belką konstrukcyjną, malowany farbą proszkową o minimalnej grubości powłoki lakierniczej 130µm oraz zwiększonej odporności na ścieranie warstwy kryjącej farby, potwierdzony badaniem wydanym przez jednostkę uprawnioną,

- poziomowanie biurka odbywa się za pomocą wkręcanych w dolny profil nogi stopek o średnicy 50mm. Stelaż biurka przykręcany jest do dolnej części blatu za pomocą śrub M6x100 WWI wkręcanych w wpustki tworzywowe wbijane w blat , daje to możliwość wielokrotnego łatwego montażu i demontażu biurka nie niszcząc przy tym żadnego z elementów,

- blenda biurka wykonana z płyty melaminowanej okleinowanej z czterech stron PCV 1 mm montowana na wspornikach metalowych lakierowanych farba proszkową o minimalnej grubości powłoki lakierniczej 130µm oraz zwiększonej odporności na ścieranie warstwy kryjącej farby, potwierdzony badaniem wydanym przez jednostkę uprawnioną.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Atest – świadectwo badań z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.

Atest higieniczny.

Sprawozdanie z badań powłok lakierniczych na przeszlifowanie (ścieranie) i na uderzenie.

SZAFY: wykonane z płyty melaminowanej 18mm i 28mm o gęstości 650-690 kg/m³  wg  normy, klasa higieniczności E1.

Właściwości płyty:

- duża odporność na ścieranie i zarysowanie,

- odporność na działanie czynników chemicznych,

- odporność na działanie temperatury,

- wszystkie elementy szafy oklejane obrzeżem PCV 1 mm odpornym na uderzenia mechaniczne
(boki szaf oklejane z wszystkich stron PCV 1mm),

- wszystkie szafy muszą posiadać ścianę tylnią z płyty 3 mm nadając wyrobowi wytrzymałości 
i stabilności, wieńce górne wykonane z płyty 18mm,

- szafy których tył jest elementem widocznym wykonany jest z płyty gr. 18 mm nadając wyrobowi wytrzymałości i stabilności, wieńce górne wykonane z płyty 18mm,

- półki mocowane za pomocą złączy „mimośrodowego” zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy,

- w szafach zamontowane regulatory średnicy fi 50 z możliwością regulacji szafy,

- wyposażone w zamek patentowy z kluczem,

- uchwyty wykonane ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy) wykończony galwanicznie na srebrny mat  przykręcane za pomocą 2 śrub M4x23 ocynk,

- szafy ubraniowe  wyposażone w wieszak wysuwny (puzon) lub drążek poprzeczny w głębokich szafach,

- korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż 
i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu,

- front (drzwi) - płyta grubości 18mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 1mm. Fronty mocowane 
są do korpusu szafy za pomocą zawiasów „GTV” o możliwym kącie otwarcia 110°. Sprawia, że drzwi zamiast zamykać się z hukiem gwałtownie zwalniają na centymetr przed krawędzią szafki i powoli się domykają.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Atest – świadectwo badań z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.

Atest higieniczny.

BIURKA

Biurko komputerowe o wym. szer. 140cm, wys. 75cm, gł. 60 cm. Z lewej strony biurka szafka z drzwiczkami 
o szer. 40cm  z szufladą o wys. 14cm, półka pod klawiaturę z płyty meblowej na prowadnicach rolkowych, 
z prawej strony kieszeń o szer. 25cm  na komputer stacjonarny. Pod biurkiem półka o gł. 28 cm (miedzy szafką a kieszenią). Konstrukcja biurka umożliwiająca lustrzane odbicie.   Blat biurka o grubości 30 mm.  Płyta wiórowa  laminowana 650 kg/m3  kolor do uzgodnienia.

KONTENERY

- wykonane z płyty melaminowanej 18mm i 28mm o gęstości 650-690 kg/m³, klasa higieniczności E1.

Właściwości płyty:

- duża odporność na ścieranie i zarysowanie

- odporność na działanie czynników chemicznych

- odporność na działanie temperatury

- oklejane obrzeżem PVC 0,5mm i PVC 1 mm (wieniec górny, czoło szuflad i tylnie krawędzie kontenera) odpornym na uderzenia mechaniczne

- kontener mobilny posiada blat górny grubości 18mm,

- kontener mobilny  wyposażony  jest w kółka jezdne ( bez hamulca) o średnicy 50mm.

- szuflady posiadają wkłady płytowe  o wymiarach wewnętrznych: 342/425/85mm. Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych malowanych proszkowo z samodomykiem wytrzymujące obciążenie 25kg zapewniające łatwy 75% wysuw  szuflady bez obawy jej wypadnięcia . Dzięki zastosowaniu zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepowołanym dostępem i umożliwia jednoczesne zamykanie wszystkich szuflad. Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy) wykończony galwanicznie na srebrny mat  przykręcane za pomocą dwóch  śrub M4x23 ocynk.

- kontenery posiadają możliwość wysuwania więcej niż jednej szuflady na raz.

DODATKOWE ELEMENTY

- Kontener na komputer na kółkach.

- Przelotki na kable montowane w blacie, po ustawieniu mebli  w obiekcie.

- Prowadnica kablowa - poziome prowadzenie kabli.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Atest – świadectwo badań z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości

Atest higieniczny

KRZESŁA

- podstawa pięcioramienna, CHROMOWANA,

- amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 46 – 56 cm;

- mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją twardości sprężyny za pomocą wygodnego pokrętła znajdującego się po prawej stronie siedziska, umożliwiającego regulację mechanizmu w pozycji siedzącej, odchylonej do tyłu; z regulacją głębokości siedziska

- siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane integralną pianką PU, o gęstości 80 kg/m3 (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach , posiadających atest trudnopalny . Klasa trudnopalności pianki potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą BS 5852 Crib 5. Gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia);

- plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane integralną pianką PU, o gęstości 75 kg/m3 (wykonaną w technologii wtryskowej, w formach , pianka trudnopalna), wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Oparcie posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości;

- regulowane podłokietniki, z nakładką wykonaną z miękkiego poliuretanu, w kolorze czarnym;

- krzesło tapicerowane Ekoskórą  z atestem trudnopalności, 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie 150 000 cykli Martindale  (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2)  9 papieros EN 1021-1 zapałka EN 1021-2)

- Gabaryty zewnętrzne:

- wysokość całkowita:		970-1140 cm

- wysokość siedziska :		46-56 cm

- szerokość siedziska :		48 cm

- głębokość siedziska:		45 cm

- szerokość podstawy:		68 cm

- głębokość całkowita :		64 cm

- wysokość podłokietników:          20-27 cm

- Krzesło musi spełniać normę określającą obrotowe krzesła biurowe

PN EN 1535-1,2,3;

- Krzesło musi posiadać certyfikat zgodności z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Przykładowe krzesła np.:

Krzesła obrotowe   - Gabinet Ordynatora, Tapicerka- Skóra s- 29

Krzesła obrotowe   - Gabinety lekarskie, Tapicerka- np.  Schotline  Sl 29 lub równoważne

Krzesło dla pacjenta,  Tapicerka- np.  Schotline  Sl 29 lub równoważne

Krzesła w pomieszczeniach – sale chorych,   typu –np.  STEP V METALIK lub równoważne.

- Krzesło musi spełniać normę określającą obrotowe krzesła biurowe  PN EN 1535-1,2,3;

- Krzesło musi posiadać certyfikat zgodności z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracował.

SOFY

Sofy we wszystkich pomieszczeniach

Typu – np. ETAP-SOFA NP.- Bassic z funkcją spania lub równoważne

Tapicerka- Eco skóra (odporna na środki dezynfekcyjne) dopuszczonej do użytkowania w placówkach służby zdrowia.

Kolor - do uzgodnienia

Ekoskóra z atestem trudnopalności, 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie 150 000 cykli Martindale

(PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2)  9 papieros EN 1021-1 zapałka EN 1021-2),

WERSALKI

Wersalka z funkcją spania i pojemnikiem na pościel, bez boków, wzmocniona konstrukcja ze względu na intensywność użytkowania. Sprężyny bonellowe i pianka na całej powierzchni spania. Szerokość 190cm-200cm.Wymiary   powierzchni spania 120cmx190cm. Wykonanie w bardzo wytrzymałej  ekoskórze lub tkaninie (odporna na środki dezynfekcyjne) dopuszczonej do użytkowania w placówkach służby zdrowia.

Wymagania dotyczące chłodziarek farmaceutycznych na leki:

Np. Chłodziarka LKv 3912 MediLine lub równoważne

Dane techniczne:

- wymiary zewnętrzne: szerokość: 600 mm, głębokość: 615 mm, wysokość: 1840 mm

- wymiary wewnętrzne: szerokość: 440 mm, głębokość: 435 mm, wysokość: 1635

- obudowa ze stali w kolorze białym

- drzwi przeszklone

- materiał wnętrza: tworzywo sztuczne

- pojemność: 360 l brutto / 344 l netto

- zakres temperatury:: +3 / +8°C

- oświetlenie podsufitowe wnętrza z oddzielnym włącznikiem

- wymuszony obieg powietrza

- automatyczne rozmrażanie

- sterowanie automatyczne

- cyfrowy wyświetlacz temperatury (zewnętrzny)

- alarm optyczny i dźwiękowy przekroczonej temperatury i otwartych drzwi

- alarm usterki czujnika

- zamek

- ergonomiczny uchwyt drążkowy

- mocowanie drzwi: prawe, przestawne

- interfejs RS 485

- styk bezpotencjałowy

- materiał półek: ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego

- wymiary półki: 455 x 420 mm (szer. x głęb.)

- ilość półek: 5

- max. obciążenie półki: 60 kg

- zużycie energii: 1,315 kWh / 24 h

- klasa klimatyczna: SN-ST (temp. otoczenia: +10°C/+38°C)

- czynnik chłodniczy: R 600a

- poziom szumu re 1 PW: 43 dB (A) re 1 PW

### Chłodziarki farmaceutyczne

Zakres temperatury od temp. otoczenia (°C)  od: 3 do: 8

Pojemność (l) 344

Wymuszony obieg powietrza (tak/nie) Tak

Wyświetlacz temperatury (tak/nie) Tak

Drzwi wyposażone w zamek (tak/nie) Tak

Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi (tak/nie)  Tak

Szerokość komory roboczej (mm) 440

Wysokość komory roboczej (mm) 1635

Głębokość komory roboczej (mm) 435

Szerokość zewnętrzna (mm) 600

Wysokość zewnętrzna (mm) 1840

Głębokość zewnętrzna (mm) 615

Wymagania dotyczące zmywarki (kuchenka oddziałowa):

Zmywarka przemysłowa (wyparzarka+zmiękczacz automatyczny do wody) 630x562x825 np. Silanos firmy STALGAST lub równoważne

Wymagania dotyczące mebli specjalistycznych (gab. zabiegowe, pracownie itp.):

| L.P. | WYMOGI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE MEBLI SPECJALISTYCZNYCH W SYSTEMIE STELAŻA ALUMINIOWEGO Z WYPEŁNIENIEM Z PŁYTY LAMINOWANEJ |
| --- | --- |
| 1 | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych: - Atestu higienicznego ( dotyczy wyrobu gotowego), - Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów medycznych |
| 2 | Meble medyczne o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Profile aluminiowe anodowane o przekroju 25 x 25 cm (± 1 mm). Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL. |
| 3 | Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie UV. |
| 4 | Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla. Wysokość nóżek wysokości 12 cm (± 1 cm). Nóżki wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. |
| 5 | Blaty wykonane z płyty wiórowej typu postforming o nieporowatej powierzchni o grubości 34 mm (± 4 mm). |
| 6 | Blaty robocze oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Blat odporny na działanie czynników termicznych, mechanicznych, promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL. |
| 7 | Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. |
| 8 | Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. |
| 9 | Zawiasy typu CLIP z możliwością łatwego demontażu skrzydeł drzwiowych. Zawiasy zabezpieczone antykorozyjnie, umożliwiające pełną regulację dla prawidłowego ułożenia frontów i siły ich docisku do korpusu w pozycji zamkniętej. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samo domykania. |
| 10 | Wszystkie drzwi uchylne szklane wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie aluminiowej. Rama drzwi o szer. min. 50 mm zapewniająca jej odpowiednią sztywność. Uchwyty drzwiowe montowane w ramie. Nie dopuszcza się montowania uchwytów w szkle. Szyba osadzona w ramie za pomocą uszczelki gumowej na całym jej obwodzie. Rama i uchwyty malowana proszkowo według dostarczonego wzornika RAL. |
| 11 | Zamek patentowy 3- punktowy osadzony w ramie. |
| 12 | Półki szklane płycinowe lub metalowe malowane proszkowo ze skokową regulacją wysokości, (co 50mm), na wspornikach metalowych z gumowymi wibroizolatorami unieruchamiającymi półkę i uniemożliwiającymi ich przypadkowe wysuniecie a jednocześnie pozwalające na regulację wysokości ich położenia. |
| 13 | Szafki mobilne muszą posiadać sztywne podwozie jezdne zespolone z konstrukcją nośną mebla. Koła wykonane z materiałów nie barwiących podłoża. Dwa koła z blokadą jazdy i obrotu. |
| 14 | Zastosowane w meblach prowadnice szufladowe typu kulkowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. |
| 15 | Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. |

Wymagania dotyczące wyposażenia dodatkowego:

- Szafki przyłóżkowe + łóżka szpitalne:

| L.p. |  | Nazwa asortymentu |  |  | Ilość [szt.] |  | Cena jedn. netto [zł.] |  | Wartość netto [zł.] |  | VAT [%] |  | Wartość brutto [zł.] |  | nazwa, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1. |  | Szafka przyłóżkowa metalowa wykonana z profili stalowych oraz blachy ocynk o grub. 1mm z blatem bocznym. Szafka o wym. szer. 380mm(+/-20mm) wys. 800mm+/-20mm) głęb. 410mm(+/-20mm) . Blat wykonany z płyty HPL odpornej na środki dezynfekcyjne , temperaturę, wilgoć i działanie promieni UV. Blat boczny z płyty HPL o wym. 500 x350mm (+/-20mm) umożliwiający pochylenie w obydwie strony o kąt 30° i 60°. Wyposażony w ranty z tworzywa zabezpieczające przed zsuwaniem się przedmiotów o wys. min 2 mm. Szafka wyposażona w pięć kółek z hamulcem. Koła wykonane z materiału nie rysującego podłogi. Blat szafki o wymiarach 410x420mm(+/-30mm). Regulacja wysokości blatu bocznego bezstopniowa w zakresie 800-1200mm (+/-20mm). Szafka wyposażona w półkę na obuwie(dół szafki) i półkę na prasę umieszczoną pod szufladą z dostępem z 4 stron. Szuflada na prowadnicach rolkowych. Konstrukcja szafki umożliwiająca zamianę stron otwierania drzwiczek. Kolorystyka do uzgodnienia w standardowej palecie kolorów RAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |
| L.p. |  | Nazwa asortymentu | Ilość [szt.] |  | Cena jedn. netto [zł.] |  | Wartość netto [zł.] |  | VAT [%] |  | Wartość brutto [zł.] |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 2. |  | Łóżko szpitalne o wym. dł. całkowita 2100 mm(+/-30mm), szer. całk. bez barierek bocznych 950mm(+/-30mm), szer. całk. z barierkami 1030mm ( 2 segmentowe). Rama łóżka wykonana z profili stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm pokrytych lakierem proszkowym. Segmenty leża wypełnione stalową siatką o wym. oczek 5 x 5cm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm. Cztery krążki odbojowe chroniące łóżko. Regulacja kąta leża oparcia pleców w zaklresie:0-75 stopni (+/-5) bezstopniowa za pomocą sprężyny gazowej. Obciążenie min. 200kg.. Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych. Cztery koła jezdne o średnicy min. 125mm blokowane centralnie. Szczyty łóżek chromowane wypełnione płytą HPL o grubości 10 mm( +/- 2mm) Kolorystyka szczytów do uzgodnienia w standardowej palecie kolorów RAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Barierki boczne do łóżka szpitalnego wykonane z profili stalowych owalnych, składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku , montowana za pomocą mechanizmu zatrzaskowego z możliwością demontażu bez użycia narzędzi (prawe) Spełniające normy bezpieczeństwa EN 60601-2-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Barierki boczne do łóżka szpitalnego wykonane z profili stalowych owalnych, składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku , montowana za pomocą mechanizmu zatrzaskowego z możliwością demontażu bez użycia narzędzi ( lewe) Spełniające normy bezpieczeństwa EN 60601-2-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Ogółem zadanie 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

| Uwaga! |
| --- |
| Cena jednostkowa poszczególnego asortymentu powinna zawierać także cenę dostawy i montażu. |  |

Dozowniki, lustra, kosze na odpady komunalne i pojemniki na odpady medyczne:

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość [szt.] | Cena jedn. netto [zł.] | Wartość netto [zł.] | VAT [%] | Wartość brutto [zł.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Dozownik łokciowy z tworzywa ABS kolor biały. Przeznaczony do płynów dezynfekcyjnych, mydła. Dozownik zamykany na klucz, przeznaczony do wkładu 500 ml |  |  |  |  |  |
| 2. | Dozownik łokciowy długie metalowe ramię, pompka dozująca wykonana ze stali nierdzewnej do płynów dezynfekcyjnych i mydła w płynie 0,5l. Wykonane ze stali nierdzewnej. Do zastosowania w myjni chirurgicznej Alvo. |  |  |  |  |  |
| 3. | Dozownik do papieru do rąk w składce ZZ. Wykonany z tworzywa ABS kolor biały. Otwierany z boku na klucz. Przeznaczony do ręcznika ZZ o wymiarach 25x23-24. Pojemność 400 listków. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników. |  |  |  |  |  |
| 4. | Dozownik do papieru toaletowego JUMBO z tworzywa ABS kolor biały. Zamykany na klucz. Wysokość 275mm, szerokość 345mm, głębokość 132mm. |  |  |  |  |  |
| 5. | Lustra o wym. 60x40cm. Montaż na taśmę dwustronną łazienkową i klej do montażu luster. |  |  |  |  |  |
| 6. | Kosz na odpady komunalne z plastiku 25l z pedałem nożnym do otwierania np. "Curver" |  |  |  |  |  |
| 7. | Pojemnik na odpady medyczne z otworem wrzutowym kolor czerwony o poj. ……….. litrów (szczelny, odporny na przekucia i odczynniki chemiczne, posiadający specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpiecznie oddzielenie igły od strzykawki, opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z wymogami PZH. |  |  |  |  |  |
| 8. | Pojemnik na odpady medyczne z otworem wrzutowym kolor niebieskim o poj. ……….. litrów (szczelny, odporny na przekucia i odczynniki chemiczne, posiadający specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpiecznie oddzielenie igły od strzykawki, opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z wymogami PZH. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | X |  |
| Uwaga: Cena jednostkowa poszczególnego asortymentu powinna zawierać także cenę dostawy i montażu. |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące wykonania tabliczek informacyjnych: numeracji pomieszczeń, przeznaczenia pomieszczeń, do wc „wolne/zajęte” oraz folii okiennej:

-  Tabliczka drzwiowa 20x8 cm na PCV w kolorze srebrnym z nadrukiem napisu i grafiki, odporna na zmywanie detergentami i działanie środków dezynfekcyjnych, grubość 2,2 mm;

wzór:

| (Rozmiar tabliczek 20x8 cm) – wzór zdjęcie nr 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ODDZIAŁ INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO SEKRETARIAT | szt. | … |
| ODDZIAŁ INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | szt. | … |
| lek. ……………….. | szt. | … |

| (Rozmiar tabliczek 20x8 cm) – wzór zdjęcie nr 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ODDZIAŁ KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ I ELEKTROTERAPII SEKRETARIAT | szt. | … |
| ODDZIAŁ KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ I ELEKTROTERAPII | szt. | … |
| lek. ……………….. | szt. | … |

-  Tabliczka "SEMAFOR" 24x12cm + podstawa do przyklejenia, na PCV w kolorze srebrnym z  dwustronnym nadrukiem, odporna na zmywanie detergentami i działanie środków dezynfekcyjnych,  grubość 2,2 mm

wzór:

| (Rozmiar tabliczek 24x12 cm + podstawa do przyklejenia) – wzór zdjęcie nr 3, 3a |  |  |
| --- | --- | --- |
| SALA CHORYCH 01 | szt. | … |
| SALA CHORYCH 02 | szt. | … |
| SALA CHORYCH 03 | szt. | … |
| SALA CHORYCH 04 | szt. | … |
| SALA CHORYCH 05 | szt. | … |

- Tabliczka drzwiowa 23x8cm na PCV w kolorze srebrnym z nadrukiem napisu i grafiki, odporna na zmywanie detergentami i działanie środków dezynfekcyjnych, grubość 2,2 mm

wzór:

| (Rozmiar tabliczek 23x8 cm) – wzór zdjęcie nr 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| SALA CHORYCH 01 | szt. | … |
| SALA CHORYCH 02 | szt. | …. |
| SALA CHORYCH 03 | szt. | … |

| (Rozmiar tabliczek 23x8 cm) – wzór zdjęcie nr 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| WC PRYSZNIC | szt. | 11 |
| WC | szt. | 3 |
| WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | szt. | … |
| WC PERSONELU | szt. | … |
| WC LEKARSKIE | szt. | … |

- Tabliczka drzwiowa 17x8 cm na PCV z elementem przesuwnym z pleksi (wolne/zajęte);

wzór:

| WOLNE/ZAJĘTE | szt. | 16 |
| --- | --- | --- |

- Tablica informacyjna 1,00 x 0,15 m podwieszana, metalowa w kolorze srebrnym z dwustronnym nadrukiem napisu i grafiki , odporna na zmywanie detergentami i działanie środków dezynfekcyjnych, grubość 2,2 mm

wzór:

| Tablica informacyjna – (wymiar 1,00x0,15 m) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Punkt pielęgniarski | szt. | … |
| Sala chorych | szt. | … |
| Wyjście | szt. | … |
| ODDZIAŁ KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ I ELEKTROTERAPII | szt. | … |
| ODDZIAŁ INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO |  |  |

- Tabliczki drzwiowe (ppoż) 7x2,5 cm na PCV w kolorze srebrnym z nadrukiem napisu, odporna na zmywanie detergentami i działanie środków dezynfekcyjnych, grubość 2,2 mm,

| Numerki PPOŻ – (rozmiar tabliczek 7x2,5 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/29 | 4/30 | 4/31 | 4/32 | 4/33 | 4/34 | 4/35 | 4/36 | …. | ……… |

- Folia okienna: oklejenie szyb  folią matową (np. wejście na oddział – drzwi oklejone folią z wyciętym napisem nazwy oddziału, drzwi wejściowe do sal pooperacyjnych) odporną na zmywanie detergentami i działanie środków dezynfekcyjnych, grubość 2,2 mm.

Np. Folia okienna typu ARMORLITE

- folia okienna matowa MATTE WHITE 2 MIL o parametrach optycznych

- transmisja światła widzialnego 69 %  +/- 5

- odbicie światła widzialnego ok. 18 %  +/- 5

- odbicie całkowitej energii słonecznej - 18 %   +/- 5

- całkowita energia słoneczna zatrzymana 
- 29 %  +/-

5.  Wymogi dotyczące wykonania projektów:

przygotowanie, uaktualnienie, uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów do projektowania, inwentaryzacja budowlana itp.

a) Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowej:

- wykonanie inwentaryzacji istniejących pomieszczeń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia niezbędnym do sporządzenia dokumentacji projektowej,

- Opracowanie projektu wstępnego, na który składają się: propozycje rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych, materiałowe, kolorystyki, wstępny projekt aranżacji wnętrz i  schematy konstrukcyjne.

- Opracowanie projektu budowlanego, na który składają się:

- projekt architektoniczny,

- projekt konstrukcji,

- projekt instalacji sanitarnych ,

- projekt instalacji elektrycznych, teletechnicznych, teleinformatycznych i niskoprądowych

- projekt technologii,

- projekt wnętrz,

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- komplet niezbędnych uzgodnień: ZUDP, rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, BHP, ppoż. i inne potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- Opracowanie projektu wykonawczego, na który składają się projekty:

- założeń realizacyjnych – zalecane metody wykonania poszczególnych rodzajów robót, warunki jakie powinni spełniać Wykonawcy tych robót w zakresie wyposażenia sprzętowego, charakterystyka i zagospodarowanie placu budowy.

- konstrukcji wraz z kompletnymi obliczeniami statycznymi.

- architektoniczny: opis, rzuty, przekroje, elewacje, detale niezbędne dla prawidłowej realizacji obiektu;

- wnętrz – opis, rzuty, kłady ścian, wizualizacje, rysunki mebli, zestawienia wyposażenia medycznego i kwaterunkowego, wyposażenia dodatkowego itp.,

- technologii z częścią opisową i graficzną dotyczący pomieszczeń technicznych (węzłów c.o., rozdzielni elektrycznych, wentylatorni) i pomieszczeń użytkowych, obejmujący rozmieszczenie i montaż mebli, urządzeń, wyposażenia, wskazanie wymaganych parametrów, a w szczególności:  temperatury, wilgotności, wentylacji klimatyzacji, zasileń w media.

- Instalacji sanitarnych: wodociągowych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazów medycznych z kasetonami elektryczno-gazowymi itp.

- Instalacji elektrycznych: zasilania podstawowego i rezerwowego, rozdzielnię, oświetlenia ogólnego i miejscowego, instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalację gniazd wtykowych i zestawów gniazd komputerowych, telefonicznych, połączeń wyrównawczych, ochronę przeciwporażeniową, zasilanie urządzeń technologicznych, instalację AKPiA, oraz tablic informacyjnych itp.

- Instalacji niskoprądowych obejmującą: sieć teleinformatyczną, komunikację WIFI, system nadzoru telewizyjnego, system przyzywowy, instalację telefoniczną, komputerową, telewizję przemysłową z system poboru i opłat TV, kontroli dostępu, p.poż, wideodomofonową itp.

Uwagi: dotyczące wykonania projektu dla sieci komputerowej:

- na stanowisko pracy jednego lekarza (pielęgniarki) należy zaprojektować po 
2 gniazdka komputerowe oraz 2 zasilające plus dodatkowo na pomieszczenie 
2 gniazdka komputerowe i 2 zasilające (drukarka, telefon),

- na salach pooperacyjnych i zabiegowych są urządzenia medyczne, które także wymagają szpitalnej sieci komputerowej dla nich też należy zaprojektować gniazdka komputerowe i zasilające,

- urządzenia wielofunkcyjne (ksera) wykorzystywane są jako drukarki również wymagają podłączenia do sieci komputerowej,

- Nadzór autorski wielobranżowy.

Na etapie robót budowlanych kontakt z Nadzorem autorskim odbywać się ma drogą elektroniczną (e-mail) lub tradycyjną/pisemnie (poczta).

- Część kosztowa:

  - Podstawą do rozliczenia robót będą zapisy umowy

  - Wymogi dotyczące projektu technologicznego:

- Część opisowa i obliczeniowa:

- Opisy i schematy powiązań funkcjonalnych poszczególnych części projektowanego oddziału.

- Opracowania rysunkowe:

- Opracowania rysunkowe części technologicznej powinny być wykonane na podstawie uproszczonych rozwiązań technicznych, w zależności od potrzeb w skali 1:50 lub bardziej szczegółowej.

- Opracowania rysunkowe części technologicznej powinny obejmować:

- rozmieszczenie mebli, aparatury, maszyn, urządzeń itp.,

- dane o technologicznym wyposażeniu instalacyjnym z uwzględnieniem miejsc doprowadzenia poszczególnych instalacji, rozmieszczenia przyborów sanitarnych, osprzętu elektrycznego itp.,

- wymagania dotyczące wykończenia pomieszczeń,

- legendę symboli i oznaczeń.

- zestawienie wyposażenia.

- Wykaz wyposażenia należy sporządzić:

- w podziale na poszczególne pomieszczenia oraz jednostki,

- jako zestawienie w układzie asortymentowym dla całego obiektu.

- W wykazach należy podać: nazwę przedmiotu wyposażenia, jego symbol (typ, rodzaj lub  inne jednoznaczne określenie), ilość, cenę jednostkową i wartość.

- Wykazy powinny obejmować pełne wyposażenie w meble, maszyny i urządzenia wymagające montażu, aparaturę, urządzenia, w zarówno istniejących budynkach  
jak i projektowanym.

Uwaga: każdy tom dokumentacji ma być oprawiony, wszystkie strony mają być trwale spięte 
i opatrzone numeracją.

UWAGI KOŃCOWE

Należy ująć:

- inne opracowania i zestawienia nie ujęte powyżej, a których niezbędność wynika z charakteru obiektu, przepisów branżowych i dalszego opisu przedmiotu zamówienia.

- Opracowanie kompletu projektów wykonawczych wszystkich branż nie ujętych powyżej.

6. Fazę wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres niniejszej umowy należy wykonać według wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zawartą umową.

7.  Dodatkowe warunki - do obowiązków Wykonawcy należą:

- Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,

- Uzyskanie aprobaty i zatwierdzenia osób trzecich dokumentacji projektowej i robót budowlanych, jeżeli jest to wymagane,

- Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2014r. (tj. Dz.U. z 2020r. poz.1333 z późn. zm.);

- Wszelkie koszty związane z ww. obowiązkami fazy projektowej ponosi Wykonawca,

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek: znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu (podstawa prawna - ustawa PZP).

# II. Opis wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w celu zapoznania się ze szczegółami zakresu zamówienia, uzyskania niezbędnej wiedzy dotyczącej miejsca wykonania robót, zakresu rozmiaru prac budowlanych niezbędnych do osiągnięcia celu oraz aby wziąć pod uwagę wszelkie niedogodności wynikające z aktualnego uwarunkowania przedmiotu zamówienia oraz w celu wykonania pomiarów sprawdzających. Przeprowadzenie wizji należy uzgodnić z Zamawiającym.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która dostępna jest na stronie: www.10wsk.mil.pl.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z procedurą ,,Nadzoru nad wykonawcami” w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie 10 WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy i do przestrzegania zapisów określonych w tej procedurze, która znajduje się u Inspektora bhp Szpitala tel. 261 416 225.

III. Dokumentację projektową należy wykonać w czcionce „ARIAL NARROW”.

Marginesy:

- lewa strona 4 cm,

- prawa strona 1 cm.

Opracował: Sławomir Woźnicki