[image: image1.png]Fund ; & i j
d . g B 2 Slaskie, it [EE

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego



[image: image2.jpg]


Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 

[image: image1.png]

	 (pieczęć Wykonawcy)
	Zmodyfikowany Załącznik nr  7  do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia  

	
	Strona nr
	
	stron.

	
	z ogólnej liczby
	
	


Zmodyfikowany Opis Przedmiotu Zamówienia

Zmodyfikowana Część 3 – Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych urządzeń sieciowych o formacie A4 dla wprowadzania danych do systemu eCareMed – 20 sztuk
	Lp.
	Opis wymagań
	Wymaganie minimalne Zamawiającego
	Rozwiązanie oferowane

	1. 
	Podstawowe funkcje
	drukarka, kopiarka, skaner
	

	2. 
	Technologia druku
	laserowa monochromatyczna


	

	3. 
	Maksymalny rozmiar nośnika
	format A4
	

	4. 
	Szybkość
	nie mniej niż: 38 stron na minutę
	

	5. 
	Rozdzielczość
	· druk: 1200 dpi

skanowanie/kopiowanie przynajmniej: 600x600 dpi
	

	6. 
	Gotowość do pracy
	· czas pierwszego wydruku nie dłuższy niż 10 sekund
czas nagrzewania do 70 sekund
	

	7. 
	Pamięć
	nie mniej niż 512MB
	

	8. 
	Poziom hałasu
	· druk maksymalnie 55 dB

tryb gotowości maksymalnie: 57 dB
	

	9. 
	Obsługa papieru
	· Przynajmniej 100 kartkowa taca wielofunkcyjna,

· gramatura obsługiwanego papier w zakresie nie mniejszym niż: 60 - 217 g/m²,
format obsługiwanego papieru przynajmniej: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal
	

	10. 
	Kopiowanie /Skanowanie
	· Format dokumentów nie mniejszy niż: A4/Legal Zakres zoom nie mniejszy niż 25 - 400 % co 1%

· Predefiniowane ustawienia obrazu: Tekst+zdjęcie, tekst, zdjęcie
· kopia dowodu tożsamości

Skanowanie:

· formaty przynajmniej: JPEG, TIFF, PDF
możliwość skanu na: email, FTP, SMB, USB, Twain sieciowy, WSD
	

	11. 
	Szybkość skanowania
	min. 30 oryginałów na minutę
	

	12. 
	Interfejsy
	· USB przynajmniej w wersji 2.0 (Hi-Speed)
· Min. Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX)
· Wireless, Wi-Fi Direct
	

	13. 
	Emulacje
	· PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL),
· PostScript 3,
bezpośrednie drukowanie PDF,
	

	14. 
	Wymagania systemowe
	Obsługa systemów operacyjnych - przynajmniej:

· Windows XP, Vista, 7-10, Windows Server 2003/2008/2012
· Linux
	

	15. 
	Wymagania dodatkowe
	Napięcie zasilania: AC 220-240 V, 50/60 Hz Urządzenie dopuszczone do sprzedaży w Europie Produkt musi być wyprodukowany zgodnie z standardami norm jakościowych i ochrony środowiska (ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi).

· Urządzenie musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek polski, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych
· Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nigdy nie używane.
w zestawie powinien znajdować się toner startowy na przynajmniej 2000 stron,
	

	16. 
	Podstawowe funkcje
	drukarka, kopiarka, skaner
	

	17. 
	Gwarancja producenta
	Min: 24 miesiące
	


Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

Data:...............................................................

(podpis i pieczęć)
[image: image3.jpg]ggC)ALISryQ




