1. Fotel kubełkowy tapicerowany na 4 metalowych nogach o parametrach:

Wymiary:

- Wysokość siedziska: 475 mm

- Wysokość całkowita: 770 mm

- Szerokość siedziska: 500 mm

- Szerokość oparcia: 500 mm

- Głębokość siedziska: 470 mm

- Głębokość całkowita: 590 mm

- Szerokość całkowita: 670 mm

Budowa:

- Kubełek w pełni tapicerowany, oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami i dołączonym siedziskiem.

- Oparcie płynnie przechodzi w podłokietniki tworząc kształt zbliżony do półkola.  W widoku bocznym zauważalne odchylenie oparcia do tyłu oraz obniżenie wysokości podłokietników w kierunku przedniej krawędzi siedziska.

- Szkielet oparcia wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty gąbką ciętą trudnopalną o grubości 20-40 mm i gęstości 50 kg/m3 z przodu oraz grubości 10 mm i gęstości 35 kg/m3 z tyłu.

- Szkielet siedziska wykonany z 12-warstwowej sklejki bukowej o grubości 18 mm, pokryty gąbką ciętą o grubości 45 mm i gęstości 40 kg/m3.

- Na wewnętrznej części oparcia widoczne dwa wyraźne przeszycia, biegnące w kierunku siedziska.

- Możliwość wyboru innego koloru tego samego rodzaju tkaniny dla przedniej i tylnej części kubełka.

- 4 nogi wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø22x2 mm. Nogi malowane proszkowo, w tym na kolor czarny mat.

- Stopki przegubowe poziomujące, wykonane z czarnego tworzywa.

- Kolorystyka – tkanina tapicerska -  do wyboru z 12 kolorów z wzornika producenta.

Fotel tapicerowany tkaniną  o parametrach:

- Skład: 100% poliester

- Gramatura: 366 g/m2

- Ścieralność: ≥155 000 ± 5 000 cykli Martindala,

- Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty:

- Wytrzymałość wg normy: PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022

Zdjęcie poglądowe:

Powyższe fotele występują w pomieszczeniach:

Wyposażenie pokoi studenckich 1 os. i dla osób z niepełnosprawnościami - 160 szt.

Wyposażenie holu głównego - 10 szt.

Wybarwienie tapicerek oraz elementów stalowych do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia.