Załącznik A do SWZ

Część 1

- Laptop – 1 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10580 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net

Pamięć RAM min 16GB

Rozdzielczość 1920x1080

Ekran 17,3” LED backlight

Karta graficzna  osiągająca min.  3720 punktów w teście  PassMark  (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie:   https://www.videocardbenchmark.net/gpu

Dysk SSD min 512 GB

Złącza

HDMI

USB 3.0

Łączność

Bluetooth 5.1

Wi-Fi 6 (802.11 ax)

Waga max 2,1kg

Kamera internetowa

Czytnik linii papilarnych

Podświetlana klawiatura

System operacyjny Windows 10 Professional (64-Bit)

Gwarancja min 24 miesiące

- Monitor - 3 szt.

Przekątna ekranu 31.5"

Rozdzielczość 3840 × 2160 (UHD 4K)

Format 16:9

Powłoka matrycy matowa

Typ matrycy VA

Rodzaj podświetlenia WLED

Czas reakcji 4 ms

Częstotliwość odświeżania 60 Hz

Jasność 350 cd/m2

Kontrast statyczny 3000:1

Kąt widzenia (poziomy/pionowy) 178°/178°

Rozmiar plamki 0.181

Liczba wyświetlanych kolorów 16.7 mln

Technologia ochrony oczu

Redukcja migotania

Redukcja niebieskiego światła

ZŁĄCZA

DisplayPort x1

HDMI x2

USB typu B x1

Hub USB

USB 3.2

Wbudowane głośniki 6 W

Szerokość max 72 cm

Wysokość max 65 cm

Waga max 12 kg

Obrotowy ekran (PIVOT)

Możliwość montażu na ścianie (VESA)

Regulacja wysokości

Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas

naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 2

Laptop – 1 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min.  21850 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net

Pamięć RAM min 32 GB

Dysk SSD M.2 PCIe min 1000 GB

Dotykowy ekran

Przekątna ekranu 15,6"

Rozdzielczość ekranu 1920x1080 FullHD

Karta graficzna  osiągająca min. 16600 punktów w teście  PassMark  (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie:   https://www.videocardbenchmark.net/gpu

Pamięć karty graficznej min 6 GB

Dźwięk

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany mikrofon

Kamera internetowa 1.0 Mpix (kamera na podczerwień)

Łączność

Wi-Fi 6

Moduł Bluetooth

Złącza

USB 3.2 Gen. 2 - 2 szt.

USB Typu-C (z Thunderbolt™ 3) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Zabezpieczenia

Szyfrowanie TPM

Obudowa i wykonanie

Aluminiowa pokrywa matrycy

Aluminiowe wnętrze laptopa

System operacyjny Microsoft Windows 11 Pro PL (wersja 64-bitowa)

Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Dodatkowe informacje

ScreenPad (14"/1920x550px/EWV/obsługa rysika)

Dołączone akcesoria

Zasilacz

Rysik do obsługi ekranu

Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas

naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 3

Laptop – 2 szt.

osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12285 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net

Pojemność dysku SSD [GB] 512

Wielkość pamięci RAM [GB] 16

Częstotliwość pamięci RAM [MHz] 4267

Przekątna ekranu [cal] 15.6

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080

Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] 60

Typ matrycy OLED

Rodzaj matrycy Błyszcząca

Karta graficzna  osiągająca min.  9050 punktów w teście  PassMark  (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie:   https://www.videocardbenchmark.net/gpu

Pamięć karty graficznej 4 GB

Karta dźwiękowa Zintegrowana

Wbudowane głośniki

Wbudowany mikrofon

Wejście do mikrofonu

Wyjście audio

Komunikacja

Wi-Fi - standard

802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth 5.0

złącze USB 3.0

złącze USB 2.0 x2

Wyjście HDMI

Czytnik kart pamięci

Micro SD

Pozostałe złącza

1x Thunderbolt 4

Touchpad

Podświetlana klawiatura

Czytnik linii papilarnych

Wbudowana kamera

Wysokość [cm] 1.99

Szerokość [cm] 35.98

Głębokość [cm]23.53

Waga [kg] 1.65

System operacyjny Windows 10 Home PL

Uaktualnienie do Windows 11

Wyposażenie

Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna, Zasilacz

Gwarancja 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas

naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 4

- Monitory z funkcją stacji dokującej -  5 szt.

Obudowa

Możliwość regulacji wysokości monitora

Możliwość regulacji pochylenia panelu (tryb tilt) w zakresie co

najmniej -5° do 21°

Możliwość regulacji obrotu panelu w pionie (tryb swivel) w

zakresie co najmniej -45° do 45°

Możliwość regulacji obrotu panelu w poziomie (tryb pivot) w

zakresie co najmniej -90° do 90°

Parametry panelu

Przekątna 27 cali

Format panoramiczny 16:9

Rozdzielczość natywna co najmniej 2560 x 1440 pikseli

Częstotliwość odświeżania dla natywnej rozdzielczości co najmniej 60Hz

Maksymalna jasność co najmniej 350 cd/m2

Stosunek kontrastu co najmniej 1000:1

Kąty widzenia poziome i pionowe co najmniej 178°

Technologia panelu IPS z podświetleniem LED

Średni czas reakcji dla przejść gray-to-gray co najwyżej 8ms

Powłoka antyodblaskowa

Wejścia sygnałowe

Co najmniej 1 port DisplayPort wersji co najmniej 1.4

Co najmniej 1 port HDMI wersji co najmniej 1.4

Wyjścia sygnałowe

Co najmniej 1 port DisplayPort z technologią MST

Wbudowane porty

Wejście USB 3.2 typu B

Co najmniej 3 porty USB 3.2 typu A

Co najmniej 2 porty USB 3.2 typu C

Co najmniej 1 gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

Co najmniej 1 port RJ45

Wbudowane urządzenia

Kamera internetowa 5 MP z możliwością rejestrowania

obrazu 1920 x 1080 z szybkością 30 klatek/s

Co najmniej 2 mikrofony

Co najmniej 2 głośniki

Zasilanie

Wbudowany zasilacz

Zgodność ze standardem ENERGY STAR

Gwarancja

Okres gwarancji co najmniej 5 lat

Możliwość zgłoszenia awarii przez telefon lub system informatyczny

2. Monitor 6 szt.

Obudowa

Możliwość regulacji wysokości monitora

Możliwość regulacji pochylenia panelu (tryb tilt) w zakresie co

najmniej -5° do 20°

Możliwość regulacji obrotu panelu w pionie (tryb swivel) w

zakresie co najmniej -45° do 45°

Możliwość regulacji obrotu panelu w poziomie (tryb pivot) w

zakresie co najmniej -90° do 90°

Parametry panelu

Przekątna co najmniej 23 cale

Format panoramiczny 16:9

Rozdzielczość natywna co najmniej 1920x1080 pikseli

Częstotliwość odświeżania dla natywnej rozdzielczości co najmniej 60Hz

Maksymalna jasność co najmniej 250 cd/m2

Stosunek kontrastu co najmniej 1000:1

Kąty widzenia poziome i pionowe co najmniej 175°

Technologia panelu IPS z podświetleniem LED

Średni czas reakcji dla przejść gray-to-gray co najwyżej 8ms

Matowa powłoka antyrefleksyjna

Wejścia sygnałowe

Co najmniej 1 port DisplayPort wersji co najmniej 1.2

Co najmniej 1 port HDMI wersji co najmniej 1.4

Wbudowane porty

Wbudowany koncentrator USB standardu co najmniej 3.0

Wejście USB typu B

Co najmniej 2 porty USB 3.0

Zasilanie

Wbudowany zasilacz

Zgodność ze standardem ENERGY STAR

Klasa energetyczna co najmniej E

Gwarancja

Okres gwarancji co najmniej 5 lat

Możliwość zgłoszenia awarii przez telefon lub system informatyczny

Czas reakcji serwisu: do końca następnego dnia roboczego

Czas naprawy gwarancyjnej: do 5 dni roboczych od daty

zgłoszenia przez Użytkownika

Naprawa w miejscu eksploatacji

W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej

w terminie 5 dni roboczych, Wykonawca na żądanie

Użytkownika dostarczy sprzęt zastępczy o porównywalnych

parametrach

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas

naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 5

- Laptop – 1 szt.

Ekran

15.6” FHD (1920 x 1080), powłoką przeciwodblaskową, bez dotyku, jasność min. 400 nits, kontrast 700:1, sRGB 100%

Procesor sześciordzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 19 000 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamięć RAM Min. 32GB z funkcją ECC możliwość rozbudowy do 64GB, 2 sloty na pamięci

Dysk Min. 1TB NVMe SSD M.2 2230 Gen 4 PCIe x4 NVMe,

dedykowana zewnętrzna karta graficzna z własną niewspółdzieloną pamięcią 4GB osiągająca w teście PassMark Performance Test co najmniej  7950 punktów w G3D Rating. Dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Klawiatura w układzie US – QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną i wbudowanym w klawiaturze podświetleniem, min 99 klawiszy.

Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu klawiszy F1-F12.

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,

wbudowane dwa głośniki stereo o mocy min. 2x 2W.

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy.

Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, 0.9 Mpix, trwale zainstalowana w obudowie matrycy

wyposażona w mechaniczną przysłonę.

czytnik kart micro SD,

1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon)

Łączność

Karta Wi-Fi 6E AX + Bluetooth 5.2 [AX210]

Bateria i zasilanie

min. 4-cell [min. 64Whr]. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i

do poziomu 100% w czasie 2 godzin.

Zasilacz o mocy min. 130W,

Waga i wymiary

Waga max 2,4kg

Suma wymiarów notebooka nie większa niż 620mm

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookoła matrycy uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka, po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni

Komputer spełniający normy MIL-STD-810H

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadać: datę produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze,

a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach.

Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag z możliwością wpisywania min. znaków specjalnych.

Funkcje logowania się do BIOS na podstawie hasła systemowego/użytkownika, administratora (hasła niezależne), Blokowanie hasłem systemowym/użytkownika dostępu do dysku twardego, funkcja umożliwiająca założenie hasła na dysk, informację o stanie naładowania baterii (stanu użycia), podpiętego zasilacza, zarządzanie trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu naładowania). Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym

Spełnienie normy PN ISO9001 dla producenta sprzętu

Spełnienie normy PN ISO 14001 dla producenta sprzętu

Deklaracja zgodności CE

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych

Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie: https://tcocertified.com/product-finder/

System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS,

dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych.

Działający w pełni, bez okrojonych funkcjonalności nawet w przypadku uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanym dysku, dostępu do sieci i internetu oraz bez konieczności podłączenia urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Czytnik linii papilarnych

Czytnik SmartCard

Czytnik SmartCard kontaktowy

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC,

obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:

monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej;

zdalną konfigurację ustawień BIOS,

zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;

zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego,

zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.

technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS.

wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego

sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

w pełni aktywna konsola zarządzania wyświetlająca informacje i zachowująca pełną funkcjonalność nawet podczas restartów komputera zarządzanego.

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional w wersji Workstations, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego

Oprogramowanie dodatkowe

Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:

- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta,

BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,

- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie

producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji:

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji

b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

c. priorytecie aktualizacji

d. zgodność z systemami operacyjnymi

e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja

f.  wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e.

- wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

- możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji

sterownika, aplikacji która tego wymaga.

- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio  upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty (dd-mm-rrrr)

- sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania)

- dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

- raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania

oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.

Porty i złącza

Wbudowane porty i złącza:

1x HDMI 2.0,

1x RJ-45,

2x USB 3.2 gen. 1 typu A w tym jeden port z zasilaniem,

2 x Thunderbolt4, złącze na linkę zabezpieczającą.

Gwarancja

Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów.

Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery

systemu operacyjnego)

Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta,

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego, usługa producenta notebooka

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

2. Napęd optyczny – zewnętrzny, DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM

3. Mysz bezprzewodowa – min. 6 przycisków, rozdzielczość min. 4000 dpi, sensor laserowy typu

Darkfield (przystosowany do pracy na każdej powierzchni), interfejs łączności 2,4 GHz Bluetooth,

wbudowany akumulator Li-Po, złącze ładowania USB-C, waga do 100 g

4. Adapter ze złącza HDMI do złącza VGA

Sprzęt 2-4 gwarancja min 12 miesięcy

5. Komputer stacjonarny typu All in One

Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, TDP wynoszące min. 65W. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 17 000 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamięć RAM min. 32GB, Możliwość rozbudowy do min 64GB.

Dysk M.2 SSD min. 2TB PCIe NVMe

Obudowa musi umożliwiać montaż dodatkowego dysku 2.5”.

Karta graficzna osiągająca w teście Passmark G3D Mark, w katergorii Average G3D Mark wynik co najmniej 7700 pkt. według wyników opublikowanych na stronie https://www.videocardbenchmark.net posiadająca min. 4GB pamięci

Matryca FHD (1920 x 1080) w rozmiarze min. 27”, z powłoką przeciwodblaskową o typowych parametrach nie gorszych niż:

jasność 250cd/m2

kąt widzenia matrycy  178 stopni (+/-89 stopni) poziomo oraz pionowo

Karta dźwiękowa min. 2 kanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki o mocy min. 5W każdy.

Wbudowany na bocznej krawędzi czytnik kart multimedialnych z obsługą min. formatu SD w wersji min. 4.0.

Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera FHD (1920x1080).

Wbudowana w obudowę kamera IR umożliwiająca autentykację na poziomie oferowanego systemu operacyjnego.

Wbudowany w obudowę mechanizm umożliwiający skuteczne zasłonięcie obiektywu kamery. Funkcjonalność realizowana na przykład poprzez wsunięcie kamery w górną krawędź obudowy.

Cztery cyfrowe mikrofony.

Obudowa

Typu All-in-One – płyta główna, procesor, dysk twardy oraz inne komponenty zintegrowane z monitorem min. 27” w jednej obudowie.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej. Blokada ma uniemożliwiać otwarcie obudowy.

Montaż oraz demontaż podstawy nie może wymagać użycia narzędzi, a mocowanie podstawy musi posiadać przycisk zwalniający.

Tylna pokrywa obudowy demontowana beznarzędziowo. Nie dopuszcza się stosowania śrub motylkowych, radełkowych, czy zwykłych wkrętów.

Suma wymiarów samej obudowy (bez podstawy) nie może przekraczać 110 cm. Komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, ponadto musi on być wpisany na stałe w BIOS.

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym.

Zasilacz wewnętrzny o mocy max. 220W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, cechujący się sprawnością na poziomie min. 92% przy 50% obciążenia.

Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizację LED np. włącznik POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED (zmiana barw oraz miganie). System usytuowany na przednim panelu, nie dopuszcza się lokalizacji na krawędziach.

System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora.

Podstawa jednostki typu All – in – One musi umożliwiać:

Regulację pochyłu pionowego w zakresie od -5 do 30 stopni.

Regulację wysokości w zakresie minimum 10 cm.

Ustawienie jednostki w trybie Pivot.

Obrót podstawy w lewą oraz prawą stronę.

Bezpieczeństwo

Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej.

System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia,

nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do internetu i sieci lokalnej.

Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w

szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM,

prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego

lub zainstalowanych dysków twardych, wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio.

Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządze, możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie zidentyfikować ustawienia BIOS.

Możliwość ustawienia haseł użytkownika i administratora składających się z cyfr, małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo), Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo.

Możliwość dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym.

Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia m.in.: uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejście do BIOS, upgrade BIOS.

Zarządzanie

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:

monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej;

zdalną konfigurację ustawień BIOS,

zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;

zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie;

Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.

Spełnienie norm PN ISO9001 dla producenta sprzętu

Deklaracja zgodności CE

Urządzenie wyprodukowane przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych

Wbudowane porty:

1 x DisplayPort

1 x HDMI In

1 x HDMI Out

6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz, w układzie:

krawędź boczna: 1 x USB 3.2 Gen 1 Typu A oraz 1 x USB 3.2 Gen 2 Typu C;

Panel tylny: 4 x USB 3.2  Gen 2 Typu A.

Nie dopuszcza się, aby porty USB były umieszczone na dolnej oraz górnej krawędzi obudowy (dłuższy bok obudowy).

1 x port audio typu combo ( słuchawka/mikrofon) na bocznej krawędzi obudowy (któtszy bok)

1 x port audio-out na tylnym panelu obudowy

1 x RJ – 45

Karta WLAN 2x2 802.11ax z Bluetooth w wersji nie niższej niż 5.1

Karta sieciowa 10/100/1000, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika).

Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w: min. 2 złącza SO DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. Przynajmniej jedno złącze z obsługą protokołu SATA III umożliwiające bezpośrednie podłączenie oraz zasilanie dodatkowego dysku (bez stosowania kabli zasilających).

Dwa złącza M.2 dla dysków oraz złącze M.2 bezprzewodowej karty sieciowej.

Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1.

Klawiatura USB w układzie polski programisty.

Mysz USB.

Ergonomia

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB

Wsparcie techniczne

Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane

oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).

Warunki gwarancji

Firma serwisująca musi spełniać normę PN ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń

Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 5 lat.

Sposób realizacji usług wsparcia technicznego:

Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.

Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi.

Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online.

Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego.

Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.

Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.

W przypadku awarii dysku twardego dysk pozostaje u Zamawiającego, usługa producenta komputera aktywna w trakcie trwania gwarancji.

Dodatkowe oprogramowanie

Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie producenta komputera które umożliwia pełne zarządzanie, monitoring, konfigurację a w szczególności: dystrybucję ustawień BIOS (zawierającego wcześniej zdefiniowane ustawienia jednakowe dla wszystkich), jednocześnie na wszystkich komputerach zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego.

Oprogramowanie musi w pełni integrować się z Microsoft SCCM.

Wykonawca dostarczy sterowniki w formacie dedykowanym dla Microsoft SCCM w celu dystrybucji za pomocą dołączonego oprogramowania producenta komputera zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego.

Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:

upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta,

BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,

Możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji o:

Poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji

Dacie wydania ostatniej aktualizacji

Priorytecie aktualizacji

Zgodności z systemami operacyjnymi

Jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja

Wszystkich poprzednich aktualizacjach z informacjami jak powyżej.

Wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.

Rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr )

Sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania)

Dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

Raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip.

Raport musi zawierać z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.

Zamawiający oczekuje oprogramowania zarządzającego produkowanego przez producenta i instalowanego przez producenta na etapie produkcji komputera. Program ma umożliwiać przynajmniej:

- monitorowanie komputera i generowanie zgłoszeń o błędach / nieprawidłowym działaniu w zakresie pracy komponentów i wydajności systemów

- powiadamiania o nowych wersjach sterowników i umożliwienie użytkownikowi wykonania upgrade systemu

- powiadamianie o problemach wydajnościowych i diagnozowanie / rozwiązywanie takich problemów

- śledzenia kluczowych komponentów i przewidywanie awarii przed ich wystąpieniem.

Gwarancja min 36 miesięcy

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas

naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 6

- Laptop – 1 szt.

Ekran  min 14”

Rozdzielczość ekranu min 3024x1964 przy 254 pikselach na cal

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 17500 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net)

Dysk min 512GB

Pamięć RAM min 32GB

Panel dotykowy OLED

Waga max 1.7 kg

Złącza:

Thunderbolt 4 (USB-C) z obsługą ładowania, DisplayPortu i USB4) min 3 szt.

Gniazdo na kartę SDXC

Port HDMI

Gniazdo słuchawkowe 3,5mm

Gwarancja min. 12 miesięcy

- Laptop – 1 szt.

Ekran  min 17”

Rozdzielczość ekranu min 1920x1080 z częstotliwością odświeżania ekranu min 144Hz

Matowa powłoka matrycy

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 21500 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net)

Karta graficzna  z minimalnie 5120 rdzeniami CUDA, z częstotliwością min 1245MHz, z min 8GB pamięci typu GDDR6. Karta musi posiadać określenie możliwości obliczeniowych (computing capability) na poziomie co najmniej 8.6 wg https://developer.nvidia.com/cuda-gpus dla urządzeń typu notebook

Dysk SSD min 512GB

Pamięć RAM min 32GB

Waga max 3,5 kg

Złącza:

USB 3.2 Gen 1 – 4 szt.

Port HDMI

Gniazdo słuchawkowe 3,5mm

USB Typu-C z DisplayPort i PowerDelivery – min 1 szt.

Port typu Ethernet

Gwarancja min 24 miesiące

- Monitor – 3 szt.

Przekątna min 34” – typ ultra wide (UWQHD)

Częstotliwość odświeżania ekranu min 100Hz

Matowa powłoka matrycy

Rozdzielczość 3440x1440 (UWQHD)

Standard mocowania VESA 100x100mm lub VESA 75x75 mm

Kąt widzenia w pionie co najmniej 160 stopni

Kąt widzenia w poziomie co najmniej 160 stopni

Ekran zakrzywiony

Filtr redukcji światła niebieskiego

Czas reakcji nie gorszy niż 6ms

Waga max 12kg

Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas

naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni