SPECYFIKACJA TEKSTYLIÓW

| ASORTYMENT |  | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK: |
| --- | --- | --- |
| I | Kołdra antyalergiczna | 910 sztuk |
| II | Poduszka antyalergiczna | 960 sztuk |
| III | Koc | 570 sztuk |

I – KOŁDRA ANTYALERGICZNA -  910 sztuk                                                CZĘŚĆ I

| Rozmiar: | 160x200 cm |
| --- | --- |
| Tkanina pokryciowa: | Mikrofibra |
| Wypełnienie: | antyalergiczne włókno poliestrowe pokryte silikonem |
| Waga wypełnienia: | 850 do 1000 g |
| Kolor: | biały |
| Możliwość prania: | pranie wodne w pralce do 90°C |
| Klasa cieplna kołdry: | całoroczna |
| Szycie i wykończenie: | - kołdra pikowana: pikowanie powinno gwarantować równomierne rozłożenie wypełnienia; wskazane prostokąty lub kwadraty - brzegi wykończone lamówką; nie dopuszcza się lamówki z flizeliny , narożniki kołdry zaokrąglone - oznakowanie / umieszczenie metki z oznaczeniami |
| Gwarancja: | 2-letnia gwarancja producenta na błędy powstałe w produkcji |
| Atest: | wyrób posiadający Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, klasa II |

Opis produktu:

Kołdra antyalergiczna, w wymiarze 160x200 cm, wykonana z białej, gładkiej tkaniny z mikrofibry. Wypełnienie z włókna poliestrowego pokrytego warstwą silikonu. Brzegi wykończone lamówką o szerokości ok 4 cm złożona na pół = 1 cm taśmy, nie dopuszcza się lamówki z flizeliny. Pikowanie kołdry musi gwarantować równomierne rozłożenie wypełnienia, wskazane są prostokąty lub

kwadraty.Produkt musi być przystosowany do prania wodnego w pralkach do 90°C. Musi posiadać Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100 oraz dwuletnią gwarancję producenta na błędy powstałe w produkcji. Każda kołdra musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami dotyczącymi prania, suszenia.

***

II – PODUSZKA ANTYALERGICZNA –  960 sztuk

| Rozmiar: | 70x80 cm |
| --- | --- |
| Tkanina pokryciowa: | Mikrofibra |
| Wypełnienie: | 100% poliester (kulki poliestrowe/sztuczny puch) |
| Waga | 900 do 1000 g |
| Kolor: | biały |
| Możliwość prania: | pranie wodne w pralce minimum w 90°C |
| Szycie i wykończenie: | - poduszka musi być obszyta w całości – bez zamka - oznakowanie / umieszczenie metek z oznaczeniami |
| Gwarancja | - 2-letnia gwarancja producenta na błędy powstałe w produkcji |
| Atest: | - wyrób posiadający Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, klasa II |

Opis produktu:

Poduszka antyalergiczna, w wymiarze 70x80 cm, wykonana z białej, gładkiej tkaniny z mikrofibry. Wypełnienie z kulek poliestrowych/sztucznego puchu. Pikowana warstwa wierzchnia poduszki. Poduszka musi być obszyta w całości – bez zamka. Produkt musi być przystosowany do prania wodnego w pralkach do 90°C. Musi posiadać Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100 oraz dwuletnią gwarancję producenta na błędy powstałe w produkcji. Każda poduszka musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami dotyczącymi prania, suszenia.

***

III – KOC – 570 sztuk

| Rozmiar: | 150x200 cm +/- 3% |
| --- | --- |
| Tkanina: | 100 % akryl |
| Waga: | minimum 1,9 kg |
| Kolor: | kolor do wyboru z palety co najmniej 12 kolorów ( w tym co najmniej kolory: granatowy, ciemnoniebieski, bordo, groszkowy, ciemnoczerwony) |
| Deseń: | gładki |
| Możliwość prania: | pranie wodne w pralce minimum w 40 C |
| Szycie i wykończenie: | - obszyty lamówką i nicią w kolorze koca - możliwość oznakowania / umieszczenia metek z oznaczeniami |

Opis produktu:

Koc akrylowy, w wymiarze 160 x 210 cm, wykonany z 100% akrylu w kolorze wybranym przez Zamawiającego z palety co najmniej 12 kolorów (w szczególności granatowy, ciemnoniebieski, bordo, groszkowy, ciemnoczerwony) . Kolor koca zostanie ostatecznie ustalony z wybranym Wykonawcą.

Koc powinien być obszyty lamówką i nicią w kolorze koca. Lamówka bez zmarszczeń, estetycznie zszyta z kocem. Waga wypełnienia minimum 1,9 kg. Produkt musi być przystosowany do prania wodnego w pralkach do 40 C. Każdy koc musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami dotyczącymi prania, suszenia.

Estetyka wykonania:

1/ Gęstość szwów dostosowana do rodzaju materiału (odpowiednie naprężenie)

2/ Nici dobrane do koloru materiału.

3/ Zastosowanie lamówki – bez zmarszczeń.

4/ Każdy artykuł winien posiadać metkę z oznaczeniami prania, suszenia.

5/ Obrębianie – wykończenie brzegów tkanin w taki sposób, aby nie były widoczne żadne nitki.

6/ Ryglowanie szwu – konieczność rozpoczęcia i zakończenia szwu w celu zabezpieczenia go przed rozpruciem.

| ASORTYMENT |  | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK: |
| --- | --- | --- |
| I | Poszewka na kołdrę | 1520 sztuk |
| II | Poszewka na poduszkę | 1520 sztuk |
| III | Prześcieradło | 1320 sztuk |
| IV | Ochraniacz na materac | 820 sztuk |

I – POSZEWKA NA KOŁDRĘ –  1520 sztuk                                               CZĘŚĆ II

| Rozmiar: | 160x200 |
| --- | --- |
| Tkanina: | 100 % bawełna - adamaszek |
| Splot: | satynowy |
| Gramatura: | 150g/m2 do 160 g/m2 |
| Kolor: | Biały lub ecru |
| Deseń: | Satynowe paski 2cm |
| Możliwość prania: | pranie wodne w pralce 90°C |
| Kurczliwość: | 3% |
| Zamykanie: | zakład 30 cm |
| Szycie i wykończenie: | - Wzmocnione szwy (szew francuski lub szew bieliźniany, nici rdzeniowe szwalnicze) . Każda poszewka musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami dotyczącymi prania, suszenia. |
| Atest: | wyrób posiadający Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, klasa II |

Opis produktu:

Poszewka na kołdrę w wymiarze 160x200 cm wykonana z białej lub ecru 100% tkaniny bawełnianej zwanej adamaszek o gramaturze 150g/m2 do 160g/m2, o splocie satynowym - paski 2 cm. Wzmocnione szwy – szew francuski lub szew bieliźniany, nici rdzeniowe szwalnicze. Nie dopuszcza się szwu overlock. Tkanina dostosowana do prania w temperaturze 90°C. Dopuszczalna kurczliwość tkaniny 3%. Zamknięcie na zakład hotelowy długości 30 cm z ryglem z dwóch stron, umożliwiający maglowanie.     Każda poszewka musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami dotyczącymi prania, suszenia. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na każdej poszewce haftu komputerowego z logiem Zamawiającego. Napis wykonany na asortymencie metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze granatowym (CMYK 100/85/5/35; RGB 0/45/105) lub szarym (CMYK 0/0/0/24; RGB 194/194/194) gwarantującymi trwałość koloru i nie farbującymi na powierzchnię tkaniny w wyniku prania w wysokich temperaturach (do 90°C). Haft znajdujący się wzdłuż krawędzi w odległości około 10 – 20 cm +/- 5cm od brzegów tkaniny. Wielkość liter proporcjonalna do wymiarów asortymentu. Produkt musi posiadać Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, klasa II.

***

II – POSZEWKA NA PODUSZKĘ –  1520 sztuk

| Rozmiar: | 70x80 cm |
| --- | --- |
| Tkanina: | 100 % bawełna - adamaszek |
| Splot: | satynowy |
| Gramatura: | 150g/m2 do 160 g/m2 |
| Kolor: | biały |
| Deseń: | Satynowe paski 2 cm |
| Możliwość prania: | pranie wodne w pralce 90 C |
| Kurczliwość: | 3% |
| Zamykanie: | zakład 20 cm |
| Szycie i wykończenie: | - Wzmocnione szwy (szew francuski lub szew bieliźniany, nici rdzeniowe szwalnicze) - Każda poszewka musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami dotyczącymi prania, suszenia |
| Atest: | - wyrób posiadający Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, klasa II |

Opis produktu:

Poszewka na poduszkę w wymiarze 70 x 80 cm wykonana z białej 100% tkaniny bawełnianej zwanej adamaszek o gramaturze 150g/m2 do 160g/m2, o splocie satynowym - paski 2 cm. Wzmocnione szwy – szew francuski, nici rdzeniowe szwalnicze. Nie dopuszcza się szwu overlock. Tkanina dostosowana do prania w temperaturze 90 C. Dopuszczalna kurczliwość tkaniny 3%. Zamknięcie na zakład hotelowy o długości 20 cm z ryglem z dwóch stron, umożliwiający maglowanie. Każda poszewka musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami dotyczącymi prania, suszenia. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na każdej poszewce  haftu komputerowego z logiem Zamawiającego. Napis wykonany na asortymencie metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze granatowym (CMYK 100/85/5/35; RGB 0/45/105) lub szarym (CMYK 0/0/0/24; RGB 194/194/194) gwarantującymi trwałość koloru i nie farbującymi na powierzchnię tkaniny w wyniku prania w wysokich temperaturach (do 90C). Haft znajdujący się wzdłuż krawędzi w odległości około 10 – 20 cm +/- 5cm od brzegów tkaniny. Wielkość liter proporcjonalna do wymiarów asortymentu. Produkt musi posiadać Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, klasa II.

***

III – PRZEŚCIERADŁO –  1320 sztuk (splot płócienny)

| Rozmiar: | 140x220 |
| --- | --- |
| Tkanina: | 100 % bawełna |
| Splot: | płócienny |
| Gramatura: | 150g/m2 do 160g/m2 |
| Kolor: | biały |
| Deseń: | gładki |
| Możliwość prania: | pranie wodne w pralce 90 C |
| Szycie i wykończenie: | Każde prześcieradło musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami dotyczącymi prania, suszenia |
| Atest: | wyrób posiadający Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, klasa II |

Opis produktu:

Prześcieradło z gładkiej, białej 100% tkaniny bawełnianej o gramaturze 150g/m2 do 160g/m2, o splocie płóciennym. Tkanina dostosowana do prania w temperaturze 90 C. Dopuszczalna kurczliwość tkaniny 3%. Każde prześcieradło musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami  dotyczącymi prania, suszenia

Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na każdym prześcieradle haftu komputerowego z logiem Zamawiającego. Napis wykonany na asortymencie metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze granatowym (CMYK 100/85/5/35; RGB 0/45/105) lub szarym (CMYK 0/0/0/24; RGB 194/194/194) gwarantującymi trwałość koloru i nie farbującymi na powierzchnię tkaniny w wyniku prania w wysokich temperaturach (do 90C). Haft znajdujący się wzdłuż krawędzi w odległości około 10 – 20 cm +/- 5cm od brzegów tkaniny. Wielkość liter proporcjonalna do wymiarów asortymentu. Produkt musi posiadać Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, klasa II.

***

IV – OCHRANIACZ NA MATERAC – 820 sztuk

| Rozmiar: | na materac w rozmiarze 90x200 cm |
| --- | --- |
| Mocowanie: | elastyczna siatka poliestrowa zakończona gumką |
| Tkanina: | górna warstwa: antyalergiczny, paroprzepuszczalny poliester / tkanina o zawartości bawełny minimum 30% |
|  | dolna warstwa: oddychająca, wodoodporna membrana |
| Wypełnienie: | watolina |
| Kolor: | biały |
| Możliwość prania: | pranie wodne w pralce 90°C |
| Szycie i wykończenie: | pikowana warstwa górna gwarantująca równomierne rozłożenie wypełnienia |
| Atest: | wyrób posiadający Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100 |

Opis produktu:

Nieprzemakalny, pikowany ochraniacz na materac o wymiarach 90x200cm. Wokoło ochraniacza wszyta siatka poliestrowa zakończona gumką. Siatka powinna być dostosowana do materaca o wysokości co najmniej 25 cm. Ochraniacz wykonany z białej, pikowanej tkaniny poliestrowej. Wypełnienie z watoliny (np.poliestrowej). Ochraniacz pokryty od spodu wodoodporną, paroprzepuszczalną membraną (np. poliuretanową). Produkt przystosowany do prania w temperaturze do 90°C. Produkt musi posiadać Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, klasa II.

Estetyka wykonania:

1/ Gęstość szwów dostosowana do rodzaju materiału (odpowiednie naprężenie)

2/ Nici dobrane do koloru materiału.

3/ Zastosowanie lamówki – bez zmarszczeń.

4/ Każdy artykuł winien posiadać metkę z oznaczeniami prania, suszenia.

5/ Obrębianie – wykończenie brzegów tkanin w taki sposób, aby nie były widoczne żadne nitki.

6/ Ryglowanie szwu – konieczność rozpoczęcia i zakończenia szwu w celu zabezpieczenia go przed rozpruciem.

| ASORTYMENT |  | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK: |
| --- | --- | --- |
| I | Ręcznik 140x70 | 300 sztuk |
| II | Ręcznik 100x50 | 300 sztuk |
| III | Ręcznik kuchenny | 100 sztuk |

I – RĘCZNIKI 70x140 cm – 300 sztuk                                                             CZĘŚĆ III

| Rozmiar: | 70x140 cm |
| --- | --- |
| Gramatura: | 550 - 600 g/m2 |
| Skład surowcowy: | 100% bawełny |
| Kolor: biały | biały |
| Deseń | gładki |
| Wykończenie: | - Każdy ręcznik musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami dotyczącymi prania, suszenia |

Opis produktu:

Ręczniki wykonane z białej, gładkiej 100% bawełny o gramaturze 550-600 g/m2 w rozmiarze 70x140 cm.

Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na każdym ręczniku haftu komputerowego z logiem Zamawiającego. Logo na ręczniku wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze granatowym (CMYK 100/85/5/35; RGB 0/45/105) lub szarym (CMYK 0/0/0/24; RGB 194/194/194) gwarantującymi trwałość koloru i nie farbującymi na powierzchnię tkaniny w wyniku prania w wysokich temperaturach (do 90C). Haft znajdujący się wzdłuż krawędzi w odległości około 10 – 20 cm +/- 5cm od brzegów tkaniny. Wielkość liter proporcjonalna do wymiarów asortymentu.

II – RĘCZNIKI 50x100 cm– 300 sztuk

| Rozmiar: | 50x100 cm |
| --- | --- |
| Gramatura: | 550-600 g/m2 |
| Skład surowcowy: | 100% bawełny |
| Kolor: biały | biały |
| Deseń | gładki |
| Wykończenie: | - Każdy ręcznik musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami dotyczącymi prania, suszenia |

Opis produktu:

Ręczniki wykonane z białej, gładkiej 100% bawełny o gramaturze 550-600 g/m2 w rozmiarze           50x100 cm.

Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na każdym ręczniku haftu komputerowego z logiem Zamawiającego. Logo na ręczniku wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze granatowym (CMYK 100/85/5/35; RGB 0/45/105) lub szarym (CMYK 0/0/0/24; RGB 194/194/194) gwarantującymi trwałość koloru i nie farbującymi na powierzchnię tkaniny w wyniku prania w wysokich temperaturach (do 90C). Haft znajdujący się wzdłuż krawędzi w odległości około 10 – 20 cm +/- 5cm od brzegów tkaniny. Wielkość liter proporcjonalna do wymiarów asortymentu.

III – RĘCZNIKI KUCHENNE 45x70 cm– 100 sztuk

| Rozmiar: | 45x70 cm |
| --- | --- |
| Gramatura: | 200-210 g/m2 |
| Skład surowcowy: | 100% bawełny |
| Kolor: biały | biały |
| Deseń | wzór |
| Wykończenie: | - Każdy ręcznik musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami dotyczącymi prania, suszenia |

Opis produktu:

Ręczniki wykonane z 100% bawełny o gramaturze 200-210 g/m2 w rozmiarze           50x70 cm.

Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na każdym ręczniku haftu komputerowego z logiem Zamawiającego. Logo na ręczniku wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze granatowym (CMYK 100/85/5/35; RGB 0/45/105) lub szarym (CMYK 0/0/0/24; RGB 194/194/194) gwarantującymi trwałość koloru i nie farbującymi na powierzchnię tkaniny w wyniku prania w wysokich temperaturach (do 90C). Haft znajdujący się wzdłuż krawędzi w odległości około 10 – 20 cm +/- 5cm od brzegów tkaniny. Wielkość liter proporcjonalna do wymiarów asortymentu.

Estetyka wykonania:

1/ Gęstość szwów dostosowana do rodzaju materiału (odpowiednie naprężenie)

2/ Nici dobrane do koloru materiału.

3/ Zastosowanie lamówki – bez zmarszczeń.

4/ Każdy artykuł winien posiadać metkę z oznaczeniami prania, suszenia.

5/ Obrębianie – wykończenie brzegów tkanin w taki sposób, aby nie były widoczne żadne nitki.

6/ Ryglowanie szwu – konieczność rozpoczęcia i zakończenia szwu w celu zabezpieczenia go przed rozpruciem.

Ilość zamawianego asortymentu dla poszczególnych jednostek:

| Obiekt | Kołdra | Poduszka | Poszwa | Poszewka | Prześcieradło | Ochraniacz na materac | Koc | Ręcznik 70/140 | Ręcznik 50/100 | Ręcznik Kuchenny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DS. Morasko (Dostawa do DS. Zbyszko i Jagienka) | 450 | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 450 | 150 | 150 | 100 |
| DS. Jagienka i Zbyszko | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |
| Kołobrzeg | 100 | 50 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| DS. Gniezno | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |  |
| DPT Ciążeń | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do następujących obiektów Zamawiającego:

a) Osiedle Studenckie Jagienka i Zbyszko,  ul. Piątkowska 80, 60-649 Poznań (miejsce dostawy dla artykułów dla Osiedla Studenckiego Jagienka i Zbyszko oraz dla Domu Studenckiego Morasko);

b) Dom Studencki w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno

c) Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy UAM, ul. Kościuszki 1, 78-100 Kołobrzeg

d) Dom Pracy Twórczej , ul. Wolności 33, 62-404 Ciążeń

Ilości przedmiotu zamówienia, które należy dostarczyć do każdego ze wskazanych obiektów zostały zawarte tabeli powyżej.