Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1

Monitor – 2 szt.

Przekątna ekranu min 49,5”

Rozdzielczość min 3840x2160px

Podświetlenie matrycy: LED

Technologia panelu VA

Jasność matrycy min 490cd/m2

Kąt widzenia min 178 stopni

System operacyjny Android

Przystosowany do pracy 24h/7d

Przystosowany do pracy w orientacji poziomej i pionowej

Złącza:

Min 3 złącza wejściowe HDMI 2.0

Min 1 złącze wejściowe DisplayPort

Min 2 złącza USB 2.0

Min 1 złącze RS-232c

Min 1 złącze RJ-45

Wyjście audio w formacie mini jack lub chinch

Min 1 złącze wejściowe VGA

Obsługa technologii 100baseT

Mocowanie monitora w standardzie VESA 400x400

Zużycie mocy nie większe niż 150W(typowe)

Czas pracy MTBF min 50 000 godzin

Pilot

Kable

HDMI, RS-232c

Waga max 15kg

Gwarancja min 36 miesięcy

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godzin, czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni.

Uwaga! Dla Części 1 należy zastosować stawkę VAT 0%.

Część 2

Projektor – 2 szt.

Technologia wyświetlania 3LCD

Rozdzielczość natywna 1920 x 1200 (WUXGA)

Rozdzielczość maksymalna 3840 x 2160 (4K)

Format obrazu 16:10

Jasność 4000 lm

Kontrast 16 000:1

Wielkość rzutowanego obrazu 30" - 300"

Minimalna odległość projekcji 0,75 m

min żywotność lampy

10 000 h (tryb normalny)

20 000 h (tryb ekonomiczny)

Moc lampy 225 W

Złącza

Wejście audio - 1 szt.

Wyjście audio - 1 szt.

Wejście audio L/R (RCA) - 1 szt.

Composite video (RCA) - 1 szt.

HDMI - 2 szt.

Mini VGA in (Mini D-sub) - 1 szt.

Mini VGA out (Mini D-sub) - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

USB 2.0 - 1 szt.

USB typ B - 1 szt.

RS-232 - 1 szt.

AC in (wejście zasilania) - 1 szt.

Głośniki

Głośność pracy (w trybie standardowym) max 38 dB

Głośność pracy (w trybie ekonomicznym) max 30 dB

Pobór mocy podczas pracy max 295 W

Pobór mocy podczas spoczynku 0.5 W

Wysokość max 105 mm

Szerokość max 345 mm

Głębokość max 265 mm

Waga max 3,5 kg

Dodatkowe informacje

Możliwość regulacja zniekształcenia trapezowego‎

Możliwość zabezpieczenia linką

Dołączone akcesoria

Pilot

Baterie do pilota (AAA) - 2 szt.

Instrukcja Obsługi

Kabel Mini D-SUB

Oprogramowanie narzędziowe

Podręcznik użytkownika na płycie CD

Gwarancja min 36 miesięcy (gwarancja producenta)

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godzin, czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni.

Część 3

Projektor – 2 szt.

Technologia LCD

Rozdzielczość natywna 1920 x 1200 pikseli

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość 1920 x 1200 pikseli

Jasność	5300 ANSI lum.

Kontrast 20000:1

Obiektyw 1.5 – 2.8 F

Przekątna obrazu 0.76 - 7.62 m

Odległość od ekranu 0.8 - 12.9 m

Obsługiwane systemy NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM

Złącza zewnętrzne

1 x audio in (Mini Jack)

1 x audio out (Mini Jack)

1 x Composite

1 x D-sub 15-pin wejście

1 x D-sub 15-pin wyjście

1 x HD BaseT

1 x RJ45

1 x USB (A)

1 x USB (B)

2 x HDMI

Głośnik	1 x 20W

Moc lampy 330 W

Czas pracy lampy min 4000 godz.

Żywotność lampy w trybie ekonomicznym min 8000 godz.

Pobór mocy (praca / spoczynek) 422/0.2 W

Głośność pracy	max 38 dB

Szerokość max 420 mm

Głębokość max 325 mm

Wysokość max 135 mm

Waga max 4.7 kg

Akcesoria

kabel Sygnałowy Mini D-SUB (1,8 m)

kabel zasilający (1,8 m)

pilot

Gwarancja min 36 miesięcy

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godzin, czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni.