## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BRANŻA BUDOWLANA i ELEKTRYCZNA

1. Nazwa zamówienia:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z:

Zakupem i montażem platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Collegium Geologicum ul. Bogumiłą Krygowskiego 12 w Poznaniu wraz uzyskaniem stosowych pozwoleń  i uzgodnień UDT.

2. Przedmiot i zakres robót obejmuje:

2.1  Zakres prac budowlanych obejmuje:

- Postawienie tymczasowych ścianek w celu wydzielenia obszaru pracy i zabezpieczenia przed kurzem i pyłem budynku

- Rozbiórka części istniejących schodów – ciecie piła do betonu

- Wywóz i utylizacje materiałów z rozbiórki

- Wykonanie ewentualnego podparcia istniejących schodów

- Wykonanie ławy fundamentowej wraz z izolacjami pionową i poziomą

- Wykonanie ściany z bloczków betonowych

- Wykonanie tynku cem-wap kat III

- Wykonanie szpachlowania 2x i malowania 2x

- Wykonanie  podbetonu B-10 gr. 10

- Wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej podkładowej

- Wykonanie izolacji termicznej z styropianu EPS 1000 gr. 5 cm

- Wykonanie izolacji poziomej z foli 0,3mm

- Wykonanie posadzki gr 6-8 cm zbrojnej siatka fi 3 mm

- Impregnacja i zabezpieczenie posadzki farba chloro-kauczukową

- Rozebranie ścianek tymczasowych

2. 2 Zakres prac elektrycznych obejmuję:

- Doprowadzenie zasilania 230 V z istniejącej rozdzielni (uzgodnić z Inspektorem UAM branża elektryczna)

- Montaż zabezpieczenia w rozdzielni (Wyłącznik różnicowo-prądowy ………..+ ES 301   …….) – zgodnie z wytycznymi producenta dostarczanego urządzenia.

- Ewentualne usuniecie kolizji z istn. instalacją i przywrócenie do stanu przed robotami.

- Dla projektowanej rozbudowy wykonać instalację połączeń wyrównawczych

- Instalacja i urządzenia elektryczne w projektowanym budynku powinny być wykonane przy zachowaniu obowiązujących przepisów oraz wymagań Polskich Norm.

- Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. Przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm. Należy zachować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. Przepusty w ścianach i stropach oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych przez które przechodzą.

- Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać dopuszczenie do udostępniania na rynku krajowym i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Po wykonanych pracach instalacyjnych wykonać pomiary elektryczne.

2.3 Wytyczne dotyczące platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych

- Platforma pionowa o wymiarach szerokość 130cm długość 150cm

- Kasety dyspozycji wezwań w opisie Braillea

- Awaryjny dojazd platformy

2.4  Dokumenty odbiorowe

- Rejestracja platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem pierwszej decyzji na eksploatację – odbiór UDT oraz odbiór UAM

2.5  Etap II konserwacja w okresie gwarancji

- Wykonywanie dokumentacji Resurs

- Wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych

- Asysta przy badaniach okresowych UDT

- Wymiana eksploatacyjna akumulatorów

- Dbanie o czystość

3. Prowadzenie robót

Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i zapewniania w całości robocizny, materiałów, sprzętu transportu i dostaw. Podczas robót jest On odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niepowołanych i zapewni ochronę placu budowy i mienia Inwestora.

4. Informacja o terenie budowy.

  - Organizacja robót objętych niniejszą specyfikacją:

Z uwagi na wykonywanie robót w czynnym obiekcie należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów Ppoż.

Wykonawca ma obowiązek sporządzić harmonogram wykonywanych prac po konsultacji z Kierownikami Obiektów oraz uzyskać akceptację przez Zamawiającego wraz z innymi postanowieniami umowy.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Zgodnie z art. 652  Kodeksu Cywilnego Wykonawca przejmuje protokolarnie od     Zamawiającego część budynku objętego remontem i ponosi odpowiedzialność na       zasadach  ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

Wykonawca będzie realizował roboty w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności  dla użytkowników znajdujących się w remontowanym obiekcie, a także sąsiednich budynków.

  - Ochrona środowiska.

W miejscu realizacji zamówienia nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony środowiska.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie       informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art.21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane (Dz.U.2003r.nr207 poz.2016 z późniejszymi zmianami) .

  - Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Zamawiający umożliwi wjazd na teren posesji celem dostarczenia materiałów i sprzętu niezbędnych do realizacji zadania.

5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i robót budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją mogą być stosowane wyroby  wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881) oraz rozporządzenia do niej.

Przechowywanie materiałów winno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, aprobatami techn. czy dokumentacją techniczną wyrobu.

Zmiana materiałów przyjętych w materiałach przetargowych możliwa jest za zgodą Zamawiającego.

6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją.

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań dotyczących sprzętu i maszyn do wykonania robót. Prace demontażowe należy prowadzić z wysięgnika koszowego.

7. Rozliczenie robót

Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe.

8. Odbiór robót.

Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru do odbioru każdego etapu robót zanikających i po uzyskaniu akceptacji może przystąpić do realizacji kolejnego etapu. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie zgłoszona przez Wykonawcę w formie pisemnej do Zamawiającego. Rozpoczęcie prac komisji odbiorowej nastąpi w terminie określonym w umowie i będzie obejmowało ocenę jakościową oraz wizualną a także zgodność wykonania z robót z PN i warunkami technicznymi.

9. Podstawa płatności

##### Podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie robót będzie , potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika danego obiektu, protokół wykonania i odbioru robót.

10. Zalecana wizja lokalna na obiekcie