Przedmiar

| 1. KORYTARZ CHŁODNI 01/42 Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 5 1207-030-040 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - beton krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,98 m |
| 1. |  | 3,1+0,7+0,18 | 3,98 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 3,98 |  |
| 2 | KNR 5-08 0210-05-040 Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 4,38 m |
| 1. |  | 3,5+0,7+0,18 | 4,38 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 4,38 |  |
| 3 | KNNR 5 1208-020-040 Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,98 m |
| 1. |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2. |  | 3,1+0,7+0,18 | 3,98 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 3,98 |  |
| 4 | KNR 00-17 2609-01-050 Analogia - Dostawa i przyklejenie blachy kwasoodpornej gr. 2mm do ściany przy użyciu kleju montażowego krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,72 m2 |
| 1. |  | 2,0*(1,4+0,16+1,3) | 5,72 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 5,72 |  |
| 5 | KNR 4-01 0711-04-050 Analogia - Uzupeł. ubytków na podłożu z płytek ceramicznych w jednym miejscu do 1 m2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 m2 |
| 6 | KNR 7-12 0105-01-050 Analogia- Odtłuszczenie jednokrotne płytek ceramicznych przed malowaniem krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,49 m2 |
| 1. |  | 1,8*(0,95+2,1) | 5,49 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 5,49 |  |
| 7 | KNR 4-01 1206-02-050 Analogia - Dwukrotne malowanie płytek ceramicznych farbą do płytek ceramicznych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,49 m2 |
| 2. KLATKA SCHODOWA Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 4-01 0426-02-050 Analogia - Demontaż odbojnika drewnianego ściennego krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,00 m2 |
| 1. |  | 5*0,2*2 | 2,00 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |  |
| 9 | AW-020 Demontaż narożników ochronnych dł. 1,5 m , szer 5 cm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 10,00 szt |
| 10 | KNR 2-02 1113-07-040 Analogia - Dostawa i montaż odbojnicy ściennej samoprzylepnej szer. 20cm. np. cs acrovyn krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 10,40 m |
| 11 | AW-020 Dostawa i montaż narożników ochronnych dł. 1,5 m, szer. 5 cm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 10,00 szt |
| 12 | KNR 4-01 0108-13-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,06 m3 |
| 1. |  | 5,0*0,2*0,05 | 0,05 |  |  |  |  |
| 2. |  | 10*1,5*0,1*0,005 | 0,01 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 0,06 |  |
| 13 | KNR 4-01 0108-16-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 15,00 |  |  |  |  |  | 0,06 m3 |
| 14 | AW-050 Zmatowienie ścian powierzchni farby olejnej na powierzchni pomieszczenia ponad 8 m2, szlifierką mechaniczną krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 78,08 m2 |
| 1. |  | 1,6*(2,2+1,4+5,01+1,25+0,59+0,16+0,95)-(1,6*(0,94+1,06+1,13+0,82)) | 12,18 |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,5*2,89*3,07 | 4,44 |  |  |  |  |
| 3. |  | 2,89*1,6 | 4,62 |  |  |  |  |
| 4. |  | (1,6*1,45)+(2,92*1,6) | 6,99 |  |  |  |  |
| 5. |  | (1,33*1,6)+(1,34*1,6)+(1,6*3) | 9,07 |  |  |  |  |
| 6. |  | 1,6*(2,12+1,37+5,03+0,15)-(1,6*(0,91+1,3+1,3)) | 8,26 |  |  |  |  |
| 7. |  | 1,6*1,11 | 1,78 |  |  |  |  |
| 8. |  | 3,28*1,6 | 5,25 |  |  |  |  |
| 9. |  | 2,87*1,6 | 4,59 |  |  |  |  |
| 10. |  | (1,6*1,24)+(3,19*1,6) | 7,09 |  |  |  |  |
| 11. |  | 1,6*(1,21+4,35+2,82+1,39+1,67+0,18)-(1,6*(0,93+1,11+0,95)) | 13,81 |  |  |  |  |
| 12. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 13. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 78,08 |  |
| 15 | KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 78,08 m2 |
| 16 | KNR 4-01I 1206-05-050 Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 78,08 m2 |
| 17 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsji w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 177,37 m2 |
| 18 | KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 2,00 |  |  |  |  |  | 134,09 m2 |
| 1. |  | 1,43*(2,2+1,4+5,01+1,25+0,59+0,16+0,95)-(0,43*(0,94+1,06+1,13+0,82)) | 14,83 |  |  |  |  |
| 2. |  | 2,89*2,05 | 5,92 |  |  |  |  |
| 3. |  | (2,05*1,45)+(1,26*2,92) | 6,65 |  |  |  |  |
| 4. |  | (2,7*1,33)+(2,04*1,34)+(0,5*3*(2,04+2,7)) | 13,43 |  |  |  |  |
| 5. |  | (2,7*(2,12+1,37+5,03+0,15))-(0,45*(0,91+1,3+1,3)) | 21,83 |  |  |  |  |
| 6. |  | 3,34*1,11 | 3,71 |  |  |  |  |
| 7. |  | 0,5*(3,34+1)*3,28 | 7,12 |  |  |  |  |
| 8. |  | 3,32*2,87 | 9,53 |  |  |  |  |
| 9. |  | (3,32*1,24)+(0,5*(3,32+5,38)*3,19) | 17,99 |  |  |  |  |
| 10. |  | 1,05*(1,21+4,35+2,82+1,39+1,67+0,18)-(0,51*(0,93+1,11+0,95)) | 10,68 |  |  |  |  |
| 11. |  | 2*(2,8*1,0*4) | 22,40 |  |  |  |  |
| 12. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 13. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 134,09 |  |
| 19 | KNR 2-02 0815-04-050 Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 134,09 m2 |
| 20 | KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 134,09 m2 |
| 21 | KNR 2-02U 1134-0101-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 2,00 |  |  |  |  |  | 43,27 m2 |
| 1. |  | (1,02*3,92)+(1,02*3,99) | 8,07 |  |  |  |  |
| 2. |  | 5,01*1,43 | 7,16 |  |  |  |  |
| 3. |  | (1,22*2,86)+(1,38*4,95) | 10,32 |  |  |  |  |
| 4. |  | (5,58*2,82)+(1,48*2,83)-(2*1,05*1,05) | 17,72 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 43,27 |  |
| 22 | KNR 2-02 0815-06-050 Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 43,27 m2 |
| 23 | KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 43,27 m2 |
| 24 | KNR 4-01 1212-19-050 Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,23 m2 |
| 1. |  | 0,57*1,08*2 | 1,23 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 1,23 |  |
| 25 | KNR 4-01 1212-28-040 Analogia - Dwukrotne malowanie rur pionów centralnego ogrzewania farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 9,00 m |
| 26 | KNR 7-12 0105-02-050 Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji kratowej - balustrady krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 11,99 m2 |
| 1. |  | 0,8*3,5*3+0,7*0,9+1,0*0,9+1,9*0,9+3,5*0,1 | 11,99 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 11,99 |  |
| 27 | KNR 4-01 1212-0501-050 Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 11,99 m2 |
| 1. |  | 0,8*3,5*3+0,7*0,9+1,0*0,9+1,9*0,9+3,5*0,1 | 11,99 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 11,99 |  |
| 3. KUCHNIA ZIMNA pom.1/10 Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 32,64 m2 |
| 1. |  | 4,85*2,92+2*(1,05*2,2*4) | 32,64 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 32,64 |  |
| 29 | KNR 2-02U 1134-0101-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 14,16 m2 |
| 1. |  | 4,85*2,92 | 14,16 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 14,16 |  |
| 30 | KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) - świetliki krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 18,48 m2 |
| 1. |  | 8*1,05*2,2 | 18,48 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 18,48 |  |
| 31 | KNR 4-01 1204-05-050 Jednokrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbami emulsyjnymi - farba podkładowa na zacieki, wys. pow. 4m krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 32,64 m2 |
| 32 | KNR 4-01 1204-05-050 Jednokrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbami emulsyjnymi lateksowymi - wys. pow. 4 m krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 32,64 m2 |
| 4. POMIESZCZENIA 1/22 + 1/9 + 1/3 Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 249,77 m2 |
| 1. |  | pom. 1/22 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 4,8*2,8+2*(4*2,2*1,05) | 31,92 |  |  |  |  |
| 3. |  | pom. 1,9;1/3 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 122,21+12,48+9*(4*2,2*1,05) | 217,85 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 249,77 |  |
| 34 | KNR 2-02U 1134-0101-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 2,00 |  |  |  |  |  | 148,13 m2 |
| 1. |  | 4,8*2,8+122,21+12,48 | 148,13 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 148,13 |  |
| 35 | KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) - ŚWIETLIKI krotność= 2,00 |  |  |  |  |  | 101,64 m2 |
| 1. |  | 11*(4*2,2*1,05) | 101,64 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 101,64 |  |
| 36 | KNR 2-02 0815-04-050 Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 101,64 m2 |
| 37 | KNR 2-02 0815-06-050 Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 148,13 m2 |
| 38 | KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - wys. pom. pow. 4 m krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 25,92 m2 |
| 1. |  | 4,8*2,8+12,48 | 25,92 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 25,92 |  |
| 39 | KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - ŚWIETLIKI krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 27,72 m2 |
| 1. |  | 3*(4*2,2*1,05) | 27,72 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 27,72 |  |
| 40 | KNR 4-01 1206-02-050 Analogia - Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian (świetliki) farbą elewacyjną silikonową krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 73,92 m2 |
| 1. |  | 8*(4*2,2*1,05) | 73,92 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 73,92 |  |
| 41 | KNR 4-01 1206-07-050 Analogia - Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów farbą elewacyjną silikonową - wys. pom. pow. 4 m krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 122,21 m2 |
| 1. |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 5. POMIESZCZENIA 1/17+1/4-1/7 Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 163,27 m2 |
| 1. |  | 14,2*5,85+2,0*(14,2*2+5,85*2) | 163,27 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 163,27 |  |
| 43 | KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 2,00 |  |  |  |  |  | 80,20 m2 |
| 1. |  | 2,0*(14,2*2+5,85*2) | 80,20 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 80,20 |  |
| 44 | KNR 2-02 0815-04-050 Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 80,20 m2 |
| 45 | KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - wys. pom. powyżej 4 m krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 80,20 m2 |
| 46 | KNR 2-02U 1134-0101-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 2,00 |  |  |  |  |  | 83,07 m2 |
| 1. |  | 14,2*5,85 |  |  |  | 83,07 |  |
| 47 | KNR 2-02 0815-06-050 Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 83,07 m2 |
| 48 | KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - wys. pom. powyżej 4 m krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 83,07 m2 |
| 6. KORYTARZ KUCHNI Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | KNR 4-01 0426-02-050 Analogia - Demontaż odbojnika drewnianego ściennego krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 7,44 m2 |
| 1. |  | 37,2*0,2 | 7,44 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 7,44 |  |
| 50 | AW-020 Demontaż narożników ochronnych dł. 1,5 m , szer 5 cm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 20,00 szt |
| 51 | KNR 2-02 1113-07-040 Analogia - Dostawa i montaż odbojnicy ściennej samoprzylepnej szer. 20cm. np. cs acrovyn - piwnica+parter krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 97,20 m |
| 1. |  | parter |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 37,2 | 37,20 |  |  |  |  |
| 3. |  | piwnica - kolor beż |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 60 | 60,00 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 97,20 |  |
| 52 | AW-020 Dostawa i montaż narożników ochronnych dł. 1,5 m, szer. 5 cm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 20,00 szt |
| 53 | KNR 4-01 0108-13-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,39 m3 |
| 1. |  | 37,2*0,2*0,05+20*1,5*0,1*0,005 | 0,39 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 0,39 |  |
| 54 | KNR 4-01 0108-16-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 15,00 |  |  |  |  |  | 0,39 m3 |
| 55 | KNR 2-02 1215-01-020 Montaż kratek wentylacyjnych z zamknięciem. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 4,00 szt |
| 56 | AW-050 Szlifowanie jednokrotne ścian powierzchni farby olejnej na powierzchni pomieszczenia ponad 8 m2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 85,73 m2 |
| 1. |  | (23+1,95+23+2,7+2,7)*2 | 106,70 |  |  |  |  |
| 2. |  | -7*1*2 | -14,00 |  |  |  |  |
| 3. |  | -(1,3*2)-(1,5*2) | -5,60 |  |  |  |  |
| 4. |  | -1,25*1,1 | -1,38 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 85,73 |  |
| 57 | KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 85,73 m2 |
| 1. |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 58 | KNR 4-01I 1206-05-050 Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 85,73 m2 |
| 59 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 112,97 m2 |
| 1. |  | sufit |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,95*23 | 44,85 |  |  |  |  |
| 3. |  | 2,7*2,9 | 7,83 |  |  |  |  |
| 4. |  | sciany |  |  |  |  |  |
| 5. |  | (23+23+1,95+2,7+2,7)*1,3 | 69,36 |  |  |  |  |
| 6. |  | -1,5*2,05 | -3,08 |  |  |  |  |
| 7. |  | -5*0,8*1,5 | -6,00 |  |  |  |  |
| 8. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 9. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 112,97 |  |
| 60 | KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 2,00 |  |  |  |  |  | 60,29 m2 |
| 1. |  | (23+23+2,7+2,7+1,95)*1,3 | 69,36 |  |  |  |  |
| 2. |  | -1,5*2,05 | -3,08 |  |  |  |  |
| 3. |  | -5*1,5*0,8 | -6,00 |  |  |  |  |
| 4. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 60,29 |  |
| 61 | KNR 2-02 0815-04-050 Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 60,28 m2 |
| 62 | KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 60,28 m2 |
| 63 | KNR 2-02U 1134-0101-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 2,00 |  |  |  |  |  | 52,68 m2 |
| 1. |  | 23*1,95 | 44,85 |  |  |  |  |
| 2. |  | 2,7*2,9 | 7,83 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 52,68 |  |
| 64 | KNR 2-02 0815-06-050 Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 52,68 m2 |
| 65 | KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 52,68 m2 |
| 7. ZMYWALNIA Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 14,32 m2 |
| 1. |  | 2,68*5,0 | 13,40 |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,88*0,7 | 0,62 |  |  |  |  |
| 3. |  | 2,0*0,15 | 0,30 |  |  |  |  |
| 4. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 14,32 |  |
| 67 | KNR 4-01 0211-03-050 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 14,32 m2 |
| 68 | KNR 4-01 0108-13-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,50 m3 |
| 1. |  | 14,32*0,015 | 0,21 |  |  |  |  |
| 2. |  | 14,32*0,02 | 0,29 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 0,50 |  |
| 69 | KNR 4-01 0108-16-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 15,00 |  |  |  |  |  | 0,50 m3 |
| 70 | KNR 2-02U 1130-0201-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 14,32 m2 |
| 71 | KNR 2-02U 1130-0301-050 Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" (Orgbud W-wa) krotność= 25,00 |  |  |  |  |  | 14,32 m2 |
| 72 | KNR 2-02 0602-09-050 Analogia -Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,folia w płynie np. Atlas Woder E, grubośc powłoki 2mm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 14,32 m2 |
| 73 | KNR 00-12 1118-01-050 Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 14,32 m2 |
| 74 | KNR 00-12 1118-08-050 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm (antypoślizgowe) układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 14,32 m2 |
| 75 | KNR 00-12 1120-05-040 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm,wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 12,78 m |
| 1. |  | 2,68+2,68+5,0+2,12+0,3 | 12,78 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 12,78 |  |
| 8. DRZWI do pom. 1/2, 1/8, 1/12, 2szt w 1/18 Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,00 szt |
| 1. |  | 1 | 1,00 |  |  |  |  |
| 77 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,33 m2 |
| 1. |  | 1,3*2,05*2 | 5,33 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 5,33 |  |
| 78 | KNR 00-19 1024-07-050 Drzwi aluminiowe pełne jednoskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych z obróbką osadzenia krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,54 m2 |
| 1. |  | 3*0,9*2,05 | 5,54 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 5,54 |  |
| 79 | KNR 00-19 1024-08-050 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych z obróbką osadzenia krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,33 m2 |
| 1. |  | 2*1,3*2,05 | 5,33 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 5,33 |  |
| 80 | AW-020 Wywóz i utylizacja ościeżnic i skrzydeł drzwiowych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,00 szt |
| 81 | AW-040 Wykończenie listwami maskującymi (PCV 15x40 mm) okien jednostronnie po obwodzie krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 150,36 m |
| 1. |  | (1,18*2+2,4*2)*21 | 150,36 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 150,36 |  |