zał. nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie nr 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Wózek do sprzątania wraz z osprzętem - wózek z systemem kuwetowym do preparowania mopów dezynfekcyjnych. Wykonany z tworzywa łatwego w czyszczeniu i odpornego na dezynfekcję. Wyposażenie: podstawa jezdna z kółkami skrętnymi z jednym hamulcem, która umożliwia sprawne i ciche przemieszczanie ciężarów, wiadro do 8 l z pokrywą każde w innym kolorze (niebieskie - 1 sztuka, czerwone - 1 sztuka, żółte - 1 sztuka), półka na wiadra w 3 kolorach - 1 sztuka, pojemnik do 15l z przykrywą przezroczystą - 1 sztuka, pojemnik do 15l z przykrywą w kolorze czerwonym - 1 sztuka, pojemnik o pojemności do 5l - 1 sztuka, uchwyt na worki na śmieci - 2 worki z dwoma pokrywami (w kolorze czarnym i czerwonym) lub z jednym workiem i jedną pokrywą (w kolorze czerwonym lub czarnym), miejsce mocowania kija, kij aluminiowy do mopa, uchwyt do mopa z łamaniem w kształcie litery V. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Zadanie nr 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Mobilna lampa bakteriobójcza - wyposażona w dwa promienniki o mocy do 60W emitujące wysokoenergetyczne promieniowanie krótkofalowe UV-C o długości fali 253,7nm. Czas żywotności promiennika do 9000 godzin pracy, wydajność wentylatora do 200 m³ na godzinę. Powierzchnia pomieszczenia poddana dezynfekcji do 60 m² i kubaturze do 150 m³. Promienniki zabudowane są w wykonanej z metalu przepływowej komorze dezynfekcyjnej z wymuszonym przez wentylator obiegiem powietrza, dzięki czemu przepływowa lampa UV- C może być załączana podczas pobytu ludzi i zwierząt w pomieszczeniu celem permanentnej dezynfekcji powietrza nawet przez całą dobę. W obudowie lampy wbudowany elektromechaniczny licznik, który odmierza godziny pracy promienników UV- C. Lampa osadzona jest na statywie z podstawą wyposażoną w kółka (wybrane kółka posiadają blokadę jazy - hamulec). Przewód z wtyczką do kontaktu. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Zadanie nr 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Urządzanie zamgławiające do dezynfekcji pomieszczeń oraz do dekontaminacji powietrza. Zautomatyzowany kompleksowy system dezynfekcji pomieszczeń i karetek poprzez zamgławianie. Substancją aktywną jest nadtlenek wodoru, który eliminuje pełne spektrum patogenów. Szybko unieszkodliwia i likwiduje prawie 100% wszystkich groźnych wirusów, bakterii, drożdży, pleśni i spor. Jest to innowacyjne rozwiązanie i odpowiedź na stale występujące zagrożenie. Nie pozostawia mokrych śladów, dezynfekcja suchą mgłą jest całkowicie bezpieczna dla sprzętu elektronicznego. Objętość sterylizacji 20-300 m3 (maksymalnie do 1000m3), Czas dezynfekcji średnio os 5- 30 minut. Zużycie środka około 1l/godzinę. Rozmiar cząstek rozpylanych średnio 1 - 5 μm (regulowane natężenie przepływu). Możliwość konfiguracji dwóch urządzeń w jedn proces dezynfekcji. Objętość rozpylania 8 - 18 ml/min - regulowana. Rekomendowana ciecz: 6-8% czystego nadtlenku wodoru (H2O2) | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |