Załącznik nr 2 do SWZ

Znak sprawy: KA-2/037/2022

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nr zadania | Opisz przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| 1 | 12 zestawów komputerów stacjonarnych z monitorami wydajność procesora; wydajność procesora wg testu Pass Mark* - min. 12350 pkt (kryterium wyboru). płyta główna; maksymalna pojemność pamięci RAM 64 GB. pamięć RAM; 16 GB praca w trybie dwukanałowym, z możliwością rozbudowy pamięci RAM bez usuwania zainstalowanych już pamięci. dysk SSD; SSD 512 GB. karta graficzna; zintegrowana z płytą główną. karta dźwiękowa; zintegrowana z płytą główną. obudowa; Obudowa jednostki centralnej: przystosowana do pracy w układzie pionowym.. w frontowej części obudowy min. 2 złącza USB. zasilacz; jednostka centralna komputera musi być wyposażona w zasilacz przeznaczony do pracy z siecią energetyczną o parametrach AC 230 V, 50 Hz. sieci; LAN: karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbit/s zintegrowana z płytą główną, gniazdo RJ-45, ponadto wewnętrzna wifi pci/pci-e, standard: IEEE 802.11 b/g/n, maks. szybkość transmisji danych: 150 Mbps. napęd DVD; brak. system operacyjny; brak. klawiatura; przewodowa QWERTY USB wyposażona w min. 101 klawiszy, długość kabla minimum 135 cm. mysz; optyczna przewodowa USB z minimum dwoma klawiszami oraz rolką (scroll), długość kabla minimum 135 cm. złącza i interfejsy; min. 4 porty USB, w tym min. 2 porty USB 3.0. min. 2 porty USB z przodu obudowy. D-Sub (VGA), HDMI, RJ-45, wejście i wyjście audio. monitor; monitor 23,6", jasność min. 250 cd/m2, czas reakcji min. 6 ms, min. 1x port D-Sub oraz HDMI, wbudowane głośniki, rozdzielczość Full HD. Minimalny okres gwarancji: 2 lata (kryterium oceny) |
| 2 | Komputer stacjonarny z RAM 32GB z dyskiem SDD i HDD – 1 szt. (bez monitora) pamięć RAM; 32 GB. wydajność procesora wg testu Pass Mark; min. 25000 pkt. ilość rdzeni procesora; 8. ilość wątków procesora; 16. wydajność procesora GPU wg testu Pass Mark G3D; min. 15000 pkt. ilość pamięci RAM chipsetu graficznego; 8 GB. dysk SSD M.2 PCIe; 1 TB. dysk HDD; 2 TB. karta sieciowa; 10/100/1000. Minimalny okres gwarancji: 2 lata (kryterium oceny) |
| 3 | Komputer z monitorem 32” – 1 kpl. Komputer:. wydajność procesora CPU wg testu Pass Mark; min. 21300 pkt (kryterium oceny). pamięć RAM; 32 GB. wydajność procesora GPU wg testu Pass Mark G3D; min. 20000 pkt (kryterium oceny). Dysk SSD; 2 TB. Monitor:; przekątna 32". częstotliwość odświeżania; minimum 75 Hz. matryca; LED, IPS. format; 16:9. rozdzielczość; minimum 1920 x 1080 (FullHD). Wyposażenie:; klawiatura + mysz - bezprzewodowe (pracujący na jednym module bluetooth ), zmiana czułości DPI myszy. moduł Bluetooth. karta sieciowa 10/100/1000. Minimalny okres gwarancji: 2 lata (kryterium oceny) |

Podane wyżej parametry należy traktować jako minimalne.

Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie urządzeń, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób model, producenta, a w przypadku procesora CPU i GPU należy podać wskaźnik wydajności procesora w teście CPU/GPU PassMark opublikowany na stronie internetowej www.cpubenchmark.net (jeśli dotyczy).