| Pakiet 1 - Zestaw do przetaczania Kod CPV: 33194000-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| 1 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, jałowy, jednorazowego użycia, wolny od ftalanów, posiadający odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, filtr krwi, końcówkę LUER-LOOK, zaciskacz pozwalający precyzyjnie dozować lub zatrzymać podawany płyn, z elastyczną komorą kroplową wolną od PCV. Oba końce zabezpieczone zatyczkami z przełącznikiem otwarty/zamknięty. Pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. |  |  |  | 8 500 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i preparatów krwiopochodnych. Jałowy, z możliwością aseptycznego otwierania. Cały aparat wolny od PCV; w tym od ftalanów, oraz wolny od lateksu. Musi posiadać odpowietrznik z filtrem bakteryjnym min BFE 99,99, filtr płynu 15 µm. Zaciskacz pozwalający na precyzyjne dozowanie i zatrzymanie płynu, pozostający trwale w ustawionej pozycji. Komora kroplowa dzielona na elastyczną część dolną i twardą część górną. Przyrząd w całości- łącznie z kolcem i końcówką przezroczysty, umożliwiający kontrolę wzrokową przepływu na całej długości drenu. Całkowita długość drenu min. 150 cm. Przyrząd pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i dane producenta. |  |  |  | 150 000 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych (biały i bursztynowy), jałowy, wolny od ftalanów, jednorazowego użycia, pakowany pojedynczo, nie krótszy niż 150 cm. Pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | biały |  |  | 11 300 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | bursztyn |  |  | 2 300 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Przyrząd do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych, jałowy, jednorazowego użycia z możliwością pomiaru OCŻ, ze skalą pomiaru. Pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, jałowy, wolny od ftalanów, jednorazowego użycia. Pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu z VAT słownie: ………………………………………………………………