Znak Sprawy: ZP/2431/D/22

Załącznik B do SWZ

Część 2


 Opis przedmiotu zamówienia DS. Babilon, ul. Dożynkowa 9B, Poznań
	Lp
	Przedmiot zamówienia
	ilość

	1.
	Łóżko o wymiarze max. 210x95 na materac o wym. 200x90. Wysokość wezgłowia 85 cm.
	18

	
	Opis łóżka
Łóżko o wymiarach szer.90 x dł.200 cm (wewnętrznych), wymiary całkowite: szer. 95 x dł. 205 cm, wysokość łóżka z materacem 53 cm;
Rama łóżka (wezgłowie, tył łóżka oraz dwie płyty boczne) wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości minimum 25 mm, obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie  obrzeża winny być zaokrąglone R=2 mm (z tolerancją 50%). Kolorystyka: płyta meblowa Kronospan 0344 wiśnia lub jej kolorystyczny odpowiednik z innego wzornika (do akceptacji zamawiającego)

Łóżko stanowi doposażenie do już istniejącego wyposażenia pokoju.

Wymiary: Wezgłowie o wysokości 70 cm; tył łóżka o wysokości 43 cm, wysokość płyty bocznej – 20 cm.

W dolnej krawędzi płyty wezgłowia i płyty tylnej należy zamontować  – ślizgi meblowe, wbijane na dwa gwoździe, o długości minimum 5 cm - każdy. Po dwa ślizgi na płytę.

Do płyt bocznych, od wewnętrznej strony, przykręcone belki boczne o wymiarze 4 cm x 2,5 cm i długości równej płycie – ok. 200 cm. Każda belka boczna przykręcona 10 śrubami do płyty bocznej. Śruby muszą być tak wkręcone, aby nie były widoczne z zewnątrz, a od środka licowały się z powierzchnią belki na płasko. Belki boczne przykręcone do płyty bocznej na wysokości około 4 cm, licząc od dolnej krawędzi, tak aby od góry powstała nisza o głębokości 10 cm na materac – zdjęcie nr 3.

Belki  i deski wykonane z litego drewna iglastego, heblowanego i szlifowanego na gładko, bez zadziorów i sęków.

Prostopadle do belek bocznych, w równych odstępach, przykręcone 17  desek o profilu 6 cm x 2 cm i długości 89 cm. Każda deska przykręcona śrubami z płaskimi łbami (po jednej śrubie z każdej strony), tak aby nie wystawały i nie niszczyły materaca.

Wezgłowie z płytą tylną łóżka połączone płytami bocznymi za pomocą dwóch śrub młoteczkowych imbusowych M8 x 80 i kołkami drewnianymi oraz belką boczną za pomocą śruby młoteczkowej imbusowej M8 x 80 - w  każdym miejscu łączenia. Płyty boczne winny być połączone z wezgłowiem i tyłem łóżka na wysokości ok. 23 cm (krawędź dolna płyty od podłogi), tak aby pod łóżko swobodnie można wsunąć szufladę. 

Opis szuflady

Wymiary szuflady: szerokość 120 cm, głębokość 70 cm, wysokość około 21 cm (łącznie z wysokością kółek).

Szuflada (rama oraz dno szuflady) wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości

18 mm, obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Krawędzie  obrzeża winny być zaokrąglone R=2 mm (z tolerancją 50%). Kolor szuflady – Kronospan 0344 wiśnia. Szuflada wyposażona w system samobieżnych 5-ciu nieskrętnych kółek (jedno kółko na środku szuflady) umożliwiających swobodne wysuwanie szuflady.

Front szuflady wyposażony w dwa uchwyty metalowe satynowe o rozstawie śrub 128 mm.

Zdjęcia poglądowe:

[image: image1.jpg]


 [image: image2.jpg]


 [image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]


 [image: image5.jpg]




	

	2.
	Materac dwustronny o wym. 200x90x20 h cm 
	18

	
	Materac dwustronny o wym. 200x90 cm i wysokości 20 cm

Rdzeń materaca wykonany z wysokiej jakości sprężyn bonellowych, pięciozwojowych o grubości drutu 2,2mm i wysokości ok. 14 cm, połączonych ze sobą wytrzymałym drutem. 

Rdzeń materaca (sprężyny) obustronnie obłożone przekładką  tapicerską wykonaną z naturalnego materiału – 100% filcu oraz z każdej strony (góra, dół, boki) pianką poliuretanową o grubości min. 2 cm, gęstości 30 kg/m3.

Pokrowiec  materaca dwustronnie pikowany, wykonany z wysokiej jakości tkaniny z przewagą bawełny, przyjemnej w dotyku, z wszytym zamkiem błyskawicznym, umożliwiającym rozsunięcie pokrowca z trzech stron. 

Wysokość  materaca: 20 cm.

Twardość materaca: H2 lub H3

Pranie pokrowca w temperaturze minimum 40 stopni.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Zdjęcie poglądowe.


	

	3.
	Stół prostokątny o wymiarach szer. 100 cm, gł. 60 cm, wys. 74cm.
	18

	
	Stół prostokątny o wymiarze 100x60x74cm h. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Kolor blatu:  Kronospan 0344 wiśnia lub jego odpowiednik. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana. Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym
[image: image7.emf]  [image: image8.emf]
	

	4.
	Szafka nocna o wym. szer. 40 cm, gł. 40 cm, wys. 74 cm
	18

	
	Szafka nocna o wym. szer. 40 cm, gł. 40 cm, wys. 74 cm
Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.Kolor płyty:  Kronospan 0344 wiśnia lub jej kolorystyczny odpowiednik.  Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, półki oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. 
Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. 
Plecy z płyty HDF muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Plecy powinny być przymocowane do ramy mebla za pomocą specjalnych stabilizatorów (zdjęcie) oraz gwoździami do półek stałych, co 10cm.

Szafka  posiada przestrzeń otwartą  o wysokości 20cm a pod nią część zamykana drzwiami skrzydłowymi. W części zamykanej jedna półka o gł. 35 cm. 
Szafka  powinna posiadać uchwyty metalowe o rozstawie 128mm. Korpus klejony, szafka musi być montowany w fabryce producenta. 
Kolorystyka: płyta meblowa Kronospan 0344 wiśnia lub jej kolorystyczny odpowiednik z innego wzornika (do akceptacji zamawiającego)
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym :

     [image: image9.jpg]


   [image: image10.jpg]




	

	5.
	Szafa ubraniowa
	18

	
	Szafa wysoka z podziałem, z drzwiami uchylnymi, o wym. szer. 60 cm, wys. całości 240 cm z podziałem 180 szafa i 60 część z półkami, gł. 60cm.

Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, półki oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18 mm, wieniec górny oraz środkowy, dzielący szafę wykonany z płyty grubości 25 mm. 

Plecy z płyty HDF muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Plecy powinny być przymocowane do ramy mebla za pomocą specjalnych stabilizatorów (zdjęcie) oraz gwoździami do ramy i półek stałych, co 10cm.

Część garderobiana musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st z funkcją cichego domyku. 

W dolnej części szafa powinna  posiadać półę konstrukcyjną na której zamontowany jest trzypółkowy regał wewnętrzny według załączonego rysunku/zdjęcia o szer. 30 cm, gł. 40 cm, wys. 60 cm. Półka oraz regał montowane na stałe ze sobą oraz do korpusu szafy za pomocą kołków i mimośrodów.  

Szafa wyposażona w drążek chromowany do zawieszania wieszaków. Nad drążkiem dwie półki z czego pierwsza to półka konstrukcyjna montowana na stałe za pomocą kołków i mimośrodów, półka ma licować z frontem drzwi rozdzielając je na część dolną garderobianą i część górną, druga górna półka wyposażona w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Głębokość półek 55 cm.

Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. 

Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 

Kolorystyka: płyta meblowa Kronospan 0344 wiśnia lub jej kolorystyczny odpowiednik z innego wzornika (do akceptacji zamawiającego)

Wygląd jak na rysunku poglądowym:   

                        [image: image11.jpg]


          [image: image12.jpg]


             [image: image13.jpg]


 

   
	

	6.
	Szafka wisząca o wymiarach szer. 100 cm, gł. 35 cm, wys. 40cm
	18

	
	Szafka wisząca o wymiarach szer. 100 cm, gł. 35 cm, wys. 40cm.
Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, półki oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm. 
Plecy z płyty HDF muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Plecy powinny być przymocowane do ramy mebla za pomocą specjalnych stabilizatorów (zdjęcie) oraz gwoździami do półek stałych, co 10cm.

Szafka podzielona przegrodami pionowymi na 3 części, dwie zewnętrzne zamykane drzwiami skrzydłowymi, środkowa to regał otwarty.  Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o rozstawie 128mm, mocowany na 2 śrubach.  
Każda z części posiada wewnątrz jedną półkę (dwie przestrzenie odkładcze)  wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 35 cm, półka oklejona z każdej strony.
Szafka z czterema zawieszkami meblowymi, montowana na listwie montażowej na całej długości szafki z możliwością poziomowania.
Kolorystyka: płyta meblowa Kronospan 0344 wiśnia lub jej kolorystyczny odpowiednik z innego wzornika (do akceptacji zamawiającego)

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:


[image: image14] [image: image15.jpg]




	

	7.
	Regał książkowy o wymiarach szer. 30 cm, gł. 60 cm, wys. 180 cm. 
	18

	
	Regał o wymiarach szer. 30 cm, gł. 60 cm, wys. 180 cm. 

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy niewidoczne oklejone obrzeżem 2 mm, półki oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. 
Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm.
Plecy z płyty HDF muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Plecy powinny być przymocowane do ramy mebla za pomocą specjalnych stabilizatorów (zdjęcie) oraz gwoździami do półek stałych, co 10cm.

Regał powinien posiadać co najmniej 4 półki, z czego dwie konstrukcyjne montowane na stałe za pomocą kołków i mimośrodów, a dwie półki wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 55 cm. 
Cokół wysokości 55 mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Mocowany bokiem do szafy.  

Kolorystyka: płyta meblowa Kronospan 0344 wiśnia lub jej kolorystyczny odpowiednik z innego wzornika (do akceptacji zamawiającego)
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym. 

    [image: image16.jpg]poika stata

poika stata




       [image: image17.jpg]




	

	8.
	Nadstawka do regału otwartego o wymiarach szer. 30 cm, gł. 60 cm, wys. 60cm. 
	18

	
	Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, półki oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. 
Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm.

Plecy z płyty HDF muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Plecy powinny być przymocowane do ramy mebla za pomocą specjalnych stabilizatorów (zdjęcie) oraz gwoździami do półek stałych, co 10cm.

Nadstawka powinna posiadać półkę konstrukcyjną stałą, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki 55 cm. Mocowany bokiem do  szafy.  
Kolorystyka: płyta meblowa Kronospan 0344 wiśnia lub jej kolorystyczny odpowiednik z innego wzornika (do akceptacji zamawiającego)

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym.

  [image: image18.jpg]


    [image: image19.jpg]




	

	9.
	Zabudowa lodówki z szafką
	22

	
	Zabudowa lodówki z szafką o wymiarze szer. 90 cm, gł. 60 cm, wys. 90cm.
Blat kuchenny grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej pokrytej dwustronnie laminatem HPL. Blat od strony użytkownika zaokrąglony.  Z jednej strony blat wsparty na szafce zamykanej drzwiami skrzydłowymi o szerokości 30cm. Z drugiej strony na nodze wykonanej z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze płyty.  
Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Noga oraz szafka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie mebla w zakresie +15 mm.
Zabudowa z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości min. 20 cm. 
Szafka o wymiarach szerokość 30cm, wysokość 85cm, głębokość 55cm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. 
Korpus, plecy, fronty, półki oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm. Szafka posiada 2 półki, półki wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 
Szafka posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm. Przestrzeń pomiędzy szafką a nogą musi być dopasowana do lodówki wolnostojącej, podblatowej będącej w posiadaniu Zamawiającego.

Nad lodówką w blacie należy zamontować kratkę wentylacyjną umożliwiającą  cyrkulację powietrza.

Kolorystyka: płyta meblowa Kronospan 0344 wiśnia lub jej kolorystyczny odpowiednik z innego wzornika (do akceptacji zamawiającego)

Wygląd jak na rysunku poglądowym

   [image: image20.jpg]




	

	10.
	Nadstawka na zabudowę lodówki o wymiarze szer. 90 cm gł. 35 cm wys. 150cm.  
	22

	
	Nadstawka na zabudowę lodówki o wymiarze szer. 90 cm gł. 35 cm wys. 150cm.  
Wysokość wraz z zabudową lodówki z szafką na wynosić 240 cm. 
Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2mm. 
Korpus, półki, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.  
Plecy z płyty HDF muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Plecy powinny być przymocowane do ramy mebla za pomocą specjalnych stabilizatorów (zdjęcie) oraz gwoździami do półek stałych, co 10cm.

Nadstawka do wysokości 90cm jest regałem otwartym z dwoma półkami o gł. 32cm, dolna półka montowana na stałe na wys. 30cm za pomocą kołków i mimośrodów, górna półka wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 
Powyżej znajduje się szafka z drzwiami skrzydłowymi o wysokości 60cm. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy posiadające kąt rozwarcia do 110st. 
Szafka musi posiadać wewnątrz półkę. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy. Uchwyty o rozstawie 128mm. 
Nadstawka musi być trwale połączona ze znajdującą się poniżej zabudową lodówki oraz przymocowana do ściany.
Kolorystyka: płyta meblowa Kronospan 0344 wiśnia lub jej kolorystyczny odpowiednik z innego wzornika (do akceptacji zamawiającego)

 [image: image21.jpg]


    [image: image22.jpg]



	

	11.
	Odbojnica ścienna
	18

	
	Odbojnica ścienna o dokładnej długości łóżka z poz. 1 o wys.50 cm.  

Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem gr. 2 mm.  
Kolorystyka: płyta meblowa Kronospan 0344 wiśnia lub jej kolorystyczny odpowiednik z innego wzornika (do akceptacji zamawiającego)

Odbojnica montowana na ścianie wzdłuż łóżek

[image: image23.emf]
	


Meble stanowią doposażenie do już istniejącego umeblowania. Wykonawca musi dostosować kolorystykę do już istniejących mebli.  

Wykonawca musi uwzględnić wniesienie, skręcenie, ustawienie i zawieszenie mebli w pokojach na wysokim parterze piętrze (brak windy).

Poniżej poglądowe umeblowanie pokoju:


[image: image24]
[image: image25.png]



10

[image: image26.png]


[image: image27.png]


[image: image28.emf]