Załącznik nr 2 do zapytania ZP/3832/D/22

Systemu screeningowego – zestaw do badań przesiewowych (8 wanien)

Screening System Package (8 cells), System for electrosynthesis, multi-batch, 8 undivided cells

System do badań przesiewowych firmy IKA doskonale nadaje się do elektrosyntezy przy stałym prądzie w trybie Multibatch. Zestaw z 8 niepodzielonymi wannami wsadowymi umożliwia szybkie przeprowadzenie badań z użyciem wielu elektrokonwersji jednocześnie. System można również połączyć z innymi urządzeniami w laboratorium. Zastosowanie systemu przesiewowego z jedną wanną pozwala dostosować każdą wannę reakcyjną. Operator jest w stanie indywidualnie wstępnie ustawić przyłożone napięcie o wartości 0–32 V lub prąd 0–10 A za pomocą dwóch źródeł napięcia, z których każde wyposażone jest w cztery wyjścia. Każda wanna reakcyjna może być wyposażona w elektrody wykonane z innego lub tego samego materiału elektrody. W dużym stopniu zależy to od przewidywanej elektrosyntezy. Wszystkie wanny są umieszczone w bloku grzewczym, który w razie potrzeby jest podgrzewany za pomocą mieszadła magnetycznego znajdującego się w zestawie. Zewnętrzny czujnik temperatury PT 1000 zapewnia monitorowanie i kontrolę dokładnej temperatury bloku grzewczego.

- Możliwość jednoczesnej i indywidualnej obsługi maksymalnie 8 niepodzielonych wanien

- Syntezowanie odpowiednich ilości do procesów analizy GC, LC lub NMR

- Oddzielne sterowanie i wstępne ustawienia dla każdej wanny

- Łatwe testowanie identycznych lub różnych przebiegów elektrolizy

- Szybkie określanie idealnych parametrów procesu

- Cyfrowa rejestracja parametrów testowych

- Jednoczesne mieszanie i ogrzewanie

- Pełna kontrola temperatury (PT 1000) za pomocą bloku grzewczego

- Sterowanie i automatyzacja za pomocą oprogramowania Labworldsoft 6.0

- Oszczędność czasu i zasobów

Termin dostawy max. 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Okres gwarancji min. 24 miesiące.