Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Naziemny system skanujący:

- Tryb pracy: impulsowy;

- Laser: średnica plamki: 17/50 [mm/m], długość fali: 1500 [nm], klasa bezpieczeństwa: 1;

- Szum pomiaru odległości: odległości: <1/80 [mm/m], dokładność kątowa: 16 [˝];

- Rozdzielczość skanowania: 5,7/30 [mm/m];

- Maksymalna prędkość skanowania: 1 000 000 [pkt/s];

- Zasięg skanowania: minimalny 1 [m], maksymalny 340 [m];

- Pole widzenia: w pionie 317 [°], w poziomie 360 [°].

- Oprogramowanie do pomiarów i postprocessingu: dedykowanie oprogramowanie producenta;

- Obsługa skanera przez wbudowany interfejs: wewnętrzny dysk twardy: brak, ekran: dotykowy, liczba klawiszy: 1, funkcje obsługiwane z poziomu panelu: pełna obsługa poprzez ekran dotykowy;

- Obsługa skanera przez zewnętrzne urządzenie: laptop, tablet;

- Rejestracja danych: format zapisu obserwacji w oprogramowaniu: RWP, TZF, format importu/eksportu: dedykowany dla oprogramowania producenta;

- Kompensator: Tak;

- Aparat cyfrowy: wbudowany/zewnętrzny, matryca 10 [Mpx], format zapisu zdjęć: wewnętrzna;

- Sensory zewnętrzne: libela elektroniczna, kompensator;

- Standardowe porty wejścia/wyjścia: USB, zasilanie;

- Zasilanie: rodzaj baterii: Li-Ion/2, zasilanie zewnętrzne: tak;

- Ogólne wymiary fizyczne: wymiary 335 x 386 x 242 [mm], waga z baterią: 11 [kg], norma pyło- i wodoszczelności: IP54, temperatura pracy: 0 do 40 [°C], wyposażenie podstawowe: baterie, zasilacz, statyw, okablowanie, oprogramowanie, sfery, walizka.

- Minimalny wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. 
Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

- Oprogramowanie dedykowane pod naziemny system skanujący:

- Przetwarzające specyficzne dane fotogrametryczne chmur punktów o wysokiej rozdzielczości pozwalające na:

- rejestrację (orientację) chmur punktów z tarcz lub bez lub automatyczna rejestracja na płaszczyzny wraz z analizą z dedykowanego skanera; tworzenie przekrojów, profili, liczenie objętości;

- narzędzia kontroli 2D; narzędzia kontroli 3D chmury do chmury, modelu do chmury, płaskości i wypoziomowania posadzki, tworzenie map inspekcji;

- narzędzia wpasowania "best fit" geometrii, rysowania krzywej łańcuchowej;

- narzędzia modelowania belek, rur, obiektów stalowych;

- integracja z programem SketchUp.

- Ilość: 10 licencji.

- Minimalny wymagany okres subskrypcji oprogramowania:  12 miesięcy.

Okres subskrypcji oprogramowania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

- Oprogramowanie dedykowane pod naziemny system skanujący do analizy oraz syntezy danych fotogrametrycznych i geodezyjnych:

- Oprogramowanie pozwalające na:

- Rejestracje stanowisk, opracowania fotogrametryczne i obróbka skanów z dedykowanego skanera;

- funkcjonalność CAD w 2D oraz 3D;

- tworzenie przekrojów, profili, liczenie objętości;

- tworzenie skilometryzowanych, sparametryzowanych modeli drogowych;

- moduł fotogrametrii lotniczej i tworzenia ortofotomapy i NMT;

- automatyczna lub pół-automatyczna klasyfikacja chmury punktów;

- integracja danych fotogrametrycznych z klasycznymi danymi geodezyjnymi;

- pełny post-proccesing GNSS.

- Ilość:  10 licencji.

- Minimalny wymagany okres subskrypcji oprogramowania:  12 miesięcy.

Okres subskrypcji oprogramowania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.