[image: image1.png]Fund ; & i j
d . g B 2 Slaskie, it [EE

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego



[image: image2.jpg]


[image: image1.png]
         
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

                          Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego
Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka pracowników Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
Pakiet Nr 2 - Szafki przyłóżkowe  
	Nazwa wykonawcy
	

	Producent
	

	Model/typ
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji
	2022

	Liczba sztuk
	30


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia –wymagania minimalne
	Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych
TAK / NIE*
	W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane

	1
	2
	3
	4

	I
	

	
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022
	TAK
	

	
	Szafka przyłóżkowa  przejezdna z blatem z wysuwaną półką. 
	
	

	
	Wysokość całkowita   890mm +/-10mm
Wysokość kontenera 800mm+/-10mm
	TAK
	

	
	Szerokość 580mm+/-10mm
	TAK
	

	
	Głębokość 430mm+/-10mm
	TAK
	

	
	Korpus szafki wykonany z blachy i profili stalowych pokrytych farbą proszkową
	TAK
	

	
	Szafka wyposażona w jedna szufladę o wysokości min. 95mm i jedną komorę zamykaną drzwiczkami – drzwiczki   o wymiarach 354mmx354mm
	TAK
	

	
	 Między szufladą i komorą wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta o wysokości min. 95mm
	TAK
	

	
	Szafka na czterech kółkach o średnicy min. fi 50 z bieżnikiem nie brudzącym, dwa koła z blokada indywidualna
	TAK
	

	
	Blaty szafki z płyty z płyty laminowanej o grubości min. 18mm , rogi zaokrąglone
	TAK
	

	
	Uchwyty w szafce metalowe
	TAK
	

	
	Szuflada na prowadnicach kulkowych, w szufladzie tworzywowy wkład. Otwierana w dwie strony. 
	
	

	
	Jedna wyjmowana półka wewnątrz zamykanej komory
	
	

	
	Blat boczny obrotowy  o wymiarach 550x340mm  z regulowaną wysokością w zakresie 900-1030mm . 

Płynna regulacja wysokości blatu odbywa się przy pomocy dwóch współpracujących ze sobą rur , zewnętrznej malowanej proszkowo i wewnętrznej chromowanej , wysokość blatu ustalana jest za pomocą zacisków
	
	

	
	Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek do uzgodnienia
	
	


	Warunki gwarancji i serwisu

	Okres gwarancji – min. 36 m-ce licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.  Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu
	TAK, podać

ilość miesięcy
	

	Dodatkowe

	Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022

	TAK
	


Uwagi : 

· Należy podać cenę jednostkową brutto i netto produktu.

· Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

· Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości. Zamawiający wymaga dostawy złożonych foteli. Zamawiający dopuszcza montaż przedmiotu zamówienia u Zamawiającego.

Oświadczamy, iż opisany powyżej sprzęt jest nowy, kompletny i będzie po uruchomieniu gotowy do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Zamawiający wymaga zdjęcia poglądowego zaproponowanego asortymentu. 

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

          (podpis i pieczęć) 

        Data:..............................................................
Strona 3 z 3

[image: image3.jpg]ggC)ALISryQ




