| nr pozycji | nazwa | opis | ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomieszczenie socjalne nr 108 |  |  |  |
| 1 | zabudowa kuchenna | Zabudowa kuchenna Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV 2 mm. Uchwyty metalowe o rozstawie nawierceń 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana w nut. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe system zawiasów mocowania typu clip ( np. Firmy Blum ) co umożliwia montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi. Blat o grubości 38 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor dfo uzgodnienia przed przystąpieniem do realizacji Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli a.; Szafka zlewozmywakowa o wym. 80x55x82 cm; 1. b.; Szafka dolna zamykana drzwiami skrzydłowymi o wym. 60x55x82 cm; 1. c.; Szafka dolna z szufladami o wym. 40x55x82 cm; 1. d.; Szafka wisząca z dwiema regulowanymi półkami o wym.40x35x72 cm; 1. e.; Szafka wisząca z dwiema regulowanymi półkami o wym. 80x35x72 cm; 1. f.; Szafka wisząca z dwiema regulowanymi półkami o wym. 60x35x72 cm; 2. g.; Blat kuchenny z zaobleniem z jednej strony o gr. 38mm z listwami przyściennymi; 1. h.; Szafka wisząca z dwiema regulowanymi półkami o wym. 45x35x72 cm z półką na mikrofalówkę; 1. | 1 |
| 2 | zlew | Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny Minimalna szer. podbudowy; 450.00 mm. Rozmiar odpływu; 3 1/2''. Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne); brak. Długość produktu; 780.00 mm. Szerokość produktu; 435.00 mm. Długość dużej komory; 360.00 mm. Szerokość dużej komory; 355.00 mm. Głębokość dużej komory; 140.00 mm. Ilość komór; 1. Długość wycięcia; 760.00 mm. Szerokość wycięcia; 415.00 mm. Wycięcie wg szablonu; nie. Położenie ociekacza; model odwracalny. | 1 |
| 3 | urządzenie osmotyczne do picia wody z kranu z montażem ze specjalną baterią | dezynfekcji układu Koniec z dźwiganiem wody ze sklepu, koniec z plastikowymi butelkami! Filtr RO6 to źródło zdrowej, krystalicznie czystej i smacznej wody w Twoim domu. System usuwa z wody sieciowej zanieczyszczenia mechaniczne, organiczne i chemiczne, takie jak: rdza, piasek, muł, zawiesiny, glony, a także chlor, pestycydy, fenole i benzen. Dzięki wydajnej membranie osmotycznej 75 gpd renomowanej marki Vontron, filtr oczyszcza wodę także z metali ciężkich oraz wielu bakterii i wirusów. Dodatkowy liniowy wkład węglowy nadaje wodzie doskonały smak oraz zapach, a naturalny wkład mineralizujący na bazie skał dolomitowych wzbogaca ja w mikroelementy niezbędne dla organizmu ludzkiego: wapń, magnez, sód i potas. Do systemu przynależy także 12-litrowy zbiornik na czysta wodę i chromowana wylewka. Jeżeli w Twoim domu zużywana jest średnio jedna butelka wody dziennie, to filtr RO6 Hydro zwróci się już po pół roku! Filtr RO6 Hydro produkowany jest w Polsce, posiada certyfikat żywnościowy Polskiego Zakładu Higieny i objęty jest pełną 4-letnią gwarancją. Zestaw zawiera: • Wkłady: S-PP20, S-PP5, S-BL, S-L-CARB, S-L-MIN • Membrana RO: 75 GPD VONTRON • Zbiornik na wodę z tworzywa sztucznego (12 litrów) • Zestaw przyłączy umożliwiający bezproblemowe podłączenie filtra do instalacji wodnej • Chromowana, podwójna wylewka (woda osmotyczna i zmineralizowana) • Klucz do obudów korpusów • Przewód ¼ cala (5 metrów) • Kartę gwarancyjną (pełna 2-letnia gwarancja) • Instrukcję podłączenia i eksploatacji Filtr produkowany jest w Polsce i posiada certyfikat żywnościowy Polskiego Zakładu Higieny. Wymiary: (wys. x szer. x dł): 450 mm x 150 mm x 450 mm Wymiana wkładów: • Wkłady pionowe (filtracja wstępna) co 4 - 6 miesięcy • Wkład liniowy węglowy co 8 - 12 miesięcy • Membrana osmotyczna od 3 do 5 lat (zależnie od twardości wody) Wylewka trójdrożna z serii chrom / satyna Jest to idealne rozwiązanie dla osób posiadających filtry pod zlewozmywakowe systemy odwróconej osmozy w swoim domu. Wylewka trójdrożna eliminuje konieczność posiadania dwóch osobnych baterii, co zwiększa komfort i poprawia estetykę kuchni. Dwa osobne zawory przeznaczone są dla wody wodociągowej zimnej i ciepłej oraz przefiltrowanej. Trzy osobne obwody gwarantują, że woda sieciowa z filtrowaną nie będą się mieszać. Istnieje możliwość obrócenia kranu o 360 stopni. Dodatkowym atutem jest elegancki, nowoczesny wygląd oraz chromowane wykończenie. Wymiary: • Wysokość - 33 cm • Szerokość - 16 cm • Odległość od krańca wylewki do punktu środka - 19,5 cm W zestawie znajdą Państwo: • wylewka trójdrożna • elastyczne węże przyłączeniowe o średnicy 3/8" • wężyki przyłączeniowe do filtra o średnicy 1/2" • pozostałe akcesoria potrzebne do montażu • instrukcja montażu • kartę gwarancyjną - 2 lata pełnej gwarancji | 1 |
| 4 | biurko 180x70 | Biurko o wymiarach 180x70cm budowa: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 | 1 |
| 5 | krzesło | - wysokość siedziska 460 mm - wysokość krzesła 845 mm - głębokość siedziska 455 mm - szerokość siedziska 440 mm - głębokość krzesła 535 mm Krzesło posiada: - Ramę stalowa chromowana. fi 18 mm oraz fi 11mm - Oparcie i siedzisko wykonane z polipropylenu - Oparcie rastrowane z otworami wentylacyjnymi - Oparcie i siedzisko zbliżone kształtem do prostokąta z zaokrąglonymi brzegami - Oparcie z siedziskiem połączone w dwóch punktach - Rama krzesła zakryta od spodu osłoną tworzywową, mocowaną do siedziska - Nogi zakończone stopkami tworzywowymi. - Możliwość sztaplowania do 8 sztuk. - Możliwość dodatkowego wyposażenia w łączniki w rzędy. - Kolorystyka: Polipropylen: 5 kolorów z wzornika producenta, do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. - Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Atest wytrzymałościowy zgodnie z normą EN 16139, EN 1728, EN 1022. Powyższe parametry spełnia np. krzesło Calado | 3 |
| 6 | szafa 80cm 6OH | Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 219,1cm. - Top, korpus, front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. - Szafa wyposażona w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa posiada 4 zawiasy na skrzydło drzwi. - Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Szafa posiada 5 półki wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. - Możliwość ustawienie 6 rzędów segregatorów - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm. - Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 3 |

| Gabinet nr 116 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | regał 5OH 100cm + nadstawka 2OH | Regał o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 183,9 cm Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 4 Półki płytowe z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony. W celu zwiększenia wytrzymałości półki od frontu posiada ona na całej swojej długości metalowe wzmocnienie. Metalowy element wzmacniający nałożony jest na brzeg półki i sięga max 20mm w jej głąb. Regał na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania regału od wewnątrz w zakresie +15mm. 5 przestrzeni na segregatorowych Posiadane dokumenty , które należy złożyć wraz z ofertą : o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2; o Atest higieniczny Nadstawka na regał: o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 72,2 cm Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 1 Półka płytowa z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony. W celu zwiększenia wytrzymałości półki od frontu posiada ona na całej swojej długości metalowe wzmocnienie. Metalowy element wzmacniający nałożony jest na brzeg półki i sięga max 20mm w jej głąb. 2 przestrzeni na segregatorowych | 6 |
| 8 | stolik 80x80 | O wymiarach: Wysokość całkowita: 740 mm, Szerokość 800 mm Głębokość całkowita: 800 mm Budowa: - Blat w kształcie kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej. - Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat. - Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. - Stopa podstawy kwadratowa, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm. - Podstawa malowana proszkowo. - Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. | 1 |
| 9 | krzesło | - Wysokość całkowita: 865 mm - Wysokość siedziska: 470 mm, - Głębokość siedziska: 430 mm, - Szerokość siedziska: 480 mm. - Szerokość oparcia: 470 mm - Wysokość oparcia mierzona od siedziska: 410 mm # Krzesło posiada: - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, - Szkielet siedziska wykonany z 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Szkielet oparcia wykonany z 6-warstowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Podłokietniki stałe, połączone z ramą, wykonane z białego tworzywa sztucznego. - Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne - Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami. - Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. # Krzesło tapicerowane tkaniną Era o parametrach: - Skład: 100% poliester - Gramatura: 320 g/m2 - Ścieralność: 100 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 # Krzesło posiada certyfikat, który należy złożyć wraz z ofertą - certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139 | 4 |
| 10 | fotel | Fotel gościnny z podłokietnikami drewnianymi Wymiary: wysokość całkowita 770 mm, wysokość siedziska 420 mm, szerokość siedziska 600 mm, szerokość całkowita 1120 mm, głębokość siedziska 530 mm, ogólna głębokość 740 mm - stelaż wykonany z pręta stalowego o średnicy 15 mm malowany proszkowo na kolor RAL 9005, zakończony stopkami antypoślizgowymi, o wysokich parametrach odporności na uszkodzenia i zmianę wybarwienia, do podłóg twardych lub dywanowych, - części boczne, jednoelementowe (podłokietniki + część montażowa siedziska) wykonane z wyprofilowanej sklejki bukowej o grubości 15 mm+/- 0,5 mm, łączone systemowo z pozostałymi elementami fotela - materiał wierzchni okleina naturalna: dąb naturalny pokryty lakierem poliuretanowym - gęstość sklejki: 800 kg /m3 - stelaż korpusu wykonany w konstrukcji szkieletowej z drewna liściastego, - zastosowane pianki poliuretanowe: N25 na siedzisku i N20 na oparciu, na ramie siedziska zastosowane sprężyny stalowe faliste, - fotel musi posiadać atest badań wytrzymałościowych oraz atest z badań trudnopalności i ścieralności tkaniny. Atest należy złożyć wraz z ofertą - Tkanina o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, typu Era, skład 100% poliester. Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 9 próbek, w tym kolory szarości, pomarańczu i zielonego, kolorystyka do akceptacji przez Zamawiającego przed realizacją zamówienia - Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – dokument potwierdzający spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych, który należy złożyć wraz z ofertą - Atest na trudnopalność i ścieralność tapicerki min. 100.000 cykli Martindale'a, który należy złożyć wraz z ofertą . | 2 |
| Gabinet nr 103 |  |  |  |
| 11 | biurko 140x70 z panelem dolnym | Biurko budowa o wymiarach 140x70: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 Dodatkowe wyposażenie: Panel dolny z systemu CS5040 budowa: - Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze płyty. - Szerokość dopasowana do szerokości biurka 1400 mm - Wysokość panelu: 370 mm - Panel montowany za pomocą dwóch metalowych uchwytów bazowych ( zamawianych oddzielnie) do ramy biurka. - Każdy uchwyt posiada możliwość regulacji w kilku płaszczyznach: regulacja wysokości oraz odchylenia w pionie. - Panel licuje się z ramą oraz z blatem biurka - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. | 1 |
| 12 | fotel obrotowy | O wymiarach: - Szerokość oparcia: 490mm, - Wysokość tarczy oparcia: 620mm, - Szerokość siedziska: 480 mm, - Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm, - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm, - Wysokość liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm, - Średnica podstawy: 710 mm, Krzesło posiada: - Siedzisko, oparcie tapicerowane - Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3. - Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi. - Szkielet i osłona siedziska wykonany z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚ - Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach - Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach, - Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, aluminium polerowane. - Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Posiadane dokumenty, który należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3 - Protokół oceny ergonomicznej Krzesło tapicerowane tkaniną Oflum o parametrach: - Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów - Gramatura: 310g/m2 - Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 | 1 |
| 13 | stół 140x80 | O wymiarach: Szerokość całkowita: 1400 mm, głębokość całkowita: 800 mm, wysokość całkowita: 740 mm. Budowa: - Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat. - Stół usadowiony na dwóch nogach o kształcie zbliżonym do odwróconej litery „Y”. Każda noga wykonana z dwóch oddzielnych profili stalowych o przekroju 60x25 mm, profile biegną równolegle do siebie w odległości 50 mm i w dolnej części nogi rozchodzą się na zewnątrz tworząc razem kąt 120˚, w górnej części, nogi łączą się pod kątem 90˚ ze wspornikami blatów. Nogi malowane proszkowo. - Wsporniki blatów skręcane z dwiema stalowymi belkami o przekroju 40x30 mm, biegnącymi wzdłuż blatu. Belki malowane proszkowo w kolorze czarnym (RAL 9005). Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. - Metalowe profile nogi, w miejscu rozejścia się na boki, są wzmocnione stalowym płaskownikiem o przekroju 60x5 mm, co zapewnia większą stabilność podstawy. Płaskownik malowany proszkowo z możliwością wyboru innego koloru niż pozostała część nogi. - Nogi wyposażone w stopki z możliwością regulacji poziomu do +15 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 4 kolory z wzornika producenta. Stalowy płaskownik – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. | 1 |
| 14 | krzesło | - Wysokość całkowita: 865 mm - Wysokość siedziska: 470 mm, - Głębokość siedziska: 430 mm, - Szerokość siedziska: 480 mm. - Szerokość oparcia: 470 mm - Wysokość oparcia mierzona od siedziska: 410 mm # Krzesło posiada: - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, - Szkielet siedziska wykonany z 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Szkielet oparcia wykonany z 6-warstowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Podłokietniki stałe, połączone z ramą, wykonane z białego tworzywa sztucznego. - Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne - Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami. - Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. # Krzesło tapicerowane tkaniną Era o parametrach: - Skład: 100% poliester - Gramatura: 320 g/m2 - Ścieralność: 100 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 # Krzesło posiada certyfikat, który należy złożyć wraz z ofertą - certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139 | 4 |
| 15 | kontener mobilny | Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla). Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi z logo producenta. Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca. | 1 |
| 16 | szafa combi 80cm 6OH | Szafa combi częściowo zamknięta drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 2191mm - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. - Półki wykonane z płyty grubości 25 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340 mm, półka oklejona - Szafa musi posiadać 3 półki regulowane. - Wymagana możliwość ustawienia 6 rzędów segregatorów. - Półka konstrukcyjna (na wysokości drzwi), nieruchoma, wykonana z płyty min. 18mm - Szafa wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. po 2 zawiasy na każde skrzydło drzwi - Wymagany montaż zawiasu do prowadnika bez użycia narzędzi - Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. - Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany poziomo na 2 śrubach. - Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK. - Szafa do wysokości 3OH – zamykana drzwiami, powyżej do 6OH – część otwarta. - Szafa wykonana jako 1 bryła – nie dopuszcza się łączenia z nadstawkami. - Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. - Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka. - Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - System klucza matki - Możliwość wymiany samej wkładki zamka. - Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat lub atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 1 |
| 17 | nadstawka 120cm 3OH | Nadstawka z drzwiami płytowymi, przesuwnymi o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1074 mm, • Budowa: Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm. • Plecy z płyty grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. • Pionowy podział nadstawki • Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. • Nadstawka posiada 2 półki ,w każdej z 2 przestrzeni nadstawki. • Każda przestrzeń umożliwia ustawienie 3 rzędów segregatorów. • Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych ,z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych. • Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 3 kolory z wzornika producenta. • Dodatkowe funkcje użytkowe: o System klucza matki, o Możliwość wymiany samej wkładki zamka, • Mebel posiada dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : o Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2; o Atest higieniczny na cały mebel | 1 |
| 18 | szafa 120cm 3OH | Szafa z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na stelażu metalowym o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1117 mm, - Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców płyta grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. - Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiadać 2x2 półka. - Pionowy podział szafy - Możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów. - Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych,z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach. Uchwyt mocowany pionowo. - Szafa na stelażu spawanym: stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 3 kolory z wzornika . - Dodatkowe funkcje użytkowe: - System klucza matki, - Możliwość wymiany samej wkładki zamka, - Szafa posiada dokumenty które należy dołączyć do oferty: - Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2; - Atest higieniczny na cały mebel . | 1 |
| 19 | wieszak komputerowy | Uchwyt na komputer wykonany z elementów metalowych, mocowany do blatu biurka. - Pionowy wspornik o przekroju min. 20x40mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną ma posiadać wymiary min. 200x140 mm. - Dodatkowo do zabezpieczenia stabilności komputera –uchwyt ma być wyposażony w pas wykonany z wytrzymałej tkaniny zapinany np. na rzep. - Uchwyt mocowany min. czterema wkrętami do spodniej części blatu biurka. - Części metalowe malowane proszkowo na kolor alu-Ral9006 lub biały –Ral 9016. | 1 |
| 20 | wieszak | Wieszak 6 gałek Lita sosna, Bejca, lakier bezbarwny Gałka Tworzywo polipropylenowe Wieszak 6 gałek Szerokość: 57 cm Głębokość: 4.7 cm Wysokość: 7 cm | 1 |
| Gabinet 121 |  |  |  |
| 21 | biurko 140x70 | Biurko budowa o wymiarach 140x70: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 | 3 |
| 22 | stół 140x60 | Stół budowa o wymiarach 140x60: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 | 1 |
| 23 | fotel obrotowy | O wymiarach: - Szerokość oparcia: 490mm, - Wysokość tarczy oparcia: 620mm, - Szerokość siedziska: 480 mm, - Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm, - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm, - Wysokość liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm, - Średnica podstawy: 710 mm, Krzesło posiada: - Siedzisko, oparcie tapicerowane - Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3. - Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi. - Szkielet i osłona siedziska wykonany z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚ - Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach - Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach, - Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, aluminium polerowane. - Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z oferta : - Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3 - Protokół oceny ergonomicznej Krzesło tapicerowane tkaniną Oflum o parametrach: - Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów - Gramatura: 310g/m2 - Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 | 3 |
| 24 | krzesło | - Wysokość całkowita: 865 mm - Wysokość siedziska: 470 mm, - Głębokość siedziska: 430 mm, - Szerokość siedziska: 480 mm. - Szerokość oparcia: 470 mm - Wysokość oparcia mierzona od siedziska: 410 mm # Krzesło posiada: - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, - Szkielet siedziska wykonany z 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Szkielet oparcia wykonany z 6-warstowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Podłokietniki stałe, połączone z ramą, wykonane z białego tworzywa sztucznego. - Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne - Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami. - Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. # Krzesło tapicerowane tkaniną Era o parametrach: - Skład: 100% poliester - Gramatura: 320 g/m2 - Ścieralność: 100 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 # Krzesło posiada certyfikat , który należy złożyć wraz z ofertą - certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139 | 4 |
| 25 | szafa combi 5OH | Szafa combi częściowo zamknięta drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1839mm - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. - Półki wykonane z płyty grubości 25 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340 mm, półka oklejona - Szafa musi posiadać 3 półki regulowane. - Wymagana możliwość ustawienia 5 rzędów segregatorów. - Półka konstrukcyjna (na wysokości drzwi), nieruchoma, wykonana z płyty min. 18mm - Szafa wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. po 2 zawiasy na każde skrzydło drzwi - Wymagany montaż zawiasu do prowadnika bez użycia narzędzi - Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. - Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany poziomo na 2 śrubach. - Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK. - Szafa do wysokości 2OH – zamykana drzwiami, powyżej do 5OH – część otwarta. - Szafa wykonana jako 1 bryła – nie dopuszcza się łączenia z nadstawkami. - Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. - Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka. - Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - System klucza matki - Możliwość wymiany samej wkładki zamka. - Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat lub atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 2 |
| 26 | nadstawka regał otwarty 2OH | Nadstawka o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 72,2 cm. - Top, korpus, front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. - regał posiada 1 półkę wyposażoną w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. , | 2 |
| 27 | kontener mobilny | Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla). Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi z logo producenta. Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca. | 3 |
| 28 | wieszak | Wieszak 6 gałek Lita sosna, Bejca, lakier bezbarwny Gałka Tworzywo polipropylenowe Wieszak 6 gałek Szerokość: 57 cm Głębokość: 4.7 cm Wysokość: 7 cm | 1 |
| Gabinet nr 105 |  |  |  |
| 29 | biurko 140x60 z panelem dolnym | Biurko budowa o wymiarach 140x60: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 Dodatkowe wyposażenie: Panel dolny z systemu CS5040 budowa: - Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze płyty. - Szerokość dopasowana do szerokości biurka 1400 mm - Wysokość panelu: 370 mm - Panel montowany za pomocą dwóch metalowych uchwytów bazowych ( zamawianych oddzielnie) do ramy biurka. - Każdy uchwyt posiada możliwość regulacji w kilku płaszczyznach: regulacja wysokości oraz odchylenia w pionie. - Panel licuje się z ramą oraz z blatem biurka - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. | 1 |
| 30 | szafka żaluzjowa 100cm 1,5OH | Szafa z drzwiami żaluzjowymi o wymiarach: szerokość 1000 mm, głębokość 445 mm, wysokość 740 mm, • Budowa: Szafa być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Korpus i top są wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy są wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. Front wykonany z żaluzji z tworzywa sztucznego, lamelki ustawione pionowo. • Szafa bez pionowego podziału. • Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 1 półkę • Półka rozdziela szafę na 2 przestrzenie, możliwość ustawienia 1 rzędu segregatorów. W celu zwiększenia wytrzymałości półki, od frontu, powinna ona posiadać na całej długości metalowe wzmocnienie. Metalowy element wzmacniający powinien być nałożony na brzeg półki i sięga 20mm w jej głąb • Drzwi żaluzjowe, z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych. • Prowadnice plastikowe – wpuszczane w wieniec dolny i górny. • Szafa na stelażu stalowym, wykonanym z zamkniętego profilu o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta w tym kolor alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. • Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: o System klucza matki, o Możliwość wymiany samej wkładki zamka, • Wymagane dokumenty , które należy złożyć wraz z ofertą : o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla). | 1 |
| 31 | kontener stacjonarny | Kontener stacjonarny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 74cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm). Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada 4 szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zamek centralny firmy Siso z 2 kluczami łamanymi, zabezpieczający przed otworzenie sie więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie 128mm. Kółka fi 42 mm. Uchwyty Nomet C1084 | 2 |
| 32 | szafa 80 6OH | Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 219,1cm. - Top, korpus, front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. - Szafa wyposażona w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa posiada 4 zawiasy na skrzydło drzwi. - Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Szafa posiada 5 półki wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. - Możliwość ustawienie 6 rzędów segregatorów - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm. - Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 1 |
| 33 | fotel obrotowy | O wymiarach: - Szerokość oparcia: 490mm, - Wysokość tarczy oparcia: 620mm, - Szerokość siedziska: 480 mm, - Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm, - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm, - Wysokość liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm, - Średnica podstawy: 710 mm, Krzesło posiada: - Siedzisko, oparcie tapicerowane - Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3. - Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi. - Szkielet i osłona siedziska wykonany z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚ - Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach - Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach, - Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, aluminium polerowane. - Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3 - Protokół oceny ergonomicznej Krzesło tapicerowane tkaniną Oflum o parametrach: - Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów - Gramatura: 310g/m2 - Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 | 1 |
| 34 | wieszak | Wieszak 6 gałek Lita sosna, Bejca, lakier bezbarwny Gałka Tworzywo polipropylenowe Wieszak 6 gałek Szerokość: 57 cm Głębokość: 4.7 cm Wysokość: 7 cm | 1 |
| Gabinet nr 106 |  |  |  |
| 35 | biurko 120x60 | Biurko budowa o wymiarach 120x60: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 | 2 |
| 36 | regał 50cm 6OH | Regał o wymiarach: szerokość 50 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 219,1 cm Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 5 Półek płytowych z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony. Regał na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania regału od wewnątrz w zakresie +15mm. 6 przestrzeni na segregatorowych | 1 |
| 37 | regał 80cm 5OH + nadstawka 2OH | Regał o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 183,9 cm Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 4 Półki płytowe z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony. Regał na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania regału od wewnątrz w zakresie +15mm. 5 przestrzeni na segregatorowych • Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2; o Atest higieniczny Nadstawka na regał: o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 72,2 cm Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 1 Półka płytowa z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony. 2 przestrzeni na segregatorowych | 2 |
| 38 | fotel obrotowy | O wymiarach: - Szerokość oparcia: 490mm, - Wysokość tarczy oparcia: 620mm, - Szerokość siedziska: 480 mm, - Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm, - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm, - Wysokość liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm, - Średnica podstawy: 710 mm, Krzesło posiada: - Siedzisko, oparcie tapicerowane - Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3. - Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi. - Szkielet i osłona siedziska wykonany z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚ - Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach - Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach, - Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, aluminium polerowane. - Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3 - Protokół oceny ergonomicznej Krzesło tapicerowane tkaniną Oflum o parametrach: - Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów - Gramatura: 310g/m2 - Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 | 2 |
| 39 | wieszak | Wieszak 6 gałek Lita sosna, Bejca, lakier bezbarwny Gałka Tworzywo polipropylenowe Wieszak 6 gałek Szerokość: 57 cm Głębokość: 4.7 cm Wysokość: 7 cm | 1 |
| Gabinet nr 118 |  |  |  |
| 40 | biurko 120x60 | Biurko budowa o wymiarach 120x60: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z oferta : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 | 1 |
| 41 | fotel obrotowy | O wymiarach: - Szerokość oparcia: 490mm, - Wysokość tarczy oparcia: 620mm, - Szerokość siedziska: 480 mm, - Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm, - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm, - Wysokość liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm, - Średnica podstawy: 710 mm, Krzesło posiada: - Siedzisko, oparcie tapicerowane - Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3. - Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi. - Szkielet i osłona siedziska wykonany z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚ - Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach - Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach, - Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, aluminium polerowane. - Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3 - Protokół oceny ergonomicznej Krzesło tapicerowane tkaniną Oflum o parametrach: - Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów - Gramatura: 310g/m2 - Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 | 2 |
| 42 | szafa 80cm 5OH + nadstawka 2OH | Regał o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 183,9 cm Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 4 Półki płytowe z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony. Regał na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania regału od wewnątrz w zakresie +15mm. 5 przestrzeni na segregatorowych • Posiadane dokumenty, które należy załączyć wraz z ofertą : o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2; o Atest higieniczny Nadstawka na regał: o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 72,2 cm Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 1 Półka płytowa z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony. 2 przestrzeni na segregatorowych | 2 |
| 43 | stół 160x80 | Stół budowa o wymiarach 160x80: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 | 1 |
| 44 | kanapa | O wymiarach: - Wysokość siedziska: 475 mm - Wysokość całkowita: 770 mm - Szerokość siedziska: 1010 mm - Szerokość oparcia: 1000 mm - Głębokość siedziska: 470 mm - Głębokość całkowita: 590 mm - Szerokość całkowita: 1170mm Budowa: - Kubełek sofy w pełni tapicerowany, oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami i dołączonym siedziskiem. - Oparcie płynnie przechodzi w podłokietniki tworząc kształt zbliżony do półkola. W widoku bocznym zauważalne odchylenie oparcia do tyłu oraz obniżenie wysokości podłokietników w kierunku przedniej krawędzi siedziska. - Szkielet oparcia wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty gąbką ciętą trudnopalną o grubości 20-40 mm i gęstości 50 kg/m3 z przodu oraz grubości 10 mm i gęstości 35 kg/m3 z tyłu. - Szkielet siedziska wykonany z 12-warstwowej sklejki bukowej o grubości 18 mm, pokryty gąbką ciętą o grubości 45 mm i gęstości 40 kg/m3. - Na wewnętrznej części oparcia widoczne dwa wyraźne przeszycia, biegnące w kierunku siedziska. - Możliwość wyboru innego koloru tego samego rodzaju tkaniny dla przedniej i tylnej części kubełka. - 4 nogi wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø22x2 mm. Nogi pokryte chromowaną powłoką galwaniczną. - Stopki przegubowe, wykonane z czarnego tworzywa, przeznaczone do powierzchni twardych. - Kolorystyka – tkanina tapicerska Era – do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach: - Skład: 100% poliester, bez pigmentów metalicznych - Gramatura: 320 g/m2 - Ścieralność: ≥100 000 cykli Martindale - Trudnozapalność wg. EN 1021-1, EN 1021-2 | 1 |
| 45 | wieszak | Wieszak 6 gałek Lita sosna, Bejca, lakier bezbarwny Gałka Tworzywo polipropylenowe Wieszak 6 gałek Szerokość: 57 cm Głębokość: 4.7 cm Wysokość: 7 cm | 1 |
| Gabinet nr 117 |  |  |  |
| 46 | biurko 120x60 | Biurko budowa o wymiarach 120x60: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 | 4 |
| 47 | fotel obrotowy | O wymiarach: - Szerokość oparcia: 490mm, - Wysokość tarczy oparcia: 620mm, - Szerokość siedziska: 480 mm, - Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm, - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm, - Wysokość liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm, - Średnica podstawy: 710 mm, Krzesło posiada: - Siedzisko, oparcie tapicerowane - Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3. - Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi. - Szkielet i osłona siedziska wykonany z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚ - Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach - Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach, - Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, aluminium polerowane. - Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3 - Protokół oceny ergonomicznej Krzesło tapicerowane tkaniną Oflum o parametrach: - Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów - Gramatura: 310g/m2 - Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 | 4 |
| 48 | regał 80cm 5OH | Regał o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 183,9 cm Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 4 Półki płytowe z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony. Regał na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania regału od wewnątrz w zakresie +15mm. 5 przestrzeni na segregatorowych • Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2; o Atest higieniczny | 2 |
| 49 | Stolik 80x80 | O wymiarach: Wysokość całkowita: 740 mm, Szerokość 800 mm Głębokość całkowita: 800 mm Budowa: - Blat w kształcie kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej. - Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat. - Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. - Stopa podstawy kwadratowa, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm. - Podstawa malowana proszkowo. - Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. | 1 |
| 50 | krzesło | - Wysokość całkowita: 865 mm - Wysokość siedziska: 470 mm, - Głębokość siedziska: 430 mm, - Szerokość siedziska: 480 mm. - Szerokość oparcia: 470 mm - Wysokość oparcia mierzona od siedziska: 410 mm # Krzesło posiada: - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, - Szkielet siedziska wykonany z 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Szkielet oparcia wykonany z 6-warstowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Podłokietniki stałe, połączone z ramą, wykonane z białego tworzywa sztucznego. - Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne - Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami. - Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. # Krzesło tapicerowane tkaniną Era o parametrach: - Skład: 100% poliester - Gramatura: 320 g/m2 - Ścieralność: 100 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 # Krzesło posiada certyfikat, który należy złożyć wraz z ofertą - certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139 | 2 |
| 51 | wieszak | Wieszak 6 gałek Lita sosna, Bejca, lakier bezbarwny Gałka Tworzywo polipropylenowe Wieszak 6 gałek Szerokość: 57 cm Głębokość: 4.7 cm Wysokość: 7 cm | 1 |
| Gabinet nr 109 |  |  |  |
| 52 | stolik 80x80 | O wymiarach: Wysokość całkowita: 740 mm, Szerokość 800 mm Głębokość całkowita: 800 mm Budowa: - Blat w kształcie kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej. - Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat. - Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. - Stopa podstawy kwadratowa, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm. - Podstawa malowana proszkowo. - Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. | 1 |
| Gabinet nr 110 |  |  |  |
| 53 | biurko 140x70 z panelem dolnym | Biurko budowa o wymiarach 140x70: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 Dodatkowe wyposażenie: Panel dolny z systemu CS5040 budowa: - Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze płyty. - Szerokość dopasowana do szerokości biurka 1400 mm - Wysokość panelu: 370 mm - Panel montowany za pomocą dwóch metalowych uchwytów bazowych ( zamawianych oddzielnie) do ramy biurka. - Każdy uchwyt posiada możliwość regulacji w kilku płaszczyznach: regulacja wysokości oraz odchylenia w pionie. - Panel licuje się z ramą oraz z blatem biurka - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. | 3 |
| 54 | kontener mobilny | Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla). Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi z logo producenta. Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca. | 3 |
| 55 | fotel obrotowy | O wymiarach: - Szerokość oparcia: 490mm, - Wysokość tarczy oparcia: 620mm, - Szerokość siedziska: 480 mm, - Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm, - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm, - Wysokość liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm, - Średnica podstawy: 710 mm, Krzesło posiada: - Siedzisko, oparcie tapicerowane - Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3. - Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi. - Szkielet i osłona siedziska wykonany z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚ - Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach - Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach, - Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, aluminium polerowane. - Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3 - Protokół oceny ergonomicznej Krzesło tapicerowane tkaniną Oflum o parametrach: - Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów - Gramatura: 310g/m2 - Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 | 3 |
| 56 | krzesło | - Wysokość całkowita: 865 mm - Wysokość siedziska: 470 mm, - Głębokość siedziska: 430 mm, - Szerokość siedziska: 480 mm. - Szerokość oparcia: 470 mm - Wysokość oparcia mierzona od siedziska: 410 mm # Krzesło posiada: - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, - Szkielet siedziska wykonany z 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Szkielet oparcia wykonany z 6-warstowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Podłokietniki stałe, połączone z ramą, wykonane z białego tworzywa sztucznego. - Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne - Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami. - Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. # Krzesło tapicerowane tkaniną Era o parametrach: - Skład: 100% poliester - Gramatura: 320 g/m2 - Ścieralność: 100 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 # Krzesło posiada, które należy złożyć wraz z ofertą - certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139 | 1 |
| 57 | szafa 80cm 5OH | Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 183.9cm. - Top, korpus, front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. - Szafa wyposażona w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa posiada 4 zawiasy na skrzydło drzwi. - Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Szafa posiada 4 półki wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. - Możliwość ustawienie 5 rzędów segregatorów - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm. - Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 3 |
| 58 | nadstawka 80cm 2OH | Nadstawka aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 72,2 cm. - Top, korpus, front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. - Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi. - Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Szafa posiada 1 półkę konstrukcyjne wyposażoną w system zapobiegający wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm. - Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla). | 3 |
| 59 | wieszak | Wieszak 6 gałek Lita sosna, Bejca, lakier bezbarwny Gałka Tworzywo polipropylenowe Wieszak 6 gałek Szerokość: 57 cm Głębokość: 4.7 cm Wysokość: 7 cm | 1 |
| Gabinet nr 111 |  |  |  |
| 60 | biurko 140x70 z panelem dolnym | Biurko budowa o wymiarach 140x70: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 Dodatkowe wyposażenie: Panel dolny z systemu CS5040 budowa: - Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze płyty. - Szerokość dopasowana do szerokości biurka 1400 mm - Wysokość panelu: 370 mm - Panel montowany za pomocą dwóch metalowych uchwytów bazowych ( zamawianych oddzielnie) do ramy biurka. - Każdy uchwyt posiada możliwość regulacji w kilku płaszczyznach: regulacja wysokości oraz odchylenia w pionie. - Panel licuje się z ramą oraz z blatem biurka - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. | 1 |
| 61 | fotel obrotowy | O wymiarach: - Szerokość oparcia: 490mm, - Wysokość tarczy oparcia: 620mm, - Szerokość siedziska: 480 mm, - Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm, - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm, - Wysokość liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm, - Średnica podstawy: 710 mm, Krzesło posiada: - Siedzisko, oparcie tapicerowane - Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3. - Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi. - Szkielet i osłona siedziska wykonany z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚ - Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach - Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach, - Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, aluminium polerowane. - Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Posiadane dokumenty: - Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3 - Protokół oceny ergonomicznej Krzesło tapicerowane tkaniną Oflum o parametrach: - Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów - Gramatura: 310g/m2 - Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 | 1 |
| 62 | stół 140x80 | O wymiarach: Szerokość całkowita: 1400 mm, głębokość całkowita: 800 mm, wysokość całkowita: 740 mm. Budowa: - Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat. - Stół usadowiony na dwóch nogach o kształcie zbliżonym do odwróconej litery „Y”. Każda noga wykonana z dwóch oddzielnych profili stalowych o przekroju 60x25 mm, profile biegną równolegle do siebie w odległości 50 mm i w dolnej części nogi rozchodzą się na zewnątrz tworząc razem kąt 120˚, w górnej części, nogi łączą się pod kątem 90˚ ze wspornikami blatów. Nogi malowane proszkowo. - Wsporniki blatów skręcane z dwiema stalowymi belkami o przekroju 40x30 mm, biegnącymi wzdłuż blatu. Belki malowane proszkowo w kolorze czarnym (RAL 9005). Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. - Metalowe profile nogi, w miejscu rozejścia się na boki, są wzmocnione stalowym płaskownikiem o przekroju 60x5 mm, co zapewnia większą stabilność podstawy. Płaskownik malowany proszkowo z możliwością wyboru innego koloru niż pozostała część nogi. - Nogi wyposażone w stopki z możliwością regulacji poziomu do +15 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 4 kolory z wzornika producenta. Stalowy płaskownik – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. | 1 |
| 63 | krzesło | - Wysokość całkowita: 865 mm - Wysokość siedziska: 470 mm, - Głębokość siedziska: 430 mm, - Szerokość siedziska: 480 mm. - Szerokość oparcia: 470 mm - Wysokość oparcia mierzona od siedziska: 410 mm # Krzesło posiada: - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, - Szkielet siedziska wykonany z 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Szkielet oparcia wykonany z 6-warstowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Podłokietniki stałe, połączone z ramą, wykonane z białego tworzywa sztucznego. - Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne - Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami. - Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. # Krzesło tapicerowane tkaniną Era o parametrach: - Skład: 100% poliester - Gramatura: 320 g/m2 - Ścieralność: 100 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 # Krzesło posiada certyfikat, który należy złożyć wraz z ofertą - certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139 | 4 |
| 64 | combi 5OH | Szafa combi częściowo zamknięta drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1839mm - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. - Półki wykonane z płyty grubości 25 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340 mm, półka oklejona - Szafa musi posiadać 3 półki regulowane. - Wymagana możliwość ustawienia 5 rzędów segregatorów. - Półka konstrukcyjna (na wysokości drzwi), nieruchoma, wykonana z płyty min. 18mm - Szafa wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. po 2 zawiasy na każde skrzydło drzwi - Wymagany montaż zawiasu do prowadnika bez użycia narzędzi - Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. - Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany poziomo na 2 śrubach. - Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK. - Szafa do wysokości 2OH – zamykana drzwiami, powyżej do 5OH – część otwarta. - Szafa wykonana jako 1 bryła – nie dopuszcza się łączenia z nadstawkami. - Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. - Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka. - Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - System klucza matki - Możliwość wymiany samej wkładki zamka. - Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat lub atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 2 |
| 65 | nadstawka 80cm 2OH | Nadstawka na regał: o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 72,2 cm Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 1 Półka płytowa z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony. 2 przestrzeni na segregatorowych | 2 |
| 66 | wieszak | Wieszak 6 gałek Lita sosna, Bejca, lakier bezbarwny Gałka Tworzywo polipropylenowe Wieszak 6 gałek Szerokość: 57 cm Głębokość: 4.7 cm Wysokość: 7 cm | 1 |
| 67 | kontener mobilny | Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla). Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi z logo producenta. Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca. | 1 |
| Gabinet nr 104 |  |  |  |
| 68 | biurko 160x70 | Biurko budowa o wymiarach 160x70: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 | 2 |
| 69 | kontener mobilny | Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla). Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi z logo producenta. Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca. | 2 |
| 70 | fotel obrotowy | O wymiarach: - Szerokość oparcia: 490mm, - Wysokość tarczy oparcia: 620mm, - Szerokość siedziska: 480 mm, - Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm, - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm, - Wysokość liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm, - Średnica podstawy: 710 mm, Krzesło posiada: - Siedzisko, oparcie tapicerowane - Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3. - Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi. - Szkielet i osłona siedziska wykonany z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚ - Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach - Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach, - Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, aluminium polerowane. - Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Posiadane dokumenty: - Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3 - Protokół oceny ergonomicznej Krzesło tapicerowane tkaniną Oflum o parametrach: - Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów - Gramatura: 310g/m2 - Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 | 3 |
| 71 | biurko 120x60 | Biurko budowa o wymiarach 120x60: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą ,: Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 | 1 |
| 72 | Krzesło | Krzesło konferencyjne, na 4 nogach metalowych, o wymiarach : - Szerokość całkowita 488 mm - Wysokość podłokietników 156 mm, liczona on poziomu siedziska, - Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 945 mm, - Siedzisko na wysokości 470 mm - Oparcie wysokości 475 mm - Głębokość całkowita 543 mm Krzesło musi posiadać : - Stelaż wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 9006, - Podłokietniki z nakładkami z litego drewna bukowego - Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. - Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. - Stopki do miękkich powierzchni - Siedzisko wygięte w kołyskę w formie kubełkowej, wsparte na łukowatych profilach metalowych łączących nogi lewe i prawe. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : - Ścieralność : 100 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2 - Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 - Skład – 100% Poliester - Gramatura 320 g/m2 Krzesła muszą posiadać atest, który należy złożyć wraz z ofertą : - Wytrzymałościowy – zgodnie z normą, PN - EN 1022: 2007, PN EN 13761: 2004 Wygląd jak na rysunku poglądowym: Powyższe parametry spełnia np. krzesło ZEN 212 X | 3 |
| 73 | szafa combi 5OH | Szafa combi częściowo zamknięta drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1839mm - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. - Półki wykonane z płyty grubości 25 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340 mm, półka oklejona - Szafa musi posiadać 3 półki regulowane. - Wymagana możliwość ustawienia 5 rzędów segregatorów. - Półka konstrukcyjna (na wysokości drzwi), nieruchoma, wykonana z płyty min. 18mm - Szafa wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. po 2 zawiasy na każde skrzydło drzwi - Wymagany montaż zawiasu do prowadnika bez użycia narzędzi - Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. - Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany poziomo na 2 śrubach. - Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK. - Szafa do wysokości 2OH – zamykana drzwiami, powyżej do 5OH – część otwarta. - Szafa wykonana jako 1 bryła – nie dopuszcza się łączenia z nadstawkami. - Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. - Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka. - Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - System klucza matki - Możliwość wymiany samej wkładki zamka. - Wymagane dokumenty: - Certyfikat lub atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 3 |
| 74 | nadstawka regał otwarty 2OH | Nadstawka o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 72,2 cm. - Top, korpus, front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. - regał posiada 1 półkę wyposażoną w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. , | 3 |
| 75 | wieszak | Wieszak 6 gałek Lita sosna, Bejca, lakier bezbarwny Gałka Tworzywo polipropylenowe Wieszak 6 gałek Szerokość: 57 cm Głębokość: 4.7 cm Wysokość: 7 cm | 1 |
| Gabinet nr 123 |  |  |  |
| 76 | biurko 140x70 | Biurko budowa o wymiarach 140x70: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 | 2 |
| 77 | panel górny tapicerownay 140 | Panel górny frontowy do biurka o szerokości 140 cm, z systemu CS5040 Budowa: - Panel wykonany z surowej płyty wiórowej o grubości 8 mm, obłożony obustronnie płytą pilśniową o grubości 8 mm oraz pokryty pokrowcem z tkaniny tapicerskiej. - Szerokość licuje się z szerokością biurka i wynosi 1400 mm - Wysokość panelu: 480 mm - Wysokość od podłoża: 1120 mm - Wysokość panelu liczona od blatu biurka: 360 mm - Grubość panelu: 24 mm - Górne krawędzie panelu zaokrąglone promieniem 50 stopni - Zastosowanie płyty pilśniowej umożliwia łatwe wbijanie pinezek - Panel montowany beznarzędziowo za pomocą dwóch metalowych uchwytów do ramy biurka - Zastosowanie specjalnych uchwytów bazowych umożliwia jednocześnie montaż panelu górnego, dolnego oraz kanału kablowego. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. - Tkanina tapicerska Lucia o parametrach: - Skład: 100% poliester - Gramatura: 260 g/m2 - Ścieralność: 50 000 cykli Martindala - Niepalność: wg. EN 1021-1, 1021-2 | 1 |
| 78 | szafka żaluzjowa 80cm 1,5OH | Szafa z drzwiami żaluzjowymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 740 mm, • Budowa: Szafa być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Korpus i top są wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy są wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. Front wykonany z żaluzji z tworzywa sztucznego, lamelki ustawione pionowo. • Szafa bez pionowego podziału. • Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 1 półkę • Półka rozdziela szafę na 2 przestrzenie, możliwość ustawienia 1 rzędu segregatorów. • Drzwi żaluzjowe, z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych. • Prowadnice plastikowe – wpuszczane w wieniec dolny i górny. • Szafa na stelażu stalowym, wykonanym z zamkniętego profilu o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta w tym kolor alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. • Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: o System klucza matki, o Możliwość wymiany samej wkładki zamka, • Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla). | 2 |
| 79 | szafa combi 5OH | Szafa combi częściowo zamknięta drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1839mm - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. - Półki wykonane z płyty grubości 25 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340 mm, półka oklejona - Szafa musi posiadać 3 półki regulowane. - Wymagana możliwość ustawienia 5 rzędów segregatorów. - Półka konstrukcyjna (na wysokości drzwi), nieruchoma, wykonana z płyty min. 18mm - Szafa wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. po 2 zawiasy na każde skrzydło drzwi - Wymagany montaż zawiasu do prowadnika bez użycia narzędzi - Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. - Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany poziomo na 2 śrubach. - Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK. - Szafa do wysokości 2OH – zamykana drzwiami, powyżej do 5OH – część otwarta. - Szafa wykonana jako 1 bryła – nie dopuszcza się łączenia z nadstawkami. - Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. - Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka. - Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - System klucza matki - Możliwość wymiany samej wkładki zamka. - Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat lub atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 3 |
| 80 | nadstawka regał otwarty 2OH | Nadstawka o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 72,2 cm. - Top, korpus, front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. - regał posiada 1 półkę wyposażoną w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. , | 3 |
| 81 | szafa 120cm 3OH | Szafa z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na stelażu metalowym o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1117 mm, - Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców płyta grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. - Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiadać 2x2 półka. - Pionowy podział szafy - Możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów. - Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych,z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach. Uchwyt mocowany pionowo. - Szafa na stelażu spawanym: stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 3 kolory z wzornika . - Dodatkowe funkcje użytkowe: - System klucza matki, - Możliwość wymiany samej wkładki zamka, - Szafa posiada dokumenty które należy dołączyć do oferty: - Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2; - Atest higieniczny na cały mebel . | 1 |
| 82 | fotel obrotowy | O wymiarach: - Szerokość oparcia: 490mm, - Wysokość tarczy oparcia: 620mm, - Szerokość siedziska: 480 mm, - Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm, - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm, - Wysokość liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm, - Średnica podstawy: 710 mm, Krzesło posiada: - Siedzisko, oparcie tapicerowane - Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3. - Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi. - Szkielet i osłona siedziska wykonany z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚ - Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach - Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach, - Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, aluminium polerowane. - Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3 - Protokół oceny ergonomicznej Krzesło tapicerowane tkaniną Oflum o parametrach: - Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów - Gramatura: 310g/m2 - Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 | 2 |
| 83 | stół 140x80 | O wymiarach: Szerokość całkowita: 1400 mm, głębokość całkowita: 800 mm, wysokość całkowita: 740 mm. Budowa: - Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat. - Stół usadowiony na dwóch nogach o kształcie zbliżonym do odwróconej litery „Y”. Każda noga wykonana z dwóch oddzielnych profili stalowych o przekroju 60x25 mm, profile biegną równolegle do siebie w odległości 50 mm i w dolnej części nogi rozchodzą się na zewnątrz tworząc razem kąt 120˚, w górnej części, nogi łączą się pod kątem 90˚ ze wspornikami blatów. Nogi malowane proszkowo. - Wsporniki blatów skręcane z dwiema stalowymi belkami o przekroju 40x30 mm, biegnącymi wzdłuż blatu. Belki malowane proszkowo w kolorze czarnym (RAL 9005). Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. - Metalowe profile nogi, w miejscu rozejścia się na boki, są wzmocnione stalowym płaskownikiem o przekroju 60x5 mm, co zapewnia większą stabilność podstawy. Płaskownik malowany proszkowo z możliwością wyboru innego koloru niż pozostała część nogi. - Nogi wyposażone w stopki z możliwością regulacji poziomu do +15 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 4 kolory z wzornika producenta. Stalowy płaskownik – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. | 1 |
| 84 | krzesło | - Wysokość całkowita: 865 mm - Wysokość siedziska: 470 mm, - Głębokość siedziska: 430 mm, - Szerokość siedziska: 480 mm. - Szerokość oparcia: 470 mm - Wysokość oparcia mierzona od siedziska: 410 mm # Krzesło posiada: - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, - Szkielet siedziska wykonany z 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Szkielet oparcia wykonany z 6-warstowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Podłokietniki stałe, połączone z ramą, wykonane z białego tworzywa sztucznego. - Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne - Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami. - Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. # Krzesło tapicerowane tkaniną Era o parametrach: - Skład: 100% poliester - Gramatura: 320 g/m2 - Ścieralność: 100 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 # Krzesło posiada certyfikat , który należy złożyć wraz z ofertą - certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139 | 4 |
| 85 | wieszak | Wieszak 6 gałek Lita sosna, Bejca, lakier bezbarwny Gałka Tworzywo polipropylenowe Wieszak 6 gałek Szerokość: 57 cm Głębokość: 4.7 cm Wysokość: 7 cm | 1 |
| 86 | kontener mobilny | Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla). Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi z logo producenta. Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca. | 2 |
| Gabinet nr 133 |  |  |  |
| 87 | biurko 140x70 | Biurko budowa o wymiarach 140x70: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 Dodatkowe wyposażenie: Panel dolny z systemu CS5040 budowa: - Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze płyty. - Szerokość dopasowana do szerokości biurka 1400 mm - Wysokość panelu: 370 mm - Panel montowany za pomocą dwóch metalowych uchwytów bazowych ( zamawianych oddzielnie) do ramy biurka. - Każdy uchwyt posiada możliwość regulacji w kilku płaszczyznach: regulacja wysokości oraz odchylenia w pionie. - Panel licuje się z ramą oraz z blatem biurka - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. | 1 |
| 88 | biurko 180x80 z panelem dolnym | Biurko budowa o wymiarach 180x80: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 Dodatkowe wyposażenie: Panel dolny z systemu CS5040 budowa: - Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze płyty. - Szerokość dopasowana do szerokości biurka 1800 mm - Wysokość panelu: 370 mm - Panel montowany za pomocą dwóch metalowych uchwytów bazowych ( zamawianych oddzielnie) do ramy biurka. - Każdy uchwyt posiada możliwość regulacji w kilku płaszczyznach: regulacja wysokości oraz odchylenia w pionie. - Panel licuje się z ramą oraz z blatem biurka - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. | 1 |
| 89 | kontener mobilny | Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla). Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi z logo producenta. Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca. | 2 |
| 90 | fotel obrotowy | O wymiarach: - Szerokość oparcia: 490mm, - Wysokość tarczy oparcia: 620mm, - Szerokość siedziska: 480 mm, - Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm, - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm, - Wysokość liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm, - Średnica podstawy: 710 mm, Krzesło posiada: - Siedzisko, oparcie tapicerowane - Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3. - Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi. - Szkielet i osłona siedziska wykonany z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚ - Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach - Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach, - Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, aluminium polerowane. - Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Posiadane dokumenty: - Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3 - Protokół oceny ergonomicznej Krzesło tapicerowane tkaniną Oflum o parametrach: - Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów - Gramatura: 310g/m2 - Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 | 2 |
| 91 | szafa combi 6OH | Szafa combi częściowo zamknięta drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 2191mm - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. - Półki wykonane z płyty grubości 25 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340 mm, półka oklejona - Szafa musi posiadać 3 półki regulowane. - Wymagana możliwość ustawienia 6 rzędów segregatorów. - Półka konstrukcyjna (na wysokości drzwi), nieruchoma, wykonana z płyty min. 18mm - Szafa wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. po 2 zawiasy na każde skrzydło drzwi - Wymagany montaż zawiasu do prowadnika bez użycia narzędzi - Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. - Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany poziomo na 2 śrubach. - Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK. - Szafa do wysokości 3OH – zamykana drzwiami, powyżej do 6OH – część otwarta. - Szafa wykonana jako 1 bryła – nie dopuszcza się łączenia z nadstawkami. - Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. - Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka. - Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - System klucza matki - Możliwość wymiany samej wkładki zamka. - Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat lub atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 2 |
| 92 | wieszak | Wieszak 6 gałek Lita sosna, Bejca, lakier bezbarwny Gałka Tworzywo polipropylenowe Wieszak 6 gałek Szerokość: 57 cm Głębokość: 4.7 cm Wysokość: 7 cm | 1 |
| Gabinet nr 124 |  |  |  |
| 93 | biurko 120x60 z panelem dolnym | Biurko budowa o wymiarach 120x60: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 Dodatkowe wyposażenie: Panel dolny z systemu CS5040 budowa: - Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze płyty. - Szerokość dopasowana do szerokości biurka 1200 mm - Wysokość panelu: 370 mm - Panel montowany za pomocą dwóch metalowych uchwytów bazowych ( zamawianych oddzielnie) do ramy biurka. - Każdy uchwyt posiada możliwość regulacji w kilku płaszczyznach: regulacja wysokości oraz odchylenia w pionie. - Panel licuje się z ramą oraz z blatem biurka - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. | 1 |
| 94 | biurko 120x60 | Biurko budowa o wymiarach 120x60: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 | 1 |
| 95 | fotel obrotowy | O wymiarach: - Szerokość oparcia: 490mm, - Wysokość tarczy oparcia: 620mm, - Szerokość siedziska: 480 mm, - Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm, - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm, - Wysokość liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm, - Średnica podstawy: 710 mm, Krzesło posiada: - Siedzisko, oparcie tapicerowane - Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3. - Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi. - Szkielet i osłona siedziska wykonany z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚ - Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach - Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach, - Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, aluminium polerowane. - Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3 - Protokół oceny ergonomicznej Krzesło tapicerowane tkaniną Oflum o parametrach: - Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów - Gramatura: 310g/m2 - Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 | 2 |
| 96 | krzesło | - Wysokość całkowita: 865 mm - Wysokość siedziska: 470 mm, - Głębokość siedziska: 430 mm, - Szerokość siedziska: 480 mm. - Szerokość oparcia: 470 mm - Wysokość oparcia mierzona od siedziska: 410 mm # Krzesło posiada: - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, - Szkielet siedziska wykonany z 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Szkielet oparcia wykonany z 6-warstowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Podłokietniki stałe, połączone z ramą, wykonane z białego tworzywa sztucznego. - Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne - Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami. - Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. # Krzesło tapicerowane tkaniną Era o parametrach: - Skład: 100% poliester - Gramatura: 320 g/m2 - Ścieralność: 100 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 # Krzesło posiada certyfikat, który należy złożyć wraz z ofertą - certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139 | 2 |
| 97 | szafa combi 6OH | Szafa combi częściowo zamknięta drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 2191mm - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. - Półki wykonane z płyty grubości 25 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340 mm, półka oklejona - Szafa musi posiadać 3 półki regulowane. - Wymagana możliwość ustawienia 6 rzędów segregatorów. - Półka konstrukcyjna (na wysokości drzwi), nieruchoma, wykonana z płyty min. 18mm - Szafa wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. po 2 zawiasy na każde skrzydło drzwi - Wymagany montaż zawiasu do prowadnika bez użycia narzędzi - Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. - Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany poziomo na 2 śrubach. - Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK. - Szafa do wysokości 3OH – zamykana drzwiami, powyżej do 6OH – część otwarta. - Szafa wykonana jako 1 bryła – nie dopuszcza się łączenia z nadstawkami. - Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. - Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka. - Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - System klucza matki - Możliwość wymiany samej wkładki zamka. - Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat lub atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 2 |
| 98 | wieszak | Wieszak 6 gałek Lita sosna, Bejca, lakier bezbarwny Gałka Tworzywo polipropylenowe Wieszak 6 gałek Szerokość: 57 cm Głębokość: 4.7 cm Wysokość: 7 cm | 1 |
| Gabinet nr 125 |  |  |  |
| 99 | biurko 120x60 | Biurko budowa o wymiarach 120x60: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 | 1 |
| 100 | szafa combi 6OH | Szafa combi częściowo zamknięta drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 2191mm - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. - Półki wykonane z płyty grubości 25 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340 mm, półka oklejona - Szafa musi posiadać 3 półki regulowane. - Wymagana możliwość ustawienia 6 rzędów segregatorów. - Półka konstrukcyjna (na wysokości drzwi), nieruchoma, wykonana z płyty min. 18mm - Szafa wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. po 2 zawiasy na każde skrzydło drzwi - Wymagany montaż zawiasu do prowadnika bez użycia narzędzi - Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. - Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany poziomo na 2 śrubach. - Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK. - Szafa do wysokości 3OH – zamykana drzwiami, powyżej do 6OH – część otwarta. - Szafa wykonana jako 1 bryła – nie dopuszcza się łączenia z nadstawkami. - Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. - Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka. - Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - System klucza matki - Możliwość wymiany samej wkładki zamka. - Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat lub atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 1 |
| 101 | kontener mobilny | Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla). Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi z logo producenta. Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca. | 1 |
| 102 | stolik | - Stolik wykonany z solidnego drzewa bukowego z metalowym łącznikiem, malowanym proszkowo na kolor czarny Jet black RAL 9005. Stopki plastikowe wykonane z polipropylenu w białym kolorze Podstawowe wymiary: - Wysokość całkowita: 563 mm Średnica: 380 mm Powyższe wymagania spełnia np. stolik Nord | 1 |
| 103 | krzesło | - Wysokość całkowita: 865 mm - Wysokość siedziska: 470 mm, - Głębokość siedziska: 430 mm, - Szerokość siedziska: 480 mm. - Szerokość oparcia: 470 mm - Wysokość oparcia mierzona od siedziska: 410 mm # Krzesło posiada: - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, - Szkielet siedziska wykonany z 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Szkielet oparcia wykonany z 6-warstowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Podłokietniki stałe, połączone z ramą, wykonane z białego tworzywa sztucznego. - Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne - Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami. - Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. # Krzesło tapicerowane tkaniną Era o parametrach: - Skład: 100% poliester - Gramatura: 320 g/m2 - Ścieralność: 100 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 # Krzesło posiada certyfikat, który należy złożyć wraz z ofertą : - certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139 | 1 |
| 104 | wieszak | Wieszak 6 gałek Lita sosna, Bejca, lakier bezbarwny Gałka Tworzywo polipropylenowe Wieszak 6 gałek Szerokość: 57 cm Głębokość: 4.7 cm Wysokość: 7 cm | 1 |
| 105 | fotel obrotowy | O wymiarach: - Szerokość oparcia: 490mm, - Wysokość tarczy oparcia: 620mm, - Szerokość siedziska: 480 mm, - Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm, - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm, - Wysokość liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm, - Średnica podstawy: 710 mm, Krzesło posiada: - Siedzisko, oparcie tapicerowane - Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3. - Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi. - Szkielet i osłona siedziska wykonany z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚ - Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach - Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach, - Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, aluminium polerowane. - Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Posiadane dokumenty: - Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3 - Protokół oceny ergonomicznej Krzesło tapicerowane tkaniną Oflum o parametrach: - Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów - Gramatura: 310g/m2 - Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 | 1 |
| 106 | szafka 100cm 2OH | Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 100 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 76,5cm. - Top, korpus, front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. - Szafa wyposażona w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi. - Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Szafa posiada 1 półkę wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. - Możliwość ustawienie 2 rzędów segregatorów - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm. - Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 1 |
| Gabinet nr 126 |  |  |  |
| 107 | biurko 120x60 | Biurko budowa o wymiarach 120x60: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 | 1 |
| 108 | szafka żaluzjowa 80cm | Szafa z drzwiami żaluzjowymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 740 mm, • Budowa: Szafa być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Korpus i top są wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy są wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. Front wykonany z żaluzji z tworzywa sztucznego, lamelki ustawione pionowo. • Szafa bez pionowego podziału. • Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 1 półkę • Półka rozdziela szafę na 2 przestrzenie, możliwość ustawienia 1 rzędu segregatorów. • Drzwi żaluzjowe, z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych. • Prowadnice plastikowe – wpuszczane w wieniec dolny i górny. • Szafa na stelażu stalowym, wykonanym z zamkniętego profilu o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta w tym kolor alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. • Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: o System klucza matki, o Możliwość wymiany samej wkładki zamka, • Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla). | 1 |
| 109 | fotel obrotowy | O wymiarach: - Szerokość oparcia: 490mm, - Wysokość tarczy oparcia: 620mm, - Szerokość siedziska: 480 mm, - Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm, - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm, - Wysokość liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm, - Średnica podstawy: 710 mm, Krzesło posiada: - Siedzisko, oparcie tapicerowane - Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3. - Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi. - Szkielet i osłona siedziska wykonany z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚ - Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach - Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach, - Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, aluminium polerowane. - Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Posiadane dokumenty: - Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3 - Protokół oceny ergonomicznej Krzesło tapicerowane tkaniną Oflum o parametrach: - Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów - Gramatura: 310g/m2 - Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 | 1 |
| 110 | krzesło | - Wysokość całkowita: 865 mm - Wysokość siedziska: 470 mm, - Głębokość siedziska: 430 mm, - Szerokość siedziska: 480 mm. - Szerokość oparcia: 470 mm - Wysokość oparcia mierzona od siedziska: 410 mm # Krzesło posiada: - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, - Szkielet siedziska wykonany z 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Szkielet oparcia wykonany z 6-warstowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Podłokietniki stałe, połączone z ramą, wykonane z białego tworzywa sztucznego. - Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne - Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami. - Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. # Krzesło tapicerowane tkaniną Era o parametrach: - Skład: 100% poliester - Gramatura: 320 g/m2 - Ścieralność: 100 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 # Krzesło posiada certyfikat , który należy złożyć wraz z ofertą - certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139 | 1 |
| 111 | szafa combi 6OH | Szafa combi częściowo zamknięta drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 2191mm - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. - Półki wykonane z płyty grubości 25 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340 mm, półka oklejona - Szafa musi posiadać 3 półki regulowane. - Wymagana możliwość ustawienia 6 rzędów segregatorów. - Półka konstrukcyjna (na wysokości drzwi), nieruchoma, wykonana z płyty min. 18mm - Szafa wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. po 2 zawiasy na każde skrzydło drzwi - Wymagany montaż zawiasu do prowadnika bez użycia narzędzi - Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. - Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany poziomo na 2 śrubach. - Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK. - Szafa do wysokości 3OH – zamykana drzwiami, powyżej do 6OH – część otwarta. - Szafa wykonana jako 1 bryła – nie dopuszcza się łączenia z nadstawkami. - Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. - Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka. - Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - System klucza matki - Możliwość wymiany samej wkładki zamka. - Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat lub atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 1 |
| 112 | kontener mobilny | Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla). Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi z logo producenta. Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca. | 1 |
| 113 | wieszak | Wieszak 6 gałek Lita sosna, Bejca, lakier bezbarwny Gałka Tworzywo polipropylenowe Wieszak 6 gałek Szerokość: 57 cm Głębokość: 4.7 cm Wysokość: 7 cm | 1 |
| Gabinet nr 127 |  |  |  |
| 114 | krzesło | - Wysokość całkowita: 865 mm - Wysokość siedziska: 470 mm, - Głębokość siedziska: 430 mm, - Szerokość siedziska: 480 mm. - Szerokość oparcia: 470 mm - Wysokość oparcia mierzona od siedziska: 410 mm # Krzesło posiada: - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, - Szkielet siedziska wykonany z 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Szkielet oparcia wykonany z 6-warstowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Podłokietniki stałe, połączone z ramą, wykonane z białego tworzywa sztucznego. - Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne - Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami. - Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. # Krzesło tapicerowane tkaniną Era o parametrach: - Skład: 100% poliester - Gramatura: 320 g/m2 - Ścieralność: 100 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 # Krzesło posiada certyfikst, który należy złożyć wraz z ofertą - certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139 | 2 |
| 115 | kontener mobilny | Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla). Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi z logo producenta. Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca. | 1 |
| 116 | fotel obrotowy | O wymiarach: - Szerokość oparcia: 490mm, - Wysokość tarczy oparcia: 620mm, - Szerokość siedziska: 480 mm, - Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm, - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm, - Wysokość liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm, - Średnica podstawy: 710 mm, Krzesło posiada: - Siedzisko, oparcie tapicerowane - Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3. - Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi. - Szkielet i osłona siedziska wykonany z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚ - Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach - Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach, - Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, aluminium polerowane. - Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3 - Protokół oceny ergonomicznej Krzesło tapicerowane tkaniną Oflum o parametrach: - Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów - Gramatura: 310g/m2 - Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 | 1 |
| Gabinet nr 128 |  |  |  |
| 117 | biurko 140x60 | Biurko budowa o wymiarach 140x60: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 | 2 |
| 118 | panel górny tapicerowany | Panel górny frontowy do biurka o szerokości 160 cm, z systemu CS5040 Budowa: - Panel wykonany z surowej płyty wiórowej o grubości 8 mm, obłożony obustronnie płytą pilśniową o grubości 8 mm oraz pokryty pokrowcem z tkaniny tapicerskiej. - Szerokość licuje się z szerokością biurka i wynosi 1600 mm - Wysokość panelu: 480 mm - Wysokość od podłoża: 1120 mm - Wysokość panelu liczona od blatu biurka: 360 mm - Grubość panelu: 24 mm - Górne krawędzie panelu zaokrąglone promieniem 50 stopni - Zastosowanie płyty pilśniowej umożliwia łatwe wbijanie pinezek - Panel montowany beznarzędziowo za pomocą dwóch metalowych uchwytów do ramy biurka - Zastosowanie specjalnych uchwytów bazowych umożliwia jednocześnie montaż panelu górnego, dolnego oraz kanału kablowego. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. - Tkanina tapicerska Blazer o parametrach: - Skład: 100% wełna - Gramatura: 460 g/m2 - Ścieralność: 50 000 cykli Martindala - Niepalność: wg. EN 1021-1, 1021-2 | 1 |
| 119 | fotel obrotowy | O wymiarach: - Szerokość oparcia: 490mm, - Wysokość tarczy oparcia: 620mm, - Szerokość siedziska: 480 mm, - Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm, - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm, - Wysokość liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm, - Średnica podstawy: 710 mm, Krzesło posiada: - Siedzisko, oparcie tapicerowane - Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3. - Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi. - Szkielet i osłona siedziska wykonany z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚ - Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach - Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach, - Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, aluminium polerowane. - Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3 - Protokół oceny ergonomicznej Krzesło tapicerowane tkaniną Oflum o parametrach: - Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów - Gramatura: 310g/m2 - Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 | 2 |
| 120 | stół 140x80 | O wymiarach: Szerokość całkowita: 1400 mm, głębokość całkowita: 800 mm, wysokość całkowita: 740 mm. Budowa: - Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat. - Stół usadowiony na dwóch nogach o kształcie zbliżonym do odwróconej litery „Y”. Każda noga wykonana z dwóch oddzielnych profili stalowych o przekroju 60x25 mm, profile biegną równolegle do siebie w odległości 50 mm i w dolnej części nogi rozchodzą się na zewnątrz tworząc razem kąt 120˚, w górnej części, nogi łączą się pod kątem 90˚ ze wspornikami blatów. Nogi malowane proszkowo. - Wsporniki blatów skręcane z dwiema stalowymi belkami o przekroju 40x30 mm, biegnącymi wzdłuż blatu. Belki malowane proszkowo w kolorze czarnym (RAL 9005). Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. - Metalowe profile nogi, w miejscu rozejścia się na boki, są wzmocnione stalowym płaskownikiem o przekroju 60x5 mm, co zapewnia większą stabilność podstawy. Płaskownik malowany proszkowo z możliwością wyboru innego koloru niż pozostała część nogi. - Nogi wyposażone w stopki z możliwością regulacji poziomu do +15 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 4 kolory z wzornika producenta. Stalowy płaskownik – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. Zdjęcie poglądowe | 1 |
| 121 | krzesło | - Wysokość całkowita: 865 mm - Wysokość siedziska: 470 mm, - Głębokość siedziska: 430 mm, - Szerokość siedziska: 480 mm. - Szerokość oparcia: 470 mm - Wysokość oparcia mierzona od siedziska: 410 mm # Krzesło posiada: - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, - Szkielet siedziska wykonany z 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Szkielet oparcia wykonany z 6-warstowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Podłokietniki stałe, połączone z ramą, wykonane z białego tworzywa sztucznego. - Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne - Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami. - Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. # Krzesło tapicerowane tkaniną Era o parametrach: - Skład: 100% poliester - Gramatura: 320 g/m2 - Ścieralność: 100 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 # Krzesło posiada certyfikat, który należy złożyć wraz z ofertą - certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139 | 4 |
| 122 | szafa combi 6OH | Szafa combi częściowo zamknięta drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 2191mm - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. - Półki wykonane z płyty grubości 25 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340 mm, półka oklejona - Szafa musi posiadać 3 półki regulowane. - Wymagana możliwość ustawienia 6 rzędów segregatorów. - Półka konstrukcyjna (na wysokości drzwi), nieruchoma, wykonana z płyty min. 18mm - Szafa wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. po 2 zawiasy na każde skrzydło drzwi - Wymagany montaż zawiasu do prowadnika bez użycia narzędzi - Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. - Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany poziomo na 2 śrubach. - Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK. - Szafa do wysokości 3OH – zamykana drzwiami, powyżej do 6OH – część otwarta. - Szafa wykonana jako 1 bryła – nie dopuszcza się łączenia z nadstawkami. - Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. - Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka. - Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - System klucza matki - Możliwość wymiany samej wkładki zamka. - Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat lub atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 4 |
| 123 | kontener mobilny | Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla). Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi z logo producenta. Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca. | 2 |
| 124 | wieszak | Wieszak 6 gałek Lita sosna, Bejca, lakier bezbarwny Gałka Tworzywo polipropylenowe Wieszak 6 gałek Szerokość: 57 cm Głębokość: 4.7 cm Wysokość: 7 cm | 1 |
| Gabinet nr 130 |  |  |  |
| 125 | biurko 140x60 z panelem dolnym | Biurko budowa o wymiarach 140x60: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 Dodatkowe wyposażenie: Panel dolny z systemu CS5040 budowa: - Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze płyty. - Szerokość dopasowana do szerokości biurka 1400 mm - Wysokość panelu: 370 mm - Panel montowany za pomocą dwóch metalowych uchwytów bazowych ( zamawianych oddzielnie) do ramy biurka. - Każdy uchwyt posiada możliwość regulacji w kilku płaszczyznach: regulacja wysokości oraz odchylenia w pionie. - Panel licuje się z ramą oraz z blatem biurka - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. | 1 |
| 126 | szafka żaluzjowa 80cm | Szafa z drzwiami żaluzjowymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 740 mm, • Budowa: Szafa być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Korpus i top są wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy są wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. Front wykonany z żaluzji z tworzywa sztucznego, lamelki ustawione pionowo. • Szafa bez pionowego podziału. • Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 1 półkę • Półka rozdziela szafę na 2 przestrzenie, możliwość ustawienia 1 rzędu segregatorów. • Drzwi żaluzjowe, z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych. • Prowadnice plastikowe – wpuszczane w wieniec dolny i górny. • Szafa na stelażu stalowym, wykonanym z zamkniętego profilu o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta w tym kolor alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. • Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: o System klucza matki, o Możliwość wymiany samej wkładki zamka, • Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla). | 1 |
| 127 | fotel obrotowy | O wymiarach: - Szerokość oparcia: 490mm, - Wysokość tarczy oparcia: 620mm, - Szerokość siedziska: 480 mm, - Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm, - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm, - Wysokość liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm, - Średnica podstawy: 710 mm, Krzesło posiada: - Siedzisko, oparcie tapicerowane - Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3. - Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi. - Szkielet i osłona siedziska wykonany z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚ - Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach - Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach, - Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, aluminium polerowane. - Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3 - Protokół oceny ergonomicznej Krzesło tapicerowane tkaniną Oflum o parametrach: - Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów - Gramatura: 310g/m2 - Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 | 1 |
| 128 | krzesło | - Wysokość całkowita: 865 mm - Wysokość siedziska: 470 mm, - Głębokość siedziska: 430 mm, - Szerokość siedziska: 480 mm. - Szerokość oparcia: 470 mm - Wysokość oparcia mierzona od siedziska: 410 mm # Krzesło posiada: - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, - Szkielet siedziska wykonany z 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Szkielet oparcia wykonany z 6-warstowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Podłokietniki stałe, połączone z ramą, wykonane z białego tworzywa sztucznego. - Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne - Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami. - Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. # Krzesło tapicerowane tkaniną Era o parametrach: - Skład: 100% poliester - Gramatura: 320 g/m2 - Ścieralność: 100 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 # Krzesło posiada certyfikat, który należy złożyć wraz z ofertą - certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139 | 3 |
| 129 | regał 80cm 6OH | Regał o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 219,1 cm Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 5 Półek płytowych z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony. Regał na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania regału od wewnątrz w zakresie +15mm. 6 przestrzeni na segregatorowych • Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2; o Atest higieniczny | 1 |
| 130 | stolik60x60 | Stół konferencyjny prostokątny O wymiarach: Wysokość całkowita: 740 mm, Szerokość 600 mm Głębokość całkowita: 600 mm Budowa: - Blat w kształcie kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej. - Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat. - Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. - Stopa podstawy kwadratowa, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm. - Podstawa malowana proszkowo. - Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. | 1 |
| 131 | wieszak | Wieszak 6 gałek Lita sosna, Bejca, lakier bezbarwny Gałka Tworzywo polipropylenowe Wieszak 6 gałek Szerokość: 57 cm Głębokość: 4.7 cm Wysokość: 7 cm | 1 |
| Gabinet nr 119 |  |  |  |
| 132 | stół 180x80 | O wymiarach: Wysokość całkowita: 740 mm, Szerokość 1800 mm Głębokość całkowita: 800 mm Budowa: - Blat w kształcie prostokąta. Stół na podstawie złożonej z dwóch kolumn. - Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat. - Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. - Stopa podstawy z zaokrąglonymi krawędziami, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 550x550 mm. - Podstawa malowana proszkowo. - Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. | 1 |
| 133 | krzesło | - Wysokość całkowita: 865 mm - Wysokość siedziska: 470 mm, - Głębokość siedziska: 430 mm, - Szerokość siedziska: 480 mm. - Szerokość oparcia: 470 mm - Wysokość oparcia mierzona od siedziska: 410 mm # Krzesło posiada: - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, - Szkielet siedziska wykonany z 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Szkielet oparcia wykonany z 6-warstowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Podłokietniki stałe, połączone z ramą, wykonane z białego tworzywa sztucznego. - Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne - Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami. - Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. # Krzesło tapicerowane tkaniną Era o parametrach: - Skład: 100% poliester - Gramatura: 320 g/m2 - Ścieralność: 100 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 # Krzesło posiada certyfikat, który należy złożyć wraz z ofertą - certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139 | 6 |
| 134 | szafa combi 5OH | Szafa combi częściowo zamknięta drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1839mm - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. - Półki wykonane z płyty grubości 25 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340 mm, półka oklejona - Szafa musi posiadać 3 półki regulowane. - Wymagana możliwość ustawienia 5 rzędów segregatorów. - Półka konstrukcyjna (na wysokości drzwi), nieruchoma, wykonana z płyty min. 18mm - Szafa wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. po 2 zawiasy na każde skrzydło drzwi - Wymagany montaż zawiasu do prowadnika bez użycia narzędzi - Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. - Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany poziomo na 2 śrubach. - Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK. - Szafa do wysokości 2OH – zamykana drzwiami, powyżej do 5OH – część otwarta. - Szafa wykonana jako 1 bryła – nie dopuszcza się łączenia z nadstawkami. - Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. - Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka. - Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - System klucza matki - Możliwość wymiany samej wkładki zamka. - Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą - Certyfikat lub atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 3 |
| 135 | nadstawka regał 2OH | Nadstawka na regał: o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 72,2 cm Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 1 Półka płytowa z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony. 2 przestrzeni na segregatorowych | 3 |
| 136 | kontener stacjonarny | Kontener stacjonarny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 74cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm). Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada 4 szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zamek centralny firmy Siso z 2 kluczami łamanymi, zabezpieczający przed otworzenie sie więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie 128mm. Kółka fi 42 mm. Uchwyty Nomet C1084 Wygląd jak na zdjęciu poglądowym : | 1 |
| 137 | wieszak | Wieszak 6 gałek Lita sosna, Bejca, lakier bezbarwny Gałka Tworzywo polipropylenowe Wieszak 6 gałek Szerokość: 57 cm Głębokość: 4.7 cm Wysokość: 7 cm | 1 |
| 138 | biurko 120x60 | Biurko budowa o wymiarach 120x60: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 | 1 |
| 139 | fotel obrotowy | O wymiarach: - Szerokość oparcia: 490mm, - Wysokość tarczy oparcia: 620mm, - Szerokość siedziska: 480 mm, - Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm, - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm, - Wysokość liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm, - Średnica podstawy: 710 mm, Krzesło posiada: - Siedzisko, oparcie tapicerowane - Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3. - Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi. - Szkielet i osłona siedziska wykonany z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚ - Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach - Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach, - Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, aluminium polerowane. - Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3 - Protokół oceny ergonomicznej Krzesło tapicerowane tkaniną Oflum o parametrach: - Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów - Gramatura: 310g/m2 - Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 | 1 |
| Gabinet nr 132 |  |  |  |
| 140 | biurko 120x60 | Biurko budowa o wymiarach 120x60: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 | 2 |
| 141 | kontener mobilny | Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla). Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi z logo producenta. Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca. | 2 |
| 142 | szafa combi 6OH | Szafa combi częściowo zamknięta drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 2191mm - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. - Półki wykonane z płyty grubości 25 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340 mm, półka oklejona - Szafa musi posiadać 3 półki regulowane. - Wymagana możliwość ustawienia 6 rzędów segregatorów. - Półka konstrukcyjna (na wysokości drzwi), nieruchoma, wykonana z płyty min. 18mm - Szafa wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. po 2 zawiasy na każde skrzydło drzwi - Wymagany montaż zawiasu do prowadnika bez użycia narzędzi - Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. - Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany poziomo na 2 śrubach. - Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK. - Szafa do wysokości 3OH – zamykana drzwiami, powyżej do 6OH – część otwarta. - Szafa wykonana jako 1 bryła – nie dopuszcza się łączenia z nadstawkami. - Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. - Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka. - Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - System klucza matki - Możliwość wymiany samej wkładki zamka. - Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat lub atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 2 |
| 143 | stół 140x80 | Budowa 140x80cm: - Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat. - Stół usadowiony na dwóch nogach o kształcie zbliżonym do odwróconej litery „Y”. Każda noga wykonana z dwóch oddzielnych profili stalowych o przekroju 60x25 mm, profile biegną równolegle do siebie w odległości 50 mm i w dolnej części nogi rozchodzą się na zewnątrz tworząc razem kąt 120˚, w górnej części, nogi łączą się pod kątem 90˚ ze wspornikami blatów. Nogi malowane proszkowo. - Wsporniki blatów skręcane z dwiema stalowymi belkami o przekroju 40x30 mm, biegnącymi wzdłuż blatu. Belki malowane proszkowo w kolorze czarnym (RAL 9005). Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. - Metalowe profile nogi, w miejscu rozejścia się na boki, są wzmocnione stalowym płaskownikiem o przekroju 60x5 mm, co zapewnia większą stabilność podstawy. Płaskownik malowany proszkowo z możliwością wyboru innego koloru niż pozostała część nogi. - Nogi wyposażone w stopki z możliwością regulacji poziomu do +15 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 4 kolory z wzornika producenta. Stalowy płaskownik – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. Zdjęcie poglądowe | 1 |
| 144 | krzesło | - Wysokość całkowita: 865 mm - Wysokość siedziska: 470 mm, - Głębokość siedziska: 430 mm, - Szerokość siedziska: 480 mm. - Szerokość oparcia: 470 mm - Wysokość oparcia mierzona od siedziska: 410 mm # Krzesło posiada: - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, - Szkielet siedziska wykonany z 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Szkielet oparcia wykonany z 6-warstowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Podłokietniki stałe, połączone z ramą, wykonane z białego tworzywa sztucznego. - Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne - Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami. - Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. # Krzesło tapicerowane tkaniną Era o parametrach: - Skład: 100% poliester - Gramatura: 320 g/m2 - Ścieralność: 100 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 # Krzesło posiada certyfikat, który należy złożyć wraz z ofertą - certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139 | 4 |
| 145 | fotel obrotowy | O wymiarach: - Szerokość oparcia: 490mm, - Wysokość tarczy oparcia: 620mm, - Szerokość siedziska: 480 mm, - Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm, - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm, - Wysokość liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm, - Średnica podstawy: 710 mm, Krzesło posiada: - Siedzisko, oparcie tapicerowane - Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3. - Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi. - Szkielet i osłona siedziska wykonany z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚ - Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach - Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach, - Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, aluminium polerowane. - Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3 - Protokół oceny ergonomicznej Krzesło tapicerowane tkaniną Oflum o parametrach: - Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów - Gramatura: 310g/m2 - Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 | 2 |
| 146 | wieszak | Wieszak 6 gałek Lita sosna, Bejca, lakier bezbarwny Gałka Tworzywo polipropylenowe Wieszak 6 gałek Szerokość: 57 cm Głębokość: 4.7 cm Wysokość: 7 cm | 1 |
| Gabinet nr 120 |  |  |  |
| 147 | biurko 120x60 | Biurko budowa o wymiarach 120x60: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 | 2 |
| 148 | fotel obrotowy | O wymiarach: - Szerokość oparcia: 490mm, - Wysokość tarczy oparcia: 620mm, - Szerokość siedziska: 480 mm, - Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm, - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm, - Wysokość liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm, - Średnica podstawy: 710 mm, Krzesło posiada: - Siedzisko, oparcie tapicerowane - Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3. - Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi. - Szkielet i osłona siedziska wykonany z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚ - Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach - Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach, - Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, aluminium polerowane. - Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3 - Protokół oceny ergonomicznej Krzesło tapicerowane tkaniną Oflum o parametrach: - Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów - Gramatura: 310g/m2 - Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 | 2 |
| 149 | szafa 120cm 3OH | Szafa z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na stelażu metalowym o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1117 mm, - Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców płyta grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. - Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiadać 2x2 półka. - Pionowy podział szafy - Możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów. - Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych,z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach. Uchwyt mocowany pionowo. - Szafa na stelażu spawanym: stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 3 kolory z wzornika . - Dodatkowe funkcje użytkowe: - System klucza matki, - Możliwość wymiany samej wkładki zamka, - Szafa posiada dokumenty które należy dołączyć do oferty: - Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2; - Atest higieniczny na cały mebel . | 1 |
| 150 | szafka typu loker 80cm 3OH | Szafka z 6 skrytkami Opis: Szafa skrytkowa typu locker, składająca się z 2 kolumn i 3 poziomów, o wymiarach całkowitych: szerokość: 800mm, wysokość: 1115 mm, głębokość: 445 mm. Szerokość kolumny: 400 mm. - Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, przegrody i front są wykonane z płyty grubości 18 mm. Top wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty grubości 12 mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. - Szafa posiada 8 drzwi uchylnych w lewą lub prawą stronę – do wyboru. - Drzwi pełne, bez wrzutni i otworów. - Każde drzwi są wyposażona w 2 zawiasy z systemem cichego domyku. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo. Uchwyt o szerokości 128mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach. - W każdych drzwiach znajduje się zamek cylindryczny z wymienną wkładką na klucz. - Możliwość wyboru różnej aranżacji kolorystycznej dla drzwi i korpusu. - Szafa na cokole płytowym - Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm. - Dla bezpieczeństwa i polepszenia wytrzymałości, szafa jest dostarczana w wersji zmontowanej - klejona w fabryce producenta - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 17 kolorów z wzornika producenta. - Szafa posiada certyfikat , który należy złożyć wraz z ofertą : wytrzymałościowy wg normy: EN 14073-2. | 1 |
| 151 | stół 180x80 | Stół budowa o wymiarach 180x80: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 | 1 |
| 152 | krzesło | - Wysokość całkowita: 865 mm - Wysokość siedziska: 470 mm, - Głębokość siedziska: 430 mm, - Szerokość siedziska: 480 mm. - Szerokość oparcia: 470 mm - Wysokość oparcia mierzona od siedziska: 410 mm # Krzesło posiada: - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, - Szkielet siedziska wykonany z 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Szkielet oparcia wykonany z 6-warstowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Podłokietniki stałe, połączone z ramą, wykonane z białego tworzywa sztucznego. - Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne - Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami. - Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. # Krzesło tapicerowane tkaniną Era o parametrach: - Skład: 100% poliester - Gramatura: 320 g/m2 - Ścieralność: 100 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 # Krzesło posiada certyfikat, który należy złożyć wraz z ofertą - certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139 | 6 |
| 153 | wieszak | Wieszak 6 gałek Lita sosna, Bejca, lakier bezbarwny Gałka Tworzywo polipropylenowe Wieszak 6 gałek Szerokość: 57 cm Głębokość: 4.7 cm Wysokość: 7 cm | 1 |
| 154 | nadstawka na szafę 120 3OH | Nadstawka z drzwiami płytowymi, przesuwnymi o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1074 mm, • Budowa: Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm. • Plecy z płyty grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. • Pionowy podział nadstawki • Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. • Nadstawka posiada 2 półki ,w każdej z 2 przestrzeni nadstawki. • Każda przestrzeń umożliwia ustawienie 3 rzędów segregatorów. • Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych ,z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych. • Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 3 kolory z wzornika producenta. • Dodatkowe funkcje użytkowe: o System klucza matki, o Możliwość wymiany samej wkładki zamka, • Mebel posiada dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : o Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2; o Atest higieniczny na cały mebel | 1 |
| 155 | regał nadstawka 80cm 3OH | Nadstawka na regał: o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 107,4 cm Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 2 Półki płytowe z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony. 3 przestrzenie na segregatorowych | 1 |
| 156 | lustro | Lustro o wymiarach 100x60cm - grubość tafli lustra 3 mm naklejone na płytę laminowaną o grubości 18 mm - zamontowane mimośrodowe zawieszki z regulacją pozwalające na idealne wypoziomowanie lustra - niewidoczny system mocowania, po zawieszeniu lustra nie widać zawieszek ani śrub mocujących - możliwość powieszenia pionowo lub poziomo dla oby tych opcji są zamontowane zawieszki - wysokość 100 cm, szerokość 60 cm, głębokość 2,1 cm | 1 |
| Gabinet nr 129 |  |  |  |
| 157 | biurko 140x70 z panelem dolnym | Biurko budowa o wymiarach 140x70: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 Dodatkowe wyposażenie: Panel dolny z systemu CS5040 budowa: - Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze płyty. - Szerokość dopasowana do szerokości biurka 1400 mm - Wysokość panelu: 370 mm - Panel montowany za pomocą dwóch metalowych uchwytów bazowych ( zamawianych oddzielnie) do ramy biurka. - Każdy uchwyt posiada możliwość regulacji w kilku płaszczyznach: regulacja wysokości oraz odchylenia w pionie. - Panel licuje się z ramą oraz z blatem biurka - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. | 1 |
| 158 | kontener mobilny | Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla). Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi z logo producenta. Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca. | 1 |
| 159 | fotel obrotowy | O wymiarach: - Szerokość oparcia: 490mm, - Wysokość tarczy oparcia: 620mm, - Szerokość siedziska: 480 mm, - Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm, - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm, - Wysokość liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm, - Średnica podstawy: 710 mm, Krzesło posiada: - Siedzisko, oparcie tapicerowane - Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3. - Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi. - Szkielet i osłona siedziska wykonany z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚ - Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach - Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach, - Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, aluminium polerowane. - Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3 - Protokół oceny ergonomicznej Krzesło tapicerowane tkaniną Oflum o parametrach: - Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów - Gramatura: 310g/m2 - Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 | 1 |
| 160 | szafa combi 6OH | Szafa combi częściowo zamknięta drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 2191mm - Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. - Półki wykonane z płyty grubości 25 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340 mm, półka oklejona - Szafa musi posiadać 3 półki regulowane. - Wymagana możliwość ustawienia 6 rzędów segregatorów. - Półka konstrukcyjna (na wysokości drzwi), nieruchoma, wykonana z płyty min. 18mm - Szafa wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. po 2 zawiasy na każde skrzydło drzwi - Wymagany montaż zawiasu do prowadnika bez użycia narzędzi - Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. - Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany poziomo na 2 śrubach. - Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK. - Szafa do wysokości 3OH – zamykana drzwiami, powyżej do 6OH – część otwarta. - Szafa wykonana jako 1 bryła – nie dopuszcza się łączenia z nadstawkami. - Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. - Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka. - Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - System klucza matki - Możliwość wymiany samej wkładki zamka. - Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat lub atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 3 |
| 161 | krzesło | - Wysokość całkowita: 865 mm - Wysokość siedziska: 470 mm, - Głębokość siedziska: 430 mm, - Szerokość siedziska: 480 mm. - Szerokość oparcia: 470 mm - Wysokość oparcia mierzona od siedziska: 410 mm # Krzesło posiada: - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, - Szkielet siedziska wykonany z 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Szkielet oparcia wykonany z 6-warstowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Podłokietniki stałe, połączone z ramą, wykonane z białego tworzywa sztucznego. - Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne - Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami. - Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. # Krzesło tapicerowane tkaniną Era o parametrach: - Skład: 100% poliester - Gramatura: 320 g/m2 - Ścieralność: 100 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 # Krzesło posiada certyfikat, który należy złożyć wraz z ofertą - certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139 | 3 |
| 162 | wieszak | Wieszak 6 gałek Lita sosna, Bejca, lakier bezbarwny Gałka Tworzywo polipropylenowe Wieszak 6 gałek Szerokość: 57 cm Głębokość: 4.7 cm Wysokość: 7 cm | 1 |
| pom. Dodatkowe |  |  |  |
| 163 | krzesło | - Wysokość całkowita: 865 mm - Wysokość siedziska: 470 mm, - Głębokość siedziska: 430 mm, - Szerokość siedziska: 480 mm. - Szerokość oparcia: 470 mm - Wysokość oparcia mierzona od siedziska: 410 mm # Krzesło posiada: - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, - Szkielet siedziska wykonany z 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Szkielet oparcia wykonany z 6-warstowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Podłokietniki stałe, połączone z ramą, wykonane z białego tworzywa sztucznego. - Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne - Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami. - Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. # Krzesło tapicerowane tkaniną Era o parametrach: - Skład: 100% poliester - Gramatura: 320 g/m2 - Ścieralność: 100 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 # Krzesło posiada certyfikat , który należy złożyć wraz z ofertą : - certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139 | 4 |
| 164 | fotel obrotowy | O wymiarach: - Szerokość oparcia: 490mm, - Wysokość tarczy oparcia: 620mm, - Szerokość siedziska: 480 mm, - Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm, - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm, - Wysokość liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm, - Średnica podstawy: 710 mm, Krzesło posiada: - Siedzisko, oparcie tapicerowane - Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3. - Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi. - Szkielet i osłona siedziska wykonany z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. - Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: - Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚ - Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach - Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach, - Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady - Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, aluminium polerowane. - Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, EN-1335-3 - Protokół oceny ergonomicznej Krzesło tapicerowane tkaniną Oflum o parametrach: - Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów - Gramatura: 310g/m2 - Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 | 5 |
| 165 | krzesło do pok. 115 | - Wysokość całkowita: 865 mm - Wysokość siedziska: 470 mm, - Głębokość siedziska: 430 mm, - Szerokość siedziska: 480 mm. - Szerokość oparcia: 470 mm - Wysokość oparcia mierzona od siedziska: 410 mm # Krzesło posiada: - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, - Szkielet siedziska wykonany z 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Szkielet oparcia wykonany z 6-warstowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej - Podłokietniki stałe, połączone z ramą, wykonane z białego tworzywa sztucznego. - Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne - Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami. - Rama metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. # Krzesło tapicerowane tkaniną Era o parametrach: - Skład: 100% poliester - Gramatura: 320 g/m2 - Ścieralność: 100 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 # Krzesło posiada certyfikat , któey należy złożyć wraz z ofertą - certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139 | 8 |