| nr pozycji | nazwa | opis | ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| pok.1 |  |  |  |
| 1 | biurko 140x80 | Biurko budowa o wymiarach 140x80: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 | 2 |
| 2 | kontener mobilny | Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera. Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach. Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika. Szuflady na prowadnicach rolkowych Kontener wyposażony w 4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty, które należy złozyć wraz z ofertą : o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 2 |
| 3 | szafka 80cm 1,5OH | Szafka z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 74cm Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy są wykonane z tej samej grubości płyty. Top wykonany z płyty gr.25mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki/ 3 przestrzenie segregatorowe. Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2 o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: | 1 |
| 4 | regał otwarty | Regał o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej 12mm. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. | 1 |
| 5 | stolik | Stolik kwadratowy Podstawa stołu wykonana z wygiętych rur stalowych o średnicy fi22x2,0. Łącznik nóg podstawy stolika Hello Duo fi20x2,0. Podstawa stołu malowana proszkowo na kolor ALU. Blat 55x55x25 mm z płyty melaminowej Stół o podstawie z rur zakończonych stopkami samopoziomującymi Podstawowe wymiary: - Wysokość całkowita 460 mm. - Szerokość podstawy dolnej 530x510 mm. | 1 |
| 6 | fotel | O wymiarach: - Wysokość siedziska: 475 mm - Wysokość całkowita: 770 mm - Szerokość siedziska: 500 mm - Szerokość oparcia: 500 mm - Głębokość siedziska: 470 mm - Głębokość całkowita: 590 mm - Szerokość całkowita: 670 mm Budowa: - Kubełek w pełni tapicerowany, oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami i dołączonym siedziskiem. - Oparcie płynnie przechodzi w podłokietniki tworząc kształt zbliżony do półkola. W widoku bocznym zauważalne odchylenie oparcia do tyłu oraz obniżenie wysokości podłokietników w kierunku przedniej krawędzi siedziska. - Szkielet oparcia wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty gąbką ciętą trudnopalną o grubości 20-40 mm i gęstości 50 kg/m3 z przodu oraz grubości 10 mm i gęstości 35 kg/m3 z tyłu. - Szkielet siedziska wykonany z 12-warstwowej sklejki bukowej o grubości 18 mm, pokryty gąbką ciętą o grubości 45 mm i gęstości 40 kg/m3. - Na wewnętrznej części oparcia widoczne dwa wyraźne przeszycia, biegnące w kierunku siedziska. - Możliwość wyboru innego koloru tego samego rodzaju tkani dla przedniej i tylnej części kubełka. - 4 nogi wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø22x2 mm. Nogi pokryte chromowaną powłoką galwaniczną. - Stopki przegubowe, wykonane z czarnego tworzywa, przeznaczone do powierzchni twardych. - Kolorystyka – tkanina tapicerska Era – do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach: - Skład: 100% poliester, bez pigmentów metalicznych - Gramatura: 320 g/m2 - Ścieralność: ≥100 000 cykli Martindale - Trudnozapalność wg. EN 1021-1, EN 1021-2 | 2 |
| 7 | fotel obrotowy | Krzesło pracownicze, obrotowe z zagłówkiem, o wymiarach : - Szerokość oparcia: 430 mm - Wysokość oparcia: 570-640 mm - Szerokość siedziska: 460mm, - Głębokość siedziska: 420 mm z regulacją głębokości w zakresie min. 50 mm. - Wysokość siedziska w najniższym położeniu ma mieścić się w zakresie: 420-550 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 130 mm - Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980-1180 mm. - Średnica podstawy: 700 mm Krzesło posiada : - Siedzisko i zagłówek tapicerowane - Oparcie siatkowe - Oparcie wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. - Wymagana siatka poliestrowa o ścieralności min. 80 tys. Cykli i trudnozapalności zgodnej z normami EN 1021-1 i EN 1021-2. - Oparcie ma być wyposażone w podparcie lędźwi w formie tapicerowanej poduszki. - Regulacja poduszki podpierającej lędźwie na wysokość (niezależnie od regulacji całego oparcia) w zakresie min. 60mm –za pomocą systemu up&down. - Szkielet siedziska ma być wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm. - Szkielet siedziska obłożony pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej) - Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach - Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kąt pochylenia oparcia min. 33 stopnie. - Regulacja głębokości siedziska - Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby umieszczonej pod siedziskiem. - Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 60 mm, - Podłokietniki 2D, regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm, ruch nakładki w zakresie tył/przód – min. 50mm - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, wykonaną z czarnego poliamidu. - Kółka o średnicy fi 65 mm do miękkich lub twardych powierzchni, - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 8 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : - Skład: 100% poliester - Gramatura: min. 360 g/m2 - Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala, - Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z: EN 1335 - Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973) | 2 |
| pok.2 |  |  |  |
| 8 | biurko 140x80 | Biurko budowa o wymiarach 140x80: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 | 2 |
| 9 | kontener mobilny | Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera. Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach. Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika. Szuflady na prowadnicach rolkowych Kontener wyposażony w 4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wrazz ofertą : o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 2 |
| 10 | szafka 80cm 1,5OH | Szafka z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 74cm Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy są wykonane z tej samej grubości płyty. Top wykonany z płyty gr.25mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki/ 3 przestrzenie segregatorowe. Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2 o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: | 2 |
| 11 | regał otwarty | Regał o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej 12mm. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. | 1 |
| 12 | stolik | Stolik kwadratowy Podstawa stołu wykonana z wygiętych rur stalowych o średnicy fi22x2,0. Łącznik nóg podstawy stolika Hello Duo fi20x2,0. Podstawa stołu malowana proszkowo na kolor ALU. Blat 55x55x25 mm z płyty melaminowej Stół o podstawie z rur zakończonych stopkami samopoziomującymi Podstawowe wymiary: - Wysokość całkowita 460 mm. - Szerokość podstawy dolnej 530x510 mm. | 1 |
| 13 | fotel | O wymiarach: - Wysokość siedziska: 475 mm - Wysokość całkowita: 770 mm - Szerokość siedziska: 500 mm - Szerokość oparcia: 500 mm - Głębokość siedziska: 470 mm - Głębokość całkowita: 590 mm - Szerokość całkowita: 670 mm Budowa: - Kubełek w pełni tapicerowany, oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami i dołączonym siedziskiem. - Oparcie płynnie przechodzi w podłokietniki tworząc kształt zbliżony do półkola. W widoku bocznym zauważalne odchylenie oparcia do tyłu oraz obniżenie wysokości podłokietników w kierunku przedniej krawędzi siedziska. - Szkielet oparcia wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty gąbką ciętą trudnopalną o grubości 20-40 mm i gęstości 50 kg/m3 z przodu oraz grubości 10 mm i gęstości 35 kg/m3 z tyłu. - Szkielet siedziska wykonany z 12-warstwowej sklejki bukowej o grubości 18 mm, pokryty gąbką ciętą o grubości 45 mm i gęstości 40 kg/m3. - Na wewnętrznej części oparcia widoczne dwa wyraźne przeszycia, biegnące w kierunku siedziska. - Możliwość wyboru innego koloru tego samego rodzaju tkani dla przedniej i tylnej części kubełka. - 4 nogi wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø22x2 mm. Nogi pokryte chromowaną powłoką galwaniczną. - Stopki przegubowe, wykonane z czarnego tworzywa, przeznaczone do powierzchni twardych. - Kolorystyka – tkanina tapicerska Era – do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach: - Skład: 100% poliester, bez pigmentów metalicznych - Gramatura: 320 g/m2 - Ścieralność: ≥100 000 cykli Martindale - Trudnozapalność wg. EN 1021-1, EN 1021-2 | 2 |
| 14 | fotel obrotowy | Krzesło pracownicze, obrotowe z zagłówkiem, o wymiarach : - Szerokość oparcia: 430 mm - Wysokość oparcia: 570-640 mm - Szerokość siedziska: 460mm, - Głębokość siedziska: 420 mm z regulacją głębokości w zakresie min. 50 mm. - Wysokość siedziska w najniższym położeniu ma mieścić się w zakresie: 420-550 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 130 mm - Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980-1180 mm. - Średnica podstawy: 700 mm Krzesło posiada : - Siedzisko i zagłówek tapicerowane - Oparcie siatkowe - Oparcie wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. - Wymagana siatka poliestrowa o ścieralności min. 80 tys. Cykli i trudnozapalności zgodnej z normami EN 1021-1 i EN 1021-2. - Oparcie ma być wyposażone w podparcie lędźwi w formie tapicerowanej poduszki. - Regulacja poduszki podpierającej lędźwie na wysokość (niezależnie od regulacji całego oparcia) w zakresie min. 60mm –za pomocą systemu up&down. - Szkielet siedziska ma być wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm. - Szkielet siedziska obłożony pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej) - Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach - Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kąt pochylenia oparcia min. 33 stopnie. - Regulacja głębokości siedziska - Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby umieszczonej pod siedziskiem. - Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 60 mm, - Podłokietniki 2D, regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm, ruch nakładki w zakresie tył/przód – min. 50mm - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, wykonaną z czarnego poliamidu. - Kółka o średnicy fi 65 mm do miękkich lub twardych powierzchni, - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 8 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : - Skład: 100% poliester - Gramatura: min. 360 g/m2 - Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala, - Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Wymagane dokumenty: - Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z: EN 1335 - Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973) | 2 |
| 15 | szafa | Szafa o wymiarach: Wysokość 189,5cm, głębokość 44,5cm, szerokość 80cm. Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty . Korpus, front i wieniec dolny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, Dla pleców płyta grubości12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top grubości 25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z regulacją w 5 pozycjach, co 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 4 półki.(5 przestrzeni na segregatory). Szafa wyposażona w 4 zawiasy na skrzydło drzwi. Kąt rozwarcia –do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt dł.128mm zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 55mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15mm. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2 atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 1 |
| pok. Duży |  |  |  |
| 16 | szafa | Szafa o wymiarach: Wysokość 189,5cm, głębokość 44,5cm, szerokość 80cm. Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty . Korpus, front i wieniec dolny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, Dla pleców płyta grubości12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top grubości 25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z regulacją w 5 pozycjach, co 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 4 półki.(5 przestrzeni na segregatory). Szafa wyposażona w 4 zawiasy na skrzydło drzwi. Kąt rozwarcia –do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt dł.128mm zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 55mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15mm. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2 atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 2 |
| 17 | szafka 80cm 1,5OH | Szafka z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 74cm Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy są wykonane z tej samej grubości płyty. Top wykonany z płyty gr.25mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki/ 3 przestrzenie segregatorowe. Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty: o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2 o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: | 2 |
| 18 | biurko 140x80 | Biurko budowa o wymiarach 140x80: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 | 1 |
| 19 | biurko 120x60 | Biurko budowa o wymiarach 120x60: - Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. - Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. - Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. - Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż - Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm - Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2 | 4 |
| 20 | panel górny tapicerowany | Panel górny frontowy do biurka o szerokości 160 cm, z systemu CS5040 Budowa: - Panel wykonany z surowej płyty wiórowej o grubości 8 mm, obłożony obustronnie płytą pilśniową o grubości 8 mm oraz pokryty pokrowcem z tkaniny tapicerskiej. - Szerokość licuje się z szerokością biurka i wynosi 1600 mm - Wysokość panelu: 480 mm - Wysokość od podłoża: 1120 mm - Wysokość panelu liczona od blatu biurka: 360 mm - Grubość panelu: 24 mm - Górne krawędzie panelu zaokrąglone promieniem 50 stopni - Zastosowanie płyty pilśniowej umożliwia łatwe wbijanie pinezek - Panel montowany beznarzędziowo za pomocą dwóch metalowych uchwytów do ramy biurka - Zastosowanie specjalnych uchwytów bazowych umożliwia jednocześnie montaż panelu górnego, dolnego oraz kanału kablowego. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. - Tkanina tapicerska Blazer o parametrach: - Skład: 100% wełna - Gramatura: 460 g/m2 - Ścieralność: 50 000 cykli Martindala - Niepalność: wg. EN 1021-1, 1021-2 | 2 |
| 21 | kanapa | O wymiarach: - Wysokość siedziska: 475 mm - Wysokość całkowita: 770 mm - Szerokość siedziska: 1010 mm - Szerokość oparcia: 1000 mm - Głębokość siedziska: 470 mm - Głębokość całkowita: 590 mm - Szerokość całkowita: 1170mm Budowa: - Kubełek sofy w pełni tapicerowany, oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami i dołączonym siedziskiem. - Oparcie płynnie przechodzi w podłokietniki tworząc kształt zbliżony do półkola. W widoku bocznym zauważalne odchylenie oparcia do tyłu oraz obniżenie wysokości podłokietników w kierunku przedniej krawędzi siedziska. - Szkielet oparcia wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty gąbką ciętą trudnopalną o grubości 20-40 mm i gęstości 50 kg/m3 z przodu oraz grubości 10 mm i gęstości 35 kg/m3 z tyłu. - Szkielet siedziska wykonany z 12-warstwowej sklejki bukowej o grubości 18 mm, pokryty gąbką ciętą o grubości 45 mm i gęstości 40 kg/m3. - Na wewnętrznej części oparcia widoczne dwa wyraźne przeszycia, biegnące w kierunku siedziska. - Możliwość wyboru innego koloru tego samego rodzaju tkaniny dla przedniej i tylnej części kubełka. - 4 nogi wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø22x2 mm. Nogi pokryte chromowaną powłoką galwaniczną. - Stopki przegubowe, wykonane z czarnego tworzywa, przeznaczone do powierzchni twardych. - Kolorystyka – tkanina tapicerska Era – do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach: - Skład: 100% poliester, bez pigmentów metalicznych - Gramatura: 320 g/m2 - Ścieralność: ≥100 000 cykli Martindale - Trudnozapalność wg. EN 1021-1, EN 1021-2 | 2 |
| 22 | stolik | Stolik kwadratowy Podstawa stołu wykonana z wygiętych rur stalowych o średnicy fi22x2,0. Łącznik nóg podstawy stolika Hello Duo fi20x2,0. Podstawa stołu malowana proszkowo na kolor ALU. Blat 55x55x25 mm z płyty melaminowej Stół o podstawie z rur zakończonych stopkami samopoziomującymi Podstawowe wymiary: - Wysokość całkowita 460 mm. - Szerokość podstawy dolnej 530x510 mm. | 1 |
| 23 | fotel obrotowy | Krzesło pracownicze, obrotowe z zagłówkiem, o wymiarach : • Szerokość oparcia: 430 mm • Wysokość oparcia: 570-640 mm • Szerokość siedziska: 460mm, • Głębokość siedziska: 420 mm z regulacją głębokości w zakresie min. 50 mm. • Wysokość siedziska w najniższym położeniu ma mieścić się w zakresie: 420-550 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 130 mm • Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980-1180 mm. • Średnica podstawy: 700 mm Krzesło posiada : • Siedzisko i zagłówek tapicerowane • Oparcie siatkowe • Oparcie wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. • Wymagana siatka poliestrowa o ścieralności min. 80 tys. Cykli i trudnozapalności zgodnej z normami EN 1021-1 i EN 1021-2. • Oparcie ma być wyposażone w podparcie lędźwi w formie tapicerowanej poduszki. • Regulacja poduszki podpierającej lędźwie na wysokość (niezależnie od regulacji całego oparcia) w zakresie min. 60mm –za pomocą systemu up&down. • Szkielet siedziska ma być wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm. • Szkielet siedziska obłożony pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej) • Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach • Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kąt pochylenia oparcia min. 33 stopnie. • Regulacja głębokości siedziska • Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby umieszczonej pod siedziskiem. • Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 60 mm, • Podłokietniki 2D, regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm, ruch nakładki w zakresie tył/przód – min. 50mm • Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. • Podstawę pięcioramienną, wykonaną z czarnego poliamidu. • Kółka o średnicy fi 65 mm do miękkich lub twardych powierzchni, • Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 8 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : • Skład: 100% poliester • Gramatura: min. 360 g/m2 • Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala, • Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Wymagane dokumenty: • Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z: EN 1335 • Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973) | 5 |
| 24 | kontener mobilny | Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera. Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach. Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika. Szuflady na prowadnicach rolkowych Kontener wyposażony w 4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 5 |
| 25 | regał otwarty | Regał o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej 12mm. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. | 2 |
| 26 | Regał na książki Vigge podwójny pięciopoziomowy | Szczegóły produktu: - korpus regału wykonano z melaminowanej płyty wiórowej o gr. 18 mm, dzięki surowcowi konstrukcja wykazuje odporność na zniszczenia mechaniczne oraz estetycznie się prezentuje, - produkt posiada metalową ramę w kolorze czarnym, element ten dodaje konstrukcji charakteru oraz zapewnia właściwą stabilność, - bryłę regału urozmaicają skrzyżowane pręty w górnej i dolnej części mebla, - ilość półek: 5, wykorzystasz je do efektownego wyeksponowania książek lub bibelotów, - produkt nadaje się do samodzielnego montażu, - przeznaczenie: salon, przedpokój, - kolor: sosna atlantycka, - styl: nowoczesny. | 2 |
| 27 | Wieszak stojący | Wieszak stojący | 3 |