SPECYFIKACJA TEKSTYLIÓW

| ASORTYMENT |  | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK: |
| --- | --- | --- |
| I | Kołdra antyalergiczna | 940 sztuk |
| II | Poduszka antyalergiczna | 990 sztuk |

CZĘŚĆ I

I – KOŁDRA ANTYALERGICZNA -  940 sztuk

| Rozmiar: | 155x200 cm |
| --- | --- |
| Tkanina pokryciowa: | Policotton (45% bawełna, 55% poliester) |
| Wypełnienie: | Włókno poliestrowe, rurkowe, spiralne, silikonizowane |
| Waga wypełnienia: | 900 do 1200 g |
| Kolor: | biały |
| Możliwość prania: | pranie wodne w pralce do 60°C |
| Klasa cieplna kołdry: | całoroczna |
| Szycie i wykończenie: | - kołdra pikowana: pikowanie powinno gwarantować równomierne rozłożenie wypełnienia; wskazane prostokąty lub kwadraty - brzegi wykończone lamówką; nie dopuszcza się lamówki z flizeliny , narożniki kołdry zaokrąglone - oznakowanie / umieszczenie metki z oznaczeniami |
| Gwarancja: | 2-letnia gwarancja producenta na błędy powstałe w produkcji |
| Atest: | wyrób posiadający Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, klasa II |

Opis produktu:

Kołdra antyalergiczna, w wymiarze 155x200 cm, wykonana z białej, gładkiej tkaniny z policottonu. Wypełnienie 100 % puszyste włókno poliestrowe, rurkowe, spiralne, silikonizowane. Brzegi wykończone lamówką, nie dopuszcza się lamówki z flizeliny. Lamówka estetycznie, równo przyszyta, przycięta w taki sposób aby nie była zmarszczona. Pikowanie kołdry powinno gwarantować równomierne rozłożenie wypełnienia, wskazane są prostokąty lub kwadraty. Produkt musi być przystosowany do prania wodnego w pralkach do 60°C. Musi posiadać Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100 oraz dwuletnią gwarancję producenta na błędy powstałe w produkcji. Każda kołdra musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami dotyczącymi prania, suszenia.

- krawędzie kołdry wyrównane – wskazane zszycie lub klejenie

- lamówka może być gotowa lub z tkaniny krojonej ze skosu. Części lamówki zszyte po skosie. W przypadku lamówki z tkaniny krojonej, zamawiający wymaga aby lamówka była równej szerokości na całej długości

- szerokość lamówki nie więcej niż 5 cm

- wszycie lamówki – zamawiający wymaga aby lamówka była wszyta w sposób 1 lub sposób 2:

1/ prawa strona lamówki ułożona na lewej stronie materiału, krawędzie leżą jedna na drugiej, następnie należy przeszyć na całości, później zgiąć lamówkę na wierzch lamowanego materiału i przeszyć ponownie tuż przy złożonym brzegu

2/ poszycie kołdry z wypełnieniem wyrównane, brzegi włożone w złożoną lamówkę na całej jej głębokości i przeszyć z wierzchu ściegiem odpowiednim do szycia kołder

SPOSÓB WSZYCIA LAMÓWKI STANOWI JEDNO Z KRYTERIÓW OCENY OFERT

- lamówka winna być wszyta w sposób estetyczny bez naprężenia  i wzrostów napięcia wokół kołdry, wygładzona taśma

***

II – PODUSZKA ANTYALERGICZNA –  990 sztuk

| Rozmiar: | 70x80 cm |
| --- | --- |
| Tkanina pokryciowa: | Policotton (45% bawełna, 55% poliester) |
| Wypełnienie: | Włókno poliestrowe, rurkowe, spiralne, silikonizowane |
| Waga wypełnienia | 900 do 1200 g |
| Kolor: | biały |
| Możliwość prania: | pranie wodne w pralce do 60°C |
| Szycie i wykończenie: | - poduszka musi być obszyta w całości – bez zamka, szew wewnątrz poduszki - oznakowanie / umieszczenie metek z oznaczeniami |
| Gwarancja | - 2-letnia gwarancja producenta na błędy powstałe w produkcji |
| Atest: | - wyrób posiadający Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, klasa II |

Opis produktu:

Poduszka antyalergiczna, w wymiarze 70x80 cm, wykonana z białej, gładkiej tkaniny z policottonu. Wypełnienie włókno poliestrowe, rurkowe, spiralne, silikonizowane. Trójwarstwowa wzmacniana pikówka. Poduszka powinna być obszyta w całości – bez zamka, szew wewnątrz poduszki. Produkt musi być przystosowany do prania wodnego w pralkach do 60°C. Musi posiadać Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100 oraz dwuletnią gwarancję producenta na błędy powstałe w produkcji. Każda poduszka musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami dotyczącymi prania, suszenia.

zamawiający dopuszcza :

- szwy wewnętrzne poszycia poduszki

Nie dopuszcza się do obszycia poduszek szwem zewnętrznym  z wykończeniem overlock.

Estetyka wykonania:

1/ Gęstość szwów dostosowana do rodzaju materiału (odpowiednie naprężenie)

2/ Nici dobrane do koloru materiału.

3/ Zastosowanie lamówki – bez zmarszczeń.

4/ Każdy artykuł winien posiadać metkę z oznaczeniami prania, suszenia.

5/ Obrębianie – wykończenie brzegów tkanin w taki sposób, aby nie były widoczne żadne nitki.

6/ Ryglowanie szwu – konieczność rozpoczęcia i zakończenia szwu w celu zabezpieczenia go przed rozpruciem.

CZĘŚĆ II

| ASORTYMENT |  | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK: |
| --- | --- | --- |
| I | Koc | 570 sztuk |

***

I – KOC – 570 sztuk

| Rozmiar: | 160x200 /220cm |
| --- | --- |
| Tkanina: | 100 % akryl |
| Waga: | minimum 1,7 kg |
| Kolor: | kolor : granatowy, ciemnozielony, oliwkowy, stalowy |
| Deseń: | gładki |
| Możliwość prania: | pranie wodne w pralce minimum w 40 C |
| Szycie i wykończenie: | - obszyty lamówką i nicią w kolorze koca - możliwość oznakowania / umieszczenia metek z oznaczeniami |

Opis produktu:

Koc akrylowy, w wymiarze 160 x 200/220 cm, wykonany z 100% akrylu w kolorze: granatowy, ciemnozielony, oliwkowy, stalowy . Kolor koca zostanie ostatecznie ustalony z wybranym Wykonawcą.

Koc powinien być obszyty lamówką i nicią w kolorze koca. Lamówka bez zmarszczeń, estetycznie zszyta z kocem. Waga minimum 1,7 kg. Produkt musi być przystosowany do prania wodnego w pralkach do 40 C. Każdy koc musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami dotyczącymi prania, suszenia.

Estetyka wykonania:

1/ Gęstość szwów dostosowana do rodzaju materiału (odpowiednie naprężenie)

2/ Nici dobrane do koloru materiału.

3/ Zastosowanie lamówki – bez zmarszczeń.

4/ Każdy artykuł winien posiadać metkę z oznaczeniami prania, suszenia.

5/ Obrębianie – wykończenie brzegów tkanin w taki sposób, aby nie były widoczne żadne nitki.

6/ Ryglowanie szwu – konieczność rozpoczęcia i zakończenia szwu w celu zabezpieczenia go przed rozpruciem.

Ilość zamawianego asortymentu dla poszczególnych jednostek:

| Obiekt | Kołdra | Poduszka | Koc |
| --- | --- | --- | --- |
| DS. Morasko (Dostawa do DS. Zbyszko i Jagienka) | 450 | 450 | 450 |
| DS. Jagienka i Zbyszko | 200 | 300 |  |
| Kołobrzeg | 100 | 50 |  |
| DS. Gniezno | 120 | 120 | 120 |
| DPT Ciążeń | 40 | 40 |  |
| SMŚP Biała Góra | 30 | 30 |  |

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do następujących obiektów Zamawiającego:

a) Osiedle Studenckie Jagienka i Zbyszko,  ul. Piątkowska 80, 60-649 Poznań (miejsce dostawy dla artykułów dla Osiedla Studenckiego Jagienka i Zbyszko oraz dla Domu Studenckiego Morasko);

b) Dom Studencki w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno

c) Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy UAM, ul. Kościuszki 1, 78-100 Kołobrzeg

d) Dom Pracy Twórczej, ul. Wolności 33, 62-404 Ciążeń

e) Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, Biała Góra 8, 72-500 Międzyzdroje

Ilości przedmiotu zamówienia, które należy dostarczyć do każdego ze wskazanych obiektów zostały zawarte tabeli powyżej.