Załącznik A1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W związku z podzieleniem przetargu na części i możliwością wyłonienia więcej niż jednego Wykonawcy, Zamawiający, ze względu na utrzymanie jednolitego charakteru poszczególnych mebli, jest zmuszony do ograniczenia wybarwienia mebli do konkretnych kolorów:

- ilekroć w opisach technicznych mebli jest mowa o wybarwieniu płyty w kolorze białym, zamawiający ma na myśli kolor z wzornika firmy Egger o numerze W1000 ST09 lub równoważny. Zamawiający za równoważny uzna kolor biały RAL 9003 oraz powierzchnię matową jak najbardziej zbliżoną do płyty z ww. wzornika.

- W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje równoważne wybarwienie lub strukturę płyty, Zamawiający będzie ją porównywał z wybarwieniem oraz strukturą z wzornika firmy Egger o numerze W1000 ST09.

Rysunek poglądowy struktury płyty W1000 ST09:

- ilekroć w opisach technicznych mebli jest mowa o wybarwieniu płyty w kolorze dąb, zamawiający ma na myśli kolor z wzornika firmy Egger o numerze H3730 ST10 lub równoważny. Zamawiający za równoważny uzna kolor o wybarwieniu i usłojeniu imitujący drewno oraz z matowo-błyszczącą strukturą powierzchni, jak najbardziej zbliżoną do płyty z ww. wzornika.

- W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje równoważne wybarwienie lub strukturę płyty, Zamawiający będzie je porównywał z wybarwieniem oraz strukturą z wzornika firmy Egger o numerze H3730 ST10.

Rysunek poglądowy wybarwienia oraz struktury płyty H3730 ST10:

W każdym przypadku Wykonawca musi podać producenta oraz model/kolor zaproponowanej płyty. Jeśli zaproponowana płyta będzie równoważna to Wykonawca do oferty musi dołączyć wycinek płyty o rozmiarze nie mniejszym niż 20x20 cm.

Wszystkie odkryte krawędzie płyt wiórowych o gr. min. 18 mm, również te niewidoczne (np. tył czy spód szuflady), oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm.

Cokoły w szafach ubraniowych oraz zabudowach przyłóżkowych, mocowane w sposób trwały do mebli, oklejone od spodu obrzeżem ABS o gr. 2 mm.

Korpusy mebli (płyty boczne, wieniec górny i dolny), przegrody konstrukcyjne oraz półki stałe łączone z korpusem winny być skręcane za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi 15 mm z użyciem kołków drewnianych.

W zabudowach przyłóżkowych oraz szafach ubraniowych w pokojach 1 i 2 osobowych należy zaślepić powstałą szczelinę między górną częścią mebla, a sufitem, o wys. około 5 cm, za pomocą maskownic.

Maskownice należy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm o klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej w kolorze białym, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Maskownice trwale przymocowane do mebli.

Podane wymiary w opisach technicznych są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczeń.

Zawieszka hakowa meblowa do szafek, regałów, półek wiszących:

Mechanizm stalowy z hakiem w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze białym.
Mocowanie na wkręty. Obciążenie dynamiczne min. do 120 kg na parę. Zawieszka posiada regulację w zakresie:
- wysokości 18 mm (w dół 7 mm, w górę 11 mm)
- głębokości 16 mm (do tyłu 3.5 mm, do przodu 12.5 mm)

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu, wydanego przez producenta elementu, potwierdzającego jego nośność / dopuszczalne obciążenie.

Zdjęcie poglądowe:

Uchwyty w szafach garderobianych oraz zabudowach, o parametrach:

W związku z podzieleniem przetargu na części i możliwością wyłonienia więcej niż jednego Wykonawcy, Zamawiający, ze względu na utrzymanie jednolitego charakteru poszczególnych mebli, jest zmuszony do ograniczenia uchwytów do jednego modelu - kod: UA02-0128-RM030-2-SU z firmy GAMET lub równoważny.

Zamawiający za równoważny uzna uchwyt o profilu L, wykonany z aluminium, malowany na kolor czarny mat o wym. między 158-160 mm długości, 17-19 mm wysokości, grubości 12/9 mm.

Uchwyt aluminiowy, kolor czarny mat, przykręcany do frontu, długość 158 mm, wysokość 17 mm, grubość  9/12 mm o rozstawie śrub 128 mm.

Rysunek oraz zdjęcie poglądowe:

Poszczególne części mebli winny być połączone ze sobą w sposób stabilny za pomocą złącz meblowych.

Złącze zakończone o obu stron łbem płaskim na klucz imbusowy. Złącze o min. śr. 8mm i długości dostosowanej do grubości łączonych płyt. Po skręceniu nie dopuszcza się żadnych zadziorów na łbach złącza.

Zdjęcia poglądowe:

Zawiasy puszkowe do drzwi uchylnych o parametrach:

Zawiasy z zintegrowanym samodomykiem o kącie rozwarcia do 110° (w szafach garderobianych w pokojach dla osób z niepełnosprawnościami zawiasy o kącie rozwarcia do 170° ) z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach.

Zawiasy przystosowane do drzwi o grubości 15 - 25 mm.

Zawiasy muszą mieć wytłoczoną nazwę producenta.

Dociskowy system otwierania/zamykania drzwiczek frontowych tzw. TIP-ON:

System niewidoczny od frontu. Drzwi otwierają się po delikatnym naciśnięciu, a zamykanie następuje po ich lekkim dociśnięciu. Regulacja jest zintegrowana w jednostce w zakresie około 4-6 mm.

Jednostka wpuszczana w przednią krawędź korpusu mebla na min. 50 mm.

Zdjęcie poglądowe:

Prowadnice szuflad ze zintegrowanym samodomykaniem oraz pełnym wysuwem.

Prowadnice wyposażone w wałki z tworzywa odpornego na zużycie zapewniające optymalne rozłożenie obciążenia.

- szuflady wewnętrzne w szafie garderobianej osób z niepełnosprawnością - prowadnice o min. nośności 30 kg

- szuflady dolnej szerokiej w szafie garderobianej - prowadnice o min. nośności 60 kg

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu potwierdzającego testowanie prowadnic zgodnie z normą EN 15338 oraz ich nośność / dopuszczalne obciążenie.

Zdjęcie poglądowe:

Stopka meblowa metalowa z regulacją od wewnątrz mebla o parametrach:

Stopka metalowa z regulacją przeznaczona do ciężkich szafach. Trwale mocowana do korpusu mebla z kolcami wbijanymi w dolną krawędź korpusu oraz przykręcana do niego za pomocą min. 2 wkrętów.

Regulacja stopek poprzez otwór ø 8 mm w wieńcu dolnym mebla, przy użyciu klucza imbusowego S6.

Stopka składa się z metalowego korpusu oraz metalowego gwintowanego trzpienia z niezależnym plastikowym ślizgiem. Ślizg może się swobodnie obracać, ma ułatwiać regulację nie niszcząc podłogi.

Parametry techniczne:

- Zakres regulacji: od 0 do 25mm

- Obciążenie: min. do 150 kg/szt.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu, wydanego przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentu, potwierdzającego nośność/dopuszczalne obciążenie stopki meblowej.

Zdjęcie poglądowe:

W pustce meblowej gdzie nie ma możliwości regulacji stopek od wewnątrz mebla, dopuszcza się możliwość zastosowania stopek metalowych z regulacją z zewnątrz o parametrach technicznych jw..