Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia i postanowienia ogólne.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie 
z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, dla inwestycji. pn. ”PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ODDZIAŁU COVID-19 NA POTRZEBY KLINIKI REHABILITACJI POSTCOVIDOWEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

- Inwestycja, o której mowa w ust. 1 polega na:

- Opracowaniu szczegółowej inwentaryzacji w zakresie budowlanym, instalacyjnym, 
a w szczególności sanitarnym i elektrycznym wraz z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami związanymi 
z budownictwem, projektowaniem, przy jednoczesnym zastosowaniu praw i następujących przepisów:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r w sprawie szczegółowych wymagań , jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
(t.j. Dz.U.2022.402 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 12 kwietnia 2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(t.j. Dz. U.2022.1225 ),

oraz uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających projektowanie i realizację (wykonawstwo) robót budowlanych.

- Opracowaniu dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Nadzór autorski nad realizacją całej Inwestycji - Na podstawie Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. 
o prawach autorskich i prawach pokrewnych Zamawiający przejmuje od autora opracowania (dokumentacji projektowej) wszelkie prawa do powielania i zmian w pełnym zakresie utworu autora projektu (t.j. Dz.U.2021.1062 z późn. zm.), który ma być  ujęty w cenie opracowania.

- Wyposażenie oddziału w sprzęt kwaterunkowy (meble).

- Wyposażenie oddziału w sprzęt dodatkowy (dozowniki łokciowe do dezynfekcji rąk, dozownik do papieru do rąk, dozownik do papieru toaletowego, lustra, kosze na odpady komunalne)

- Rolety wewnętrzne.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SWZ oraz w szczególności 
w załącznikach:

- projekcie umowy stanowiącej załącznik nr  …do SWZ,

- Zakres rzeczowy:

II. Przebudowa Kliniki Rehabilitacji i Rehabilitacji Postcovidowej w swym zakresie obejmuje następujące pomieszczenia: (ostateczna ilość łóżek zostanie ustalona na etapie projektowania):

- Sala chorych, pom. 1/145, powierzchnia 21,50 m2

- Sala chorych, pom. 1/145a, powierzchnia 19,80 m2

- Sala chorych, pom. 1/146, powierzchnia 19,80 m2

- Sala chorych, pom. 1/146a, powierzchnia 19,80 m2

- Sala chorych, pom. 1/147, powierzchnia 19,80 m2

- Sala chorych, pom. 1/157, powierzchnia 19,43 m2

- należy wydzielić w pomieszczeniu ścianą działową WC + natrysk dla osób niepełnosprawnych (NPS) pom. 1/157a powierzchnia 9,97 m2

- Sala chorych, pom. 1/158, powierzchnia 19,10 m2

- Komunikacja – korytarz, 1/C, powierzchnia 60,50 m2

- na podłodze ułożyć wykładzinę np. typu tarkett, ściany i sufit malowane farbą,

- zaprojektować nową instalację gazów medycznych ze zwiększonym przekrojem średnicy przewodów (tlen, próżnia), przewidzieć po jednym punkcie poszczególnych gazów medycznych do jednego stanowiska łóżkowego,

- dokonać wymiany skrzynki zaworowej gazów medycznych przy pomieszczeniu nr 1/157,

- na każde stanowisko pacjenta zaprojektować dodatkowo jedno gniazdko elektryczne dla zasilania łóżka, wymienić wszystkie okna z obecnym podziałem, górna i dolna część okna rozwierno – uchylna,

- na wszystkich oknach zamontować rolety wewnętrzne,

- drzwi do sal chorych zaprojektować przeszklone aluminiowe białe z mleczną szybą, jak najszersze, jeżeli jest taka możliwość (110cm.)

- zaprojektować nową instalację elektryczną i teletechniczną wraz z instalacją przyzywową,

- zaprojektować niezbędne instalacje dla poniższych urządzeń, które zostaną zamontowane na oddziale a nie wchodzą w zakres opracowania:

| Nazwa urządzenia | ilość |  |
| --- | --- | --- |
| Aparat do głębokiej stymulacji magnetycznej | 1 | Sprzęt do kinezyterapii |
| Urządzenie do treningu oddechowego | 1 |  |
| Aparat do treningu mięśni oddechowych | 1 |  |
| Inhalator | 1 | Inhalatory profesjonalne i domowe |
| Inhalator | 1 |  |
| Urządzenie do terapii mitochondrialnej | 1 | Innowacyjny system do terapii np.. IHHT - CellAirOne |
| Urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej | 1 | Urządzenie do fizykoterapii a szczególnie aparaty do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej wykorzystywane w rehabilitacji pulmonologicznej |
| Mata do jogi i stretchu | 1 | Sprzęty do masażu, tutaj na szczególną uwagę zasługują łóżka masujące oraz aparaty do drenażu limfatycznego. |
| Urządzenie do drenażu limfatycznego | 1 |  |
| Materac masujący | 1 |  |
| Urządzenie do treningu funkcjonalnego | 1 | Rowerki treningowe oraz trenażery górnej i dolnej części ciała |
| Bieżnia | 1 |  |
| Steper poziomy | 1 |  |
| Wanna | 1 | Wanny do hydroterapii z funkcją masażu wodnego, a także z możliwością balneoterapii |

- w pom. 1/157a (WC+natrysk NPS) zaprojektować nową instalację poziomą wod.-kan. przyłączenie do istniejących pionów,

- w pom. 1/157a (WC+natrysk NPS) ułożyć wykładzinę np. typu tarkett na ścianie do sufitu i podłodze, sufit malować farbą,

- istniejąca armatura sanitarna do wymiany, przy umywalkach i zlewozmywakach, ściany pokryte na wysokość 160 cm oraz na szerokość 60 cm poza obrysem urządzenia po obydwu stronach wykładziną ścienną np. typu tarkiett,

- komunikacja – korytarz 1/C zamontować odbojnice na korytarzu z pochwytami, wykładzina na korytarzu do wymiany na nową, ściany i sufit malować farbą, sufity zaprojektować w formie podwieszanej w konstrukcji umożliwiającej uzyskanie gładkiej, łatwej do mycia i dezynfekcji powierzchni, uwzględnić demontaż i ponowny montaż czujek p.poż.

- zaprojektować na całym oddziale wentylację centralną, zaprojektować klapy pożarowe odcinające 
na wentylacji centralnej,

- przewidzieć rozbudowę instalacji wentylacji na pozostałą część piętra,

- wyposażyć kasetony elektryczno – gazowe naścienne w gniazda sieci informatycznej RJ45 przyłączone do istniejącej szafy teleinformatycznej wskazanej przez Zamawiającego. Szafę doposażyć w osobny patchpanel dla montowanej instalacji.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

KASETON ELEKTRYCZNO – GAZOWY NAŚCIENNY

| Lp. | PARAMETRY 1 WARUNKI GRANICZNE | WYMAGANY PARAMETR | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Kaseton elektryczno-gazowy naścienny, wykonany z profili aluminiowych, z oddzielnymi kanałami dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor z palety RAL | TAK |  |
| 1.1 | Układ kasetonu- poziomy: - wymiary (dł.xszer.x wys.): | TAK |  |
| 1.2 | Urządzenie jest łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, bez ostrych krawędzi i kantów | TAK |  |
| 2.0 | Wyposażenie elektryczne kasetonu dla 1 łóżka: - MIN. 4x gniazda elektryczne 230V 50Hz- (Dla stanowiska intensywnego nadzoru min. 6x) - 1x gniazdo ekwipotencjalne wg DIN- 42801 - 1 x RJ45 - 1x miejsce (otwór) pod system przyzywowy - oświetlenie nocne LED 2,4W i miejscowe LED 2 x 5 załączane z manipulatora - 1 x włącznik krzyżowy oświetlenia sali w kasetonie elektryczno-gazowym | TAK |  |
| 3.0 | Wyposażenie kasetonu w punkty poboru gazów medycznych dla 1 łóżka, standard AGA, w tym: - 1 x tlen - 1 x próżnia wraz z instalacją gazów medycznych wewnątrz kasetonu | TAK |  |
| 5.2 | Dodatkowe wymagania | TAK |  |
| 5.3 | Montaż kasetonu z wyposażeniem dodatkowym w cenie | TAK |  |
| 5.4 | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |
| 5.5 | Deklaracja zgodności lub inne dokumentu potwierdzające, ze oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004 r. (Dz. U. nr 93, poz. 896 z późn. zm.); | TAK |  |
| 5.6 | Instrukcji obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 5.7 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, nie powystawowy | TAK |  |

- Powierzchnia opracowania: 149,20 m2 + komunikacja 60,50 m2, razem: 209,7m2.

III. Wykonanie zamówienia obejmować  będzie:

1	Fazę wykonania usługi, tj.:

a) Forma opracowania dokumentacji projektowej:

Projekty budowlane:

Zawierający wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne 
do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333 z późn. zm.)

Część rysunkowa 1:100, opis.

Wymagana ilość egzemplarzy (wszystkie branże) – 3 egzemplarze w formie oprawionych teczek 
i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki 
z możliwością kopiowania) i w formacie pdf. - do wydruków z możliwością kopiowania);

Technologia medyczna musi obejmować swym zakresem rozwiązania układu funkcjonalnego 
oraz zagospodarowanie technologiczne adoptowanych pomieszczeń.

Wymagana ilość egzemplarzy –  2 egzemplarze w formie oprawionych teczek i po 2 egzemplarze

w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania)

i w formacie pdf. - do wydruków z możliwością kopiowania);

Informacja o BIOZ

Projekty wykonawcze (wraz z projektem aranżacji wnętrz) muszą zawierać wszystkie szczegółowe obliczenia zakresy prac oraz rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe niezbędne do realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego zgodnie z normami i aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Część rysunkowa w skali 1: 50 (detale w skali 1: 10 i 1: 1), opis.

Wymagana ilość egzemplarzy (wszystkie branże) - 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki 
z możliwością kopiowania) i w formacie pdf. - do wydruków z możliwością kopiowania);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 kpl. w wersji papierowej oraz 1 kpl.
w wersji elektronicznej sporządzone na nośniku CD, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). Każde opracowanie w szczególności  elektroniczne  -rysunek  musi  mieć opis dot. miejsca i zakresu bądź szczegółu (opisy nie mogą sie powtarzać, pogrupowane w folderach);

Wymagana ilość egzemplarzy – dla poszczególnych branż 2 kpl. w formie papierowej oraz 1 kpl. 
w wersji elektronicznej sporządzone na nośniku CD;

Kosztorysy inwestorskie kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż 2 kpl. w wersji papierowej

oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej sporządzone na nośniku CD, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. poz. 2458), plus wersja elektroniczna do edycji (np. *ath);

Wymagana ilość egzemplarzy – dla poszczególnych branż 2 kpl. w formie papierowej oraz 1 kpl. 
w wersji elektronicznej sporządzone na nośniku CD;

Przedmiary robót przedmiary robót - 2 kpl w wersji papierowej oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej sporządzone na nośniku CD, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. poz. 2454)

Wymagana ilość egzemplarzy – dla poszczególnych branż 2 kpl. w formie papierowej oraz 1 kpl. 
w wersji elektronicznej sporządzone na nośniku CD;

Wycena wyposażenia kwaterunek, dozowniki na ręczniki papierowe, lustro, pojemniki na odpady itp.) ma być wykonana w formie tabelarycznej (nazwy, ilości, wymiary, cena) oraz do dołączenia do dokumentacji 
przetargowej na wykonanie robót budowlanych zawierające tylko nazwy, ilości i wymiary bez cen.

Wymagana ilość egzemplarzy –  2 kpl. w formie papierowej oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej

sporządzone na nośniku CD;

Zestawienie zbiorcze ilościowo-wartościowe:

Załącznik nr ………………

| Zestawienie ilościowe i cenowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa produktu | ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | pom. nr ……….. oddz. | pom. nr ……….. ordyna. | pom. nr ……….. gab lek. | pom. nr ……….. pom. socjalne | pom. nr ……….. punkt pielęgniarski | pom. nr ……….. kuchnia |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 |
| 1 | lustro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | krzesło dla pacjent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

b) Wymagania dotyczące mebli (kwaterunek):

- blaty:

wykonane z płyty melaminowanej gr. 36mm o gęstości 620 kg/m³ wg normy DIN68765, klasa higieniczności E1.

Właściwości płyty:

- duża odporność na ścieranie i zarysowanie,

- odporność na działanie czynników chemicznych,

- odporność na działanie temperatury,

- krzesła:

- krzesła w pomieszczeniach – sale chorych,   typu –np.  STEP V METALIK lub równoważne.

- stoliki:

- Konstrukcja stołu stalowa, spawana, malowana farbą proszkową lub chromowana (do uzgodnienia). Blat z płyty meblowej laminowany laminatem wysokociśnieniowym o gr. 38 mm. Wymiar blatu 700x700 mm. Wysokość stołu 750 mm.

5.  Wymogi dotyczące wykonania projektów:

przygotowanie, uaktualnienie, uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów do projektowania, inwentaryzacja budowlana itp.

a) Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowej:

- wykonanie inwentaryzacji istniejących pomieszczeń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia niezbędnym do sporządzenia dokumentacji projektowej,

Opracowanie projektu budowlanego, na który składają się:

- inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu,

- projekt technologii medycznej,

- projekt budowlany architektura,

- projekt budowlany instalacji elektrycznej,

- projekt budowlany instalacji c.o., c.w.u., instalacji wodno – kanalizacyjnej i gazów medycznych,

- projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej,

- projekt wykonawczy architektury,

- projekt aranżacji wnętrz,

- projekt wykonawczy instalacji c.o., c.w.u., instalacji wodno – kanalizacyjnej i gazów medycznych,

- projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych (instalacja przyzywowa, p.poż. itp.), teleinformatycznych,

- projekt wykonawczy instalacji mechanicznej,

- przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- komplet niezbędnych uzgodnień jednostek decyzyjnych i opiniodawczych: Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej – Bydgoszcz, Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

- Opracowanie projektu wykonawczego, na który składają się projekty:

- założeń realizacyjnych – zalecane metody wykonania poszczególnych rodzajów robót, warunki jakie powinni spełniać Wykonawcy tych robót w zakresie wyposażenia sprzętowego, charakterystyka i zagospodarowanie placu budowy.

- architektoniczny: opis, rzuty, przekroje, detale niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia;

- technologii z częścią opisową i graficzną dotyczący pomieszczeń technicznych i pomieszczeń użytkowych, obejmujący rozmieszczenie i montaż mebli, urządzeń, wyposażenia, wskazanie wymaganych parametrów, a w szczególności:  temperatury, wilgotności, wentylacji, zasileń w media.

- Instalacji sanitarnych: wodociągowych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej, gazów medycznych z kasetonami elektryczno-gazowymi itp.

- Instalacji elektrycznych: zasilania podstawowego i rezerwowego, rozdzielnię, oświetlenia ogólnego 
i miejscowego, instalację oświetlenia awaryjnego, instalację gniazd wtykowych, połączeń wyrównawczych, ochronę przeciwporażeniową, itp.

- Instalacji niskoprądowych obejmującą: sieć teleinformatyczną, system przyzywowy, p.poż, itp.

- Nadzór autorski wielobranżowy.

Na etapie robót budowlanych kontakt z Nadzorem autorskim odbywać się ma drogą elektroniczną 
(e-mail) lub tradycyjną/pisemnie (poczta).

- Część kosztowa:

  - Podstawą do rozliczenia  robót będą zapisy umowy.

  - Wymogi dotyczące projektu technologicznego:

- Część opisowa i obliczeniowa:

- Opisy i schematy powiązań funkcjonalnych poszczególnych części projektowanego oddziału.

- Opracowania rysunkowe:

- Opracowania rysunkowe części technologicznej powinny być wykonane na podstawie uproszczonych rozwiązań technicznych, w zależności od potrzeb w skali 1:50 lub bardziej szczegółowej.

- Opracowania rysunkowe części technologicznej powinny obejmować:

- rozmieszczenie mebli, urządzeń itp.,

- dane o technologicznym wyposażeniu instalacyjnym z uwzględnieniem miejsc doprowadzenia poszczególnych instalacji, rozmieszczenia przyborów sanitarnych, osprzętu elektrycznego itp.,

- wymagania dotyczące wykończenia pomieszczeń,

- legendę symboli i oznaczeń.

- zestawienie wyposażenia.

- Wykaz wyposażenia należy sporządzić:

- w podziale na poszczególne pomieszczenia oraz jednostki,

- jako zestawienie w układzie asortymentowym dla całego obiektu.

- w wykazach należy podać: nazwę przedmiotu wyposażenia, jego symbol (typ, rodzaj lub  inne jednoznaczne określenie), ilość, cenę jednostkową i wartość.

Uwaga:

każdy tom dokumentacji ma być oprawiony, wszystkie strony mają być trwale spięte 
i opatrzone numeracją.

UWAGI KOŃCOWE

Należy ująć:

- inne opracowania i zestawienia nie ujęte powyżej, a których niezbędność wynika z charakteru obiektu, przepisów branżowych i dalszego opisu przedmiotu zamówienia.

- Opracowanie kompletu projektów wykonawczych wszystkich branż nie ujętych powyżej.

1. Fazę wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres niniejszej umowy należy wykonać według wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zawartą umową.

2.  Dodatkowe warunki - do obowiązków Wykonawcy należą:

- Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,

- Uzyskanie aprobaty i zatwierdzenia osób trzecich dokumentacji projektowej i robót budowlanych, jeżeli jest to wymagane,

- Wszelkie koszty związane z ww. obowiązkami fazy projektowej ponosi Wykonawca,

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek: znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu (podstawa prawna - ustawa PZP).

# IV. Opis wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną w celu zapoznania się ze szczegółami zakresu zamówienia, uzyskania niezbędnej wiedzy dotyczącej miejsca wykonania robót, zakresu rozmiaru prac budowlanych niezbędnych do osiągnięcia celu oraz aby wziąć pod uwagę wszelkie niedogodności wynikające 
z aktualnego uwarunkowania przedmiotu zamówienia oraz w celu wykonania pomiarów sprawdzających. Przeprowadzenie wizji  należy uzgodnić z Zamawiającym.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która dostępna jest na stronie: www.10wsk.mil.pl.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z procedurą ,,Nadzoru nad wykonawcami” w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie 10 WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy 
i do przestrzegania zapisów określonych w tej procedurze, która znajduje się u Inspektora bhp Szpitala tel. 261 416 225.

V. Dokumentację projektową należy wykonać:

- w czcionce „ARIAL NARROW”.

- Marginesy:

- lewa strona 4 cm,

- prawa strona 1 cm.

Opracował: Sławomir Woźnicki