| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| - 10 | Urządzenie do terapii polem magnetycznym o mocy minimum 3 tesle. | TAK |  |
|  | Częstotliwość zabiegowa w zakresie minimum 1-160Hz | TAK |  |
|  | Aparat czterokanałowy. Możliwość podłączenia 4 aplikatorów jednocześnie. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy na dwóch aplikatorach w trakcie jednego zabiegu. | TAK |  |
|  | Graficzna baza jednostek chorobowych. Minimum 100 jednostek. | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania własnych programów zabiegowych – minimum 117 | TAK |  |
|  | Dotykowy ekran graficzny o przekątnej 8.4 cala | TAK |  |
|  | Urządzenie do leczenia jednostek chorobowych takich jak: - schorzenia kręgosłupa: np. ostry/przewlekły ból, rwa kulszowa, zmiany zwyrodnieniowe - zaburzenia układu nerwowego - zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego: np. zwyrodnienie stawów, zamrożony bark - rehabilitacja sportowa: np. osłabienie i zaniki mięśni - zaburzenia układu moczowo-płciowego: np. nietrzymanie moczu u kobiet, ból prostaty, problemy z erekcją - problemy z mięśniami dna miednicy np. problemy pooperacyjne, poporodowe | TAK |  |
|  | Impulsowe pole magnetyczne emitowane przez urządzenie powoduje, że mięśnie w polu zabiegowym np. mięśnie dna miednicy kurczą się bez konieczności mocowania elektrod. | TAK |  |
|  | Stymulacja elektromagnetyczna działająca silnie biostymulacyjnie oraz przywraca prawidłowy tonus mięśni na które oddziałuje. | TAK |  |
|  | Głębokość funkcjonalnej stymulacji powodującej skurcze mięśni minimum 12cm w głąb organizmu | TAK |  |
|  | Modulacja kształtu linii pola magnetycznego, sinusoida, półsinusoida, trapez wstępujący, trapez zstępujący, prostąkąt z możliwością regulacji zakresów częstotliwości | TAK |  |
|  | Modulacja amplitudy linii pola magnetycznego w zakresie min. 10% - 50% | TAK |  |
|  | Modulacja częstotliwości w zakresie min. 1 do 160 Hz | TAK |  |
|  | Regulowany czas trwania każdego cyklu min. 1 s – 20 min | TAK |  |
|  | Czas aktywności regulowany w zakresie min. 1 do 20 s | TAK |  |
|  | Czas pauzy regulowany w zakresie min. 0 do 240 s | TAK |  |
|  | Wymiary aparatu (szer. x dł. x wys.) 41 x 59 x 27cm | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania minimum 99 różnych cykli z różnymi konfiguracjami na jeden program zabiegowy | TAK |  |
|  | Waga sterownika maksymalnie 12 kg | TAK |  |
|  | Czas trwania zabiegu regulowany w zakresie minimum 1 do 60 min | TAK |  |
|  | Aparat bezolejowy. Aparat i aplikatory chłodzone powietrzem | TAK |  |
|  | Aparat do pracy ciągłej, nie wymaga przerw na chłodzenie | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada certyfikat medyczny | TAK |  |
|  | Klasyfikacja IEC 60601/1: Klasa I, Type BF | TAK |  |
|  | Klasyfikacja MDD 93/42/EEC: Klasa IIa | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat CE, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | TAK |  |
|  | Wyposażenie: | TAK |  |
|  | Sterownik do FMS | TAK |  |
|  | Aplikator manualny duży do aparatu o rozmiarze L- 15 cm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Aplikator manualny mały do aparatu o rozmiarze M- 11 cm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Wózek 3 – półkowy z boczną półką na aplikator, wózek na kółkach, | TAK |  |
|  | Statyw jezdny na aplikatory – 2 szt. | TAK |  |
|  | Ulotki informacyjne dla pacjentów minimum 50szt. | TAK |  |
|  | Stół rehabilitacyjny, 2 sekcyjny - 2 szt. | TAK |  |
|  | Zagłówek regulowany w zakresie min. -80 do + 45 stopni | TAK |  |
|  | Elektryczna zmiana wysokości leżyska ramą sterującą wokół stołu | TAK |  |
|  | Wysokość leżyska regulowana w zakresie 450 – 950 mm | TAK |  |
|  | Wymiary leżyska 1950 x 680 mm | TAK |  |
|  | Masa stołu 55 kg | TAK |  |
|  | Zagłówek z wycięciem na twarz | TAK |  |
|  | Uchwyt na ręczniki montowany do stołu | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w układ jezdny z hamulcem centralnym | TAK |  |
|  | Udźwig do 200 kg | TAK |  |
|  | Leże tapicerowane, zmywalne, kolor do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |